ՀԱՅՏ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար լաբորատոր սարքեր, պարագաներ, գործիքներ և նյութերի գնման

| Չ/Հ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիր` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավորը | Քանակը | Մատակարարման ժամկետը և վայրը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38551200 | Էլեկտրոնային չափման սարքեր | Մագնիսական դաշտի գեներատոր գիտական հետազոտությունների համար (Magnetic field generator for scientific research MFG-1) Մագնիսական դաշտի հաճախականությունը՝ 1.7±10%, 6.5±10% և 8.5±10% ՄՀց; Մագնիսական հոսքի խտությունը՝ 0․․․≥4 մՏ; Մագնիսական հոսքի խտության կարգավորման քայլը՝ ≤0,1 մՏ; Մագնիսական դաշտի անհամասեռությունը՝ <10%; Սոլենոիդի չափսը (տրամագիծ x բարձրություն)՝ 30 x 30 ±10% մմ; Ջերմաստիճանի հեռավար չափման համար փաթույթի կենտրոնում անցքի չափսը՝ 4x4 ±10%մմ; Սոլենոիդի դիրքը՝ ուղղահայաց; Համակարգչային ծրագրային ապահովում; Համակարգչային ծրագրի ինտերֆեյսի ապահովում Matlab և LabVIEW ծրագրային փաթեթների հետ; Ամենաբարձր էներգիայի սպառման դեպքում, անընթադ աշխատանքի առավելագույն տևողությունը՝ ≥15 րոպե; Աշխատանքային միջավայրը՝ +15-ից +35°C ջերմաստիճան, 85%-ից ցածր խոնավության; Էլեկտրամատակարարման լարում՝ 220-230 Վ (միաֆազ); Էլեկտրամատակարարման հաճախականությունը՝ 50-60 Հց Էլեկտրաէներգիայի սպառումը ≤3.3 կՎտ; Սարքի հովացումը՝ հոսող ջուր; Սարքի չափսեր՝ ≤620 x ≤320 x ≤400 մմ; Զանգվածը՝ ≤16 կգ։ Երաշխիքային ժամկետը՝ Առնվազը 1 տարի։ Սարքավորման մոնտաժ, տեղադրում և շահագործման հանձնում։ Ներառում է գերհոսանքի պաշտպանություն, գերտաքացման դեպքում ավտոմատ անջատման համակարգ։ | հատ | 1.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 2 | 38511270 | Մանրադիտակների զանազան բաղադրիչներ | NSG01 տեսակի կանտիլևերներ ատոմաուժային մանրադիտակի համար կիսակոնտակտային և ոչ կոնտակտային եղանակով, թաղանթների ճշգրիտ հետազոտման համար։ Աշխատանքային ռեզոնանսային հաճախությունը` նվազագույնը՝ 150 կՀց: Ռեզոնանսային հաճախության երաշխավորված միջակայքը՝ 87-230 կՀց: Ունի անդրադարձնող կողային ծածկույթ՝ լազերային ազդանշանը ուժեղացնելու համար: Նյութ՝ սիլիցիումի միաբյուրեղ, N-տիպ, 0.01-0.025 Օհմ-սմ, անտիմոնային լեգիրված Չիպի չափսը՝ 3.4x1.6x0.3 մմ ± 5% Ծայրի կորության երաշխավորված շառավիղը՝ 6-10 նմ, ծայրի ծածկույթներ՝ PtIr, Au։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 15․00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 3 | 38511270 | Մանրադիտակների զանազան բաղադրիչներ | NSG01/Pt տեսակի կանտիլևերներ ատոմաուժային մանրադիտակի համար կոնտակտային եղանակով, թաղանթների ճշգրիտ հետազոտման համար։ Աշխատանքային ռեզոնանսային հաճախությունը 150 կՀց: Ռեզոնանսային հաճախության երաշխավորված միջակայքը՝ 87-230 կՀց: Տիպիկ ուժի հաստատուն՝ 5 Ն/մ, (երաշխավորված միջակայք՝ 1,45-15,1Ն/մ): Նյութ՝ սիլիցիումի միաբյուրեղ, N-տիպ, 0.01-0.025 Օհմ-սմ, անտիմոնային լեգիրված Չիպի չափսը՝ 3.4x1.6x0.3 մմ ± 5%։ Ծայրի և վերևի ծածկույթներ՝ PtIr։ Կորության շառավիղը < 35նմ : Ներառում է 15 հատ Կանտիլևերներ։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1․00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 4 | 38511270 | Մանրադիտակների զանազան բաղադրիչներ | CSG10 տեսակի կանտիլևերներ ատոմաուժային մանրադիտակի համար կոնտակտային եղանակով թաղանթների ճշգրիտ հետազոտման համար։ Աշխատանքային ռեզոնանսային հաճախությունը 22 կՀց: Ռեզոնանսային հաճախության երաշխավորված միջակայքը՝ 8-39 կՀց: Տիպիկ ուժի հաստատուն՝ 0,11 Ն/մ, (երաշխավորված միջակայք՝ 0,01-0,5Ն/մ): Ունի Au անդրադարձնող կողային ծածկույթ՝ լազերային ազդանշանը ուժեղացնելու համար: Նյութ՝ սիլիցիումի միաբյուրեղ, N-տիպ, 0.01-0.025 Օհմ-սմ, անտիմոնային լեգիրված Չիպի չափսը՝ 3.4x1.6x0.3 մմ ± 5%։ Ծայրի կորության շառավիղը՝ 6-10նմ, ծայրի ծածկույթներ՝ PtIr, Au։ Ներառում է 15 հատ Կանտիլևերներ։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1․00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 5 | 38511270 | Մանրադիտակների զանազան բաղադրիչներ | CSG10/Pt տեսակի կանտիլևերներ ատոմաուժային մանրադիտակի համար կոնտակտային եղանակով թաղանթների ճշգրիտ հետազոտման համար։ Աշխատանքային ռեզոնանսային հաճախությունը 22 կՀց: Ռեզոնանսային հաճախության երաշխավորված միջակայքը՝ 8-39 կՀց: Տիպիկ ուժի հաստատուն՝ 0,11 Ն/մ, (երաշխավորված միջակայք՝ 0,01-0,5Ն/մ): Նյութ՝ սիլիցիումի միաբյուրեղ, N-տիպ, 0.01-0.025 Օհմ-սմ, անտիմոնային լեգիրված Չիպի չափսը՝ 3.4x1.6x0.3 մմ ± 5%։ Ծայրի և վերևի ծածկույթներ՝ PtIr։ Կորության շառավիղը < 35նմ: Ներառում է 15 հատ Կանտիլևերներ։ Երաշխիք՝ առնվազն 6 ամիս։ | հատ | 1․00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 6 | 42651200 | ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ | Ձողակարկին (Շտանգենցիրկուլ) էլեկտրոնային չափիչ գործիք։ Թվային էկրանը ցույց է տալիս չափման ցուցումները՝ դյույմերով կամ միլիմետրերով: Տեղափոխման համակարգը գործում է ցանկացած դիրքում: Տեսակը՝ թվային: Հեռավորությունը՝ 0-200 մմ: Չափման միավորը՝ մմ / դյույմով: Քայլի չափը՝ 0,01± 10% մմ: Աշխատում է մարտկոցով։ Երաշխիք՝ 6 ամիս։ | հատ | 2․00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 7 | 31711510 | տպասխեմաներ | Բարձր արտադրողականությամբ MPSoC հաշվարկային և նախագծման հարթակ 1. Հիմնական հաշվարկային հանգույց Բյուրեղի տիպը. Բազմապրոցեսորային համակարգ բյուրեղի վրա (MPSoC)՝ ներկառուցված թեմատիկ ծրագրավորվող փականների զանգվածներով (FPGA fabric): Համակարգային տրամաբանական բջիջներ (Logic Cells)՝ 600,000 (600K) ± 5%: Թվային ազդանշանների մշակման (DSP) բլոկներ. 2,520 միավոր (slices) ± 5%: Ներքին հիշողություն (Internal Memory). առնվազն 32.1 Մբ (Mb): Մուտք/Ելք (I/O) ընդհանուր կոնտակտներ. 328 փին ± 5%: 2. Հաղորդակցություն և մուտք/ելք միջերեսներ Ցանցային կապ. Ethernet RGMII (առնվազն 10/100/1000 Մբ/վ) և SGMII (առնվազն 1 Գբ/վ) աջակցություն: 1x RJ-45 միակցիչ: Առնվազն 4x SFP+ բնիկներ՝ բարձր արագությամբ օպտիկական կապի համար: Տեսաազդանշան. HDMI™ մուտքային և ելքային միջերեսներ (առնվազն 3 GTH): VESA DisplayPort™ 1.2 աջակցություն (մինչև 5.40 Գբ/վ արագությամբ): Այլ միջերեսներ. UART-ից USB կամուրջ (Bridge)՝ համակարգչին միանալու և տվյալների փոխանակման համար: PCIe® Gen2x4 Root Port աջակցություն: SATA միջերես (1 x GTR): USB 2.0/3.0 աջակցություն: 3. Հիշողության համակարգ Օպերատիվ հիշողություն (PS). առնվազն 4GB DDR4 64-bit SODIMM՝ ECC (սխալների ուղղման կոդ) ֆունկցիայով: Լրացուցիչ հիշողություն (PL). առնվազն 512MB DDR4 (բաղկացած 256M x 16 սարքերից), աշխատանքային հաճախականությունը՝ 1200 ՄՀց / 2400 Մբ/վ: Flash հիշողություն. Երկակի (Dual) 64MB Quad-SPI Flash՝ համակարգի բեռնավորման և տվյալների պահպանման համար: EEPROM հիշողություն. 8KB I2C EEPROM: Արտաքին հիշողություն. SD քարտի բնիկ (slot): 4. Կոնֆիգուրացիա և ծրագրավորում Ծրագրավորման եղանակներ. JTAG, SPI և QSPI միջերեսների աջակցություն: Ներկառուցված կարգավորիչ. Տպասալի վրա առկա JTAG սխեմաներ՝ USB-ի միջոցով ուղղակի ծրագրավորման համար: Բեռնավորում (Boot). Հնարավորություն բեռնավորվելու SD քարտից կամ Dual QSPI Flash հիշողությունից: 5. Ընդլայնման և կառավարման հնարավորություններ Ընդլայնման միակցիչներ. 2x FMC-HPC միակցիչ (բարձր արագությամբ տրանսիվերների և օգտատիրոջ կողմից սահմանվող ազդանշանների համար): Pmod. 2x Pmod հարակցիչներ՝ լրացուցիչ մոդուլների միացման համար: Կառավարման տարրեր. 6 հատ սեղմվող կոճակներ, 8-դիրքանի DIP անջատիչներ և 9 հատ GPIO լուսադիոդներ (LED): Համակարգային վերահսկողություն. MSP430 տիպի հիմքով վերահսկող սխեմա՝ սնուցման և ժամացույցների կառավարման համար: 6. Ծրագրային ապահովում և համատեղելիություն Ծրագրային միջավայր. Լիարժեք համատեղելիություն և աշխատանքի ունակություն Vivado և Vitis մասնագիտացված նախագծման միջավայրերում (Design Suite): | հատ | 1.00 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |