ПРИЛОЖЕНИЕ

Закупка лабораторного оборудования, принадлежностей, инструментов и материалов для нужд Фонда «Национальный политехнический университет Армении».

| Нет/ЧАС | Покупки согласно плану намеревался через код`в соответствии с ГМА классификация(CPV) | Название | Технический описание | Измерение единица | Количество | Поставлять крайний срок и место |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38551200 | Электронные измерительные приборы | Генератор магнитного поля для научных исследований (ГМФ-1) Частота магнитного поля: 1,7±10%, 6,5±10% и 8,5±10% МГц; Плотность магнитного потока: 0.....≥4мТ; Магнитный поток плотность регулирование шаг: ≤0.1мТ; Магнитный поле гетерогенность:<10%; Соленоид размер(диаметрхвысота): 30x30±10% мм; Размер отверстия в центре катушки для дистанционного измерения температуры: 4x4 ±10% мм; Положение соленоида: вертикальное; Программное обеспечение: интерфейс компьютерной программы с программными пакетами Matlab и LabVIEW; Максимальная продолжительность непрерывной работы при максимальном энергопотреблении: ≥15 минут; Условия эксплуатации: температура от +15 до +35°C, влажность ниже 85%; Напряжение питания: 220-230 В (однофазное); Частота питания: 50-60 Гц; Потребляемая мощность: ≤3,3 кВт; Охлаждение устройства: проточная вода; Габариты устройства: ≤620 x ≤320 x ≤400 мм; Масса: ≤16 кг. Гарантийный срок: не менее 1 года. Сборка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования. Включает защиту от перегрузки по току и систему автоматического отключения в случае перегрева. | шт | 1.00 |  | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 2 | 38511270 | Различные компоненты микроскопов | Консольные лазеры типа NSG01 для атомно-силовой микроскопии в полуконтактном и бесконтактном режимах, предназначенные для точного исследования мембран. Рабочая резонансная частота: минимум 150 кГц. Гарантированный диапазон резонансных частот: 87-230 кГц. Имеет отражающее боковое покрытие для усиления лазерного сигнала. Материал: монокристалл кремния, N-типа, 0,01-0,025 Ом·см, легированный сурьмой. Размер чипа: 3,4 х 1,6 х 0,3 мм±5% Гарантированный радиус кривизны наконечника: 6-10 нм, покрытия наконечника: PtIr, Au. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 15․00 |  | В течение 90 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 3 | 38511270 | Различные компоненты микроскопов | Консольные микрочипы типа NSG01/Pt для атомно-силовой микроскопии контактным методом, предназначенные для точного исследования мембран. Рабочая резонансная частота 150 кГц. Гарантированный диапазон резонансных частот: 87-230 кГц. Типичная силовая постоянная: 5 Н/м (гарантированный диапазон: 1,45-15,1 Н/м). Материал: монокристаллический кремний, N-типа, 0,01-0,025 Ом·см, легированный сурьмой. Размер чипа: 3,4 х 1,6 х 0,3 мм.±5%Покрытие кромок и верха: PtIr. Радиус кривизны < 35 нм. Включает 15 консольных элементов. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1․00 |  | В течение 90 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 4 | 38511270 | Различные компоненты микроскопов | Консольные микрочипы типа CSG10 для атомно-силовой микроскопии, предназначенные для точного контактного исследования мембран. Рабочая резонансная частота 22 кГц. Гарантированный диапазон резонансных частот: 8-39 кГц. Типичная силовая постоянная: 0,11 Н/м (гарантированный диапазон: 0,01-0,5 Н/м). Имеет боковое отражающее покрытие из золота для усиления лазерного сигнала. Материал: монокристаллический кремний, N-тип, 0,01-0,025 Ом·см, легированный сурьмой. Размер чипа: 3,4 х 1,6 х 0,3 мм.±5%Радиус кривизны наконечника: 6-10 нм, покрытие наконечника: PtIr, Au. В комплекте 15 кантилеверов. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1․00 |  | В течение 90 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 5 | 38511270 | Различные компоненты микроскопов | Консольные элементы типа CSG10/Pt для атомно-силовой микроскопии, предназначенные для точного исследования контактов мембран. Рабочая резонансная частота 22 кГц. Гарантированный диапазон резонансных частот: 8-39 кГц. Типичная силовая постоянная: 0,11 Н/м (гарантированный диапазон: 0,01-0,5 Н/м). Материал: монокристалл кремния, N-типа, 0,01-0,025 Ом·см, легированный сурьмой. Размер чипа: 3,4 х 1,6 х 0,3 мм.±5%Покрытие кромок и верха: PtIr. Радиус кривизны < 35 нм. Включает 15 консольных элементов. Гарантия: не менее 6 месяцев. | шт | 1․00 |  | В течение 90 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 6 | 42651200 | ручные электромеханические инструменты | Электронный измерительный инструмент с линейкой (Stangencircle). Цифровой дисплей отображает измерения в дюймах или миллиметрах. Система измерения перемещения работает в любом положении. Тип: цифровой. Расстояние: 0-200 мм. Единица измерения: мм / дюйм. Шаг измерения: 0,01± 10% мм. Работает от батареи. Гарантия: 6 месяцев. | шт | 2․00 |  | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 7 | 31711510 | печатные платы | Высокопроизводительная вычислительная и проектная платформа MPSoC 1. Главный вычислительный узел Тип микросхемы: Многопроцессорная система на кристалле (MPSoC) со встроенными программируемыми логическими интегральными схемами (FPGA-матрицей). Системные логические ячейки: 600 000 (600 тыс.) ± 5%. Блоки цифровой обработки сигналов (ЦОС): 2520 единиц (срезов) ± 5%. Внутренняя память: не менее 32,1 МБ. Общие контакты ввода/вывода (I/O): 328 контактов ± 5%. 2. Интерфейсы связи и ввода/вывода Сетевое соединение. Поддержка Ethernet RGMII (не менее 10/100/1000 Мбит/с) и SGMII (не менее 1 Гбит/с). 1 разъем RJ-45. Не менее 4 слотов SFP+ для высокоскоростного оптического подключения. Видеосигнал. Входные и выходные интерфейсы HDMI™ (не менее 3 Гбит/с). Поддержка VESA DisplayPort™ 1.2 (до 5,40 Гбит/с). Другие интерфейсы: UART-USB мост для подключения к компьютеру и обмена данными. Поддержка корневого порта PCIe® Gen2x4. Интерфейс SATA (1 x GTR). Поддержка USB 2.0/3.0. 3. Система памяти Оперативная память (RAM): не менее 4 ГБ DDR4 64-бит SODIMM с функцией ECC (код коррекции ошибок). Дополнительная память (PL): не менее 512 МБ DDR4 (состоящая из 256M x 16 устройств), рабочая частота: 1200 МГц / 2400 МБ/с. Флэш-память: две 64-мегабайтные Quad-SPI флэш-памяти для загрузки системы и хранения данных. Память EEPROM: 8 КБ I2C EEPROM. Внешняя память: слот для SD-карты. 4. Конфигурация и программирование Методы программирования: поддержка интерфейсов JTAG, SPI и QSPI. Встроенный контроллер: на плате имеются JTAG-схемы для прямого программирования через USB. Загрузка: Возможность загрузки с SD-карты или флэш-памяти с двумя портами QSPI. 5. Возможности расширения и управления Дополнительные разъемы: 2 разъема FMC-HPC (для высокоскоростных трансиверов и сигналов, определяемых пользователем). Pmod: 2 разъема Pmod для подключения дополнительных модулей. Элементы управления: 6 кнопок, 8-позиционные DIP-переключатели и 9 светодиодов GPIO. Управление системой: схема управления на базе MSP430 для регулирования питания и тактовой частоты. 6. Программное обеспечение и совместимость Программная среда: Полная совместимость и возможность работы в специализированных средах проектирования Vivado и Vitis (Design Suite). | шт | 1.00 |  | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |