Կոմիտեի 2026թ. կարիքների համար համապատասխան վարչական սարքավորումներ ձեռք բերելու համար Կոմիտեի օպերատիվ-տեխնիկական բաժնի կողմից պատրաստավծ տեխնիկական բնութագրերը

| ՀՀ | անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | սերվերային համակարգ | Սերվեր Dell,HP կամ Lenovo ապրանքանիշերի Պրոցեսորը՝ առնվազն single-socket configuration AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/328T, առնվազն 64M Cache հիշողությամբ (200W) DDR5-4800 հաճախականությամբ / առնվազն 12 կոշտ սկավառակի 3.5" շասսիով /Chassis/ (SAS /SATA Drives), օպտիմացված արդյունավետություն, չկարգավորված RAID, բեռնման ռեժիմ UEFI BIOS GPT բաժանումով, առնվազն R7615 Մայրսալիկ, TPM մոդուլ (Trusted Platform Module 2.0 V6); 2U ստանդարտ շրջանակ, Riser Config 8, 1 x16 FH + 2 x8 LP, Ցանցային քարտ Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM և ցանցային քարտ Broadcom 57416 Dual Port 10GbE Base-T Adaptor, N1 կարգավորիչ քարտ + ներառյալ 2 M.2 480GB (RAID 1), մալուխներ և բռեկետներ R7615 (Riser1) համար, Առնվազն 8 հատ 32GB RDIMM, օպերատիվ հիշողությամբ, արագությունը՝ մինիմալ արագությունը 6400MT/s, Dual Rank Կոշտ սկավառակը առնվազն՝ 12x12TB Hard Drive SAS ISE կարդալու ինտենսիվությունը առնվազն՝ 7.2K 512e 3.5in Hot-plug AG Drive, RAID ուղղորդիչ (Controller) PERC H755 Adapter 6 բարձր արդյունավետության Fan Սնուցման բլոկ 800W, Mixed Mode, 2xC13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord մալուխով iDRAC9, Enterprise 16G Սահող ռելսեր ReadyRails Sliding Rails B21 Առնվազն 3 տարի երաշխիք Անխափան սնուցման սարք APC Smart-UPS 3000VA/ 2700 Watts, 230V SmartConnect Port + SmartSlot, USB, Երաշխիք - 3 տարի և 2 տարի մարտկոցի համար: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Серверы марок Dell, HP или Lenovo Процессор: как минимум односокетная конфигурация AMD EPYC 9124 3,0 ГГц, 16 ядер/328 потоков, как минимум 64 МБ кэш-памяти (200 Вт) DDR5-4800 / как минимум 12 жестких дисков 3,5" в корпусе (SAS/SATA), оптимизированная производительность, неконфигурированный RAID, режим загрузки UEFI BIOS с разделом GPT, как минимум материнская плата R7615, модуль TPM (Trusted Platform Module 2.0 V6); стандартная рама 2U, конфигурация райзера 8, 1 x 16 FH + 2 x 8 LP, сетевая карта Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM и сетевая карта Broadcom 57416 Dual Port 10GbE Base-T Adaptor, контроллер N1 + включая 2 M.2 480 ГБ (RAID) 1), кабели и кронштейны для R7615 (Riser1), Не менее 8 шт. 32 ГБ RDIMM, с оперативной памятью, скорость: минимум 6400 МТ/с, двухранговый режим Жесткий диск не менее: 12x12 ТБ SAS, интенсивность чтения ISE не менее: 7,2K, 512e 3,5-дюймовый жесткий диск AG с возможностью горячей замены, RAID-контроллер (Controller) PERC H755 Adapter 6 высокопроизводительных вентиляторов Блок питания 800 Вт, смешанный режим, 2xC13 на C14, тип PDU, 10 А, 2 м (6,5 футов), сетевой шнур с кабелем iDRAC9, Enterprise 16G Направляющие ReadyRails B21 Гарантия не менее 3 лет Блок бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000VA/ 2700 Вт, Порт SmartConnect 230 В + слот SmartSlot, USB, гарантия - 3 года, на аккумулятор - 2 года. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. | 1 լկմ |
| 2 | դյուրակիր համակար–գիչներ | Դյուրակիր համակարգիչ 14" էկրանի տրամագծով FHD+, առնվազն Ultra 5 255U պրոցեսորով առնվազն 12 միջուկ, մինչև 4.8Ghz հաճախականությամբ: Օպերատիվ հիշողությունը առնվազն 16GB` DDR5-5600 հաճախականությամբ, կուտակիչ հիշողությունը առնվազն 512GB SSD: Համակարգիչը պետ է ունենա մատնահետքով համակարգիչ մուտքի հնարավորություն, տեսախցիկ առնվազն 5MP HDR + IR Camera with Presence Detection, Facial Recognition, TNR, Camera Shutter, Microphone, մոդեմ 5G - Qualcomm Snapdragon X72 Global 5G Modem (DW5934e), վիրտուալ բջջային քարտի eSIM հնարավորություն: Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® 5.3 card, 5G WWAN tray, ներառված Rj-45, ներկառուցված մատնահետքի սքաներ։ Առանց օպերացիոն համակարգի։ Առնվազն 3 տարի երաշխիք։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ноутбук с 14-дюймовым экраном FHD+, процессором Ultra 5 255U не менее 12 ядер, до 4,8 ГГц. Оперативная память не менее 16 ГБ DDR5-5600, SSD-накопитель не менее 512 ГБ. Компьютер должен иметь сканер отпечатков пальцев, камеру не менее 5 Мп HDR + ИК-камеру с функцией обнаружения присутствия, распознаванием лиц, TNR, затвором камеры, микрофоном, модемом 5G — Qualcomm Snapdragon X72 Global 5G Modem (DW5934e), виртуальной мобильной картой eSIM, модулем Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® 5.3, разъемом 5G WWAN, разъемом RJ-45 и встроенным сканером отпечатков пальцев. Без операционной системы. Гарантия не менее 3 лет. Товары должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. | 4 հատ |
| 3 | դյուրակիր համակար–գիչներ | Դյուրակիր համակարգիչ 16" էկրանի տրամագծով FHD+, առնվազն Ultra 5 255U պրոցեսորով առնվազն 12 միջուկ, մինչև 4.8Ghz հաճախականությամբ: Օպերատիվ հիշողությունը առնվազն 16GB` DDR5-5600 հաճախականությամբ, կուտակիչ հիշողությունը առնվազն 512GB SSD: Համակարգիչը պետ է ունենա մատնահետքով համակարգիչ մուտքի հնարավորություն, տեսախցիկ առնվազն 5MP HDR + IR Camera with Presence Detection, Facial Recognition, TNR, Camera Shutter, Microphone, մոդեմ 5G – MediaTek® T700 5G Modem (DW5933e), վիրտուալ բջջային քարտի eSIM հնարավորություն: Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® 5.3 card, 4G 5G WWAN tray, ներկառուցված մատնահետքի սքաներ: Համակարգչի վրա պետք է տեղադրված լինի Windows 11 Pro օպերացիոն համակարգ: Առնվազն 3 տարի երաշխիք։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ноутбук с 16-дюймовым экраном FHD+, процессором Ultra 5 255U не менее 12 ядер, до 4,8 ГГц. Оперативная память не менее 16 ГБ DDR5-5600, SSD-накопитель не менее 512 ГБ. Компьютер должен иметь сканер отпечатков пальцев, камеру не менее 5 Мп HDR + ИК-камеру с функцией обнаружения присутствия, распознаванием лиц, TNR, затвором камеры, микрофоном, модемом 5G – MediaTek® T700 5G Modem (DW5933e), возможностью использования виртуальной мобильной карты eSIM: Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® 5.3, слотом 4G 5G WWAN, встроенным сканером отпечатков пальцев. На компьютере должна быть установлена ​​операционная система Windows 11 Pro. Гарантия не менее 3 лет. Товары должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. | 10 հատ |