| Ապրանք | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | 1 հատի արժեքը | Կոդ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Էլեկտրոնային գրատախտակ և պատվանդան | Ապրանքի անվանումը՝ Ինտերակտիվ սենսորային պանել (էկրան) և շարժական: 1. Էկրանի և մատրիցայի պարամետրեր - Էկրանի անկյունագիծ՝ Առնվազն 75" դյույմ: - Լուսավորության տեսակ՝ Direct LED (DLED): - Էկրանի կետայնություն՝ 4K Ultra HD (3840 × 2160): - Ապակու պաշտպանություն՝ Կոփված անվտանգ ապակի՝ հակացոլացնող (Anti-Glare) պատվածքով, առնվազն 7H կարծրության մակարդակ: - Առողջապահական տեխնոլոգիաներ (ClassroomCare)՝ Էկրանի մակերեսը և կորպուսի կառավարման կոճակները պետք է ունենան արծաթի նանո-իոնների հակաբակտերիալ պատվածք (վավերացված TÜV Rheinland սերտիֆիկատով): Աչքերի պաշտպանության ավտոմատ համակարգեր՝ Flicker-Free (առանց թարթման) և Low Blue Light (կապույտ լույսի ֆիլտրացում): - Օդի որակի սենսորներ՝ Ներկառուցված տվիչներ՝ սենյակում CO2-ի (ածխաթթու գազի) մակարդակի և PM2.5/PM10 մասնիկների չափման համար: 2. Սենսորային համակարգ - Սենսորի տեսակ՝ High-Precision Infrared (Բարձր ճշգրտության ինֆրակարմիր): - Հպման կետեր՝ Միաժամանակ առնվազն 40 հպման կետ (Multi-touch) Android և Windows միջավայրերում: - Գրելու ճշգրտություն՝ Zero Bonding տեխնոլոգիա (ապակու և մատրիցայի միջև 0 մմ օդային շերտ) ՝ առավելագույնս բնական գրելու էֆեկտ ապահովելու համար: 3. Օպերացիոն Համակարգ 1 — Android (Ներկառուցված) - Օպերացիոն համակարգ՝ Առնվազն Android 13՝ պաշտոնական Google EDLA սերտիֆիկացմամբ: - Հասանելիություն՝ Լիարժեք և անմիջական հասանելիություն Google Play Store, Google Drive և այլ կրթական/աշխատանքային հավելվածներին: - Պրոցեսոր (CPU)՝ 8-միջուկանի (Octa-core) ARM պրոցեսոր (4 × Cortex-A78 + 4 × Cortex-A55 կամ 4 × Cortex-A73 + 4 × Cortex-A53): - Հիշողություն՝ Օպերատիվ (RAM)՝ առնվազն 8 GB, Մշտական (ROM)՝ առնվազն 128 GB: 4. Օպերացիոն Համակարգ 2 — Windows (Ներդրվող OPS Մոդուլ) - Միացման տեսակ՝ Սլոտային ներդրվող համակարգիչ (Slot-in OPS PC Module) ` առանց արտաքին կաբելների: - Պրոցեսոր (CPU)՝ Առնվազն Intel Core i5 (ոչ պակաս, քան 12-րդ սերնդի, օրինակ՝ i5-1235U կամ համարժեք, 10 միջուկ): - Օպերատիվ հիշողություն՝ Առնվազն 16 GB DDR4: - Կոշտ սկավառակ՝ Առնվազն 256 GB SSD (NVMe M.2): - Գրաֆիկա՝ Intel Iris Xe Graphics կամ համարժեք: - Օպերացիոն համակարգ՝ Լիցենզավորված Windows 11 Pro: 5. Աուդիո համակարգ՝ Ներկառուցված ստերեո բարձրախոսներ առնվազն 2 × 16W (միայն ձայնի վերարտադրման համար): 6. Ինտերֆեյսեր և անլար կապ - Մուտքեր/Ելքեր՝ Առնվազն 3x HDMI, 1x VGA, LAN (RJ45 Gigabit), USB Type-A (առնվազն 4 հատ USB 3.0), Audio Out (ականջակալների կամ արտաքին բարձրախոսների համար): - Type-C Պորտ՝ Առնվազն 1-2 հատ Type-C պորտ՝ մինչև 65W սնուցմամբ (Power Delivery) և տվյալների փոխանցմամբ: - Անլար կապ՝ Ներկառուցված Wi-Fi (Dual-Band 2.4/5GHz) և Bluetooth: - Անվտանգություն՝ Ներկառուցված NFC սենսոր (ID քարտերով արագ և անվտանգ մուտք գործելու համար): 7. Լրակազմ և Պատվանդան - Պատվանդան (Stand)՝ Լրակազմում ներառված է համատեղելի շարժական մետաղական պատվանդան՝ անիվներով և արգելակման համակարգով, նախատեսված 75" չափսի պանելի համար: - Աքսեսուարներ՝ Հեռակառավարման վահանակ, առնվազն 2 հատ սթայլուս (գրիչ)՝ առանց մարտկոցի աշխատող, անհրաժեշտ հոսանքի կաբելներ: - 8. Որակի, անվտանգության և սերտիֆիկատների պահանջներ Մատակարարը ապրանքի հանձնման-ընդունման ժամանակ պետք է պարտադիր ներկայացնի արտադրողի կողմից տրված և միջազգային վավերացում ունեցող հետևյալ սերտիֆիկատների առկայությունը (կամ դրանց համարժեքները). - Առողջապահական և էկոլոգիական սերտիֆիկատներ (ClassroomCare / Germ-Resistant) - TÜV Rheinland սերտիֆիկատ — էկրանի մակերեսի հակաբակտերիալ պատվածքի (արծաթի նանո-իոնների) արդյունավետությունը հաստատող պաշտոնական փաստաթուղթ (99.9% բակտերիաների ոչնչացում): - TÜV Low Blue Light & Flicker-Free — աչքերի պաշտպանության, կապույտ լույսի ֆիլտրման և էկրանի թարթման բացակայության սերտիֆիկատ: - Ծրագրային և համակարգային սերտիֆիկացում (Google EDLA) - Google EDLA (Enterprise Devices Licensing Agreement) — Android համակարգի պաշտոնական հավաստագիր, որը երաշխավորում է Google Play Protect-ի առկայությունը, տվյալների անվտանգության բարձր մակարդակը և Google-ի ամպային ծրագրերի օրինական աշխատանքը: - Էլեկտրամագնիսական և տեխնիկական անվտանգության սերտիֆիկատներ - 9. Մատակարարման, որակի և երաշխիքի պայմաններ - Տեղափոխում՝ Էլեկտրոնային գրատախտակների (պանելների) և պատվանդանների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և հասցեով առաքումը կատարվում են ամբողջությամբ մատակարարի կողմից և միջոցներով։ - Ապրանքի վիճակը՝ Բոլոր առաջարկվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ։ Հաղթող ընկերությունը բոլոր ապրանքատեսակների մասով ներկայացնում է ապրանքներն արտադրողից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF): - Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի: | 14 | 1000000 | 30195200 |