| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր* | Չ/մ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24911200/3 | Էմուլսիա | Սոսինձ ՊՎԱ նախատեսված զանազան մակերևույթների, դետալների սոսնձման համար (թուղթ, ստվարաթուղթ, մանրահատակ, փայտասալիկ, լինոլեում, նրբատախտակ և այլն), փաթեթավորումը՝ գործարանային, 1 կգ տարաներով | կգ | 30 |
| 2 | 44221140/6 | Ալյումինե դռներ 1 | Ալյումինե դուռ, N 1, N 2, համակարգ՝ շրջանակ 50 մմ (առանց թերմոկամրջակ), S=3.95 մ2, ապակեփաթեթ՝ 6 մմ անգույն ռուսական թրծած ավազահարած + 16մմ լայս, + 6մմ անգույն ռուսական թրծած ավազահարած, աքսեսուարները՝ սպիտակ, շվեցար, ծխնիները նախատեսված 150 կգ ծանրության համար, բռնակը՝ 600 մմ, մետալիկ, գույն փոշեներկ՝ Ral9016, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկար 1-ում) | քմ | 7.9 |
| 3 | 44221120/6 | Ալյումինե վինտաժ 1 | Ալյումինե վինտաժ N 6, N 7, N 8, համակարգ՝ S67, շրջանակ 67 մմ (թերմոկամրջակը` 30 մմ), փեղկ 75 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), S=2.33 մ2, ապակեփաթեթ՝ 6 մմ անգույն ռուսական, թրծած + 20մմ լայս + 6մմ անգույն, ռուսական թրծած, աքսեսուարները` սպիտակ, բռնակը՝ սպիտակ, գույն փոշեներկ Ral9016, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկար 2-ում) | քմ | 6.99 |
| 4 | 44221120/7 | Ալյումինե վինտաժ 6 | Ալյումինե վինտաժ N 23, N 24, համակարգ՝ S67, շրջանակ 67 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), փեղկ 75 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), S=4.25 մ2, ապակեփաթեթ՝ 6 մմ անգույն ռուսական թրծած + 20մմ լայս + 6մմ անգույն, ռուսական թրծած, աքսեսուարները՝ սպիտակ, բռնակը՝ սպիտակ, գույն փոշեներկ Ral9016, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկար 3-ում) | քմ | 8.5 |
| 5 | 44221140/7 | Դուռ երկփեղկ | Դուռ երկփեղկ, հացենի փայտից, խոռոչով, չափսերը (Բ*Լ*Խ)՝ 280*215*6 սմ, գույնը՝ ազնվական կարմիր փայտ: Հիմնական շրջանակը պետք է պատրաստված լինի հացենի փայտատեսակից դռան երկու կողմերից խոռոչով, 12 սմ լայնությամբ, 1.8 սմ հաստությամբ փորագրված, քիվի բարձրությունը՝ 15 սմ, խորությունը՝ 5 սմ, 45 % անկյան տակ, խոռոչների երեսպատումը՝ 0.8 մմ հաստությամբ շպոնապատ ՄԴՖ-ից, փայտանյութի խոնավությունը չպետք է գերազանցի 8 %-ը, եզրերը՝ շպոնապատ ՄԴՖ-ից: Գունային համադրությունը և լաքապատումը պետք է կատարվի 4 փուլով՝ 1-ին փուլ գրունտային երեսպատում և հղկում, 2-րդ փուլ ներկանյութի երեսպատում (նյութը նախատեսված հատուկ փայտի համար), 3-րդ փուլ լաքապատում և հղկում (լաքանյութը ջրային հիմքով), 4-րդ փուլ վերջնական լաքապատում (լաքանյութը ջրային հիմքով), չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկար 4-ում) | քմ | 6 |
| 6 | 44521230/8 | Մալուխ սակառ (կոռոբ), 60*40 մմ | Պլաստմասե կափարիչով, գույնը՝ սպիտակ, 60*40 մմ, 1 հատի երկարությունը՝ 2 մետր, ինքնակպչուն | հատ | 290 |
| 7 | 44411300/3 | Լվացարան մեկ տեղանոց | Լվացարան մեկ տեղանոց, թասը քառակուսի, չժանգոտվող պողպատից, սիֆոնով, նախատեսված լամինատի մեջ տեղադրելու համար, չափսը՝ 52*60 սմ, խորությունը՝ 20 սմ, պողպատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 0.8 մմ | հատ | 3 |
| 8 | 31211221/2 | Էլեկտրական անջատիչ դրսի, 1 տեղ | Էլեկտրական անջատիչ դրսի, 1 տեղ, տիտան տեսակի, իր շրջանակով, անջատիչը և շրջանակը առանձնացող | հատ | 50 |
| 9 | 44322200/10 | Էլեկտրական մալուխ 2*1.5մմ2 1 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*1.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 1000 |
| 10 | 44322220/5 | Էլեկտրական մալուխ 3*2.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 3*2.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 2000 |
| 11 | 44322220/6 | Էլեկտրական մալուխ 2*2.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*2.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 3200 |
| 12 | 44322230/5 | Էլեկտրական մալուխ 3*4մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 3*4մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 1000 |
| 13 | 44322230/6 | Էլեկտրական մալուխ 2*4մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*4մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 1200 |
| 14 | 44221161/6 | Մետաղապլաստե դռան հենման ծխնի | Մետաղապլաստե դռան հենման ծխնի, մետաղական, շրջանակի ձգման համար չորս պտուտակի անցքով, երկու ուղղորդիչ ելուստի առկայությամբ, կարգավորվող շարժական օսով, փեղկի վրա ամրացվող դետալը երկու ուղղորդիչով, ռետինե կարգավորման պտուտակով, փեղկի վրա ձգվող երկու կամ երեք պտուտակի անցքով | հատ | 50 |
| 15 | 44221161/7 | Հունական պրոֆիլի ծխնի (օվալ) | Երկարությունը՝ 10 սմ, և շրջանակի և փեղկի վրա սեղմիչը ամրանում է 2 պտուտակով, աշխատում է երկաթե օսի վրա շփումը փափկացնող կապրոնե սռնակի վրա, սև գույնի 60 հատ, սպիտակ գույնի 100 հատ | հատ | 160 |
| 16 | 44831200/3 | Լցանյութ, ցերեզիտ 1 | Արտաքին տեսքը՝ փոշի, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %-ից 3 %, մնացորդը՝ 1.25-ից 1.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.1-ից 0.2 ՄՊա, շաղախի կապակցման ժամանակը, սկիզբը՝ ոչ շուտ 10-ից 20 րոպե, վերջը՝ ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 30-ից 50 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 1-ից 5 կգ տարաներով, գույնը` սպիտակ, մոխրագույն, բեժ | կգ | 50 |
| 17 | 19641000/3 | Պարկ շինարարական | Շինարարական աղբի պարկ, չափսերը՝ 50*70 սմ | հատ | 7000 |
| 18 | 44221111/2 | Բարդ ծխնի | Բարդ ծխնի, բարձրությունը՝ 1200-1700 մմ, մկրատը՝ 300-650 մմ, հաստությունը՝ 13 մմ-անոց, պատյանի գույնը՝ սպիտակ | հատ | 20 |
| 19 | 14211100/2 | Ավազ Ջրաբեր | Շինարարական ավազ, խոնավությունը ոչ ավելի 30 %, ԶԻԼ մակնիշի մեքենայով՝ 50/50 հարաբերությամբ (մանրահատիկ), մատակարարումը փոքր խմբաքանակներով մինչև շինարարական հրապարակ | խմ | 10 |
| 20 | 44112110/4 | Գիպսակարտոն 12.5 մմ հաստությամբ 1 | Գիպսակարտոն ջրակայուն, նվազագույնը 12.5 մմ հաստությամբ, 2500*1200 սմ, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից իր միջոցներով մինչև Գնորդի պահեստ | քմ | 1350 |
| 21 | 44171300/5 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ F47 տեսակի 1 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, F47 տեսակի, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից իր միջոցներով մինչև Գնորդի պահեստ | մետր | 600 |
| 22 | 44171300/6 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ Ս21 տեսակի 1 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, Ս21 տեսակի, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից իր միջոցներով մինչև Գնորդի պահեստ | մետր | 200 |
| 23 | 44171300/7 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ C70 տեսակի 1 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, C70 տեսակի, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից իր միջոցներով մինչև Գնորդի պահեստ | մետր | 600 |
| 24 | 44171300/8 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ Ս70 տեսակի 1 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, Ս70 տեսակի, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից իր միջոցներով մինչև Գնորդի պահեստ | մետր | 200 |
| 25 | 44118300/2 | Ալյումինե թիթեղ 4 մմ (ալիկաբոնդ) | Ալյումինե թաղանթ 1250*6000 մմ, 4 մմ հաստության, ներառյալ ալյումինե պրոֆիլներ 20*40, պրոֆիլ 1.2 մմ հաստության, 6000 մմ երկարության՝ ընդհանուր 402 մետր, ալյումինե անկյունակ 20*40 մմ, 1.2 մմ հաստության, 6000 մմ երկարության՝ ընդհանուր 60 մետր, ալյումինե ուղեփայտ 40 մմ, 0.2 մմ հաստության, 6000 մմ երկարության՝ ընդհանուր 60 մետր, ինքնապտուտակ մետաղյա՝ 3.9*19 մմ, ընդհանուր 5600 հատ, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | քմ | 150 |
| 26 | 44191700/3 | Ամրան 1 | Պողպատյա ամրան, ամրանի չափսերը՝ 14 մմ, մետաղի տեսակը՝ A500C, երկարությունը՝ 11-12 մետր | կգ | 3000 |
| 27 | 39263400/2 | Հեռախոսի լարի ամրակ, 10 մմ | Հեռախոսի լարի ամրակ, 10 մմ, ամրակ կրակող գործիքի համար, զուբր տեսակի, 7.6*10*6 մմ, տուփի մեջ 1000 հատ | տուփ | 10 |
| 28 | 32551160/6 | Լար կրակող գործիք | Լար կրակող գործիք, նախատեսված ինտերնետային մալուխների և հեռախոսային լարերի հետ աշխատելու համար (նմուշը նախատեսված է նկար 5-ում) | հատ | 2 |
| 29 | 44112160/3 | Հետերոգեն վինիլային հատակ, հատիկավոր 1 | Տեսակը` հետերոգեն, դասակարգումը` ISO10874, ընդհանուր հաստությունը՝ ГОСТ11529 3մմ, ISO24346, նյութի հակահրդեհային դասը` ФЗ-123 B2, անհրաժեշտ է կատարել հատակի փոշեզրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով՝ նախատեսված ներծծող և չներծծող տարածքների համար և ադգեզիայի ապահովում, հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն, հետերոգեն վինիլային հատակ` 34-43 դասի, չհրկիզվող, էկոլոգիապես մաքուր, հաստությունը` 3 մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0.7 մմ, 1 քմ քաշը՝ 4.9 կգ, վինիլային հատակի տեղադրման համար նախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ՝ բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ, վինիլային հատակի տեղադրման աշխատանքներ` ՊՎՔ շրիշակներով, հատակի փայլեցնող մածիկ՝ ըստ քմ-ի պահանջվող քանակի, վինիլային հատակի տեղադրում շրիշակներով, տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի | քմ | 300 |
| 30 | 18141100/3 | Ձեռնոց բանվորական | Ձեռնոց բանվորական S10, պատրաստված լատեքսով, մշակված 100 % բամբակյա կտորից, մանժետը՝ ռեզինե գործվածքից, նախատեսված է մետաղի և ապակու հետ անվտանգ աշխատելու համար, չափսը՝ 10.5 | զույգ | 2000 |
| 31 | 31211520/6 | Հոսանքի վահանակ, 700-800*1000-1200*250-280 մմ (հոսանքի շիթ) | Հոսանքի վահանակ, 700-800*1000-1200*250-280 մմ (հոսանքի շիթ), պլաստմասե (ABS, հարվածակայուն, հալոգեններ չպարունակող), անվտանգության աստիճանը՝ IP65 (ամբողջական պաշտպանվածություն փոշուց և ցանկացած ուղղությամբ եկող ջրի շիթից), հարվածակայունություն՝ IK08/IK10 (մեխանիկական ազդեցությունից բարձր պաշտպանվածություն), աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -25-ից +60 աստիճան ցելսիուս, բանալիով բացվող փակվող, բանալին երեք և ավելի օրինակով | հատ | 1 |
| 32 | 31211520/7 | Հոսանքի վահանակ, 700-800*500-600*240-260 մմ (հոսանքի շիթ) | Հոսանքի վահանակ, 700-800*500-600*240-260 մմ (հոսանքի շիթ), պլաստմասե (ABS, հարվածակայուն, հալոգեններ չպարունակող), անվտանգության աստիճանը՝ IP65 (ամբողջական պաշտպանվածություն փոշուց և ցանկացած ուղղությամբ եկող ջրի շիթից), հարվածակայունություն՝ IK08/IK10 (մեխանիկական ազդեցությունից բարձր պաշտպանվածություն), աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -25-ից +60 աստիճան ցելսիուս, բանալիով բացվող փակվող, բանալին երեք և ավելի օրինակով | հատ | 1 |
| 33 | 31211520/8 | Հոսանքի վահանակ, 600-700*400-500*240-260 մմ (հոսանքի շիթ) | Հոսանքի վահանակ, 600-700*400-500*240-260 մմ (հոսանքի շիթ), պլաստմասե (ABS, հարվածակայուն, հալոգեններ չպարունակող), անվտանգության աստիճանը՝ IP65 (ամբողջական պաշտպանվածություն փոշուց և ցանկացած ուղղությամբ եկող ջրի շիթից), հարվածակայունություն՝ IK08/IK10 (մեխանիկական ազդեցությունից բարձր պաշտպանվածություն), աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -25-ից +60 աստիճան ցելսիուս, բանալիով բացվող փակվող, բանալին երեք և ավելի օրինակով | հատ | 2 |
| 34 | 31211180/4 | Ավտոմատ անջատիչ 80 Ա, ստացիոնար | Էլեկտրական ավտոմատ անջատիչ 80 Ա, 3 ֆազ, ստացիոնար (գաբարիտ), քաշը՝ առնվազն 280 գրամ | հատ | 2 |
| 35 | 44141100/8 | Թերմոքեմբրիկ 6մմ2 | Թերմոքեմբրիկ 6մմ2, երկարությունը՝ 4 սմ | մետր | 10 |
| 36 | 44141100/9 | Թերմոքեմբրիկ 10մմ2 | Թերմոքեմբրիկ 10մմ2, երկարությունը՝ 5 սմ | մետր | 10 |
| 37 | 44141100/10 | Թերմոքեմբրիկ 25մմ2 | Թերմոքեմբրիկ 25մմ2, երկարությունը՝ 5 սմ | մետր | 10 |
| 38 | 44141100/11 | Թերմոքեմբրիկ 35մմ2 | Թերմոքեմբրիկ 35մմ2, երկարությունը՝ 6 սմ | մետր | 10 |
| 39 | 44141100/12 | Թերմոքեմբրիկ 50մմ2 | Թերմոքեմբրիկ 50մմ2, երկարությունը՝ 7 սմ | մետր | 10 |
| 40 | 44141100/13 | Թերմոքեմբրիկ 70մմ2 | Թերմոքեմբրիկ 70մմ2, երկարությունը՝ 8 սմ | մետր | 10 |
| 41 | 44322200/11 | Էլեկտրական մալուխ 4*25մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 4*25մմ2, ալյումինե, մեկուսիչ շերտով | մետր | 25 |
| 42 | 44322200/12 | Էլեկտրական մալուխ 4*35մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 4*35մմ2, ալյումինե, մեկուսիչ շերտով | մետր | 15 |
| 43 | 44322200/13 | Էլեկտրական մալուխ 4*50մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 4*50մմ2, ալյումինե, մեկուսիչ շերտով | մետր | 10 |
| 44 | 31221500/3 | Տրանսֆորմատոր LED պլաֆոնի համար 1 | Տրանսֆորմատոր LED պլաֆոնի համար, հզորությունը՝ 36-50 Վտ, A2 INPUT, լարումը՝ AC170-265Վ, հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, OUTPUT: DC80-200V 300 Ma±5%, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | հատ | 20 |
| 45 | 31221500/4 | Տրանսֆորմատոր LED պլաֆոնի համար 2 | Տրանսֆորմատոր LED պլաֆոնի համար, 0066-005083, INPUT, լարումը՝ AC180-260Վ, հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, VOUTPUT: DC140-170V 230 mA±5%, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | հատ | 20 |
| 46 | 44511330/2 | Ֆրեզի կցադիր 1 | Ֆրեզի կցադիր (насадка), տրամագիծը՝ 12.7 մմ, երկարությունը՝ 50-60 մմ, մաքրող առանցքակալներով | հատ | 3 |
| 47 | 44511330/3 | Ֆրեզի կցադիր 2 | Ֆրեզի կցադիր (насадка), տրամագիծը՝ 12.7 մմ, երկարությունը՝ 50-60 մմ, փորող-մաքրող առանցքակալներով | հատ | 3 |
| 48 | 44511330/4 | Կցադիր | Կցադիր (насадка) PZ2-50 մմ, մագնիսացված, նախատեսված պտուտակները հեշտությամբ բռնելու համար | հատ | 30 |
| 49 | 44611400/3 | Գործիքների արկղ | Երկարությունը՝ 500-550 մմ, լայնությունը՝ 250-275 մմ, բարձրությունը՝ 250-270 մմ, նյութը՝ պոլիպիլեն, առավելագույն պահող քաշը՝ 20 կգ | հատ | 1 |
| 50 | 44511220/5 | Անկյունային հղկիչ | Անկյունային հղկիչ մեքենա (болгарка), փոքր, լարումը՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50 Հց, հզորությունը՝ առնվազն 1800 Վտ, սկավառակի տրամագիծը՝ 125 մմ, սկավառակի նստեցման անցքը՝ 22-23 մմ, սնուցման մալուխի երկարությունը՝ 2-2.5 մ, սկավառակի արգելակման կոճակով, առանցքի պարույրի չափը՝ M 14, բռնակը՝ ռետինե, հիմնակմախքի նյութը՝ մետաղական, պլաստիկ, զուտ գործիքի քաշը՝ 2.2-2.5 կգ, լրակազմի մեջ ներառվում է նաև ռետինե բռնակ, փեղկավոր պտուտակահան և պաշտպանիչ շաշք, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | հատ | 3 |
| 51 | 42671170/4 | Ոլորագծային էլեկտրասղոց | Ոլորագծային էլեկտրասղոց (лобзик), հզորությունը՝ 750-850 Վտ, կտրման հաճախականությունը՝ 800-3100 պտույտ/րոպե, արագության կարգավորիչի առկայությամբ, զուտ գործիքի քաշը՝ 2.2-2.5 կգ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | հատ | 1 |
| 52 | 44511220/6 | Կարգավորվող բանալի | Կարգավորվող բանալի (разводной ключ), երկարությունը՝ 250-280 մմ, բացվածքը՝ 0-35 մմ, զուտ գործիքի քաշը՝ 1-1.5 կգ | հատ | 5 |
| 53 | 44511220/7 | Ինքնասեղմվող բանալի | Ինքնասեղմվող բանալի (ключ-крокодил), երկարությունը՝ 250-300 մմ, զուտ գործիքի քաշը՝ 1.2-1.5 կգ | հատ | 5 |
| 54 | 44511220/8 | Խողովակային բանալի | Խողովակային բանալի (трубный ключ), երկարությունը՝ 390-420 մմ, զուտ գործիքի քաշը՝ 1.4-1.7 կգ, բացվածքը՝ 20-50 մմ | հատ | 5 |
| 55 | 44423200/1 | ՈՒնիվերսալ աստիճան | Ունիվերսալ աստիճան, նյութը՝ ալյումինե, փականները՝ պողպատե (3 զույգ), տեղափոխման համար ամբողջությամբ ծալված վիճակում երկարությունը՝ 1-1.25 մ, ամբողջությամբ բացված վիճակում՝ 4-5 մ, մասնակի բացված վիճակում (40-60 աստիճան անկյան տակ)՝ 1.8-2.1 մ, լայնությունը՝ 38-42 սմ, ոտնակների քանակը՝ 4*4 հատ, երկու ծայրերում չսահող հենակների առկայությամբ, ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս 100 կգ, զուտ գործիքի քաշը՝ 15-17 կգ | հատ | 2 |
| 56 | 44511220/9 | Անկյունային կտրող սարք | Անկյունային կտրող սարք, նախատեսված կահույքագործության համար, հզորությունը՝ 1500-2300 Վտ, պտույտների քանակը՝ 4300-5000 պտույտ/րոպեում, սկավառակի չափսը՝ 250 մմ, զուտ գործիքի քաշը՝ 26.3-27 կգ, իրեն համապատասխան աշխատանքային սեղանի առկայությամբ, 2 հատ 250 մմ սկավառակի առկայությամբ, չափսերը՝ 700-740*950-1000*300-350 մմ | հատ | 1 |
| 57 | 44511220/10 | Մածկիչ | Երկարությունը բռնակի հետ միասին՝ 360-380 մմ, առանց բռնակի՝ 220-240 մմ, չժանգոտվող մետաղից, բռնակը՝ պլաստմասսե | հատ | 2 |
| 58 | 44511220/11 | Ծեփիչ | Երկարությունը բռնակի հետ միասին՝ 195-205 մմ, մետաղի լայնությունը աշխատանքային հատվածում՝ 140-160 մմ, բռնակը՝ պլաստմասսե | հատ | 2 |
| 59 | 44511220/12 | Ծեփիչ, ատամնավոր | Ատամնավոր, երկարությունը բռնակի հետ միասին՝ 185-205 մմ, մետաղի լայնությունը աշխատանքային հատվածում՝ 250-280 մմ, բռնակը՝ պլաստմասսե | հատ | 2 |
| 60 | 39351100/1 | Պողպատե լար 1 | Կոյուղագծերի խցանումները բացելու համար պողպատե լար, կտրվածքի տրամագիծը՝ ոչ պակաս 5 մմ, թույլ առաձգականությամբ, ծալվող, 1 հատի երկարությունը՝ ոչ պակաս 30 մետր | հատ | 4 |
| 61 | 39351100/2 | Պողպատե լար 2 | Կոյուղագծերի խցանումները բացելու համար պողպատե լար, կտրվածքի տրամագիծը՝ ոչ պակաս 5 մմ, թույլ առաձգականությամբ, ծալվող, 1 հատի երկարությունը՝ ոչ պակաս 15 մետր | հատ | 2 |
| 62 | 24911500/1 | Սոսինձ | Երկկոմպոնետային սոսինձ ՄԴՖ-ի համար, մետաղական տարայով, նյութը՝ աէրոզոլ, 400 մ/գ տարողությամբ, պլաստմասսե տարայով սոսնձի քաշը՝ 100 գրամ, պիտանելիությունը՝ 12 ամսից ոչ պակաս | հատ | 100 |
| 63 | 44112110/5 | Գիպսակարտոն 9.5 մմ հաստությամբ | Գիպսակարտոն ջրակայուն, նվազագույնը 9.5 մմ հաստությամբ, 2500*1200 սմ, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից իր միջոցներով մինչև Գնորդի պահեստ | քմ | 200 |
| 64 | 44111416/3 | Ճակատային ներկ, լվացվող 2 | Ճակատային ներկ, լվացվող, նախատեսված ներքին (գիպս, պաստառ, գիպսակարտոնե սալիկ) և արտաքին (բետոն, ծեփ, ցեմենտ, աղյուսե շարվածք) ծածկույթների ներկման համար, արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, անփայլ, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորանալուց հետո ներկը պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, օժտված բարձր ծածկողականությամբ, էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարաներով, 15 լիտր տարողության պլաստիկ տարաներով, պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 20-24 ամիս, պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին ոչ պակաս 80 %, ՀՀ կառավարության 08.06.2023թ. թիվ 916-Ն որոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգ»-ին համապատասխան, «Ստանդարտացման և Չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատով, ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը մինչև Գնորդի պահեստ | կգ | 1000 |
| 65 | 44111800/3 | Շաղախներ (շինարարական)/սալիկի սոսինձ 2 | Էլաստիկ սոսինձ՝ նախատեսված սալիկների, ծանր կերամիկական սալիկների, կերամոգրանիտե սալիկների, բնական քարերի հետ աշխատանքների համար, բաղադրությունը. ցեմենտ, հանքային հավելումներ, պոլիմերային մոդիֆիկատոր և տեխնոլոգիական հատուկ բաղադրիչներ: Գույնը՝ ցանկալի է մոխրագույն, նյութի վիճակը՝ փոշի, ջրով խառնելու քանակը՝ 0.23-0.25 լ ջուր 1 կգ-ին, պատրաստի խառնուրդով աշխատելու տևողությունը՝ 90 րոպե, կարգավորման ժամանակը՝ փակցված նյութով 15 րոպե, սոսնձի սպառումը՝ ըստ սանրի ատամների մմ-երի. C1 4 մմ-2 կգ/մ², C2 6 մմ-2.7 կգ/մ², C3 8 մմ-3.2 կգ/մ², C4 10 մմ-4.2 կգ/մ², պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս, գործարանային փակ պարկով, օդի ջերմաստիճանը t° +5 +30°, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80 % (RH), փաթեթավորումը՝ գործարանային 25 կգ-ոց պարկերով | կգ | 5000 |
| 66 | 44921500/4 | Շաղախ (գիպսոնիտ) 1 | Խոնավությունը՝ ոչ ավելի 1 %, մնացորդը 1.0 մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.2 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 15 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1 ժամ, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով | կգ | 5000 |
| 67 | 44621110/2 | Ռադիատորներ (ալյումինե մարտկոց H-500) 2 | Ռադիատորներ (ալյումինե մարտկոց H-500), կոմպլեկտը ներառում է 10 հատ ալյումինե մարտկոցներ, կոմպլեկտին միացվող (վերև-ներքև) խողովակների միացման առանցքների միջև հեռավորությունը՝ 50 սմ, բարձրությունը՝ 58 սմ, լայնությունը՝ 8 սմ, քաշը տուփով՝ ոչ պակաս 13.1 կգ, իսկ զուտ քաշը՝ ոչ պակաս 12 կգ | հատ | 500 |
| 68 | 42131110/2 | Ջեռուցման մարտկոցի կախիչ և պարագաներ 1 | Ջեռուցման մարտկոցի կախիչ և պարագաներ, կոմպլեկտ | հատ | 500 |
| 69 | 42131100/6 | Փական գնդիկավոր մարտկոցի համար 20*1/2 անկյունային 1 | Փական գնդիկավոր մարտկոցի համար 20*1/2, անկյունային, սպիտակ | հատ | 1000 |
| 70 | 44921500/5 | Ծեփամածիկ գիպսային 1 | Խոնավությունը՝ ոչ ավելի 1 %, մնացորդը 0.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.5 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.05 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 120 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 40-45 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 25-30 կգ պարկերով, արտադրման ժամկետը՝ մատակարարման պահին առավելագույնը 1 ամիս | կգ | 6000 |
| 71 | 44171110/3 | Սալիկի խաչուկ սեղմակով 2 | Սալիկի խաչուկ սեղմակով, 3D, 1 մմ, աշխատանքային մետաղական մասով, բազմակի օգտագործման համար (նմուշը նախատեսված է նկար 6-ում) | հատ | 1000 |
| 72 | 44111421/1 | Գունանյութ (կոլեր) | Գունանյութ, փաթեթավորումը 150 գրամ տարաներով, նյութի տարողությունը տարայի մեջ 100 մլ, գույնը՝ ըստ Գնորդի պահանջի | կգ | 60 |
| 73 | 44112730/5 | Մետաղ կտրող սկավառակներ 125*1.6*22.2մմ 1 | Մետաղ կտրող սկավառակներ, տրամագիծը՝ 125 մմ, հաստությունը՝ 1.6 մմ, նստեցման անցքը՝ 22.2 մմ, քաշը՝ առնվազն 0.2 կգ, առավելագույն արագությունը՝ 80 մ/վ | հատ | 200 |
| 74 | 44221120/8 | Երկշերտ ապակեփաթեթ | Երկշերտ ապակեփաթեթ, նախատեսված մետաղապլաստե դռների և պատուհանների համար, ապակիները՝ թափանցիկ, հաստությունը՝ 4*4 մմ (հայկական արտադրության) | քմ | 50 |
| 75 | 44311180/1 | Կարբիդներ | Կարբիդներ 50*80մմ, Calcium carbide, 50 կգ-ոց մետաղական տարայով CaC2 | կգ | 50 |
| 76 | 44331300/4 | Մետաղալար 4 մմ | Մետաղալար, կտրվածքի տրամագիծը՝ 4 մմ | կգ | 20 |
| 77 | 44111720/2 | Պատի կերամիկական սալիկ 2 | Պատի կերամիկական սալիկ 30*60 սմ, հաստությունը՝ ոչ պակաս 7 մմ, գունային համադրությունը, երանգը ամբողջ խմբաքանակի համար պետք է լինի միանման, ամբողջ խմբաքանակի չափսերը պետք է լինեն միահավասար, ոչ կորացած, աշխատանքների կատարման ընթացքում մատակարարված խմբաքանակները չհամապատասխանելու դեպքում ենթակա է փոփոխման, գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | քմ | 100 |
| 78 | 44111400/4 | Կախովի առաստաղ 1 | Կախովի առաստաղ, պլաստմասե, 25 սմ լայնությամբ, 6 մ երկարությամբ, համապատասխան անկյունակներով (1 քմ մակերեսի համար նախատեսված 1.2 մետր երկարությամբ անկյունակ), գույնը ըստ Գնորդի պահանջի | քմ | 50 |
| 79 | 44921500/6 | Ծեփամածիկ գիպսային, ֆուգեն ֆուլեր 1 | Ֆուգեն ֆուլեր (Fugen Fuller) գիպսային ծեփամածիկը նախատեսված է չոր միջավայրում ներքին հարդարման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար, չդեֆորմացվող` քարե, գիպսային, բետոնային, կրային և այլ մակերեսները հարթեցնելու, գիպսաստվարաթղթերի միացումները, խոշոր ճաքերը և անցքերը լցնելու համար, 25 կգ գործարանային պարկերով, արտադրման ժամկետը՝ մատակարարման պահին առավելագույնը 1 ամիս | կգ | 500 |
| 80 | 44191700/4 | Բետոնե կոնտակտ | Բետոնե կոնտակտ, էկոլոգիապես անվտանգ, բաղադրությունը՝ ակրիլային դիսպերսիա, քվարցային ավազ, գունանյութ և այլ հավելանյութեր, կիրառման ջերմաստիճանը +5-ից մինչև 30 աստիճան Ցելսիուս, 15 կգ տարողությամբ տարաներով | կգ | 300 |
| 81 | 31211520/9 | Ավտոմատի տուփ, 24 տեղ, ներքին | Ավտոմատի տուփ, 24 տեղ, ներքին, տուփը՝ բացվող-փակվող թափանցիկ կափարիչով | հատ | 10 |
| 82 | 44141200/4 | Էլեկտրական վարդակ դրսի, 2 տեղ | Էլեկտրական վարդակ դրսի, 2 տեղ, հոսանքի ուժը՝ 16 Ա, առավելագույն հզորությունը՝ 3500 Վտ, հոսանքի լարումը՝ 220-250 Վ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -25-ից մինչև +50 0C, նյութը՝ կոշտ պլաստիկ (ABS կամ պոլիկարբոնատ), պաշտպանվածության տեսակը՝ IP20 | հատ | 50 |
| 83 | 44141200/5 | Էլեկտրական վարդակ դրսի, 3 տեղ | Էլեկտրական վարդակ դրսի, 3 տեղ, հոսանքի ուժը՝ 16 Ա, առավելագույն հզորությունը՝ 3500 Վտ, հոսանքի լարումը՝ 220-250 Վ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -25-ից մինչև +50 0C, նյութը՝ կոշտ պլաստիկ (ABS կամ պոլիկարբոնատ), հողանցումով, պաշտպանվածության տեսակը՝ IP20 | հատ | 60 |
| 84 | 44111600/2 | Կերամիկական աստիճան | Կերամիկական աստիճան, վերևի կտորի չափսերը. լայնությունը՝ 0.31-0.35 մ, երկարությունը՝ 1.2-1.35 մ, հաստությունը՝ 14-17 մմ, ներքևի կտորի չափսերը. լայնությունը՝ 0.15-0.2 մ, երկարությունը՝ 1.2-1.35 մ, հաստությունը՝ 14-17 մմ, կերամիկական աստիճանի ներքևի և վերևի կտորների երկարությունները պետք է լինեն նույնը, կերամիկական աստիճանի դիմային մասի եզրը գործարանային մշակմամբ, երեքական կամ չորսական գծային փորվածքով, գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, վերին և ստորին կերամիկական սալերի քանակը պետք է լինի հավասար (նմուշը նախատեսված է նկար 7-ում) | քմ | 10 |
| 85 | 44211610/19 | PVC անկյուն 110 մմ, 45 աստիճան 1 | PVC անկյուն, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ, F110*3.5 մմ, 45 աստիճան | հատ | 50 |
| 86 | 44211610/20 | PVC անկյուն 110 մմ, 90 աստիճան 1 | PVC անկյուն, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 2.5 մմ, F110*2.5 մմ, 90 աստիճան | հատ | 50 |
| 87 | 44211610/21 | PVC անկյուն 50 մմ, 45 աստիճան 1 | PVC անկյուն, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ, F50*3.5 մմ, 45 աստիճան | հատ | 50 |
| 88 | 42131330/2 | PPR փական Ф20մմ 1 | PPR խողովակների համար նախատեսված փական, Ф20մմ | հատ | 60 |
| 89 | 42121700/12 | Թթվածնի փականի հավաքածու | Թթվածնի փականի հավաքածուն բաղկացած է երեք հիմնական մասերից՝ փականից, իրանից և զոդվող մասից, թթվածնի փականը պատրաստված է ЛС59-1 մակնիշի արույրից, փականը իրենից ներկայացնում է արագ արձակվող փական SM 1/2 դյույմ NBPT տիպի, հուսալի ֆիտինգային միացում եվրոպական տիպի, արտաքին պարուրակով 1/2 դյույմի չափով, փականում նախատեսված է զսպանակային փակիչ, փականից շտուցերի արձակման պահին փակիչը զսպանակային փականի միջոցով դադարեցնում է մատակարարվող գազի արտահոսքը, աշխատանքային ճնշումը՝ 10-25 բար, ջերմաստիճանը՝ -5 +60 0C, իրանը իրենից ներկայացնում է Лб3 մակնիշի արույրից պատրաստված գլանաձև դետալ, 38 մմ բարձրությամբ, 26 մմ արտաքին տրամագծով, 18 մմ ներքին տրամագծով գլխամասում ձուլված տափօղակով, արտաքին տրամագիծը՝ 35 մմ, ներքին տրամագիծը՝ 18 մմ, հաստությունը՝ 3 մմ, իրանի արտաքին և ներքին մասերն ունեն պարույր միացման հնարավորություն, պարույրի քայլը՝ 14H, իրանը ամրանում է մանեկային միացումով, զոդվող մասը իրենից ներկայացնում է 1/2 դյույմից 3/8 դյույմ գլանաձև անցում զոդման հնարավորությամբ, դետալի վրա առկա է 14H քայլով պարույր, փականի հավաքածուն նախատեսված է աշխատելու սեղմված օդի և թթվածնի համակարգերում | հատ | 16 |
| 90 | 42121700/13 | Օդի փականի հավաքածու | Օդի փականի հավաքածուն բաղկացած է երեք հիմնական մասերից՝ փականից, իրանից, և զոդվող մասից, օդի փականը պատրաստված է ЛС59-1 մակնիշի արույրից, փականը իրենից ներկայացնում է արագ արձակվող փական SM 1/2 դյույմ NBPT տիպի, հուսալի ֆիտինգային միացում եվրոպական տիպի, արտաքին պարուրակով 1/2 դյույմի չափով, փականում նախատեսված է զսպանակային փակիչ, փականից շտուցերի արձակման պահին փակիչը զսպանակային փականի միջոցով դադարեցնում է մատակարարվող գազի արտահոսքը, աշխատանքային ճնշումը՝ 10-25 բար, ջերմաստիճանը՝ -5 +60 0C, իրանը իրենից ներկայացնում է Лб3 մակնիշի արույրից պատրաստված գլանաձև դետալ, 38 մմ բարձրությամբ, 26 մմ արտաքին տրամագծով, 18 մմ ներքին տրամագծով գլխամասում ձուլված տափօղակով, արտաքին տրամագիծը՝ 35 մմ, ներքին տրամագիծը՝ 18 մմ, հաստությունը՝ 3 մմ, իրանի արտաքին և ներքին մասերն ունեն պարույր միացման հնարավորություն, պարույրի քայլը՝ 14H, իրանը ամրանում է մանեկային միացումով, զոդվող մասը իրենից ներկայացնում է 1/2 դյույմից 3/8 դյույմ գլանաձև անցում զոդման հնարավորությամբ, դետալի վրա առկա է 14H քայլով պարույր, փականի հավաքածուն նախատեսված է աշխատելու սեղմված օդի և թթվածնի համակարգերում | հատ | 8 |
| 91 | 42121700/14 | Արտածծման փականի հավաքածու | Արտածծման փականը գնդային տիպի փական է, պատրաստված Лб3 մակնիշի արույրից, 3/8 դյույմ միացման պարույրային միացում մի կողմից և շտուցեռային 8 մմ միացում մյուս կողմից, իրանը իրենից ներկայացնում է Лб3 մակնիշի արույրից պատրաստված գլանաձև դետալ, 38 մմ բարձրությամբ, 26 մմ արտաքին տրամագծով, 18 մմ ներքին տրամագծով գլխամասում ձուլված տափօղակով, արտաքին տրամագիծը՝ 35 մմ, ներքին տրամագիծը՝ 18 մմ, հաստությունը՝ 3 մմ, իրանի արտաքին և ներքին մասերն ունեն պարույր միացման հնարավորություն, պարույրի քայլը՝ 14H, իրանը ամրանում է մանեկային միացումով, զոդվող մասը իրենից ներկայացնում է 1/2 դյույմից 3/8 դյույմ գլանաձև անցում զոդման հնարավորությամբ, դետալի վրա առկա է 14H քայլով պարույր, փականի հավաքածուն նախատեսված է աշխատելու սեղմված օդի և թթվածնի համակարգերում | հատ | 8 |
| 92 | 44531191/5 | Պղնձե խողովակ 16 մմ | Պղնձե խողովակը պետք է համապատասխանի ASTM B280 կամ EN 12735-1 մակնիշներին, առանց ձուլման կարի, 15 մետրանոց փաթույթով, նախատեսված պղնձաեռով զոդման համար, տրամագիծը՝ 16 մմ, պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1 մմ-ից, թրծված պղնձից, դիմացկունությունը՝ 125 բար ճնշման | մետր | 60 |
| 93 | 44531191/6 | Պղնձե խողովակ 10 մմ | Պղնձե խողովակը պետք է համապատասխանի ASTM B280 կամ EN 12735-1 մակնիշներին, առանց ձուլման կարի, 15 մետրանոց փաթույթով, նախատեսված պղնձաեռով զոդման համար, տրամագիծը՝ 10 մմ, պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 1 մմ-ից, թրծված պղնձից, դիմացկունությունը՝ 125 բար ճնշման | մետր | 135 |
| 94 | 31683400/11 | Եռաբաշխիչ 10 մմ | Պղնձե կցամաս, նախատեսված օդափոխման համակարգերում պղնձաեռով զոդման և միացումը ապահովելու համար | հատ | 20 |
| 95 | 44211610/22 | Անկյունակ 10 մմ | Պղնձե կցամաս, նախատեսված օդափոխման համակարգերում պղնձաեռով զոդման և միացումը ապահովելու համար | հատ | 20 |
| 96 | 44211610/23 | Միացում 10 մմ | Պղնձե կցամաս, նախատեսված օդափոխման համակարգերում պղնձաեռով զոդման և միացումը ապահովելու համար | հատ | 20 |
| 97 | 31683400/12 | Եռաբաշխիչ 16 մմ | Պղնձե կցամաս, նախատեսված օդափոխման համակարգերում պղնձաեռով զոդման և միացումը ապահովելու համար | հատ | 10 |
| 98 | 44211610/24 | Անկյունակ 16 մմ | Պղնձե կցամաս, նախատեսված օդափոխման համակարգերում պղնձաեռով զոդման և միացումը ապահովելու համար | հատ | 10 |
| 99 | 44211610/25 | Միացում 16 մմ | Պղնձե կցամաս, նախատեսված օդափոխման համակարգերում պղնձաեռով զոդման և միացումը ապահովելու համար | հատ | 10 |
| 100 | 44322210/1 | Մալուխի սակառ (կոռոբ) | Մալուխի սակառ (կոռոբ), պատրաստված պլաստմասից, չափսերը՝ 30մմ*35մմ*2մ | մետր | 40 |
| 101 | 42121700/15 | Պնևմատիկ համակարգի գնդիկավոր փական | Պատրաստված բարձրորակ քրոմապատ արույրից cw617n, հագեցված է հուսալի PTFE կնիքով, որը կանխում է գազի արտահոսքը, դիմանում է մինչև 42 բար աշխատանքային ճնշման, հարմար է -20 +50 0C ջերմաստիճանում աշխատելու համար, նախատեսված պղնձաեռով միացման համար 10 մմ միացման հնարավորությամբ | հատ | 4 |
| 102 | 44311170/1 | Զոդանյութ | Զոդանյութ ПОС-б1 մակնիշի, նախատեսված պղնձե խողովակների միացումները զոդելու համար | հատ | 100 |
| 103 | 44611400/4 | Գործիքների արկղ գործիքներով | Գործիքների արկղ գործիքներով՝ մետաղական, չափսերը՝ 500*220*210 մմ, կափարիչի վրա մետաղական բռնակներով, երկու մետաղական փականով և բանալիով փակելու հնարավորությամբ, որն իր մեջ ներառում է հետևյալ գործիքները. Մուրճ, բռնակը՝ ռետինե, քաշը՝ 1500 գրամ. Մուրճ քարտաշի, չափսերը՝ 25*24*158 մմ, երկարությունը՝ 382 մմ, քաշը՝ 600 գրամ. Հարթաշուրթ, չափսը՝ N 8, երկարությունը՝ 200 մմ. Աքցան, չափսը՝ N 7, երկարությունը՝ 180 մմ. Խողովակի բացվող բանալի (տրուբնոյ), չափսը՝ N 2, երկարությունը՝ 440 մմ. Տափակաբերան աքցան (յազվա), չափսը՝ N 10, երկարությունը՝ 250 մմ. Հարթ տաշեղ (զուբիլ), չափսը՝ 300*25 մմ. Հարթ տաշեղ (զուբիլ), չափսը՝ 250*22 մմ. Հարթ տաշեղ (զուբիլ), չափսը՝ 400*25 մմ. Մեխ հանիչ (գվազդադյոր), երկարությունը՝ 450 մմ, լայնությունը՝ 18 մմ. Տափակ պտուտակահան, տրամագիծը՝ 5 մմ, երկարությունը՝ 200 մմ. Տափակ պտուտակահան, տրամագիծը՝ 3 մմ, երկարությունը՝ 150 մմ. Պտուտակահան խաչաձև հարվածային, տրամագիծը՝ 6 մմ, երկարությունը՝ 100 մմ | հատ | 2 |
| 104 | 35121100/3 | Հիդրավլիկ ամբարձիչ | Վերցնելու բարձրությունը՝ 242 մմ, բարձրացման բարձրությունը՝ 452 մմ, բեռնունակությունը՝ 20 տն, քաշը՝ 11 կգ, տեսակը՝ մխոց, օգտագործվում է միջին ծանրության բեռնատարների սպասարկման համար, որոնց քաշը չի գերազանցում 20 տոննա, ամբարձիչը բեռը բարձրացնում է 452 մմ բարձրության վրա, անվտանգության փականի առկայությունը սարքը պաշտպանում է գերբեռնվածության պատճառով կոտրման վնասից | հատ | 1 |
| 105 | 44481210/3 | Հրշեջ ծորակի մետաղական պահարան հրշեջ փողրակի լրակազմով | Հրշեջ ծորակների մետաղական պահարանը նախատեսված հրդեհաշիջման նպատակներով սահմանված գույքի պահպանման համար, պահարանը պետք է պատրաստված լինի չայրվող նյութերից, գույնը` կարմիր, դռները՝ փականներով, նախատեսված 51 մմ տրամաչափով հրշեջ փողրակի համար, պահարանի տեղադրման եղանակը՝ կախովի, չափսերը՝ 500*400*230 մմ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 10 տարի: Հրշեջ փողրակ ցրտադիմացկուն, հրակայուն մանրաթելից, ներսից լատեքսապատ, խողովակի երկարությունը` 20 մ, խողովակի տրամագիծը` 51 մմ, աշխատանքային ճնշումը` ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, երկկողմանի մանեկներով, մանեկների տրամագիծը՝ 51 մմ, դյուրալյումին ներքին պտուտակով, ռետինե միջադիրով, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս՝ 1.6 ՄՊա, հրշեջ փողրակ. տրամագիծը 51 մմ, դյուրալյումին, պատված պլաստմասե շերտով, ռետինե միջադիրով, աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, հրշեջ փական ԴՈՒ-50 տեսակի, լատուն, փականի տրամագիծը՝ 51 մմ, արտաքին պտուտակով, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 5 տարի | լրակազմ | 1 |
| 106 | 31683400/13 | Եռաճյուղավորիչ 5 | Եռաճյուղավորիչ 1″ 1/2, մետաղական, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ | հատ | 102 |
| 107 | 31683400/14 | Եռաճյուղավորիչ 6 | Եռաճյուղավորիչ 2″, մետաղական, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ | հատ | 25 |

Բոլոր ապրանքները նոր են, չօգտագործված:

Ապրանքների մատակարարման ժամկետը՝ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2026 թվականին Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի ը) պարբերության պահանջները:

Բոլոր չափաբաժիններում` եթե առկա են հղումներ  առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Н/Л | Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV) | Наименование | Технические характеристики* | Ед.измер | Количество предмета покупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24911200/3 | Эмульсия | Клей ПВА, предназначенный для склеивания различных поверхностей и деталей (бумага, картон, паркет, древесная плита, линолеум, фанера и др.). Упаковка — заводская, в емкостях по 1 кг. | кг | 30 |
| 2 | 44221140/6 | Алюминиевые двери 1 | Алюминиевая дверь № 1, № 2. Система: рама 50 мм, без термомоста, S = 3,95 м². Стеклопакет: 6 мм бесцветное российское закаленное матированное стекло + 16 мм дистанционная рамка + 6 мм бесцветное российское закаленное матированное стекло. Аксессуары — белые. Доводчик — швейцарский. Петли рассчитаны на нагрузку 150 кг. Ручка — 600 мм, металлическая. Цвет порошковой окраски — RAL 9016. Работы по замеру и установке включены. Гарантийный срок — не менее одного года со дня, следующего за днем приемки товара. Внешний вид и разрезы см. на рисунке 1. | кв. м | 7.9 |
| 3 | 44221120/6 | Алюминиевый витраж 1 | Алюминиевый витраж № 6, № 7, № 8. Система: S67, рама 67 мм, термомост — 30 мм; створка 75 мм, термомост — 30 мм, S = 2,33 м². Стеклопакет: 6 мм бесцветное российское закаленное стекло + 20 мм дистанционная рамка + 6 мм бесцветное российское закаленное стекло. Аксессуары — белые. Ручка — белая. Цвет порошковой окраски — RAL 9016. Работы по замеру и установке включены. Гарантийный срок — не менее одного года со дня, следующего за днем приемки товара. Внешний вид и разрезы см. на рисунке 2. | кв. м | 6.99 |
| 4 | 44221120/7 | Алюминиевый витраж 6 | Алюминиевый витраж № 23, № 24. Система: S67, рама 67 мм, термомост — 30 мм; створка 75 мм, термомост — 30 мм, S = 4,25 м². Стеклопакет: 6 мм бесцветное российское закаленное стекло + 20 мм дистанционная рамка + 6 мм бесцветное российское закаленное стекло. Аксессуары — белые. Ручка — белая. Цвет порошковой окраски — RAL 9016. Работы по замеру и установке включены. Гарантийный срок — не менее одного года со дня, следующего за днем приемки товара. Внешний вид и разрезы см. на рисунке 3. | кв. м | 8.5 |
| 5 | 44221140/7 | Дверь двустворчатая | Дверь двустворчатая, из древесины ясеня, с полостью, размеры (В×Ш×Г): 280×215×6 см, цвет — благородное красное дерево. Основная рама должна быть изготовлена из древесины ясеня, с полостью с обеих сторон двери, резная, шириной 12 см, толщиной 1,8 см; высота карниза — 15 см, глубина — 5 см, под углом 45°. Облицовка полостей — из шпонированного МДФ толщиной 0,8 мм, влажность древесины не должна превышать 8 %, края — из шпонированного МДФ. Подбор цвета и лакирование должны выполняться в 4 этапа: 1-й этап — грунтовочная облицовка и шлифовка; 2-й этап — нанесение красителя (материал специально для дерева); 3-й этап — лакирование и шлифовка (лак на водной основе); 4-й этап — окончательное лакирование (лак на водной основе). Работы по замеру и установке включены. Гарантийный срок — не менее одного года со дня, следующего за днем приемки товара. Внешний вид и разрезы см. на рисунке 4. | кв. м | 6 |
| 6 | 44521230/8 | Кабель-короб, 60×40 мм | С пластмассовой крышкой, цвет — белый, 60×40 мм, длина 1 шт. — 2 м, самоклеящийся. | шт. | 290 |
| 7 | 44411300/3 | Раковина одноместная | Раковина одноместная, чаша квадратная, из нержавеющей стали, с сифоном, предназначена для установки в ламинат; размер — 52×60 см, глубина — 20 см, толщина стали — не менее 0,8 мм. | шт. | 3 |
| 8 | 31211221/2 | Электрический наружный выключатель, 1-постовой | Электрический наружный выключатель, 1-постовой, типа «титан», со своей рамкой; выключатель и рамка разъемные. | шт. | 50 |
| 9 | 44322200/10 | Электрический кабель 2×1,5 мм² 1 | Сечение/диаметр 2×1,5 мм², медный, многожильный, с двойным изоляционным слоем, плоского сечения, в бухтах по 100 м, с маркировкой метража. | м | 1000 |
| 10 | 44322220/5 | Электрический кабель 3×2,5 мм² | Сечение/диаметр 3×2,5 мм², медный, многожильный, с двойным изоляционным слоем, плоского сечения, в бухтах по 100 м, с маркировкой метража. | м | 2000 |
| 11 | 44322220/6 | Электрический кабель 2×2,5 мм² | Сечение/диаметр 2×2,5 мм², медный, многожильный, с двойным изоляционным слоем, плоского сечения, в бухтах по 100 м, с маркировкой метража. | м | 3200 |
| 12 | 44322230/5 | Электрический кабель 3×4 мм² | Сечение/диаметр 3×4 мм², медный, многожильный, с двойным изоляционным слоем, плоского сечения, в бухтах по 100 м, с маркировкой метража. | м | 1000 |
| 13 | 44322230/6 | Электрический кабель 2×4 мм² | Сечение/диаметр 2×4 мм², медный, многожильный, с двойным изоляционным слоем, плоского сечения, в бухтах по 100 м, с маркировкой метража. | м | 1200 |
| 14 | 44221161/6 | Опорная петля для металлопластиковой двери | Опорная петля для металлопластиковой двери, металлическая, с четырьмя отверстиями для винтов для крепления к раме, с двумя направляющими выступами, с регулируемой подвижной осью; деталь, крепящаяся к створке, с двумя направляющими, с резиновым регулировочным винтом, с двумя или тремя отверстиями для винтов для крепления к створке. | шт. | 50 |
| 15 | 44221161/7 | Петля для греческого профиля, овальная | Длина — 10 см; фиксатор на раме и створке крепится двумя винтами; работает на железной оси с капроновой втулкой, смягчающей трение; черного цвета — 60 шт., белого цвета — 100 шт. | шт. | 160 |
| 16 | 44831200/3 | Наполнитель / Ceresit 1 | Внешний вид — порошок; влажность — не более 2,5-3 %; остаток на сите с ячейкой 1,25-1,5 — не более 0,05 %; прочность сцепления — не менее 0,1-0,2 МПа; время схватывания раствора: начало — не ранее 10-20 минут, конец — не позднее 180 минут; прочность на сжатие — не менее 30-50 кгс/см²; упаковка — в емкостях от 1 до 5 кг; цвет — белый, серый, бежевый. | кг | 50 |
| 17 | 19641000/3 | Мешок строительный | Мешок для строительного мусора, размеры — 50×70 см. | шт. | 7000 |
| 18 | 44221111/2 | Сложная петля | Сложная петля, высота — 1200-1700 мм, ножницы — 300-650 мм, толщина — 13 мм, цвет корпуса — белый. | шт. | 20 |
| 19 | 14211100/2 | Песок Джрабер | Строительный песок, влажность — не более 30 %, автомобилем марки ЗИЛ, в соотношении 50/50 (мелкозернистый), поставка малыми партиями до строительной площадки. | куб. м | 10 |
| 20 | 44112110/4 | Гипсокартон толщиной 12,5 мм 1 | Гипсокартон влагостойкий, толщиной не менее 12,5 мм, 2500×1200 мм. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Продавцом за счет собственных средств до склада Покупателя. | кв. м | 1350 |
| 21 | 44171300/5 | Профиль для гипсокартона типа F47 1 | Профиль для гипсокартона, толщиной не менее 0,5 мм, типа F47. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Продавцом за счет собственных средств до склада Покупателя. | м | 600 |
| 22 | 44171300/6 | Профиль для гипсокартона типа U21 1 | Профиль для гипсокартона, толщиной не менее 0,5 мм, типа U21. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Продавцом за счет собственных средств до склада Покупателя. | м | 200 |
| 23 | 44171300/7 | Профиль для гипсокартона типа C70 1 | Профиль для гипсокартона, толщиной не менее 0,5 мм, типа C70. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Продавцом за счет собственных средств до склада Покупателя. | м | 600 |
| 24 | 44171300/8 | Профиль для гипсокартона типа U70 1 | Профиль для гипсокартона, толщиной не менее 0,5 мм, типа U70. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Продавцом за счет собственных средств до склада Покупателя. | м | 200 |
| 25 | 44118300/2 | Алюминиевый лист 4 мм / алюкобонд | Алюминиевая панель 1250×6000 мм, толщиной 4 мм, включая алюминиевые профили 20×40: профиль толщиной 1,2 мм, длиной 6000 мм — всего 402 м; алюминиевый уголок 20×40 мм, толщиной 1,2 мм, длиной 6000 мм — всего 60 м; алюминиевая направляющая 40 мм, толщиной 0,2 мм, длиной 6000 мм — всего 60 м; саморез металлический 3,9×19 мм — всего 5600 шт. Цвет предварительно согласовать с Покупателем. Гарантийный срок — не менее одного года со дня, следующего за днем приемки товара. | кв. м | 150 |
| 26 | 44191700/3 | Арматура 1 | Стальная арматура, размер арматуры — 14 мм, марка металла — A500C, длина — 11-12 м. | кг | 3000 |
| 27 | 39263400/2 | Крепеж для телефонного провода, 10 мм | Крепеж для телефонного провода, 10 мм, для скобозабивного инструмента, типа «Зубр», 7,6×10×6 мм, 1000 шт. в коробке. | коробка | 10 |
| 28 | 32551160/6 | Скобозабивной инструмент для крепления проводов | Скобозабивной инструмент для крепления проводов, предназначенный для работы с интернет-кабелями и телефонными проводами (образец представлен на рисунке 5). | шт. | 2 |
| 29 | 44112160/3 | Гетерогенное виниловое напольное покрытие, гранулированное 1 | Тип — гетерогенный, классификация — ISO 10874, общая толщина — ГОСТ 11529 3 мм, ISO 24346, класс пожарной опасности материала — ФЗ-123 B2. Необходимо выполнить обеспыливание пола водно-дисперсионной грунтовкой, предназначенной для впитывающих и невпитывающих оснований, и обеспечить адгезию; выравнивание пола самовыравнивающейся смесью, которая после высыхания обеспечивает прочность не менее 29 МПа. Гетерогенное виниловое покрытие пола — класса 34-43, негорючее, экологически чистое, толщина — 3 мм, защитный слой — 0,7 мм, вес 1 кв. м — 4,9 кг. Дисперсионный клей для укладки винилового покрытия с высокой начальной клеящей способностью; работы по укладке винилового покрытия с ПВХ-плинтусами; мастика для полировки пола — в требуемом количестве по кв. м; укладка винилового покрытия с плинтусами. Внешний вид и цвет предварительно согласовать с Покупателем. Гарантийный срок — не менее трех лет со дня, следующего за днем приемки товара. | кв. м | 300 |
| 30 | 18141100/3 | Перчатки рабочие | Перчатки рабочие S10, изготовлены с латексом, из обработанной 100 % хлопчатобумажной ткани; манжета — из резиновой ткани; предназначены для безопасной работы с металлом и стеклом; размер — 10,5. | пара | 2000 |
| 31 | 31211520/6 | Электрический щит, 700–800×1000–1200×250–280 мм | Электрический щит, 700-800×1000-1200×250-280 мм, пластмассовый (ABS, ударопрочный, не содержащий галогенов), степень защиты — IP65 (полная защита от пыли и струй воды с любого направления), ударопрочность — IK08/IK10 (высокая защита от механического воздействия), рабочая температура — от -25 до +60 °C, открывается и закрывается ключом, ключ — в трех и более экземплярах. | шт. | 1 |
| 32 | 31211520/7 | Электрический щит, 700–800×500–600×240–260 мм | Электрический щит, 700-800×500-600×240-260 мм, пластмассовый (ABS, ударопрочный, не содержащий галогенов), степень защиты — IP65 (полная защита от пыли и струй воды с любого направления), ударопрочность — IK08/IK10, рабочая температура — от -25 до +60 °C, открывается и закрывается ключом, ключ — в трех и более экземплярах. | шт. | 1 |
| 33 | 31211520/8 | Электрический щит, 600–700×400–500×240–260 мм | Электрический щит, 600-700×400-500×240-260 мм, пластмассовый (ABS, ударопрочный, не содержащий галогенов), степень защиты — IP65 (полная защита от пыли и струй воды с любого направления), ударопрочность — IK08/IK10, рабочая температура — от -25 до +60 °C, открывается и закрывается ключом, ключ — в трех и более экземплярах. | шт. | 2 |
| 34 | 31211180/4 | Автоматический выключатель 80 А, стационарный | Электрический автоматический выключатель 80 А, 3-фазный, стационарный (габарит), вес — не менее 280 г. | шт. | 2 |
| 35 | 44141100/8 | Термоусадочная трубка 6 мм² | Термоусадочная трубка 6 мм², длина — 4 см. | м | 10 |
| 36 | 44141100/9 | Термоусадочная трубка 10 мм² | Термоусадочная трубка 10 мм², длина — 5 см. | м | 10 |
| 37 | 44141100/10 | Термоусадочная трубка 25 мм² | Термоусадочная трубка 25 мм², длина — 5 см. | м | 10 |
| 38 | 44141100/11 | Термоусадочная трубка 35 мм² | Термоусадочная трубка 35 мм², длина — 6 см. | м | 10 |
| 39 | 44141100/12 | Термоусадочная трубка 50 мм² | Термоусадочная трубка 50 мм², длина — 7 см. | м | 10 |
| 40 | 44141100/13 | Термоусадочная трубка 70 мм² | Термоусадочная трубка 70 мм², длина — 8 см. | м | 10 |
| 41 | 44322200/11 | Электрический кабель 4×25 мм² | Сечение/диаметр 4×25 мм², алюминиевый, с изоляционным слоем. | м | 25 |
| 42 | 44322200/12 | Электрический кабель 4×35 мм² | Сечение/диаметр 4×35 мм², алюминиевый, с изоляционным слоем. | м | 15 |
| 43 | 44322200/13 | Электрический кабель 4×50 мм² | Сечение/диаметр 4×50 мм², алюминиевый, с изоляционным слоем. | м | 10 |
| 44 | 31221500/3 | Трансформатор для LED-плафона 1 | Трансформатор для LED-плафона, мощность — 36-50 Вт, AC INPUT, напряжение — AC170-265 В, частота — 50-60 Гц, OUTPUT: DC80-200 V 300 mA ± 5 %. Гарантийный срок — не менее одного года со дня, следующего за днем приемки товара. | шт. | 20 |
| 45 | 31221500/4 | Трансформатор для LED-плафона 2 | Трансформатор для LED-плафона, 0066-005083, INPUT, напряжение — AC180-260 В, частота — 50-60 Гц, OUTPUT: DC140-170 V 230 mA ± 5 %. Гарантийный срок — не менее одного года со дня, следующего за днем приемки товара. | шт. | 20 |
| 46 | 44511330/2 | Насадка для фрезы 1 | Насадка для фрезы, диаметр — 12,7 мм, длина — 50-60 мм, с очищающими подшипниками. | шт. | 3 |
| 47 | 44511330/3 | Насадка для фрезы 2 | Насадка для фрезы, диаметр — 12,7 мм, длина — 50-60 мм, с режуще-очищающими подшипниками. | шт. | 3 |
| 48 | 44511330/4 | Насадка | Насадка PZ2-50 мм, намагниченная, предназначенная для удобного удержания винтов. | шт. | 30 |
| 49 | 44611400/3 | Ящик для инструментов | Длина — 500-550 мм, ширина — 250-275 мм, высота — 250-270 мм, материал — полипропилен, максимальная удерживаемая масса — 20 кг. | шт. | 1 |
| 50 | 44511220/5 | Угловая шлифовальная машина | Угловая шлифовальная машина (болгарка), малая, напряжение — 220-240 В, частота — 50 Гц, мощность — не менее 1800 Вт, диаметр диска — 125 мм, посадочное отверстие диска — 22-23 мм, длина кабеля питания — 2-2,5 м, с кнопкой блокировки диска, размер резьбы шпинделя — M14, ручка — резиновая, материал корпуса — металл, пластик, вес инструмента нетто — 2,2-2,5 кг. В комплект также входят резиновая ручка, торцевой ключ и защитный кожух. Гарантийный срок — не менее одного года со дня, следующего за днем приемки товара. | шт. | 3 |
| 51 | 42671170/4 | Электролобзик | Электролобзик, мощность — 750-850 Вт, частота реза — 800-3100 об/мин, с регулятором скорости, вес инструмента нетто — 2,2-2,5 кг. Гарантийный срок — не менее одного года со дня, следующего за днем приемки товара. | шт. | 1 |
| 52 | 44511220/6 | Разводной ключ | Разводной ключ, длина — 250-280 мм, раскрытие — 0-35 мм, вес инструмента нетто — 1-1,5 кг. | шт. | 5 |
| 53 | 44511220/7 | Самозажимной ключ | Самозажимной ключ (ключ-крокодил), длина — 250-300 мм, вес инструмента нетто — 1,2-1,5 кг. | шт. | 5 |
| 54 | 44511220/8 | Трубный ключ | Трубный ключ, длина — 390-420 мм, вес инструмента нетто — 1,4-1,7 кг, раскрытие — 20-50 мм. | шт. | 5 |
| 55 | 44423200/1 | Универсальная лестница | Универсальная лестница, материал — алюминий, фиксаторы — стальные (3 пары), длина в полностью сложенном состоянии для переноски — 1-1,25 м, в полностью раскрытом состоянии — 4-5 м, в частично раскрытом состоянии (под углом 40-60 градусов) — 1,8-2,1 м, ширина — 38-42 см, количество ступеней — 4×4 шт., с нескользящими опорами на двух концах, нагрузка — не менее 100 кг, вес инструмента нетто — 15-17 кг. | шт. | 2 |
| 56 | 44511220/9 | Торцовочная пила | Торцовочная пила, предназначенный для мебельного производства, мощность — 1500-2300 Вт, число оборотов — 4300-5000 об/мин, размер диска — 250 мм, вес инструмента нетто — 26,3-27 кг, с соответствующим рабочим столом, с 2 дисками по 250 мм, размеры — 700-740×950-1000×300-350 мм. | шт. | 1 |
| 57 | 44511220/10 | Шпатель широкий | Длина вместе с ручкой — 360-380 мм, без ручки — 220-240 мм, из нержавеющего металла, ручка — пластмассовая. | шт. | 2 |
| 58 | 44511220/11 | Шпатель | Длина вместе с ручкой — 195-205 мм, ширина металлической части в рабочей зоне — 140-160 мм, ручка — пластмассовая. | шт. | 2 |
| 59 | 44511220/12 | Шпатель зубчатый | Зубчатый, длина вместе с ручкой — 185-205 мм, ширина металлической части в рабочей зоне — 250-280 мм, ручка — пластмассовая. | шт. | 2 |
| 60 | 39351100/1 | Стальной трос 1 | Стальной трос для прочистки засоров канализационных линий, диаметр сечения — не менее 5 мм, с умеренной гибкостью, складной, длина 1 шт. — не менее 30 м. | шт. | 4 |
| 61 | 39351100/2 | Стальной трос 2 | Стальной трос для прочистки засоров канализационных линий, диаметр сечения — не менее 5 мм, с умеренной гибкостью, складной, длина 1 шт. — не менее 15 м. | шт. | 2 |
| 62 | 24911500/1 | Клей | Двухкомпонентный клей для МДФ, в металлической таре, материал — аэрозоль, объем 400 мл, масса клея в пластмассовой таре — 100 г, срок годности — не менее 12 месяцев. | шт. | 100 |
| 63 | 44112110/5 | Гипсокартон толщиной 9,5 мм | Гипсокартон влагостойкий, толщиной не менее 9,5 мм, 2500×1200 мм. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Продавцом за счет собственных средств до склада Покупателя. | кв. м | 200 |
| 64 | 44111416/3 | Фасадная краска моющаяся 2 | Фасадная краска, моющаяся, предназначена для окрашивания внутренних покрытий (гипс, обои, гипсокартонные плиты) и наружных покрытий (бетон, штукатурка, цемент, кирпичная кладка). Внешний вид — однородная вязкая масса белого цвета, матовая. После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной поверхностью, обладать высокой укрывистостью, быть экологически чистой и безопасной для здоровья. Упаковка — пластиковые емкости объемом 15 л. Срок хранения — 20-24 месяца с даты производства, указанной на упаковке; остаточный срок годности на момент поставки — не менее 80 %. В соответствии с Техническим регламентом «Лаки и краски на синтетической основе», утвержденным постановлением Правительства РА от 08.06.2023 № 916-Н, с сертификатом соответствия, выданным ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии». Транспортировка и разгрузка товара — до склада Покупателя. | кг | 1000 |
| 65 | 44111800/3 | Строительные растворы / клей для плитки 2 | Эластичный клей, предназначенный для работ с плиткой, тяжелой керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем. Состав: цемент, минеральные добавки, полимерный модификатор и специальные технологические компоненты. Цвет желательно серый, состояние материала — порошок. Количество воды для замешивания — 0,23-0,25 л воды на 1 кг. Время работы с готовой смесью — 90 минут, время корректировки с приклеенным материалом — 15 минут. Расход клея по размеру зубьев гребенки: C1 4 мм — 2 кг/м², C2 6 мм — 2,7 кг/м², C3 8 мм — 3,2 кг/м², C4 10 мм — 4,2 кг/м². Срок годности — 12 месяцев, в заводском закрытом мешке. Температура воздуха t° +5...+30 °C, относительная влажность воздуха — ≤80 % (RH). Упаковка — заводские мешки по 25 кг. | кг | 5000 |
| 66 | 44921500/4 | Раствор (гипсонит) 1 | Влажность — не более 1 %, остаток на сите 1,0 — не более 0,5 %, прочность сцепления — не менее 0,2 МПа, время схватывания раствора: начало — не ранее 15 минут, конец — не позднее 1 часа, прочность на сжатие — не менее 15 кгс/см², упаковка — мешки по 30 кг. | кг | 5000 |
| 67 | 44621110/2 | Радиаторы (алюминиевая батарея H-500) 2 | Радиаторы (алюминиевая батарея H-500). Комплект включает 10 алюминиевых секций; расстояние между осями подключения труб (верх-низ), присоединяемых к комплекту, — 50 см; высота — 58 см, ширина — 8 см, вес с коробкой — не менее 13,1 кг, вес нетто — не менее 12 кг. | шт. | 500 |
| 68 | 42131110/2 | Крепление и комплектующие для радиатора отопления 1 | Крепление и комплектующие для радиатора отопления, комплект. | шт. | 500 |
| 69 | 42131100/6 | Шаровой кран для радиатора 20×1/2, угловой 1 | Шаровой кран для радиатора 20×1/2, угловой, белый. | шт. | 1000 |
| 70 | 44921500/5 | Гипсовая шпаклевка 1 | Влажность — не более 1 %, остаток на сите с ячейкой 0,5 — не более 0,5 %, прочность сцепления — не менее 0,05 МПа, время схватывания раствора: начало — не ранее 60 минут, конец — не позднее 120 минут, прочность на сжатие — не менее 40-45 кгс/см², упаковка — мешки по 25-30 кг, дата производства на момент поставки — не более 1 месяца. | кг | 6000 |
| 71 | 44171110/3 | Крестики для плитки с зажимом 2 | Крестики для плитки с зажимом, 3D, 1 мм, с рабочей металлической частью, многоразового использования (образец предусмотрен на рисунке 6). | шт. | 1000 |
| 72 | 44111421/1 | Колер | Колер, упаковка — емкости по 150 г, объем материала в емкости — 100 мл, цвет — по требованию Покупателя. | кг | 60 |
| 73 | 44112730/5 | Диски отрезные по металлу 125×1,6×22,2 мм 1 | Диски отрезные по металлу, диаметр — 125 мм, толщина — 1,6 мм, посадочное отверстие — 22,2 мм, вес — не менее 0,2 кг, максимальная скорость — 80 м/с. | шт. | 200 |
| 74 | 44221120/8 | Двухслойный стеклопакет | Двухслойный стеклопакет, предназначенный для металлопластиковых дверей и окон, стекла — прозрачные, толщина — 4×4 мм (армянского производства). | кв. м | 50 |
| 75 | 44311180/1 | Карбид кальция | Карбид кальция 50×80 мм, Calcium carbide, CaC₂, в металлической таре по 50 кг. | кг | 50 |
| 76 | 44331300/4 | Металлическая проволока 4 мм | Металлическая проволока, диаметр сечения — 4 мм. | кг | 20 |
| 77 | 44111720/2 | Настенная керамическая плитка 2 | Настенная керамическая плитка 30×60 см, толщина — не менее 7 мм. Цветовое сочетание и оттенок для всей партии должны быть одинаковыми; размеры всей партии должны быть одинаковыми, без искривлений. В случае несоответствия поставленных партий в ходе выполнения работ они подлежат замене. Цвет и внешний вид предварительно согласовать с Покупателем. | кв. м | 100 |
| 78 | 44111400/4 | Подвесной потолок 1 | Подвесной потолок, пластмассовый, ширина — 25 см, длина — 6 м, с соответствующими уголками (для 1 кв. м поверхности предусмотрен уголок длиной 1,2 м), цвет — по требованию Покупателя. | кв. м | 50 |
| 79 | 44921500/6 | Гипсовая шпаклевка Fugenfüller 1 | Гипсовая шпаклевка Fugenfüller предназначена для завершения внутренних отделочных работ в сухой среде, для выравнивания недеформирующихся каменных, гипсовых, бетонных, известковых и иных поверхностей, заполнения стыков гипсокартонных листов, крупных трещин и отверстий. В заводских мешках по 25 кг, дата производства на момент поставки — не более 1 месяца. | кг | 500 |
| 80 | 44191700/4 | Бетоноконтакт | Бетоноконтакт, экологически безопасный. Состав: акриловая дисперсия, кварцевый песок, пигмент и другие добавки. Температура применения — от +5 до +30 °C, в емкостях по 15 кг. | кг | 300 |
| 81 | 31211520/9 | Коробка для автоматов, 24 места, внутренняя | Коробка для автоматов, 24 места, внутренняя, с открывающейся-закрывающейся прозрачной крышкой. | шт. | 10 |
| 82 | 44141200/4 | Электрическая наружная розетка, 2-постовая | Электрическая наружная розетка, 2-постовая, сила тока — 16 А, максимальная мощность — 3500 Вт, напряжение — 220-250 В, рабочая температура — от -25 до +50 °C, материал — жесткий пластик (ABS или поликарбонат), тип защиты — IP20. | шт. | 50 |
| 83 | 44141200/5 | Электрическая наружная розетка, 3-постовая | Электрическая наружная розетка, 3-постовая, сила тока — 16 А, максимальная мощность — 3500 Вт, напряжение — 220-250 В, рабочая температура — от -25 до +50 °C, материал — жесткий пластик (ABS или поликарбонат), с заземлением, тип защиты — IP20. | шт. | 60 |
| 84 | 44111600/2 | Керамическая ступень | Керамическая ступень. Размеры верхней части: ширина — 0,31-0,35 м, длина — 1,2-1,35 м, толщина — 14-17 мм. Размеры нижней части: ширина — 0,15-0,2 м, длина — 1,2-1,35 м, толщина — 14-17 мм. Длины нижней и верхней частей керамической ступени должны быть одинаковыми. Передний край керамической ступени — заводской обработки, с тремя или четырьмя линейными канавками. Цвет и внешний вид предварительно согласовать с Покупателем. Количество верхних и нижних керамических плит должно быть равным (образец предусмотрен на рисунке 7). | кв. м | 10 |
| 85 | 44211610/19 | Угол PVC 110 мм, 45 градусов 1 | Угол PVC, пластмассовый, предназначенный для канализации, толщина стенки — 3,5 мм, Ø110×3,5 мм, 45 градусов. | шт. | 50 |
| 86 | 44211610/20 | Угол PVC 110 мм, 90 градусов 1 | Угол PVC, пластмассовый, предназначенный для канализации, толщина стенки — 2,5 мм, Ø110×2,5 мм, 90 градусов. | шт. | 50 |
| 87 | 44211610/21 | Угол PVC 50 мм, 45 градусов 1 | Угол PVC, пластмассовый, предназначенный для канализации, толщина стенки — 3,5 мм, Ø50×3,5 мм, 45 градусов. | шт. | 50 |
| 88 | 42131330/2 | Кран PPR Ø20 мм 1 | Кран, предназначенный для труб PPR, Ø20 мм. | шт. | 60 |
| 89 | 42121700/12 | Комплект кислородного клапана | Комплект кислородного клапана состоит из трех основных частей: клапана, корпуса и привариваемой части. Кислородный клапан изготовлен из латуни марки ЛС59-1. Клапан представляет собой быстросъемный клапан типа SM 1/2 дюйма NBPT, надежное фитинговое соединение европейского типа, с наружной резьбой 1/2 дюйма. В клапане предусмотрен пружинный запорный элемент; при отсоединении штуцера от клапана запорный элемент посредством пружинного клапана прекращает утечку подаваемого газа. Рабочее давление — 10-25 бар, температура — -5...+60 °C. Корпус представляет собой цилиндрическую деталь из латуни марки Л63 высотой 38 мм, наружным диаметром 26 мм, внутренним диаметром 18 мм, с литой шайбой в головной части: наружный диаметр — 35 мм, внутренний диаметр — 18 мм, толщина — 3 мм. Наружная и внутренняя части корпуса имеют возможность резьбового соединения, шаг резьбы — 14H. Корпус крепится гайковым соединением. Привариваемая часть представляет собой цилиндрический переход с 1/2 дюйма на 3/8 дюйма с возможностью пайки; на детали имеется резьба с шагом 14H. Комплект клапана предназначен для работы в системах сжатого воздуха и кислорода. | шт. | 16 |
| 90 | 42121700/13 | Комплект воздушного клапана | Комплект воздушного клапана состоит из трех основных частей: клапана, корпуса и привариваемой части. Воздушный клапан изготовлен из латуни марки ЛС59-1. Клапан представляет собой быстросъемный клапан типа SM 1/2 дюйма NBPT, надежное фитинговое соединение европейского типа, с наружной резьбой 1/2 дюйма. В клапане предусмотрен пружинный запорный элемент; при отсоединении штуцера от клапана запорный элемент посредством пружинного клапана прекращает утечку подаваемого газа. Рабочее давление — 10-25 бар, температура — -5...+60 °C. Корпус представляет собой цилиндрическую деталь из латуни марки Л63 высотой 38 мм, наружным диаметром 26 мм, внутренним диаметром 18 мм, с литой шайбой в головной части: наружный диаметр — 35 мм, внутренний диаметр — 18 мм, толщина — 3 мм. Наружная и внутренняя части корпуса имеют возможность резьбового соединения, шаг резьбы — 14H. Корпус крепится гайковым соединением. Привариваемая часть представляет собой цилиндрический переход с 1/2 дюйма на 3/8 дюйма с возможностью пайки; на детали имеется резьба с шагом 14H. Комплект клапана предназначен для работы в системах сжатого воздуха и кислорода. | шт. | 8 |
| 91 | 42121700/14 | Комплект клапана вакуумной аспирации | Клапан вакуумной аспирации является клапаном шарового типа, изготовлен из латуни марки Л63; резьбовое соединение 3/8 дюйма с одной стороны и штуцерное соединение 8 мм с другой стороны. Корпус представляет собой цилиндрическую деталь из латуни марки Л63 высотой 38 мм, наружным диаметром 26 мм, внутренним диаметром 18 мм, с литой шайбой в головной части: наружный диаметр — 35 мм, внутренний диаметр — 18 мм, толщина — 3 мм. Наружная и внутренняя части корпуса имеют возможность резьбового соединения, шаг резьбы — 14H. Корпус крепится гайковым соединением. Привариваемая часть представляет собой цилиндрический переход с 1/2 дюйма на 3/8 дюйма с возможностью пайки; на детали имеется резьба с шагом 14H. Комплект клапана предназначен для работы в системах сжатого воздуха и кислорода. | шт. | 8 |
| 92 | 44531191/5 | Медная труба 16 мм | Медная труба должна соответствовать маркам ASTM B280 или EN 12735-1, бесшовная, в бухтах по 15 м, предназначена для пайки медным припоем; диаметр — 16 мм, толщина стенки — не менее 1 мм, из отожженной меди, стойкость — к давлению 125 бар. | м | 60 |
| 93 | 44531191/6 | Медная труба 10 мм | Медная труба должна соответствовать маркам ASTM B280 или EN 12735-1, бесшовная, в бухтах по 15 м, предназначена для пайки медным припоем; диаметр — 10 мм, толщина стенки — не менее 1 мм, из отожженной меди, стойкость — к давлению 125 бар. | м | 135 |
| 94 | 31683400/11 | Тройник 10 мм | Медный фитинг, предназначенный для пайки медным припоем и обеспечения соединения в системах вентиляции. | шт. | 20 |
| 95 | 44211610/22 | Уголок 10 мм | Медный фитинг, предназначенный для пайки медным припоем и обеспечения соединения в системах вентиляции. | шт. | 20 |
| 96 | 44211610 | Соединение 10 мм | Медный фитинг, предназначенный для пайки медным припоем и обеспечения соединения в системах вентиляции. | шт. | 20 |
| 97 | 31683400 | Тройник 16 мм | Медный фитинг, предназначенный для пайки медным припоем и обеспечения соединения в системах вентиляции. | шт. | 10 |
| 98 | 44211610 | Уголок 16 мм | Медный фитинг, предназначенный для пайки медным припоем и обеспечения соединения в системах вентиляции. | шт. | 10 |
| 99 | 44211610 | Соединение 16 мм | Медный фитинг, предназначенный для пайки медным припоем и обеспечения соединения в системах вентиляции. | шт. | 10 |
| 100 | 44322210 | Кабель-канал | Кабель-канал, изготовленный из пластмассы, размеры — 30 мм×35 мм×2 м. | м | 40 |
| 101 | 42121700 | Шаровой кран пневматической системы | Изготовлен из высококачественной хромированной латуни CW617N, оснащен надежным уплотнением PTFE, предотвращающим утечку газа, выдерживает рабочее давление до 42 бар, подходит для работы при температуре -20...+50 °C, предназначен для соединения медным припоем с возможностью подключения 10 мм. | шт. | 4 |
| 102 | 44311170 | Припой | Припой марки ПОС-61, предназначенный для пайки соединений медных труб. | шт. | 100 |
| 103 | 44611400 | Ящик с инструментами | Металлический ящик с инструментами, размеры — 500×220×210 мм, с металлическими ручками на крышке, с двумя металлическими замками и возможностью закрывания на ключ. Включает следующие инструменты: молоток, ручка резиновая, вес — 1500 г; молоток каменщика, размеры — 25×24×158 мм, длина — 382 мм, вес — 600 г; плоскогубцы, размер № 8, длина — 200 мм; клещи, размер № 7, длина — 180 мм; раздвижной трубный ключ, размер № 2, длина — 440 мм; пассатижи, размер № 10, длина — 250 мм; зубило плоское, размер — 300×25 мм; зубило плоское, размер — 250×22 мм; зубило плоское, размер — 400×25 мм; гвоздодер, длина — 450 мм, ширина — 18 мм; отвертка плоская, диаметр — 5 мм, длина — 200 мм; отвертка плоская, диаметр — 3 мм, длина — 150 мм; отвертка крестовая ударная, диаметр — 6 мм, длина — 100 мм. | шт. | 2 |
| 104 | 35121100 | Гидравлический домкрат | Высота подхвата — 242 мм, высота подъема — 452 мм, грузоподъемность — 20 т, вес — 11 кг, тип — поршневой. Используется для обслуживания грузовых автомобилей средней тяжести, вес которых не превышает 20 тонн. Домкрат поднимает груз на высоту 452 мм. Наличие предохранительного клапана защищает устройство от повреждения вследствие перегрузки. | шт. | 1 |
| 105 | 44481210 | Металлический шкаф пожарного крана с комплектом пожарного рукава | Металлический шкаф пожарного крана предназначен для хранения установленного имущества для целей пожаротушения. Шкаф должен быть изготовлен из негорючих материалов, цвет — красный, двери — с замками, предназначен для пожарного рукава диаметром 51 мм, способ установки шкафа — навесной, размеры — 500×400×230 мм, гарантийный срок — не менее 10 лет со дня, следующего за днем приемки товара. Пожарный рукав морозостойкий, из огнестойкого волокна, с латексным покрытием изнутри, длина рукава — 20 м, диаметр рукава — 51 мм, рабочее давление — не менее 1,6 МПа, с двусторонними гайками, диаметр гаек — 51 мм, дюралюминий с внутренней резьбой, с резиновой прокладкой, рабочее давление — не менее 1,6 МПа. Пожарный ствол: диаметр — 51 мм, дюралюминий, покрыт пластмассовым слоем, с резиновой прокладкой, рабочее давление — не менее 1,6 МПа. Пожарный клапан типа ДУ-50, латунь, диаметр клапана — 51 мм, с наружной резьбой, рабочее давление — не менее 1,6 МПа, гарантийный срок — не менее 5 лет со дня, следующего за днем приемки товара. | комплект | 1 |
| 106 | 31683400 | Тройник 5 | Тройник 1″ 1/2, металлический, толщина стенки — 3,5 мм. | шт. | 102 |
| 107 | 31683400 | Тройник 6 | Тройник 2″, металлический, толщина стенки — 3,5 мм. | шт. | 25 |

Все товары новые, неиспользованные.

Срок поставки товаров: поставка товаров осуществляется в 2026 году в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключаемого между Сторонами, с соблюдением требований абзаца «ы» подпункта 1 пункта 21 Порядка организации процесса закупок, утвержденного постановлением Правительства Республики Армения от 04 мая 2017 года № 526-Н.

Срок оплаты товаров: оплата за поставленные товары будет осуществляться в 2026 году со дня вступления в силу договора, заключаемого между Сторонами, в драмах РА безналичным способом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств будет осуществляться на основании акта сдачи-приемки в месяцы, предусмотренные графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года. Началом срока оплаты устанавливается месяц сентябрь.

По всем лотам, если имеются ссылки на товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения либо конкретный источник или производителя, применяется выражение «или эквивалент».

В случае возможности различного (двоякого) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке.