приложение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СИСТЕМЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНОГО ГРУЗОВИКА(ПИКАПА)

Техническое оснащение: мобильное устройство видеозаписи, 4 камеры, связь 4G/LTE, GNSS/GPS-позиционирование и хранилище данных

Все требования являются минимальными; допускаются эквивалентные решения либо решения с более высокими техническими и функциональными характеристиками.

Настоящие технические требования относятся к поставке, установке, настройке и вводу в эксплуатацию системы видеонаблюдения, помощи водителю и видеозаписи на пикапах. Все технические показатели, указанные в документе, являются минимальными; допускаются эквивалентные или более высокие решения.

1. Общее описание

Система должна быть предназначена для эксплуатации в пикапе и обеспечивать видеозапись передней дорожной зоны, водителя/кабины, левой и правой слепых зон, а также задней части автомобиля. Система должна обеспечивать просмотр в реальном времени, хранение архива, регистрацию событий и удаленный доступ через связь 4G/LTE.

2. Назначение системы

повышение безопасности водителя, пассажиров, пешеходов и окружающей среды;

контроль дорожной ситуации, маневров и слепых зон;

контроль движения задним ходом, парковки и грузовой платформы/задней части автомобиля;

обеспечение доказательного видеоархива при ДТП, спорных ситуациях или повреждениях;

привязка событий ко времени, скорости и данным GNSS/GPS-позиционирования.

3. Схема установки и расположение камер

| № | Зона обзора / устройство | Место установки | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передняя дорога + кабина/водитель | В зоне лобового стекла / кабины | Контроль дороги и водителя/кабины |
| 2 | Камера левой слепой зоны | В левой боковой части или возле левого зеркала | Контроль левой стороны и боковой слепой зоны |
| 3 | Камера правой слепой зоны | В правой боковой части или возле правого зеркала | Контроль правой стороны и боковой слепой зоны |
| 4 | Камера задней части | В центральной или наиболее обзорной зоне задней части | Движение задним ходом, парковка и обзор задней части |

Установка камер должна выполняться таким образом, чтобы обеспечивался требуемый обзор, не ограничивалась видимость водителя и не нарушалась нормальная работа дверей, кузова, грузового отсека или иных механизмов.

4. Мобильное устройство видеозаписи

должно обеспечивать видеозапись не менее чем по 5 каналам: не менее 2 встроенных/основных и 3 каналов расширения либо эквивалентную архитектуру;

для переднего обзора должно обеспечиваться разрешение не ниже 1080P или эквивалентное, а для кабины/водителя и внешних подключаемых каналов — не ниже 1080P;

должна поддерживаться технология видеосжатия H.264/H.265 или эквивалентная, а также одновременная запись всех каналов;

должны быть предусмотрены встроенный или внешний микрофон/динамик и возможность двусторонней голосовой связи;

должны поддерживаться preview/live просмотр, playback, выгрузка архива и настройка из локальной или удаленной программной среды;

должен быть модуль связи 4G/LTE с поддержкой не менее 1 SIM-карты; предпочтительно — 2 SIM-карты либо эквивалентное резервирование;

должно быть GNSS/GPS или эквивалентное позиционирование с возможностью отображения/связки времени, скорости и координат с видеозаписью;

должна поддерживаться Wi-Fi AP или эквивалентная локальная доступность, при необходимости — Bluetooth или эквивалентная интеграция с датчиками;

должна обеспечиваться установка или использование не менее 2 отдельных носителей памяти, каждый объемом до 1 TB или более, с возможностью автоматической перезаписи архива;

должен быть механизм регистрации событий вибрации/удара и защищенного хранения важных видеозаписей;

устройство должно быть предназначено для эксплуатации в транспортных средствах, в условиях колебаний напряжения и вибраций.

5. Общие технические требования к камерам

внешние камеры должны быть автомобильного исполнения, устойчивыми к вибрациям и защищенными от механических воздействий;

качество видеозаписи должно быть не ниже 1080P / 2 MP или эквивалентное;

камеры должны иметь возможность работы при низкой освещенности с применением IR, WDR, low-light или эквивалентных технологий;

степень защиты внешних камер должна быть не ниже IP68, а для камер слепых зон предпочтительно IP69K и IK10 или эквивалент;

подключения должны выполняться защищенными автомобильными/авиационными разъемами либо эквивалентными защищенными соединениями;

устройства должны обеспечивать эксплуатацию в диапазоне не хуже чем от -40°C до +75°C либо в более широком диапазоне.

6. Камера передней дороги и кабины/водителя

должна обеспечивать видеозапись передней дорожной зоны и кабины/водителя;

передний обзор должен иметь широкий угол — по горизонтали не менее 120° или эквивалент;

обзор кабины/водителя должен обеспечивать контроль водителя и необходимой части кабины; предпочтительно — с IR или эквивалентной подсветкой;

должны поддерживаться функции мониторинга состояния водителя, идентификации водителя, ADAS/DSM или эквивалентные функции — в соответствии с конфигурацией поставляемой системы.

7. Камеры левой и правой слепых зон

Должны быть предусмотрены 2 одинаковые или эквивалентные боковые камеры: одна для левой стороны и одна для правой стороны.

каждая камера должна обеспечивать разрешение не ниже 1920×1080 и частоту 25/30 кадров/с или эквивалент;

должен быть ультраширокий угол обзора: по горизонтали не менее 190° и по вертикали не менее 120° или эквивалент;

минимальная светочувствительность должна быть не хуже 0.01 Lux @ F1.2 или эквивалент;

должна обеспечиваться технология WDR не менее 90 dB или эквивалентная балансировка изображения;

корпус должен быть металлическим либо эквивалентно прочным, со степенью защиты IP68/IP69K и IK10 или эквивалентной;

питание должно осуществляться от автомобильной сети 9–16 V DC или эквивалентной; потребление — не более 2 W на каждую камеру.

8. Камера задней части

должна обеспечивать контроль движения задним ходом, парковки и задней части пикапа;

качество видеозаписи должно быть не ниже 1080P / 2 MP или эквивалентное;

должен быть фиксированный объектив около 2.1 мм или эквивалентное широкоугольное решение; обзор по горизонтали — не менее 95° или эквивалент;

должна обеспечиваться IR-подсветка на расстояние не менее 15 м либо эквивалентная ночная видимость;

должен поддерживаться режим зеркального отображения влево/вправо или эквивалентная функция для обзора при движении задним ходом;

камера должна иметь степень защиты IP68 или эквивалентную; рабочий температурный диапазон — не хуже чем от -40°C до +75°C.

9. Связь, позиционирование и видеоархив

система должна обеспечивать передачу данных через связь 4G/LTE на центральную платформу или в эквивалентную программную среду;

должны обеспечиваться live video, playback, выгрузка архива и удаленная настройка основных параметров;

при отсутствии сети видеозапись должна продолжаться на локальное хранилище без потери данных;

видеозаписи и события должны быть связаны с датой, временем, скоростью и GNSS/GPS-координатами;

архив должен иметь возможность автоматической перезаписи и защищенного хранения важных событий.

10. Кабельные соединения, монтаж и условия эксплуатации

поставщик должен обеспечить установку, подключение, настройку, тестирование и ввод в эксплуатацию всех устройств;

кабели должны быть защищены и проложены в гофре, металлической защитной оплетке или с применением эквивалентных защитных средств;

соединения должны быть скрыты либо защищены от влаги, пыли, грязи, воды при мойке и механических повреждений;

установка не должна ограничивать обзор водителя и не должна мешать безопасному управлению автомобилем, открыванию дверей или использованию грузовой части;

все основные устройства должны быть предназначены для эксплуатации в транспортных средствах и обеспечивать работу в условиях вибраций, пыли, влаги и колебаний напряжения.

11. Минимальный состав поставки на один пикап

| № | Оборудование / работа | Минимальное количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мобильное устройство видеозаписи / промышленный dashcam на 5 каналов или эквивалент | 1 шт. |
| 2 | Носители данных: не менее 2 носителей, каждый до 1 TB или более | 1 комплект |
| 3 | Модуль связи 4G/LTE или интегрированное решение связи | 1 шт. |
| 4 | Модуль GNSS/GPS-позиционирования или интегрированное эквивалентное решение | 1 шт. |
| 5 | Камера передней дороги и кабины/водителя | 1 шт. |
| 6 | Камера левой слепой зоны / боковая камера | 1 шт. |
| 7 | Камера правой слепой зоны / боковая камера | 1 шт. |
| 8 | Камера задней части для движения задним ходом и парковки | 1 шт. |
| 9 | Необходимые кабели, разъемы, крепления и монтажные принадлежности | 1 комплект |
| 10 | Программная настройка, тестирование и ввод в эксплуатацию | 1 комплект |

12. Общие требования

все оборудование должно быть новым, неиспользованным, поставляться в полной комплектации и с соответствующими монтажными принадлежностями;

все расходы поставщика — поставка, монтаж, настройка, тестирование, программные работы, налоги и пошлины — должны быть включены в предлагаемую цену;

приобретаемые товары и услуги должны соответствовать законодательству Республики Армения, а также применимым техническим нормам и нормам безопасности;

технические требования не должны толковаться как ограничение по какому-либо конкретному производителю, товарному знаку, модели или коммерческому наименованию;

допускаются эквивалентные или более высокие технические и функциональные решения, если они обеспечивают функции, предусмотренные настоящими требованиями.

Краткое резюме основных обязательных условий

| Требование | Описание |
| --- | --- |
| Количество камер | 4 шт. на один пикап |
| Каналы видеозаписи | не менее 5 каналов |
| Передний обзор | не ниже 1080P или эквивалент |
| Кабина/водитель и внешние камеры | не ниже 1080P |
| Боковые слепые зоны | левая и правая камеры с ультрашироким углом обзора |
| Обзор задней части | движение задним ходом, парковка, IR и поддержка зеркального отображения |
| Связь и позиционирование | 4G/LTE, GNSS/GPS, Wi-Fi или эквивалент |
| Диапазон эксплуатации | не хуже чем от -40°C до +75°C для основных внешних устройств |