Հավելված

ՓՈՔՐՔԾԱՎԱԼ ԲԵՌՆԱՏԱՐ(ՊԻԿԱՊ) ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Տեխնիկական հագեցվածություն՝ շարժական տեսաձայնագրման սարք, 4 տեսախցիկ, 4G/LTE կապ, GNSS/GPS տեղորոշում և տվյալների պահոց

Սույն տեխնիկական պահանջները վերաբերում են պիկապ ավտոմեքենաների վրա տեսահսկման, վարորդի աջակցման և տեսաձայնագրման համակարգի մատակարարմանը, տեղադրմանը, կարգաբերմանը և շահագործման հանձնմանը։ Փաստաթղթում նշված բոլոր տեխնիկական ցուցանիշները նվազագույն են, և ընդունելի են համարժեք կամ ավելի բարձր տեխնիկական և ֆունկցիոնալ ցուցանիշներով լուծումներ։

# 1. Ընդհանուր նկարագրություն

Համակարգը պետք է նախատեսված լինի պիկապ ավտոմեքենայում շահագործման համար և ապահովի մեքենայի առջևի ճանապարհային գոտու, վարորդի/խցիկի, ձախ և աջ կույր գոտիների, ինչպես նաև հետնամասի դիտարկման տեսագրում։ Համակարգը պետք է ապահովի իրական ժամանակի դիտում, արխիվի պահպանում, իրադարձությունների գրանցում և հեռավար հասանելիություն 4G/LTE կապի միջոցով։

# 2. Համակարգի նշանակությունը

• վարորդի, ուղևորների, հետիոտների և շրջակա միջավայրի անվտանգության բարձրացում,

• ճանապարհային իրավիճակի, մանևրների և կույր գոտիների վերահսկում,

• հետընթաց շարժման, կայանման և բեռնատար հարթակի/հետնամասի վերահսկում,

• վթարային, վիճելի կամ վնասման դեպքերի ապացուցողական տեսաարխիվի ապահովում,

• իրադարձությունների կապում ժամանակի, արագության և GNSS/GPS տեղորոշման տվյալների հետ։

# 3. Տեղադրման սխեմա և տեսախցիկների դիրքեր

| № | Տեսադաշտ / սարք | Տեղադրման վայր | Նշանակություն |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Առջևի ճանապարհ + խցիկ/վարորդ | Առջևի ապակու/խցիկի հատվածում | ճանապարհի և վարորդի/խցիկի վերահսկում |
| 2 | Ձախ կույր գոտու տեսախցիկ | ձախ կողային հատվածում կամ ձախ հայելու մոտ | ձախ կողմի և կողային կույր գոտու վերահսկում |
| 3 | Աջ կույր գոտու տեսախցիկ | աջ կողային հատվածում կամ աջ հայելու մոտ | աջ կողմի և կողային կույր գոտու վերահսկում |
| 4 | Հետնամասի տեսախցիկ | հետնամասի կենտրոնական կամ առավել տեսանելի գոտում | հետընթաց շարժում, կայանում և հետնամասի դիտարկում |

Տեսախցիկների տեղադրումը պետք է իրականացվի այնպես, որ ապահովվի պահանջվող տեսադաշտը և չսահմանափակվի վարորդի տեսանելիությունը, չխոչընդոտվի դռների, թափքի, բեռնատար հատվածի կամ այլ մեխանիզմների բնականոն աշխատանքը։

# 4. Շարժական տեսաձայնագրման սարք

• պետք է ապահովի ոչ պակաս քան 5 ալիք տեսագրություն՝ առնվազն 2 ներկառուցված/հիմնական և 3 ընդլայնման ալիքների աջակցությամբ կամ համարժեք կառուցվածքով,

• առջևի տեսադաշտի համար պետք է ապահովի ոչ պակաս քան 1080P կամ համարժեք բարձր լուծաչափ, իսկ խցիկի/վարորդի և արտաքին միացվող ալիքների համար՝ ոչ պակաս քան 1080P,

• պետք է աջակցի H.264/H.265 կամ համարժեք տեսասեղմման տեխնոլոգիաներ և բոլոր ալիքների միաժամանակյա տեսագրում,

• պետք է ունենա ներկառուցված կամ արտաքին խոսափող/բարձրախոս և երկկողմ ձայնային կապի հնարավորություն,

• պետք է աջակցի preview/live դիտում, playback, արխիվի արտաբեռնում և կարգաբերում տեղային կամ հեռավար ծրագրային միջավայրից,

• պետք է ունենա 4G/LTE կապի մոդուլ՝ ոչ պակաս քան 1 SIM քարտի աջակցությամբ, նախընտրելի՝ 2 SIM քարտով կամ համարժեք պահուստավորմամբ,

• պետք է ունենա GNSS/GPS կամ համարժեք տեղորոշում՝ ժամանակի, արագության և կոորդինատների տեսագրության վրա արտապատկերման/կապակցման հնարավորությամբ,

• պետք է աջակցի Wi-Fi AP կամ համարժեք տեղային հասանելիություն, անհրաժեշտության դեպքում՝ Bluetooth կամ համարժեք սենսորային ինտեգրում,

• պետք է ապահովի ոչ պակաս քան 2 առանձին հիշողության կրիչների տեղադրում կամ օգտագործում՝ յուրաքանչյուրի ծավալը մինչև 1 TB կամ ավելի, արխիվի ավտոմատ վերագրանցման հնարավորությամբ,

• պետք է ունենա թրթռման/բախման իրադարձությունների գրանցման և կարևոր տեսագրությունների պաշտպանված պահպանման մեխանիզմ,

• պետք է նախատեսված լինի տրանսպորտային միջոցներում շահագործման, լարման տատանումների և թրթռումների պայմաններում աշխատանքի համար։

# 5. Տեսախցիկների ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ

• արտաքին տեսախցիկները պետք է լինեն ավտոմոբիլային կատարումով, թրթռումակայուն և մեխանիկական ազդեցություններից պաշտպանված,

• տեսագրության որակը պետք է լինի ոչ պակաս քան 1080P / 2 MP կամ համարժեք,

• տեսախցիկները պետք է ունենան ցածր լուսավորության պայմաններում աշխատանքի հնարավորություն՝ IR, WDR, low-light կամ համարժեք տեխնոլոգիաներով,

• արտաքին տեսախցիկների պաշտպանվածությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան IP68, իսկ կույր գոտու տեսախցիկների համար՝ նախընտրելի IP69K և IK10 կամ համարժեք,

• միացումները պետք է իրականացվեն պաշտպանված ավտոմոբիլային/ավիացիոն միակցիչներով կամ համարժեք պաշտպանված միացումներով,

• սարքերը պետք է ապահովեն շահագործում ոչ վատ, քան -40°C-ից մինչև +75°C միջակայքում կամ ավելի լայն միջակայքում։

# 6. Առջևի ճանապարհի և խցիկի/վարորդի տեսախցիկ

• պետք է ապահովի առջևի ճանապարհային գոտու և խցիկի/վարորդի տեսագրում,

• առջևի տեսադաշտը պետք է ունենա լայն անկյուն՝ հորիզոնական ոչ պակաս քան 120° կամ համարժեք,

• խցիկի/վարորդի տեսադաշտը պետք է ապահովի վարորդի և խցիկի անհրաժեշտ հատվածի վերահսկում, նախընտրելի՝ IR կամ համարժեք լուսավորությամբ,

• պետք է աջակցի վարորդի վիճակի մոնիթորինգի, վարորդի նույնականացման, ADAS/DSM կամ համարժեք գործառույթներ՝ մատակարարվող համակարգի կազմաձևին համապատասխան։

# 7. Ձախ և աջ կույր գոտու տեսախցիկներ

Պետք է նախատեսվեն 2 նույնական կամ համարժեք կողային տեսախցիկներ՝ մեկ ձախ և մեկ աջ կողմի համար։

• յուրաքանչյուր տեսախցիկ պետք է ապահովի ոչ պակաս քան 1920×1080 լուծաչափ և 25/30 կ/վրկ կադրային հաճախականություն կամ համարժեք,

• պետք է ունենա ուլտրալայն տեսադաշտ՝ հորիզոնական ոչ պակաս քան 190° և ուղղահայաց ոչ պակաս քան 120° կամ համարժեք,

• նվազագույն լուսազգայունությունը պետք է լինի ոչ վատ, քան 0.01 Lux @ F1.2 կամ համարժեք,

• պետք է ապահովի WDR ոչ պակաս քան 90 dB կամ համարժեք պատկերային հավասարակշռում,

• պետք է ունենա մետաղական կամ համարժեք ամուր կորպուս, IP68/IP69K և IK10 կամ համարժեք պաշտպանվածություն,

• սնուցումը պետք է լինի ավտոմոբիլային ցանցից՝ 9–16 V DC կամ համարժեք, սպառումը՝ ոչ ավելի քան 2 W յուրաքանչյուր տեսախցիկի համար։

# 8. Հետնամասի տեսախցիկ

• պետք է ապահովի հետընթաց շարժման, կայանման և պիկապի հետնամասի վերահսկում,

• տեսագրության որակը պետք է լինի ոչ պակաս քան 1080P / 2 MP կամ համարժեք,

• պետք է ունենա ֆիքսված ոսպնյակ՝ մոտ 2.1 մմ կամ համարժեք լայն անկյան լուծմամբ, տեսադաշտը՝ հորիզոնական ոչ պակաս քան 95° կամ համարժեք,

• պետք է ապահովի IR լուսավորություն ոչ պակաս քան 15 մ հեռավորության համար կամ համարժեք գիշերային տեսանելիություն,

• պետք է աջակցի ձախ/աջ հայելային պատկերավորման ռեժիմ կամ համարժեք գործառույթ՝ հետընթաց տեսադիտման համար,

• պետք է ունենա IP68 կամ համարժեք պաշտպանվածություն, շահագործման ջերմաստիճան ոչ վատ, քան -40°C-ից մինչև +75°C։

# 9. Կապ, տեղորոշում և տեսաարխիվ

• համակարգը պետք է ապահովի տվյալների փոխանցում 4G/LTE կապի միջոցով կենտրոնական հարթակ կամ համարժեք ծրագրային միջավայր,

• պետք է ապահովվի live video, playback, արխիվի արտաբեռնում և հիմնական պարամետրերի հեռավար կարգաբերում,

• ցանցի բացակայության դեպքում տեսագրությունը պետք է շարունակվի տեղային պահոցում՝ առանց տվյալների կորստի,

• տեսագրությունները և իրադարձությունները պետք է կապվեն ամսաթվի, ժամի, արագության և GNSS/GPS կոորդինատների հետ,

• արխիվը պետք է ունենա ավտոմատ վերագրանցման և կարևոր իրադարձությունների պաշտպանված պահման հնարավորություն։

# 10. Մալուխային միացումներ, մոնտաժ և շահագործման պայմաններ

• մատակարարը պետք է ապահովի բոլոր սարքերի տեղադրում, միացում, կարգաբերում, փորձարկում և շահագործման հանձնում,

• մալուխները պետք է լինեն պաշտպանված, անցկացվեն գոֆրայում, մետաղալարային պաշտպանիչում կամ համարժեք պաշտպանիչ միջոցներով,

• միացումները պետք է լինեն թաքնված կամ պաշտպանված խոնավությունից, փոշուց, ցեխից, լվացման ջրից և մեխանիկական վնասումներից,

• տեղադրումը չպետք է սահմանափակի վարորդի տեսադաշտը և չպետք է խանգարի մեքենայի անվտանգ կառավարմանը, դռների բացմանը կամ բեռնատար հատվածի օգտագործմանը,

• բոլոր հիմնական սարքերը պետք է լինեն նախատեսված տրանսպորտային միջոցներում շահագործման համար և ապահովեն աշխատանք թրթռումների, փոշու, խոնավության և լարման տատանումների պայմաններում։

# 11. Նվազագույն մատակարարման կազմը մեկ պիկապի համար

| № | Սարքավորում / աշխատանք | Նվազագույն քանակ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Շարժական տեսաձայնագրման սարք / արդյունաբերական dashcam՝ 5 ալիք կամ համարժեք | 1 հատ |
| 2 | Տվյալների պահոցներ՝ առնվազն 2 կրիչ, մինչև 1 TB յուրաքանչյուրը կամ ավելի | 1 լրակազմ |
| 3 | 4G/LTE կապի մոդուլ կամ ինտեգրված կապի լուծում | 1 հատ |
| 4 | GNSS/GPS տեղորոշման մոդուլ կամ ինտեգրված համարժեք լուծում | 1 հատ |
| 5 | Առջևի ճանապարհի և խցիկի/վարորդի տեսախցիկ | 1 հատ |
| 6 | Ձախ կույր գոտու / կողային տեսախցիկ | 1 հատ |
| 7 | Աջ կույր գոտու / կողային տեսախցիկ | 1 հատ |
| 8 | Հետնամասի տեսախցիկ՝ հետընթաց շարժման և կայանման համար | 1 հատ |
| 9 | Անհրաժեշտ մալուխներ, միակցիչներ, ամրակներ և մոնտաժային պարագաներ | 1 լրակազմ |
| 10 | Ծրագրային կարգաբերում, փորձարկում և շահագործման հանձնում | 1 լրակազմ |

# 12. Ընդհանուր պահանջներ

• բոլոր սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, ամբողջական մատակարարմամբ և համապատասխան մոնտաժային պարագաներով,

• մատակարարի կողմից կատարվելիք բոլոր ծախսերը՝ մատակարարում, մոնտաժ, կարգաբերում, փորձարկում, ծրագրային աշխատանքներ, հարկեր և տուրքեր, պետք է ներառված լինեն առաջարկվող գնի մեջ,

• ձեռք բերվող ապրանքները և ծառայությունները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և կիրառելի տեխնիկական ու անվտանգության նորմերին,

• տեխնիկական պահանջները չպետք է մեկնաբանվեն որպես որևէ կոնկրետ արտադրողի, ապրանքային նշանի, մոդելի կամ առևտրային անվանման սահմանափակում,

• ընդունելի են համարժեք կամ ավելի բարձր տեխնիկական և ֆունկցիոնալ ցուցանիշներով լուծումներ, եթե դրանք ապահովում են սույն պահանջներով նախատեսված գործառույթները։

# Հիմնական պարտադիր պայմանների ամփոփում

| Պահանջ | Նկարագրություն |
| --- | --- |
| Տեսախցիկների քանակ | 4 հատ մեկ պիկապի համար |
| Տեսագրման ալիքներ | ոչ պակաս քան 5 ալիք |
| Առջևի տեսադաշտ | ոչ պակաս քան 1080P կամ համարժեք |
| Խցիկ/վարորդ և արտաքին տեսախցիկներ | ոչ պակաս քան 1080P |
| Կողային կույր գոտի | ձախ և աջ ուլտրալայն տեսադաշտով տեսախցիկներ |
| Հետնամասի դիտարկում | հետընթաց, կայանում, IR և հայելային պատկերավորման աջակցություն |
| Կապ և տեղորոշում | 4G/LTE, GNSS/GPS, Wi-Fi կամ համարժեք |
| Շահագործման միջակայք | ոչ վատ, քան -40°C-ից մինչև +75°C հիմնական արտաքին սարքերի համար |