ՕԴՈՐԱԿԻՉ 4 /առնվազն՝ 80 մ²/

| Տարողություն սառեցման/ջեռուցման | 6400W/6400W |
| --- | --- |
| Ընթացիկ սառեցմում/ջեռուցմում | 9.2A/8.2A |
| Գնահատված էներգիայի մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում) | 3100W/3100W |
| Գնահատված հոսանք (սառեցում/ջեռուցում) | 14.0A/14.0A |
| Ծախսը սառեցման ռեժիմում | Առավելագույնը՝ 1995W |
| Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում | Առավելագույնը՝ 1770W |
| Լարման/հաճախականություն | 220-240v~/50HZ |
| Առավելագույն ներծծման ճնշում | 1,6ՄՊԱ |
| Լիցքաթափման առավելագույն ճնշում | 4,15ՄՊԱ |
| Առավելագույն թույլատրելի ճնշում | 4,15ՄՊԱ |
| Սառնագենտ | R32 |
| Շրջանառության օդի հոսք | Նվազագույնը՝ 1100 մ/խ |
| Աղմուկ (ներսի (H)/Բացօթյա) | Առավելագույնը՝ 44dB(A)/56DB(A) |
| Հակաէլեկտրական | I դաս |
| Կլիմայի տեսակը | T1 |
| Զտաքաշ | Առավելագույնը՝ 12,5կգ |
| Հիմնական ռեժիմները | Տաքացում, սառեցում |
| Հզորությունը սառեցման ռեժիմում | Առնվազն՝ 24000 BTU |
| Հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում | Առնվազն՝ 25000 BTU |
| Աշխատանքային ջերմաստիճանը | Մինչև ( -15 C) ( +45 C) |
| Ներքին բլոկի չափսերը (Լ x Բ x Խ) | 103.4 x 33.5 x 22.5 սմ ( +/- 10%) |
| շարժիչի տեսակը՝ | էլեգանտ Ինվերտորային |
| Ապահովող մակերեսը՝ | Առնվազն՝ 80 մ² |
| Երաշխիք | 3տարի |
| Wi-Fi | Առկա է |

Օդորակիչների տեղադրման վարչական բնակավայրերի հասցեները, տեսակները և քանակները տրամադրված են համաձայն Աղյուսակ 1-ի։

Օդորակիչների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են Վաճառողի կողմից, վաճառողի հաշվին։

Օդորակիչների տեղադրման  և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ:

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված,  գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխքային ժամկետ է սահմանվում 1096 օրացուցային օր, ժամկետի հաշվարկը սկսվում է Գնորդի կողմից ապրանքի ամբողջական ընդունման օրվանից հաշված 1096 օրացուցային օր։

Որակի փորձաքննության անհրաժեշտության դեպքում փորձաքննությունն իրականացվում է Գնորդի պահանջով Վաճառողի հաշվին, պահանջը առաջանալու 
օրվանից հաշված առավելագույնը 15 օրացուցային օրվա ընթացքում։

Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ:

КОНДИЦИОНЕР / Минимум 80 м²/

Мощность охлаждения/нагрева 6400 Вт/6400 Вт

Ток охлаждения/нагрева 9,2 А/8,2 А

Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) 3100 Вт/3100 Вт

Номинальный ток (охлаждение/нагрев) 14,0 А/14,0 А

Потребление в режиме охлаждения Максимум: 1995 Вт

Потребление в режиме обогрева Максимум: 1770 Вт

Напряжение/частота 220–240 В~/50 Гц

Максимальное давление всасывания 1,6 МПа

Максимальное давление нагнетания 4,15 МПа

Максимально допустимое давление 4,15 МПа.

Хладагент R32,

Минимальный расход циркуляционного воздуха: 1100 м/ч

Шум (в помещении (В)/на улице) Макс.: 44 дБ(А)/56 дБ(А)

Антиэлектрический класс I

Тип климата Т1

Вес фильтра Максимум: 12,5 кг

Основные режимы Отопление, охлаждение

Мощность в режиме охлаждения Минимум: 24 000 БТЕ

Мощность в режиме обогрева Минимум: 25 000 БТЕ.

Рабочая температура До (-15 С) (+45 С)

Внутренние размеры блока (Д х Ш х В) 103,4 х 33,5 х 22,5 см (+/- 10%)

Тип двигателя: элегантный инвертор

Площадь покрытия: не менее 80 м².

Гарантия 3 года

Доступен Wi-Fi

Адреса, виды и количество административных пунктов расселения для установки кондиционеров указаны в соответствии с Таблицей 1.

Транспортировка, разгрузка, установка и другие необходимые работы по установке кондиционеров осуществляются Продавцом за счет Продавца.

Стоимость установки кондиционеров и использования необходимого для этого оборудования включена в смету.

Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке.

Гарантийный срок установлен в 1096 календарных дней, отсчет срока начинается с 1096 календарных дней с даты полной приемки изделия Покупателем.

Если необходима проверка качества, она проводится по запросу Покупателя за счет Продавца в течение максимум 15 календарных дней с даты запроса.