ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

|  | Ապրանքների |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը/անվանում |  | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չ/մ |  | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  | Միաորի գին |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
| 1 |  | ցանցային բաժանարար сетевой разветвитель 32421300/506 | RJ-45 Ethernet պորտերի քանակ՝ առնվազն 8 հատ Պորտերի արագություն՝ առնվազն 10/100/1000 Mbps Switching Capacity՝ առնվազն 16 Gbps Packet Forwarding Rate՝ առնվազն 11.9 Mpps Packet Buffer Memory՝ առնվազն 1.5 Mbit MAC Address Table՝ առնվազն 2000 հասցե Auto MDI/MDIX աջակցություն՝ պարտադիր Plug & Play աշխատանքային ռեժիմ՝ պարտադիր Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ առնվազն 4 Վտ ESD պաշտպանություն՝ առնվազն 8 kV (օդային), առնվազն 4 kV (կոնտակտային) Կայծակային պաշտպանություն՝ առնվազն 2 kV Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն -10°C-ից մինչև +55°C Պահպանման ջերմաստիճան՝ առնվազն -40°C-ից մինչև +70°C Количество портов Ethernet RJ-45: не менее 8 Скорость порта: не менее 10/100/1000 Мбит/с Коммутационная способность: не менее 16 Гбит/с Скорость пересылки пакетов: не менее 11,9 млн пакетов в секунду Буферная память пакетов: не менее 1,5 Мбит Таблица MAC-адресов: не менее 2000 адресов Поддержка Auto MDI/MDIX: обязательна Режим работы Plug & Play: обязателен Энергопотребление: не более 4 Вт Защита от электростатического разряда: не менее 8 кВ (воздух), не менее 4 кВ (контакт) Защита от молнии: не менее 2 кВ Рабочая температура: от -10°C до +55°C Температура хранения: от -40°C до +70°C | Հատ штук | 10500 | 210 000 | 20 | ՀՀ, ք․ Երևան, Նալբանդյան 130 Армения, Ереван, Налбандяна 130 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում: В течение 20 календарных дней после вступления Соглашения в силу. |
| 2 |  | ցանցային բաժանարար сетевой разветвитель 32421300/507 | Տեսակ՝ Layer 2 Managed PoE Switch PoE պորտերի քանակ՝ առնվազն 24 հատ, առագությունը՝ առնվազն 10/100/1000 Mbps RJ-45 Uplink պորտերի քանակ՝ առնվազն 2 հատ 10/100/1000 Mbps RJ-45 SFP պորտերի քանակ՝ առնվազն 2 հատ 1000 Mbps SFP Switching Capacity՝ առնվազն 56 Gbps Packet Forwarding Rate՝ առնվազն 41.6 Mpps MAC Address Table՝ առնվազն 8000 հասցե Packet Buffer Memory՝ առնվազն 4 MB Jumbo Frame աջակցություն՝ առնվազն 10000 Bytes VLAN-ների քանակ՝ առնվազն 4000 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad ստանդարտների աջակցություն IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt և Hi-PoE ստանդարտների աջակցություն PoE պորտերի քանակ՝ 24 հատ PoE ընդհանուր հզորություն՝ առնվազն 360 Վտ PoE հզորություն մեկ պորտի համար՝ առնվազն 30 Վտ 1-ին և 2-րդ PoE պորտերի հզորություն՝ առնվազն 90 Վտ Երկար հեռավորության փոխանցման ռեժիմ՝ առնվազն մինչև 250 մետր PoE Watchdog ֆունկցիա՝ պարտադիր PoE էներգիայի կառավարման և հեռավար անջատման հնարավորություն՝ պարտադիր Ցանցային կառավարում՝ Web, SNMP և Cloud Management STP և RSTP ցանցային ռեզերվավորման աջակցություն՝ պարտադիր Link Aggregation աջակցություն՝ պարտադիր ACL (Access Control List) աջակցություն՝ պարտադիր DHCP կառավարման հնարավորություններ՝ պարտադիր Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն -10°C-ից մինչև +55°C Պահպանման ջերմաստիճան՝ առնվազն -40°C-ից մինչև +70°C Աշխատանքային խոնավություն՝ առնվազն 5%–95% Սնուցում՝ 100–240 VAC, 50/60 Hz Կորպուս՝ մետաղական Հավաստագրեր՝ CE, FCC, RoHS կամ համարժեք Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ։ Тип: Управляемый PoE-коммутатор уровня 2 Количество PoE-портов: не менее 24 шт. 10/100/1000 Мбит/с RJ-45 Количество портов восходящей связи: 2 шт. 10/100/1000 Мбит/с RJ-45 Количество SFP-портов: 2 шт. 1000 Мбит/с SFP Коммутационная способность: не менее 56 Гбит/с Скорость пересылки пакетов: не менее 41,6 млн пакетов в секунду Таблица MAC-адресов: не менее 8000 адресов Буферная память пакетов: не менее 4 МБ Поддержка Jumbo Frame: не менее 10000 байт Количество VLAN: не менее 4000 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE Поддержка стандартов 802.3x, IEEE 802.3ad Поддержка стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt и Hi-PoE Количество портов PoE: 24 Общая мощность PoE: не менее 360 Вт Мощность PoE на порт: не менее 30 Вт Мощность 1-го и 2-го портов PoE: не менее 90 Вт Режим передачи на большие расстояния: не менее 250 метров Функция сторожевого таймера PoE: обязательна Управление питанием PoE и возможность удаленного выключения: обязательны Управление сетью: веб, SNMP и облачное управление Поддержка резервирования сети STP и RSTP: обязательна Поддержка агрегации каналов: обязательна Поддержка ACL (списков контроля доступа): обязательна Возможности управления DHCP: обязательны Рабочая температура: от -10°C до +55°C Температура хранения: от -40°C до +70°C Рабочая влажность: не менее 5%–95% Питание: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц Корпус: металлический Сертификаты: CE, FCC, RoHS или эквивалентные Устройство должно быть новым, неиспользованным и в оригинальной упаковке. | Հատ штук | 100 000 | 1 500 000 | 15 | ՀՀ, ք․ Երևան, Նալբանդյան 130 Армения, Ереван, Налбандяна 130 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում: В течение 20 календарных дней после вступления Соглашения в силу. |
| 3 |  | կոնեկտոր (կցորդներ) разъем (приспособления) 30237113/502 | Տեսակ՝ RJ45 (8P8C) UTP միակցիչ Համատեղելիություն՝ Cat.6 UTP մալուխների հետ Կոնտակտների քանակ՝ 8 Կոնտակտների նյութ՝ ֆոսֆորային բրոնզ Կոնտակտների ծածկույթ՝ առնվազն 50 միկրոինչ ոսկեպատում Միակցիչի կորպուսի նյութ՝ բարձր ամրության թափանցիկ պոլիկարբոնատ Աջակցվող հաղորդչի չափ՝ առնվազն 23–24 AWG Աջակցվող հաղորդչի տեսակ՝ պինդ (Solid) և բազմաթել (Stranded) Համապատասխանություն՝ առնվազն ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 Աջակցվող տվյալների փոխանցման արագություն՝ առնվազն 1 Gbps Աջակցվող աշխատանքային հաճախականություն՝ առնվազն 250 MHz Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն -10°C-ից մինչև +60°C Տեղադրման եղանակ՝ ստանդարտ RJ45 կրիմպավորման գործիքով Тип: Разъем RJ45 (8P8C) UTP Совместимость: Кабели UTP Cat.6 Количество контактов: 8 Материал контактов: Фосфорная бронза Покрытие контактов: Золотое покрытие толщиной не менее 50 микрон или эквивалентное Материал корпуса разъема: Высокопрочный прозрачный поликарбонат Поддерживаемый размер проводника: 23–24 AWG Поддерживаемый тип проводника: Одножильный и многожильный Соответствие стандартам: ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 или эквивалентные стандарты Поддерживаемая скорость передачи данных: Не менее 1 Гбит/с Поддерживаемая рабочая частота: Не менее 250 МГц Рабочая температура: Не менее -10°C до +60°C Способ установки: С помощью стандартного обжимного инструмента RJ45 | Հատ штук | 17.60 | 52 800 | 3000 | ՀՀ, ք․ Երևան, Նալբանդյան 130 Армения, Ереван, Налбандяна 130 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում: В течение 20 календарных дней после вступления Соглашения в силу. |
| 4 |  | ցանցային մալուխներ сетевые кабели 32421100/505 | Տեսակ՝ UTP (Unshielded Twisted Pair) CAT5e Երկարություն՝ առնվազն 305 մետր (1000 ft) մեկ տուփում Հաղորդիչների քանակ՝ առնվազն 4 ոլորված զույգ (8 հաղորդիչ) Հաղորդչի նյութ՝ բարձր մաքրության թթվածնազուրկ պղինձ (OFC), մաքրությունը՝ առնվազն 99.97% Հաղորդչի տրամագիծ՝ 0.50 ± 0.01 մմ Չափանիշ՝ 24 AWG Մեկուսացման նյութ՝ HDPE (High Density Polyethylene) Արտաքին պատյան՝ PVC Արտաքին տրամագիծ՝ 5.1 ± 0.3 մմ Համատեղելիություն՝ Ethernet 10/100/1000 Mbps ցանցերի հետ Աջակցություն՝ PoE (Power over Ethernet) Բնութագրական դիմադրություն՝ 100 ± 15 Ω Առավելագույն DC դիմադրություն՝ առնվազն 9.38 Ω/100 մ Մեկուսացման դիմադրություն՝ առնվազն 5000 MΩ·km Դիէլեկտրական դիմացկունություն՝ առնվազն 2.5 կՎ DC Աշխատանքային հաճախականություն՝ առնվազն 100 MHz Հրդեհակայունության դաս՝ առնվազն ANSI UL CM Flame Retardant Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև 60°C Տեղադրման ջերմաստիճան՝ 0°C-ից մինչև 50°C Պահպանման ջերմաստիճան՝ -10°C-ից մինչև 40°C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Тип: UTP (неэкранированная витая пара) CAT5e Длина: 305 метров (1000 футов) в коробке Количество Покрытие OFC (Over Office) 99,97% 0,50 ± 0,01 мм 24 AWG ПЭВП (полиэтилен высокой плотности) Теплый ПВХ Диаметр: 5,1 ± 0,3 мм thernet 10/100/1000 Мбит/с PoE (питание по Ethernet) Импеданс 100 ± 15 Ом Сопротивление постоянного тока 9,38 Ом/100 м 5000 МОм·км Направленный 2,5L постоянного тока Частота: не менее 100 МГц Эквивалент огнестойкости ANSI UL CM От -20°C до 60°C Температура от 0°C 50°C От -10°C до 40°C в теплой упаковке. | Մետր метр | 240 | 2 196 000 | 9150 | ՀՀ, ք․ Երևան, Նալբանդյան 130 Армения, Ереван, Налбандяна 130 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում: В течение 20 календарных дней после вступления Соглашения в силу. |
| 5 |  | ցանցային մալուխներ сетевые кабели 32421100/506 | Տեսակ՝ FTP (Foiled Twisted Pair) CAT5e նախատեսված՝ արտաքին տեղադրման համար Երկարություն՝ առնվազն 305 մետր (1000 ft) մեկ տուփում Հաղորդիչների քանակ՝ առնվազն 4 ոլորված զույգ (8 հաղորդիչ) Հաղորդչի նյութ՝ բարձր մաքրության թթվածնազուրկ պղինձ (OFC), մաքրությունը՝ առնվազն 99.97% Հաղորդչի տրամագիծ՝ 0.50 ± 0.01 մմ Չափանիշ՝ 24 AWG Մեկուսացման նյութ՝ HDPE Արտաքին պատյանի նյութ՝ առնվազն MDPE արտաքին օգտագործման համար նախատեսված պոլիէթիլեն Արտաքին տրամագիծ՝ 5.2 ± 0.4 մմ Համատեղելիություն՝ Ethernet 10/100/1000 Mbps ցանցերի հետ Աջակցություն՝ Power over Ethernet (PoE) Բնութագրական դիմադրություն՝ 100 ± 15 Ω Առավելագույն DC դիմադրություն՝ առնվազն 9.5 Ω/100 մ Աշխատանքային հաճախականություն առնվազն 100 MHz Տեղադրման ծռման շառավիղ՝ առնվազն մալուխի արտաքին տրամագծի 15-ապատիկը Արտաքին պատյանի ձգման ամրություն՝ առնվազն 13.5 MPa Մեկուսացման ձգման ամրություն՝ առնվազն 16 MPa Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև 60°C Տեղադրման ջերմաստիճան՝ 0°Cժից մինչև 50°C Պահպանման ջերմաստիճան՝ -10°C-ից մինչև 40°C Համապատասխանություն՝ առնվազն ANSI/TIA 568-C.2 RoHS համապատասխանություն՝ պարտադիր Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Тип: FTP (Фольгированная витая пара) CAT5e для наружной установки Длина: не менее 305 метров (1000 футов) на коробку Количество проводников: 4 витые пары (8 проводников) Материал проводников: высокочистая бескислородная медь (OFC), чистота: не менее 99,97% Диаметр проводника: 0,50 ± 0,01 мм Сечение: 24 AWG Материал изоляции: HDPE Материал внешней оболочки: MDPE или эквивалентный полиэтилен для наружного применения Внешний диаметр: 5,2 ± 0,4 мм Цвет кабеля: черный Совместимость: сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Поддержка: Power over Ethernet (PoE) Характеристичное сопротивление: 100 ± 15 Ом Максимальное сопротивление постоянному току: не более 9,5 Ом Ом/100 м Рабочая частота: не менее 100 МГц Радиус изгиба при монтаже: не менее 15 наружных диаметров кабеля Прочность на разрыв внешней оболочки: не менее 13,5 МПа Прочность на разрыв изоляции: не менее 16 МПа Рабочая температура: от -20°C до 60°C Температура монтажа: от 0°C до 50°C Температура хранения: от -10°C до 40°C Соответствие: ANSI/TIA 568-C.2 или эквивалентный стандарт Соответствие RoHS: обязательно Изделие должно быть новым, неиспользованным, в оригинальной упаковке. | Մետր метр | 240 | 732 000 | 3050 | ՀՀ, ք․ Երևան, Նալբանդյան 130 Армения, Ереван, Налбандяна 130 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում: В течение 20 календарных дней после вступления Соглашения в силу. |

- Պարտադիր պայման – ապրանքները պետք է լինի նոր , չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ,ապրանքի մատակարարումը պետք է իրականացնի մատակարար ընկերությունը։

- Обязательное условие – товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке, доставка товара должна осуществляться компанией-поставщиком.