|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-41 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | наименование/техническая характеристика | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. БОЛЬШАЯ КУХНЯ |  |  |
| 1.1 | Печь электрическая производственная, 380 В, 4 плиты, с духовкой - Габариты (ВxШxГ): 1050x850x860 (±100) мм. Количество плит - 4, размер плит 295x417 мм ± 10 мм. Мощность каждой конфорки 3 кВт. Материал плит - Нешлифованное железо, количество нагревателей в каждой плите - не менее 2, температура рабочей поверхности плит - 450 - 480˚C С, Система контроля температуры и термозащиты. На панели управления установлены 4-х переключателя. Облицовка плит/поверхность - нержавеющая сталь. Внешние боковые панели выполнены из окрашенной стали. В нижней части печи должна быть духовка с отдельной панелью управления. Внутренние размеры духовки должны быть 538x535x290 мм, с верхними и нижними нагревательными змеевиками и полками на 4 противня. Дверца и каркас духовки должны быть металлическими. Диапазон регулирования температуры духовки 20-270˚С. Материал внутренней камеры - нержавеющая сталь. В комплекте должно быть 3 противня из нержавеющей стали размером 530х470х30 мм или соответствовать стандартным размерам производителя. При температуре +320ᵒС и выше должен быть термовыключатель для защиты от перегрева. Мощность нижнего и верхнего нагревательных элементов должна регулироваться отдельно. Образец /картинка/ прилагается. На этапе оформления договора необходимо предоставить сертификат соответствия (паспорт качества) на продукцию или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | шт | 1 |
| 1.2 | Раковина-раковина для одноместных котлов - Размеры (ВxШxГ) 1000x600x850 мм; Нержавеющая сталь AISI 304, каркас из квадратной нержавеющей трубы 40х40 мм. Раковины сварные, сварные швы обработаны (1 шт.), размеры 800х400х400 мм, в комплекте с сифоном. | шт | 1 |
| 1.3 | Смеситель 400 - Размеры (ВxШxГ) 400x15x1100 мм, нержавеющая сталь, кран с латунным центром, настенный. Диаметр детали, крепящейся к раковине, составляет 30 мм. Смеситель для душа с функцией подачи воды вращается на 360 градусов, является гибким, подключается к горячей и холодной воде и рассчитан на использование при давлении до 30–50 бар. Труба термостойкая до 100°С. Образец /картинка/ прилагается. | шт | 1 |
| 1.4 | Вытяжка настенная 1200x1000x350 мм (ВxШxГ) - Вытяжка настенная с жиропоглощающими лабиринтными фильтрами, материал: нержавеющая сталь AISI 430, минимальная толщина листа: 1 мм, материал фильтра: нержавеющая сталь AISI 430, минимальная толщина листа: 0,6 мм. Вытяжка монтируется на стену, подключается к системе вентиляции одним впуском диаметром 250 мм. Производительность: 691-1036 куб. м/ч. | шт | 1 |
| 1.5 | Холодильник бытовой 300-320л - Общая вместимость 300-320л. Общий объем холодильного отделения составляет не менее 240 литров. Объем морозильной камеры — не менее 58 литров. Температура холодильной камеры: от 0°C до +6°C, температура морозильной камеры: -18°C. Потребление энергии: 0,1-0,15 кВт, Напряжение: 220 В. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (паспорт качества) на продукцию или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | шт | 1 |
| 1.6 | Рабочий стол — 1200×600: Размеры (Д×Ш×В) — 1200×600×850 мм, максимальная высота боковых сторон — 50 мм. В нижней части имеется прочная полка из нержавеющей стали, каркас выполнен из квадратной трубы из нержавеющей стали 40×40 мм. Рабочая поверхность стола изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, толщина — не менее 0,8 мм, с настилом из двойного слоя ламинированной древесины. Образец/чертёж прилагается. | шт | 1 |
| 1.7 | Овощерезка - Машина предназначена для нарезки сырых, вареных овощей и приготовления пюре из вареных овощей. Количество ступеней: 3. Электрическая мощность: 1 кВт. Производительность (кг/ч): 350 кг/ч, Напряжение: 380 В. В комплект входят 7 видов сменных дисков: (1- кубики, 2- кольцо 2 мм, 3- кольцо 4 мм, 4- скребок 1, 5- скребок 2, 6- палочки, 7- нож 4 мм). Образец /картинка/ прилагается. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (паспорт качества) на продукцию или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | шт | 1 |
| 1.8 | Устройство для очистки клубней-размеры (Exlxp) 650х450х930 (±100) мм. Устройство предназначено для очистки картофеля и других клубнеплодов от кожуры. Тройной режим. Электрическая мощность: 0,75 кВт. Производительность 150 кг / ч. Напряжение:380 В, возможность однократной загрузки: 7 кг. Образец /изображение / прилагается: На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия товара (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя товара или его представителя. | шт | 1 |
| 1.9 | Мощность: не менее 1,1 кВт. Производительность (кг/ч): не менее 250 кг/ч. Напряжение: 220 В. Количество скоростей: не менее двух. Мощный и надежный двигатель: С реверсом. Ножи: нержавеющая сталь - 2 шт. Решетка (поддон) из нержавеющей стали. Сетки из нержавеющей стали разного диаметра - 3 шт. Мясорубка полностью изготовлена ​​из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,8-2,1 мм. Мясорубка: Регулируемые резиновые ножки: На этапе исполнения договора Продавец обязан предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия на товар от производителя или его представителя. Пример /фото/ прилагается. | шт | 1 |
| 1.10 | Посудомоечная машина - Размеры (ВxШxГ): 600x580x830 мм. Промышленная посудомоечная машина с фронтальной загрузкой. Предназначено для мытья посуды, кухонных принадлежностей, стаканов и столовых приборов на предприятиях общественного питания и торговли. Устройство должно быть оснащено электромеханическим управлением. Каркас изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Производительность 30 сеток/ч или 540 пластин/ч. Цикл стирки с возможностью выбора 60/90/120/180 секунд. Размер ячеек: 500x500 мм, Напряжение 380/220 В, Мощность 5,1 кВт, С подключением к горячей воде, дренажным насосом, Дозатором ополаскивателя и моющего средства. Вес: не менее 60 кг. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (паспорт качества) на продукцию или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | шт | 1 |
| 1.11 | Полка из нержавеющей стали 1200*600 - Размеры (ВxШxГ): 1200x600x1600 мм, каркас изготовлен из нержавеющей стали квадратной формы 40x40 мм, 4 полки изготовлены полностью из пищевой нержавеющей стали AISI 304, толщина не менее 0,8 мм. Полки усилены дополнительным армированием и выдерживают нагрузку до 200 кг. Максимально допустимый вес при загрузке всех 4 полок составляет 400 кг. | шт | 3 |
| 1.12 | Кастрюля (сотейник) объемом 2 литра, изготовлена из пищевой нержавеющей стали, трехслойная, в соответствии с ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. Емкость не менее 2 литров, диаметр не менее 190 мм. Толщина металла не менее 1,2 мм. | шт | 2 |
| 1.13 | Кастрюля с крышкой, емкостью 4 литра, изготовлена из пищевой нержавеющей стали, трехслойная, в соответствии с ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. Вместимость не менее 4 литров, диаметр Р220 мм. Толщина металла не менее 1,2 мм с двумя ручками. Крышка также имеет ручку. | шт | 2 |
| 1.14 | Кастрюля с крышкой, емкостью 10 л, изготовлена из пищевой нержавеющей стали, трехслойная, в соответствии с ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. Вместимость не менее 10 литров, диаметр Ф 260 мм. Толщина металла не менее 1,2 мм, с двумя ручками. Если ручки заклепочные, то не менее 4 заклепок с каждой стороны. Крышка также имеет ручку. | шт | 2 |
| 1.15 | Кастрюля с крышкой, емкостью 20 л, изготовлена из пищевой нержавеющей стали, трехслойная, в соответствии с ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. Вместимость не менее 20 литров, диаметр Ф340 мм. Толщина металла не менее 1,2 мм, с двумя ручками. Если ручки заклепочные, то не менее 4 заклепок с каждой стороны. Крышка также имеет ручку. | шт | 2 |
| 1.16 | Кастрюля с крышкой, объёмом 40л, изготовлена из пищевой нержавеющей стали, трёхслойная. В соответствии со стандартами ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. Вместимость не менее 40 литров, диаметр Ф 400 мм. Толщина металла не менее 1,2 мм, с двумя ручками. Если ручки заклепочные, то не менее 4 заклепок с каждой стороны. Крышка также имеет ручку. | шт | 1 |
| 1.17 | Контейнеры пищевые GN 1/1 - Гастрономические емкости, изготовленные из пищевой нержавеющей стали, размерами 530х325х60 мм, в соответствии с ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. ГН 1/1. | шт | 6 |
| 1.18 | Миски 5л - Миски 5л, изготовлены из пищевой нержавеющей стали, не ниже AISI -304, в соответствии с ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. | шт | 5 |
| 1.19 | Миски 10л - Миски 10л, изготовлены из пищевой нержавеющей стали, не ниже AISI -304, в соответствии с ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. | шт | 5 |
| 1.20 | Ситечко (ситечко) - Ситечко, изготовлено из пищевой нержавеющей стали, двухсторонняя ручка, диаметр 36 см, соответствует ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. | шт | 2 |
| 1.21 | Сито-протирочное устройство металлическое, с длинной ручкой, мелкоячеистое, корпус из пищевой нержавеющей стали, не ниже AISI -304, в соответствии с ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. | шт | 2 |
| 1.22 | Ручной миксер, рабочая часть 10-15 см, металлический, изготовлен из пищевой нержавеющей стали, не ниже AISI-304, комплектная ручка. В соответствии со стандартами ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. | шт | 1 |
| 1.23 | Половник 250 мл, изготовлен из пищевой нержавеющей стали, не ниже AISI-304, с комплектной ручкой. В соответствии со стандартами ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. | шт | 4 |
| 1.24 | Ложка Для гарнира-ложка Для гарнира, 150-200 мл, длина хвоста 30-35 см, пищевая нержавеющая сталь, ручка в комплекте.В соответствии со стандартами ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020 | шт | 2 |
| 1.25 | Шумовка -диаметром 10-12 см, из пищевой нержавеющей стали, не ниже AISI -304, с комплектной ручкой. В соответствии со стандартами ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. | шт | 2 |
| 1.26 | Мешалки - металлические лопасти, с отверстиями, из пищевой нержавеющей стали, не ниже AISI-304, с комплектной ручкой. В соответствии со стандартами ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. | шт | 2 |
| 1.27 | Картофелемялка - Металлическая картофеледавилка, с отверстиями, изготовлена из пищевой нержавеющей стали, не ниже AISI-304, с комплектной ручкой. В соответствии со стандартами ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. | шт | 2 |
| 1.28 | Кухонные ножи - Набор из 6 шт., состоящий из 6 кухонных ножей разного назначения - 1- нож для мяса, кончик узкий, иногда с загнутым краем, 2- нож для хлеба, режущая кромка слегка волнистая и закругленная, 3- нож для овощей, 4- нож для фруктов, 5- молочный нож, 6- хозяйственный нож (терка). Рукоятки ножей целые. Лезвия ножей изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. В соответствии со стандартами ГОСТ 27002-86 и ГОСТ 27002-2020. Используемый материал должен быть указан на изделии (в неклеящемся варианте). | шт | 2 |
| 1.29 | Кухонные доски - Комплект состоит из 5 полипропиленовых кухонных досок разных цветов, размером 400х300 мм, толщиной не менее 15 мм. | шт | 2 |
| 1.30 | Мерные стаканы с градуировкой 1л - Мерный стакан 1л, пластиковый. | шт | 2 |
| 1.31 | Мерные стаканы с градуировкой 0,5 л - Мерный стакан 0,5 л, пластиковый. | шт | 2 |
| 1.32 | Пищевые термометры - Цифровой пищевой термометр с зондом из пищевой нержавеющей стали, не ниже AISI-304. Длина зонда: 200-300 мм. Диапазон рабочих температур: не менее 0 °C-50 °C. | шт | 2 |
| 1.33 | Комнатные термометры - Цифровой комнатный термометр, диапазон отображения температуры не менее -10 °C + 50 °C. С пластиковой, деревянной или стеклянной камерой. | шт | 2 |
| 1.34 | Пластиковое ведро, 10 л - Ведро для мытья и дезинфекции полов, 10 л, с ручкой, пластик. | шт | 4 |
| 1.35 | Контейнеры для пищевых продуктов, 10 л - Контейнер емкостью 10 л, изготовлен из пластика. | шт | 3 |
| 1.36 | Контейнеры для пищевых продуктов, 20л - Контейнер емкостью 20л, изготовлен из пластика. | шт | 3 |
| 1.37 | Мусорное ведро, пластиковое, 20 л: Кухонное мусорное ведро с крышкой, открывающейся ножкой, объём 20 л, материал — пластик. | шт | 4 |
| 1.38 | Щетка для мытья пола с чистящей салфеткой - Щетка для мытья пола с моющим ведром. Ведро: пластик/алюминий, вместимость: не менее 8 л, с устройством для промывки и отжима обтирочного материала. В комплект входит салфетка для очистки. | шт | 2 |
| 1.39 | Ложки средние - Столовые, изготовлены из пищевой нержавеющей стали, длина не менее 150-190 мм, толщина 2 мм, глубина рабочей части 0,5 мм, края сглажены, скошены, в соответствии с ГОСТ 25185-93 и ГОСТ 27002-2020. Используемый материал должен быть указан на изделии (в неклеящемся варианте). | шт | 110 |
| 1.40 | Вилки средние - Вилка столовая, 4-х зубчатая, длина не менее 150-190 мм, толщина 2 мм, изготовлена из пищевой нержавеющей стали в соответствии с ГОСТ 25185-93 и ГОСТ 27002-2020. Используемый материал должен быть указан на изделии (в неклеящемся варианте). | шт | 110 |
| 1.41 | Тарелки - Тарелка из фаянса, диаметром 25-27 см, глубиной 6 мм, с краем не более 3 см. Цвет: белый или молочный, однотонный, без рисунков, в соответствии с нормами ГОСТ 25185-93. Изделие должно иметь маркировку производителя. | шт | 130 |
| 1.42 | Тарелки глубокая - Тарелка глубокая, вместимостью не более 300-400 мл, фаянсовая, цвет: белый или молочный, гладкий, без рисунков, в соответствии с ГОСТ 25185-93. Изделие должно иметь маркировку производителя. | шт | 130 |
| 1.43 | Чашки - Чашка на ножке, фаянсовая, вместимостью 250 мл, длина ножки не менее 60 мм, в соответствии с ГОСТ 25185-93. Цвет: белый или молочный, однотонный, без рисунков. Изделие должно иметь маркировку производителя. | шт | 130 |
|  | 2. СКЛАДНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| 2.1 | Весы платформенные - Габариты (ВхШхГ): 420х635х765 мм(± 10)%. Максимально допустимая масса взвешивания 150 кг, класс точности 20 г, размеры весовой платформы: (ВхШ)- 370х500 мм, напряжение питания: 0,01 кВ. Напряжение: 220 В. | шт | 1 |
| 2.2 | Весы для порционирования - Габариты (ВхШхГ): 258х285х135 мм (± 10)%. Максимально допустимая масса взвешивания: 5 кг, размеры весовой платформы: (ВхШ) 240х192 мм (± 10)%, имеется ЖК-дисплей. Питание от сети 110 ÷ 240 В/1 фаза, через адаптер или аккумулятор. Его необходимо защитить от пыли и влаги мембраной снаружи. Образец /картинка/ прилагается. | шт | 1 |
| 2.3 | Полки для хранения продуктов. Размеры полки для хранения продуктов: 1600 x 1500 x 400 мм (Ш x Д x В). Тип: сборный, состоит из четырёх полок. Максимальная нагрузка на одну полку — 100 кг. Материал полок — нержавеющая сталь AISI 201, а полок — нержавеющая сталь AISI 430. Под полкой установлено дополнительное усиление, что увеличивает прочность полки. Толщина металла каркаса полки — 1,8 мм, полки — 1,2 мм. Полки изготовлены из профильной трубы диаметром 40 мм. Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм. Края полок и элементов каркаса имеют скосы для безопасности. Ноги регулируются в диапазоне ±20 мм. Внешний вид как на фотографии. | шт | 3 |
| 2.4 | Холодильник бытовой 300-320л - Общая вместимость 300-320л. Общий объем холодильного отделения составляет не менее 240 литров. Объем морозильной камеры — не менее 58 литров. Температура холодильной камеры: от 0°C до +6°C, температура морозильной камеры: -18°C. Потребление энергии: 0,1-0,15 кВт, Напряжение: 220 В. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (паспорт качества) на продукцию или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | шт | 1 |
| 2.5 | Морозильная камера 200л - Внутренний объем: не менее - 180 л, полезный объем - 163 л. Температура в камере от 2 до -18°С, суточное потребление электроэнергии при температуре в помещении 24°С составляет 1 кВт, мощность 135 Вт, имеется одна металлическая корзина. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (паспорт качества) на продукцию или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | шт | 1 |
| Примечание: образцы изображений предоставляются исключительно с целью получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже. |  |  |  |