3․ Ավտոմատ Քեմիլյումինեսցենտային իմունային վերլուծության համակարգ:
Վերլուծիչը պետք է կատարի առնվազն հետևյալ հետազոտությունները՝
FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg, Anti-Tg, Anti-TPO, TRAb, rT3, CEA, AFP, CA125, CA15-3, CA19-9, FPSA, T-PSA, CA72-4, NSE, CYFRA21-1, PG I, PG II, ProGRP, SCCA, HE4, CA242, CA50, G-17, PIVKA-II, S100, H.pylori IgG , HCG II, LH, FSH, Prolactin, E3, Progesterone, Free Testosterone, Testosterone , SHBG, E2 Estradiol, AMH, Insulin, C-peptide, DHEA-S, Cortisol, ACTH, Troponin I, MYO, CK-MB, BNP, NT-proBNP, hs-cTnI, ST2, D-Dimer,             hs-cTnT, PTH, CT, Ferritin, VD-T, VB12, Folate, RBC Folate, N-MID Osteocalcin (CLIA),β-CTx (CLIA), Total-P1NP (CLIA), LN, HA, PIIINP, C IV, PCT, IL-6, sCD14-ST, ALD, Renin, RV IgM, RV IgG, TOXO IgM, TOXO IgG, CMV IgM, CMV IgG, HSV-1 IgG, HSV-2 IgG, HSV 1+2 IgM, HSV 1+2 IgG, TOXO IgG Avidity, CMV IgG Avidity, Human Growth Hormone , IGH - Insulin-like Growth Factor 1 , tIgE   Total Immunoglobulin E (CLIA):

  Վերլուծիչը պետք է ունենա չորս փուլային մագնիսական լվացման/բաժանման համակարգ։

  ազդանյութերի թմբուկը պետք է ունենա նվազագույնը  25 դիրք՝ 2~8°C սառեցման հնարավորությամբ։

  Վերլուծիչը պետք է ունենա ներկառուցված վորտեքս խառնիչ ։

 Վերլուծիչը պետք է ունենա, ներքևից ծակման, միանգամից 2 սուբստրատի հավաքածու տեղադրելու հնարավորություն:

 Վերլուծիչը պետք է օգտագործի պատրաստի լվացման բուֆեր՝ առանց ձեռքով կամ գործիքով նոսրացման։

  Վերլուծիչը պետք է  բեռնի առնվազն  6 նմուշի շտատիվ,իսկ ընդհանուր նմուշների քանակը առնվազն 60 հատ՝ շարնակական բեռնավորմամբ:

 Յուրաքանչյուր ալիքի համար 3 կարգավիճակի ցուցիչ LED-ով։

  Առաջին արդյունքի ժամանակը առավելագույնը 15.5 րոպե։

  Ամենաերկար ռեակցիայի ժամանակ (Longest reaction time)

մեկ քայլ՝ 30 րոպե, երկքայլ՝ 20+20 րոպե

  Վերլուծիչի արտադրողականությունը մինչև 180 թեստ/ժամում ։

 Վերլուծիչն  պետք է ունենա  երկու ազդանյութերի ֆորմատ ՝ 50 թեստ կամ 100 թեստ մեկ շշի համար։

 Ազդանյութերի կայունությունը թմբուկի վրա առնվազն 56 օր:

  Վերլուծիչը միաժամանակ պետք է  բեռնի իր համար նախատեսված 2 տուփ կյուվետներ՝ ամեն տուփը առնվազն 88 միանգամյա օգտագործման կյուվետներով։

  Վերլուծիչը և արտադրողը պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատներ՝ ներառյալ CE և ISO13485։

 Ռեագենտը պետք է օգտագործի պարամագնիսական մասնիկներ, որոնց տրամագիծը միկրոմետրային մակարդակի է։

  Կարգաբերման համար անհրաժեշտ է առնվազն 3 մակարդակի կալիբրատոր։

  Կալիբրատորը և վերահսկիչ նյութը պատրաստի օգտագործման են՝ առանց ձեռքով լուծման  անհրաժեշտության։

  Վերլուծիչը պետք է ունենա բազմաստիճան վերահսկիչ նյութեր (multi control), առնվազն 2 մակարդակով, և չպետք է ներառված լինեն ազդանյութերի տուփերի մեջ։

  Օպերացիոն համակարգը կարող է տեղադրվել Windows 10-ի վրա։

Վերլուծիչը պետք է միանա LIS համակարգին

Սարքի տեղադրումը, ուսուցումը և առաջացած խնդիրների շտկումը  պետք է կատարեն արտադրողի կողմից վերջին մեկ տարում վերապատրաստում անցած և սերտիֆիկացված մասնագետները: Սարքի համար պետք է տրվի 1 տարվա երաշխիք, ինչպես նաև մատակարարը պետք է կատարի առնվազն 2027 թվականի հետերաշխիքային սպասարկումը: Սարքը պետք է արտադրված լինի 2026 թվականի ընթացքում:

Սարքի մատակարարումը պետք է իրականացվի պայմանագիրը կնքելուց 20 օրվա ընթացքում: 	ISO որակի սերտիֆիկատնեռրի առկայություն: Ավտոմատ Քեմիլյումինեսցենտային իմունային վերլուծիչի ազդանյութերը Պետք է ունենան CE Mark (Regulation IVDR 2017/746) կամ FDA կամ համարժեք ԵԱՏՄ երկրներից որևէ մեկում բժշկական արտադրատեսակի գրանցման վկայան:

3. Автоматизированная система хемилюминесцентного иммуноанализа.

Анализатор должен выполнять как минимум следующие виды анализа:

св. Т3, св. Т4, Т3, Т4, ТТГ, ТГ, анти-ТГ, анти-ТПО, антитела к рецептору ТТГ (TRAb), rT3, РЭА, АФП, CA125, CA15-3, CA19-9, св. ПСА, общ. ПСА, CA72-4, NSE, CYFRA21-1, PG I, PG II, ProGRP, SCCA, HE4, CA242, CA50, G-17, PIVKA-II, S100, H. pylori IgG, ХГЧ II, ЛГ, ФСГ, пролактин, E3, прогестерон, свободный тестостерон, тестостерон, ГСПГ, E2 (эстрадиол), АМГ, инсулин, С-пептид, ДГЭА-С, кортизол, АКТГ, тропонин I, миоглобин, КФК-МВ, BNP, NT-proBNP, hs-cTnI, ST2, D-димер, hs-cTnT, ПТГ, кальцитонин, ферритин, витамин D (общий), витамин B12, фолаты, фолаты в эритроцитах, N-MID остеокальцин (CLIA), β-CTx (CLIA), общий P1NP (CLIA), ламинин (LN), гиалуроновая кислота (HA), PIIINP, коллаген IV типа (C IV), прокальцитонин (PCT), IL-6, sCD14-ST, альдостерон, ренин, RV IgM, RV IgG, TOXO IgM, TOXO IgG, CMV IgM, CMV IgG, HSV-1 IgG, HSV-2 IgG, HSV 1+2 IgM, HSV 1+2 IgG, авидность TOXO IgG, авидность CMV IgG, гормон роста, IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста 1), tIgE (общий иммуноглобулин E) (CLIA):

Анализатор должен быть оснащен четырехстадийной системой магнитной промывки/сепарации.

• Карусель для реагентов должна иметь не менее 25 позиций и обеспечивать охлаждение в диапазоне 2–8 °C.

• Анализатор должен быть оснащен встроенным вихревым смесителем (вортекс-миксером).

• Анализатор должен поддерживать функцию прокола дна пробирки и возможность одновременной загрузки двух наборов субстратов.

• В анализаторе должен использоваться готовый к применению промывочный буфер, не требующий разведения вручную или с помощью прибора.

• Анализатор должен вмещать не менее 6 штативов для образцов (общая вместимость — не менее 60 образцов) и поддерживать возможность непрерывной загрузки.

• Каждый канал должен быть оснащен светодиодным индикатором с тремя состояниями.

• Время получения первого результата: не более 15,5 минут.

• Максимальное время реакции:

одностадийная: 30 минут; двухстадийная: 20 + 20 минут.

• Производительность анализатора: до 180 тестов/час.

• Анализатор должен поддерживать два формата фасовки реагентов: 50 или 100 тестов во флаконе.

• Стабильность реагентов на борту: не менее 56 дней.

• Анализатор должен обеспечивать одновременную загрузку двух специализированных упаковок кювет, каждая из которых содержит не менее 88 одноразовых кювет.

• Анализатор и производитель должны иметь сертификаты качества, включая CE и ISO 13485.

В реагенте должны использоваться парамагнитные частицы микронного размера.

•  Для калибровки требуются калибраторы как минимум трех уровней.

•  Калибраторы и контрольные материалы должны быть готовы к использованию и не требовать ручного восстановления (разведения).

•  Анализатор должен поддерживать использование многоуровневых контрольных материалов (не менее двух уровней), которые не должны входить в комплект поставки реагентов.

•  Операционная система должна быть совместима с Windows 10.

Анализатор должен обеспечивать возможность подключения к лабораторной информационной системе (ЛИС).

Монтаж, обучение персонала и устранение неисправностей должны выполняться специалистами, прошедшими сертификацию у производителя в течение последнего года. На устройство должна предоставляться гарантия сроком на один год; кроме того, поставщик обязан обеспечить постгарантийное обслуживание как минимум до 2027 года. Устройство должно быть произведено в 2026 году.

Поставка устройства должна быть осуществлена ​​в течение 20 дней с момента подписания контракта. Обязательным требованием является наличие сертификатов качества ISO. Реагенты для автоматического анализатора хемилюминесцентного иммуноанализа должны иметь маркировку CE (в соответствии с регламентом IVDR 2017/746) или одобрение FDA, либо иметь регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное в любом из государств — членов ЕАЭС.