ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Չ/Հ | Ապրանքի/Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (ՀՀ դրամ) Цена единицы (драм РА) | Գումարը (ՀՀ դրամ) Сумма (драм РА) | Մատակարարման Поставки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
| 1․ | 44311251 | Պետական ստանդարտ նմուշներ Государственные стандартные образцы (ГСО) | Նմուշների չափսերը՝ Ø45÷50մմ, բարձրություն՝ 28÷32մմ: Երկաթի հիմքով համաձուլվածքներ: 1. Ածխածնային կոնստրուկցիոն պողպատներ` Պողպատ 3сп, Պողպատ 6пс: ԳՕՍՏ 380-2005 կամ համարժեքը - 2հատ 2. Ածխածնային որակյալ պողպատներ` Պողպատ 10; Պողպատ 20; Պողպատ 40; Պողպատ 22К: ԳՕՍՏ 1050-88 կամ համարժեքը և ԳՕՍՏ 5520-79 կամ համարժեքը- 4հատ 3. Ցածր լեգիրացված պողպատներ՝ Պողպատ 30Г; Պողպատ 09Г2; Պողպատ 09Г2С, Պողպատ 40Х։ ԳՕՍՏ 4543-71 կամ համարժեքը և ԳՕՍՏ 19281-89 կամ համարժեքը - 3հատ 4. Լեգիրացված պողպատներ` Պողպատ 20ХМ; Պողպատ 40ХН; Պողպատ 15Х2МФА։ ԳՕՍՏ 4543-71 կամ համարժեքը և ТУ 108.131-86 կամ համարժեքը – 3 հատ 5. Նպատակային օգտագործման պողպատներ ШХ 15; 95Х18: ԳՕՍՏ 801-78 կամ համարժեքը և ԳՕՍՏ 5632-72 կամ համարժեքը - 2հատ 6. Բարձր լեգիրացված կորոզիակայուն, հրակայուն և հրաամուր պողպատներ Պողպատ 20Х13; Պողպատ 12Х13; 08Х18Н10Т; 12Х18Н12Т։ ԳՕՍՏ 5632-72 կամ համարժեքը - 4հատ 7. Արագահատ պողպատներ Р6М5; Р18։ ԳՕՍՏ 19265-73 կամ համարժեքը - 2հատ 8. Ձուլածո պողպատներ Պողպատ 30Л; Պողպատ.20ГСЛ։ ԳՕՍՏ 977-88 կամ համարժեքը - 2հատ Размеры образцов Ø45÷50мм, высота 28÷32мм. Сплавы на основе железа. 1.Конструкционные углеродистые стали Ст.3сп; Ст 6пс․ ГОСТ 380-2005 или аналог-2шт 2․Стали углеродистые качественные Сталь10; Сталь 20; Сталь 40; Сталь 22К, ГОСТ 1050-88 или аналог; ГОСТ 5520-79 или аналог: 4шт 3․Стали низколегированные Сталь30Г; Сталь 09Г2; Сталь 09Г2С; Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 или аналог; ГОСТ 19281-89 или аналог -3шт 4․ Стали легированные Сталь 20ХМ; Сталь 40ХН; 15Х2МФА ГОСТ 4543-71 или аналог и ТУ 108.131-86 или аналог - 3шт 5․Стали целевого назначения. Сталь ШХ15; 95Х18 ГОСТ 801-78 или аналог; ГОСТ 5632-72 или аналог -2шт 6․Стали высоколегированные, коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные 20Х13; 12Х13; 08Х18Н10Т; 12Х18Н12Т, ГОСТ 5632-72 или аналог - 4шт 7․Стали быстроежующие, Р6М5; Р18 ГОСТ 19265-73 или аналог - 2шт 8․Литейные стали 30Л; 20ГСЛ, ГОСТ 977-88 или аналог - 2шт | հատ штук | 1 | 0 | 0 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «Армянская АЭС» | Ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում լրացուցիչ համաձայնագրի կնքումից հաշված 90 օրացուցային օրվա ընթացքում։ В случае предусмотрения финансовых средств в течение 90 дней, исчисляемых с момента заключения дополнительного соглашения․ |
| 2․ | 44311251 | Կարծրության չափման նմուշներ Меры твердости образцовые | Կարծրության չափման նմուշներ ըստ Leeb-ի, նմուշների չափսերը՝ Ø88×55մմ, լրակազմի քաշը՝ 3կգ։ Նմուշների կարծրության տիրույթները՝ 530±40HLD - 1հատ 630±40HLD - 1հատ 790±40HLD - 1հատ Համապատասխանություն միջազգային և ազգային ստանդարտներին DIN 50156 կամ համարժեքը, ASTM А956 կամ համարժեքը։ Կարծրության ցուցմունքների նվազագույն տարածումը մակերեսի վրա։ Երկարաժամկետ կայունություն։ Образцы для измерения твёрдости по Leeb, Размеры образцов Ø88×55мм, Вес комплекта 3кг․ Диапазон значений твердости : 530±40HLD - 1шт 630±40HLD - 1шт 790±40HLD - 1шт Соответствие международным и национальным стандартам DIN 50156 или аналог; ASTM А956 или аналог, Минимальный разброс показаний твердости по поверхности, Долговременная стабильность․ | հատ штук | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 3․ | 35121150 | Նշան Знак | Ռենտգենյան №5, արճիճից պատրաստված թվերի կոմպլեկտ։ Նախատեսված է ռենտգենյան ժապավենները տեսականշելու և համարակալելու համար։ Պահանջ` ПНАЭ Г 7-17-089 - Ռադիոգրաֆիական ստուգում, ԳՕՍՏ 7512-82-կամ համարժեքը Ռադիոգրաֆիական ստուգում, պատրաստված է` ԳՕՍՏ 15843-79 կամ համարժեքը Ռադիոգրաֆիկական ստուգում: Рентгеновские № 5. Набор цифр из свинца, для просвечивания и нумерации лент, ПНАЭ Г 7-17-089- Радиографический контроль, ГОСТ 7512-82- или аналог Радиографический контроль, Изготовлено по ГОСТ 15843-79 или аналог Радиографический контроль. | հատ штук | 6 | 0 | 0 |  |  |
| 4․ | 44311251 | Իմիտատոր Имитатор | №№1÷5, Եռակցման կարերի ուռուցիկության և գոգավորության ստուգման համար նշված տեխնիկական փաստաթղթերի համաձայն ПНАЭ Г 7-17-089 կ.3.10. Ռադիոգրաֆիկական ստուգում ԳՕՍՏ 7512-82 կ.1.2 կամ համարժեքը և ПНАЭ Г 7-17-089 Հավելված 2 ռադիոգրաֆիկական ստուգում։ № 1÷5, Для оценки и контроля выпуклости и вогнутости корня шва в соответствии с указанной технической документацией согласно ПНАЭ Г 7-17-089 - п.3.10. Радиографический контроль ГОСТ 7512-82 п. 1.2. или аналог и ПНАЭ Г 7-17-089 Приложение 2 радиографический контроль․ | հատ штук | 8 | 0 | 0 |  |  |
| 5․ | 44311251 | Էտալոն լարային Проволочный образец | №12 պողպատյա, ռադիոգրաֆիկական ստուգման զգայունության գնահատման համար: Համաձայն ПНАЭ Г 7-17-089 կ. 3.9 ռադիոգրաֆիկական ստուգում ԳՕՍՏ 7512-82 կ. 2.8 կամ համարժեքը ռադիոգրաֆիկական ստուգում։ Сталь №12, для оценки чувствительности радиографического контроля. Согласно ПНАЭ Г 7-17-089 п. 3.9 радиографический контроль․ ГОСТ 7512-82 п. 2.8 или аналог радиографический контроль․ | հատ штук | 20 | 0 | 0 |  |  |
| 6․ | 44311251 | Էտալոն լարային Проволочный образец | №13 պողպատյա, ռադիոգրաֆիկական ստուգման զգայունության գնահատման համար: Համաձայն ПНАЭ Г 7-17-089 կ. 3.9 ռադիոգրաֆիկական ստուգում ԳՕՍՏ 7512-82 կ. 2.8 կամ համարժեքը ռադիոգրաֆիկական ստուգում։ Сталь №13, для оценки чувствительности радиографического контроля. Согласно ПНАЭ Г 7-17-089 п. 3.9 радиографический контроль․ ГОСТ 7512-82 п. 2.8 или аналог радиографический контроль. | հատ штук | 20 | 0 | 0 |  |  |
| 7․ | 44311251 | Էտալոն ակոսային Канавочный эталон | № 1, Ռադիոգրաֆիական ստուգման զգայունության գնահատման համար, համաձայն ПНАЭ Г 7-17-089 կ.3.9. Ռադիոգրաֆիական ստուգում, ԳՕՍՏ 7512-82 կ.2.8. կամ համարժեքը Ռադիոգրաֆիական ստուգում։ № 1, Для оценки чувствительности радиографического контроля, ПНАЭ Г 7-17-089 п.3.9. Радиографический контроль, ГОСТ 7512-82 п.2.8. или аналог Радиографический контроль․ | հատ штук | 20 | 0 | 0 |  |  |

Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը:

Լրացուցիչ պայմաններ՝

1․ Մասնակիցը պետք է հայտով ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանումը, մոդելը։

2․ Ըստ ԳՄԱ դասակարգման միջանցիկ ծածկագրի՝ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների չափման միավորը նշված է հատ, սակայն պահանջվում է մատակարարել յուրաքանչյուրը 1 լրակազմով։

3․ Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4․  Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետը՝ 30 աշխատանքային օր:

5․  Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

6․  Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին  տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900  մինչև 1530:

Ծանոթագրություն։ Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Ասլանյան,  հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am.

Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction одновременно с предоставлением договора на адрес электронной почты, указанный в заявке выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в АЭС. Необходимо подписать и загрузить в систему проект, полученный с электронной почты координирующего секретаря. Также следует учитывать, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученного по электронной почте.

Дополнительные условия։

1․  Участник должен в заявке указать фирменное наименование, модель․

2․ Согласно коду промежуточной классификации CPV, единица измерения для позиций 1,2,3 и 4 указана как «штука», однако требуется поставить каждую позицию в количестве одного комплекта.

3․ Оплата будет произведена на основании протокола приемки- передачи фактически поставленных товаров.

4․ Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней․

5․ Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующие на ААЭС․

6․ Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка  может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900  до 1530 часов․

Примечание: Менеджер по контракту А. Асланян, тел.։ 010-28-00-35, e-mail։ alla.aslanyan@anpp.am.

| ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СЧЁТЕ И БАНКЕ БЕНЕФИЦИАРА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Н | Ապահովման անվանում Наименование обеспечения | Բանկի անվանում Наименование банка | Արտարժույթ Иностранная валюта | Հաշվեհամար Номер счёта |
| 1 | Հայտի ապահովում Обеспечение заявки | «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ «Конверс Банк» ЗАО «Convers Bank» CJSC | ՀՀ դրամ Драм РА (AMD) | 1930000199200100 |
| 2 | Որակավորման ապահովում Обеспечение квалификации |  | ՌԴ ռուբլի Российский рубл (RUR) | 1930000199200258 |
| 3 | Պայմանագրի ապահովում Обеспечение договора |  | ԱՄՆ դոլար Долларов США (USD) | 1930000199200301 |
| 4 | Կանխավճարի ապահովում Обеспечение предоплаты |  | Եվրո Евро (EUR) | 1930000199200104 |