| Ապրանքի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը* |
| 1 | 30211220 | Սեղանի համակարգիչներ | Սեղանի համակարգիչ ### Պրոցեսոր (CPU) - Intel® Core™ i5 12-րդ սերնդի կամ համարժեք՝ ոչ պակաս արտադրողականությամբ - Առնվազն 6 միջուկ (Cores) - Առնվազն 12 հոսք (Threads) - Բազային հաճախականությունը՝ առնվազն 2.5 ԳՀց - Turbo Boost հաճախականությունը՝ առնվազն 4.4 ԳՀց - L3 Cache՝ առնվազն 18 ՄԲ ### Մայրական սալիկ (Motherboard) - Intel® H610 կամ համարժեք կամ ավելի բարձր դասի չիպսեթ - Socket LGA1700 - mATX ֆորմ ֆակտոր - Առնվազն 2 × DIMM DDR4, 3200 MHz - Dual Channel - Ընդլայնման հնարավորություն՝ մինչև 64 ԳԲ ### Հետևի պանելի միացումներ - Առնվազն 1 × PS/2 - Առնվազն 1 × HDMI - Առնվազն 1 × VGA (D-Sub) - Առնվազն 4 × USB 2.0 - Առնվազն 2 × USB 3.2 Gen1 - 1 × Gigabit Ethernet (RJ-45) - 3 × Audio Jack (HD Audio) ### Ներքին միացումներ - Առնվազն 1 × M.2 PCIe NVMe - Առնվազն 4 × SATA III (6 Gb/s) - 24-pin ATX + 8-pin EPS ### Օպերատիվ հիշողություն (RAM) - Առնվազն 16 ԳԲ DDR4-3200 DIMM - Ընդլայնման հնարավորություն՝ մինչև 64 ԳԲ ### SSD - Առնվազն 256 ԳԲ - M.2 2280 - PCIe Gen4 x4 NVMe - Ընթերցման արագությունը՝ առնվազն 1700 ՄԲ/վ - Գրանցման արագությունը՝ առնվազն 1300 ՄԲ/վ ### HDD - Առնվազն 1 ՏԲ - SATA III (6 Gb/s) - 7200 RPM - Cache՝ առնվազն 256 ՄԲ ### Պրոցեսորի հովացման համակարգ - Համատեղելի LGA1700 Socket-ի հետ - PWM (4-pin) - Հովացման արդյունավետությունը պետք է բավարար լինի առաջարկվող պրոցեսորի համար - Աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 31 dB(A) ### Համակարգչի իրան (Case) - Mid Tower կամ Mini Tower - Սև գույն - Համատեղելի ATX և mATX մայրական սալիկների հետ - Առնվազն 1 × 120 մմ PWM օդափոխիչ ### Սնուցման բլոկ (Power Supply) - 600–650 Վտ - 24-pin ATX + 8-pin EPS - 80 PLUS Bronze կամ ավելի բարձր արդյունավետության սերտիֆիկատ - Ներառյալ հոսանքի մալուխ Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: |
| 2 | 30232231 | Համակարգչի կոշտ սկավառակ-1 | HDD կուտակիչ՝ ծավալ առնվազն՝ 8 Tb ինտերֆեյս HDD SATA 6Gb/s (SATA-III), Քեշ – հիշողություն 256MB ինտերֆեյսի, Տվյալների փոխանցման արագություն՝ առնվազն 220 ՄԲ/վ - միջին ընթերցում/գրում Պտտման արագություն (RPM)՝ 7200rpm, Սկավառակի չափս՝ 3.5: Էներգիայի սպառումը և աղմուկի մակարդակը՝ ըստ արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի, ոչ ավելի, քան առաջարկվող մոդելի համար սահմանված արժեքները։ Սկավառակի չափս՝ 3.5: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: |
| 3 | 30232231 | Համակարգչի կոշտ սկավառակ-2 | Արտաքին կոշտ սկավառակ (External HDD) - Տարողությունը՝ առնվազն 2 ՏԲ - Ձևաչափը՝ 2.5" - Ինտերֆեյսը՝ USB 3.2 Gen1 կամ ավելի բարձր - USB միակցիչ՝ USB Type-A կամ USB Type-C (ադապտերով կամ առանց) - Սնուցումը՝ USB պորտից, առանց արտաքին սնուցման բլոկի - Համատեղելիություն՝ Windows 10/11, macOS - Ներառյալ USB մալուխ ### Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: |
| 4 | 30232231 | Համակարգչի կոշտ սկավառակ-3 | Արտաքին կոշտ սկավառակ (HDD) - Տեսակը – արտաքին կոշտ սկավառակ (External HDD) - Տարողությունը – առնվազն 4 ՏԲ - Ֆորմ ֆակտորը – 2.5" - Ինտերֆեյսը – USB 3.2 Gen1 կամ ավելի բարձր - Սնուցումը – USB պորտից, առանց արտաքին սնուցման բլոկի - Համատեղելիություն – Windows 10/11, macOS - Ներառյալ – USB մալուխ ### Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: |
| 5 | 30211200 | Դյուրակիր համակարգիչ | Դյուրակիր համակարգիչ՝ HP ֆիրմայի HP OmniBook X Flip 16՛՛ inch 2-in-1 (16-as0000) մոդելի, կամ համարժեք համարվող ASUS ֆիրմայի ASUS Vivobook 16՛՛ inch Flip 2-in-1 (TP3607) մոդելի, կամ համարժեք համարվող Lenovo ֆիրմայի, Lenovo Yoga 7i 2-in-1 16՛՛ inch Gen 10 (16ILL10) մոդելի։ - Պրոցեսոր - Intel Core i5-13420H - Սարքի տեսակ – 2-ը-1 փոխակերպվող նոթբուք (Notebook Transformer, 2-in-1) - Կառուցվածք – 360° պտտվող կորպուս (Flip) - Էկրան – 16" OLED, սենսորային (Touchscreen), բազմահպում (multi-touch) - Լուծաչափ – ոչ պակաս, քան 2880 × 1800 - Թարմացման հաճախականություն – ոչ պակաս, քան 120 Հց - Պրոցեսոր (CPU) – Intel® Core™ Ultra 7 258V (մինչև 4.8 ԳՀց Intel® Turbo Boost Technology տեխնոլոգիայով, 12 ՄԲ L3 cache, 8 միջուկ, 8 հոսք) կամ համարժեք՝ ոչ պակաս արտադրողականությամբ։ - Նեյրոնային պրոցեսոր (NPU) – Intel® AI Boost, ոչ պակաս, քան 47 TOPS - Գրաֆիկական ենթահամակարգ–ներկառուցված Intel® Arc™ 140V կամ համարժեք - Օպերատիվ հիշողություն (RAM) – առնվազն 32 ԳԲ LPDDR5x-8533 MT/s - Պահեստային հիշողություն (SSD) – առնվազն 1 ՏԲ PCIe® Gen 4.0 ×4 NVMe™ TLC M.2 SSD - Անլար կապ – Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 կամ ավելի նոր տարբերակ - Ստեղնաշար – LED հետին լուսավորմամբ (Backlit Keyboard) - Վեբ-տեսախցիկ – առնվազն 5 ՄՊ IR, Windows Hello-ի աջակցությամբ - Միակցիչներ – առնվազն 2 × Thunderbolt™ 4 (USB Type-C), առնվազն 1 × USB Type-A, HDMI ### Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: |
| 6 | 30211280 | Համակարգիչ ամբողջը մեկում | Դյուրակիր համակարգիչ՝ Lenovo ֆիրմայի Lenovo IdeaCentre AIO 27ARR9 մոդելի, կամ համարժեք համարվող ASUS ֆիրմայի ASUS A5702WVA ### մոդելի, կամ համարժեք համարվող Acer ֆիրմայի, Acer Aspire C27 մոդելի, կամ համարժեք համարվող MSI Modern ֆիրմայի, MSI Modern AM272 մոդելի, կամ համարժեք համարվող Dell ֆիրմայի Dell OptiPlex All-in-One մոդելի - Սարքի տեսակ – մոնոբլոկ (All-in-One Desktop) - Էկրան – 27", IPS կամ համարժեք տեխնոլոգիա - Ծածկույթ – հակափայլ (Anti-Glare) - Լուծաչափ – ոչ պակաս, քան 1920 × 1080 (Full HD) - Պրոցեսոր (CPU) – AMD Ryzen™ 3 7335U կամ Intel® Core™ i3-1315U / Intel® Core™ i5-1335U կամ համարժեք՝ ոչ պակաս արտադրողականությամբ - Գրաֆիկական ենթահամակարգ – ներկառուցված AMD Radeon™ 660M կամ Intel® UHD / Intel® Iris Xe կամ համարժեք - Օպերատիվ հիշողություն (RAM) – առնվազն 16 ԳԲ DDR5 - Պահեստային հիշողություն (SSD) – առնվազն 512 ԳԲ PCIe NVMe SSD - Անլար կապ – Wi-Fi 6 կամ ավելի բարձր, Bluetooth 5.2 կամ ավելի նոր - Լարային ցանց – 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet - Վեբ-տեսախցիկ – ներկառուցված Full HD (1080p) կամ ոչ պակաս, փակիչով (Privacy Shutter) - Բարձրախոսներ – ներկառուցված ստերեո - Միկրոֆոն – ներկառուցված երկակի միկրոֆոն - Միակցիչներ – առնվազն 2 × USB 3.2 Type-A, առնվազն 1 × USB Type-C, HDMI, RJ-45, 3.5 մմ աուդիո միակցիչ - Ստեղնաշար և մկնիկ – ներառված (USB կամ անլար) - Օպերացիոն համակարգ – Windows 11 Pro Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: |

* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր, ֆիրմային անվանում և արտադրողի անվանում ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում։

Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված:  Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով:  Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը` իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

| Номер лота по приглашению | Код по классификатору ГМА (CPV) | Наименование | Техническое описание* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30239170 | Настольный компьютер | - Процессор (CPU): - Intel® Core™ i5 12-го поколения или эквивалентный с не меньшей производительностью - Не менее 6 ядер (Cores) - Не менее 12 потоков (Threads) - Базовая частота: не менее 2.5 ГГц - Частота Turbo Boost: не менее 4.4 ГГц - L3 Cache: не менее 18 МБ - Материнская плата (Motherboard): - Чипсет Intel® H610 или эквивалентный, либо более высокого класса - Socket LGA1700 - Форм-фактор mATX - Не менее 2 × DIMM DDR4, 3200 MHz - Dual Channel - Возможность расширения: до 64 ГБ - Разъемы задней панели: - Не менее 1 × PS/2 - Не менее 1 × HDMI - Не менее 1 × VGA (D-Sub) - Не менее 4 × USB 2.0 - Не менее 2 × USB 3.2 Gen1 - 1 × Gigabit Ethernet (RJ-45) - 3 × Audio Jack (HD Audio) - Внутренние разъемы: - Не менее 1 × M.2 PCIe NVMe - Не менее 4 × SATA III (6 Gb/s) - 24-pin ATX + 8-pin EPS - Оперативная память (RAM): - Не менее 16 ГБ DDR4-3200 DIMM - Возможность расширения: до 64 ГБ - SSD: - Не менее 256 ГБ - M.2 2280 - PCIe Gen4 x4 NVMe - Скорость чтения: не менее 1700 МБ/с - Скорость записи: не менее 1300 МБ/с - HDD: - Не менее 1 ТБ - SATA III (6 Gb/s) - 7200 RPM - Cache: не менее 256 МБ - Система охлаждения процессора: - Совместимая с Socket LGA1700 - PWM (4-pin) - Эффективность охлаждения должна быть достаточной для предлагаемого процессора - Уровень шума: не более 31 dB(A) - Корпус компьютера (Case): - Mid Tower или Mini Tower - Черный цвет - Совместимость с материнскими платами ATX и mATX - Не менее 1 × 120 мм вентилятора PWM - Блок питания (Power Supply): - 600–650 Вт - 24-pin ATX + 8-pin EPS - Сертификат эффективности 80 PLUS Bronze или выше - Включая кабель питания Гарантийный срок установить не менее 1 года, считая со дня, следующего за днем приема товара Покупателем. |
| 2 | 30239170 | Жесткий диск компьютера - 1 | - HDD накопитель: объем — не менее 8 ТБ; интерфейс HDD SATA 6Gb/s (SATA-III) - Кэш-память: 256 МБ интерфейса - Скорость передачи данных: не менее 220 МБ/с — среднее чтение/запись - Скорость вращения (RPM): 7200 rpm - Размер диска: 3.5" - Энергопотребление и уровень шума: согласно техническим характеристикам производителя, не более значений, установленных для предлагаемой модели. Размер диска: 3.5" Гарантийный срок установить не менее 1 года, считая со дня, следующего за днем приема товара Покупателем. |
| 3 | 30211220 | Жесткий диск компьютера - 2 | ### Внешний жесткий диск (External HDD) - Емкость: не менее 2 ТБ - Форм-фактор: 2.5" - Интерфейс: USB 3.2 Gen1 или выше - USB разъём: USB Type-A или USB Type-C (с адаптером или без) - Питание: от порта USB, без внешнего блока питания - Совместимость: Windows 10/11, macOS - Включая: USB кабель Гарантийный срок установить не менее 1 года, считая со дня, следующего за днем приема товара Покупателем. |
| 4 | 30237200 | Жесткий диск компьютера - 3 | ### Внешний жесткий диск (HDD) - Тип: внешний жесткий диск (External HDD) - Емкость: не менее 4 ТБ - Форм-фактор: 2.5" - Интерфейс: USB 3.2 Gen1 или выше - Питание: от порта USB, без внешнего блока питания - Совместимость: Windows 10/11, macOS - Включая: USB кабель Гарантийный срок установить не менее 1 года, считая со дня, следующего за днем приема товара Покупателем. |
| 5 | 30237490 | Портативный компьютер | ### Портативный компьютер: модели HP OmniBook X Flip 16" inch 2-in-1 (16-as0000) фирмы HP, или считающейся эквивалентной модели ASUS Vivobook 16" inch Flip 2-in-1 (TP3607) фирмы ASUS, или считающейся эквивалентной модели Lenovo Yoga 7i 2-in-1 16" inch Gen 10 (16ILL10) фирмы Lenovo. - Процессор: Intel Core i5-13420H - Тип устройства: трансформируемый ноутбук 2-в-1 (Notebook Transformer, 2-in-1) - Конструкция: корпус с поворотом на 360° (Flip) - Экран: 16" OLED, сенсорный (Touchscreen), мультитач (multi-touch) - Разрешение: не менее 2880 × 1800 - Частота обновления: не менее 120 Гц - Процессор (CPU): Intel® Core™ Ultra 7 258V (с технологией Intel® Turbo Boost Technology до 4.8 ГГц, 12 МБ L3 cache, 8 ядер, 8 потоков) или эквивалентный с не меньшей производительностью - Нейронный процессор (NPU): Intel® AI Boost, не менее 47 TOPS - Графическая подсистема: встроенная Intel® Arc™ 140V или эквивалентная - Оперативная память (RAM): не менее 32 ГБ LPDDR5x-8533 MT/s - Накопитель (SSD): не менее 1 ТБ PCIe® Gen 4.0 ×4 NVMe™ TLC M.2 SSD - Беспроводная связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 или более новая версия - Клавиатура: с LED подсветкой (Backlit Keyboard) - Веб-камера: не менее 5 МП IR, с поддержкой Windows Hello - Разъемы: не менее 2 × Thunderbolt™ 4 (USB Type-C), не менее 1 × USB Type-A, HDMI Гарантийный срок установить не менее 1 года, считая со дня, следующего за днем приема товара Покупателем. |
| 6 | 30211280 | Моноблок | ## Портативный моноблок модели Lenovo IdeaCentre AIO 27ARR9 фирмы Lenovo, или считающейся эквивалентной модели ASUS A5702WVA фирмы ASUS, или считающейся эквивалентной модели Acer Aspire C27 фирмы Acer, или считающейся эквивалентной модели MSI Modern AM272 фирмы MSI, или считающейся эквивалентной модели Dell OptiPlex All-in-One фирмы Dell. - Тип устройства: моноблок (All-in-One Desktop) - Экран: 27", IPS или аналогичная технология - Покрытие: антибликовое (Anti-Glare) - Разрешение: не менее 1920 × 1080 (Full HD) - Процессор (CPU): AMD Ryzen™ 3 7335U или Intel® Core™ i3-1315U / Intel® Core™ i5-1335U, либо эквивалентный с не меньшей производительностью - Графическая подсистема: встроенная AMD Radeon™ 660M или Intel® UHD / Intel® Iris Xe, либо эквивалентная - Оперативная память (RAM): не менее 16 ГБ DDR5 - Накопитель (SSD): не менее 512 ГБ PCIe NVMe SSD - Беспроводная связь: Wi-Fi 6 или выше, Bluetooth 5.2 или новее - Проводная сеть: 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet - Веб-камера: встроенная Full HD (1080p) или выше, со шторкой конфиденциальности (Privacy Shutter) - Динамики: встроенные стерео - Микрофон: встроенный двойной микрофон - Разъемы: не менее 2 × USB 3.2 Type-A, не менее 1 × USB Type-C, HDMI, RJ-45, 3.5 мм аудиоразъем - Клавиатура и мышь: в комплекте (проводные или беспроводные) - Операционная система: Windows 11 Pro Гарантийный срок установить не менее 1 года, считая со дня, следующего за днем приема товара Покупателем. |

*   Если в заявке выбранного участника были представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные фирменные наименования и наименования производителей, то те из них, которые получили удовлетворительную оценку, включаются в настоящее приложение. Товары должны быть новыми, неиспользованными. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, должны быть устранены в разумный срок, установленный Покупателем (путем замены деталей), либо товар должен быть заменен на новый. Транспортировка, разгрузка, установка и тестирование товаров осуществляются Поставщиком. День поставки согласовывается с Заказчиком.