| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Միավ․ գին | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատուցման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
|  |  | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |
| 1 | տեսահսկողության համակարգ 32321200/504 | Անվանումը; Քանակը/հատ/. տեսահսկողության համակարգ Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ, լինեն նոր և չօգտագործված։ Ինչպես նաև, շահագործման պահից սկսած, 1 տարվա ժամանակակհատվածում, համակարգը պետք է սպասարկվի մասնակից ընկերության կողմից և առաջացած խափանումները վերացվեն 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48 ժամվա ընթացքում:. - Տեսաձայնագրիչը պետք է լինի ցանցային (NVR տիպի), նախատեսված առնվազն 16 IP տեսախցիկների միացման համար՝ ապահովելով առնվազն 16 ալիք միաժամանակյա գրանցում։ Սարքը պետք է ապահովի մուտքային, գրանցման և փոխանցման ընդհանուր բիթրեյթ առնվազն 256 Մբիթ/վրկ (առնվազն 180 Մբիթ/վրկ՝ խելացի ֆունկցիաների ակտիվացման դեպքում)։ Տեսաձայնագրիչը պետք է աջակցի տեսանյութի սեղմում առնվազն Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 ձևաչափերով։ Սարքը պետք է ապահովի տեսախցիկների աջակցություն առնվազն 16 ՄՊ թույլատրությամբ և դեկոդավորում առնվազն 16×1080p@30fps կամ համարժեք։ Տեսաձայնագրիչը պետք է ունենա առնվազն 1 HDMI և 1 VGA տեսաելք՝ միաժամանակյա կամ անկախ ցուցադրման հնարավորությամբ։ Սարքը պետք է ապահովի խելացի վերլուծական ֆունկցիաներ (AI), ներառյալ՝ առնվազն 1 ալիք դեմքի հայտնաբերում և ճանաչում, առնվազն 2 ալիք perimeter protection, առնվազն 4 ալիք SMD (Smart Motion Detection): Տեսաձայնագրիչը պետք է աջակցի ONVIF ստանդարտին և ապահովի համատեղելիություն տարբեր արտադրողների IP տեսախցիկների հետ։ Սարքը պետք է ունենա ցանցային ինտերֆեյս՝ RJ-45 (առնվազն 10/100/1000 Mbps), ինչպես նաև առնվազն 2 USB պորտ։ Տեսաձայնագրիչը պետք է ունենա առնվազն 1 SATA ինտերֆեյս՝ ներքին կոշտ սկավառակի տեղադրման համար՝ առնվազն 20 ՏԲ տարողությամբ աջակցությամբ։ Սարքը պետք է ապահովի աուդիո աջակցություն և երկկողմանի ձայնի փոխանցում։ Տեսաձայնագրիչը պետք է ապահովի հեռավար կառավարում վեբ ինտերֆեյսի, ինչպես նաև բջջային հավելվածների միջոցով։ Տեսաձայնագրիչը պետք է աշխատի առնվազն -10°C և առավելագույնը +55°C ջերմաստիճանային միջակայքում։ Տեսաձայնագրիչի լրակազմում պարտադիր պետք է ներառված լինի տեսահսկման համակարգերի համար նախատեսված կոշտ սկավառակ՝ առնվազն 10 ՏԲ տարողությամբ, նախատեսված 24/7 անընդհատ աշխատանքային ռեժիմի համար։; 1 հատ. - Տեսախցիկը պետք է լինի IP տիպի, գլանաձև (bullet), արտաքին և ներքին օգտագործման համար նախատեսված, առնվազն 6 մեգապիքսել թույլատրությամբ (առնվազն 3200×1800), հագեցած առնվազն 1/2.7” չափի Progressive Scan CMOS սենսորով՝ ցածր լուսավորության պայմաններում բարձրորակ պատկեր ապահովելու համար։ Տեսախցիկը պետք է ապահովի տեսանյութի սեղմում առնվազն H.265+/H.265/H.264+/H.264 ձևաչափերով՝ բարձր արդյունավետության և ցածր բիթրեյթի ապահովմամբ։ Տեսախցիկը պետք է ունենա ֆիքսված օբյեկտիվ՝ առնվազն 3.6 մմ ֆոկուսային հեռավորությամբ և առավելագույնը 100° տեսադաշտով։ Տեսախցիկը պետք է ապահովի առնվազն 20 կադր/վրկ արագություն առավելագույն թույլատրությամբ և առնվազն 25 կադր/վրկ՝ ավելի ցածր թույլատրությունների դեպքում։ Սարքը պետք է հագեցած լինի Smart Dual Light տեխնոլոգիայով (ինֆրակարմիր և սպիտակ լուսավորում) և ապահովի գիշերային տեսանելիություն առնվազն 30 մետր հեռավորության վրա։ Տեսախցիկը պետք է ունենա ներկառուցված միկրոֆոն և ապահովի աուդիո փոխանցում ցանցով։ Սարքը պետք է աջակցի խելացի վերլուծական ֆունկցիաներ, ներառյալ՝ մարդու հայտնաբերում (Human Detection), շարժման դետեկցիա, ինչպես նաև պատկերի մշակման տեխնոլոգիաներ՝ առնվազն DWDR, 3D DNR, BLC, HLC: Տեսախցիկը պետք է ունենա ցանցային ինտերֆեյս՝ RJ-45 (առնվազն 10/100 Mbps), աջակցի ONVIF ստանդարտին և աշխատի վեբ ինտերֆեյսի, ինչպես նաև բջջային հավելվածների միջոցով։ Սնուցումը պետք է իրականացվի 12V DC և/կամ PoE (առնվազն IEEE 802.3af ստանդարտով)։ Տեսախցիկը պետք է ունենա պաշտպանվածության աստիճան առնվազն IP67 և ապահովի աշխատանք առնվազն -30°C և առավելագույնը +60°C ջերմաստիճանային միջակայքում։ Կորպուսը պետք է լինի մետաղական կամ մետաղական և բարձրորակ պլաստիկի համակցությամբ, նախատեսված երկարատև շահագործման համար։ Տեսախցիկի լրակազմում պարտադիր պետք է ներառված լինի իրեն համապատասխան մետաղական մոնտաժային տուփ, նախատեսված արտաքին տեղադրման համար, առնվազն IP66 պաշտպանվածությամբ, որը լիովին համատեղելի է տվյալ տեսախցիկի հետ:; 11 հատ. - Ցանցային սվիչը պետք է լինի կառավարվող (managed) տիպի, նախատեսված տեսահսկման և տվյալների փոխանցման ցանցերի համար։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 8 հատ RJ-45 Ethernet պորտ՝ 10/100/1000 Mbps արագությամբ, ինչպես նաև առնվազն 2 հատ uplink պորտ (RJ-45 կամ SFP)։ Սվիչը պետք է ապահովի PoE սնուցում Ethernet պորտերի միջոցով՝ առնվազն IEEE 802.3af/at ստանդարտներով։ Սարքը պետք է ապահովի ընդհանուր PoE հզորություն առնվազն 120 Վտ և յուրաքանչյուր պորտի համար առնվազն 30 Վտ։ Սվիչը պետք է ապահովի VLAN, QoS, STP/RSTP, port isolation, loop protection և storm control ֆունկցիաներ։ արքը պետք է աջակցի տեսահսկման համար նախատեսված խելացի ֆունկցիաներ, ներառյալ՝ երկար հեռավորության փոխանցում (extended mode) առնվազն 250 մետր, ինչպես նաև CCTV ռեժիմ։ Սվիչը պետք է ունենա MAC հասցեների աղյուսակ առնվազն 8K և packet forwarding capacity՝ բավարար 1 Gbps պորտերի լիարժեք աշխատանքի համար։ Սարքը պետք է ապահովի վեբ ինտերֆեյսով կառավարում և կոնֆիգուրացիա, ինչպես նաև աջակցի SNMP կամ համարժեք կառավարման մեխանիզմների։ Սվիչը պետք է ունենա պաշտպանական մեխանիզմներ՝ surge protection, overcurrent protection և lightning protection։ Սնուցումը պետք է իրականացվի AC 220V ցանցից։ Սարքը պետք է աշխատի առնվազն -10°C և առավելագույնը +55°C ջերմաստիճանային միջակայքում։ Կորպուսը պետք է լինի մետաղական, նախատեսված դարակային կամ սեղանի վրա տեղադրման համար։; 2 հատ. - Սերվերի պահարան (Rack Cabinet): Տեսակը՝ սերվերային սարքավորումների տեղադրման պահարան (Rack Cabinet), նախատեսված ցանցային, սերվերային և տեսահսկման համակարգերի սարքավորումների կազմակերպված տեղադրման համար։ Տեղադրման ստանդարտը՝ առնվազն 19 դյույմանոց դարակային համակարգ (19" Rack Standard)։ Բարձրությունը՝ առնվազն 9U։ Կառուցվածքը՝ պատին ամրացվող (Wall-mounted) կամ համապատասխան մոնտաժային կառուցվածքով տեղադրվող պահարան։ Կորպուսի նյութը՝ մետաղական բարձր ամրությամբ պողպատ, հակակոռոզիոն ծածկույթով: Առջևի դուռը՝ ապակյա կամ մետաղյա շրջանակով, բացվող և կողպվող, ապահովված օդափոխության անցքերով սարքավորումների սառեցման համար։ Կողային պանելներ՝ հեռացվող կամ բացվող, սարքավորումների հեշտ սպասարկման նպատակով։ Օդափոխություն՝ բնական օդափոխության անցքեր, օդափոխիչի տեղադրման հնարավորություն՝ առնվազն 1 օդափոխիչի համար նախատեսված տեղով։ Մոնտաժային ռելսեր՝ առնվազն 2 կարգավորվող մոնտաժային ռելս, նախատեսվածառնվազն 19" ստանդարտ սարքավորումների տեղադրման համար։ Մալուխների կառավարում՝ մալուխների անցման համար նախատեսված առնվազն 2 մալուխային անցք։ Բեռնունակությունը՝ առնվազն 60 կգ։ Չափերը՝ խորությունը՝ առնվազն 400 մմ։ Գույնը՝ սև կամ մուգ գույնի հակակոռոզիոն ներկապատում։ Կոմպլեկտացիա՝ մատակարարվում է մոնտաժային պարագաներով (ամրակներ, պտուտակներ, մոնտաժային հավաքածու)։ Լրակազմում ներառել Էլեկտրական էներգիայի բաշխիչ: Հորիզոնական առնվազն 19″ պահարանում: - Ելքերի քանակները ՝ առնվազն 9 հատ SCHUKO։ Վիլկա՝ IEC 320 C14 2Մ։Նոմինալ հոսանք: 10։Նոմինալ լարում: 230 V։ Մինչ. հզորություն: 2200 W։ Լայնություն: 44.4 մմ+5%։Բարձրություն: 45.0 մմ+5%։Քաշ: 0.912 կգ+5%։Նյութ: Պլաստիկ կորպուս։; 1 հատ. - UPS (անխափան սնուցման աղբյուր), Rackmount տիպի: Տիպը՝ Rackmount տեղադրման անխափան սնուցման աղբյուր (UPS)՝ նախատեսված առնվազն 19" դարակային տեղադրման համար։ Ակտիվ հզորությունը՝ առնվազն 1500 VA / 900 W։ Մուտքային լարման միջակայքը՝ առնվազն 160–290 VAC։ Մուտքային հաճախականությունը՝ 50/60 Hz, ավտոմատ ճանաչմամբ։ Ելքային լարումը՝ 220–240 VAC, կայունացված։ Ելքային հաճախականությունը՝ 50/60 Hz ± առավելագույնը1 Hz մարտկոցային ռեժիմում։ Ալիքաձևը մարտկոցային ռեժիմում՝ մոտավոր սինուսոիդալ (Simulated sine wave)։ Ելքային միակցիչներ՝ առնվազն 4 հատ, նախատեսված պաշտպանված սնուցման համար։ Մարտկոցների տիպը՝ կնքված, սպասարկում չպահանջող կապարաթթվային մարտկոցներ (Sealed Lead Acid)։ Մարտկոցների քանակը՝ առնվազն 2 հատ։ Մարտկոցների լարումը՝ առնվազն 12 V յուրաքանչյուր մարտկոցի համար։ Վերալիցքավորման ժամանակը՝ առավելագույնը 6–8 ժամ մինչև 90% հզորություն։ Պաշտպանության ֆունկցիաներ՝ պաշտպանություն գերբեռնվածությունից (Overload Protection), պաշտպանություն կարճ միացումից (Short Circuit Protection), պաշտպանություն լարման տատանումներից և պիկերից (Surge Protection), մարտկոցի գերլիցքավորումից և խորը լիցքաթափումից պաշտպանություն։ Կառավարման և ցուցադրման համակարգ՝ LED կամ LCD ինդիկատորներ՝ UPS-ի աշխատանքային վիճակի, մարտկոցի լիցքի և բեռի ցուցադրման համար։ Կառավարման ինտերֆեյս՝ առնվազն 1 հատ USB կամ RS-232 հաղորդակցման պորտ համակարգչի հետ միացման համար։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն 0°C-ից մինչև +40°C։ Տեղադրման ձևը՝ 19 դյույմանոց դարակում տեղադրման հնարավորություն (Rackmount)։ Կորպուսը՝ մետաղական, դարակային ամրացման ականջիկներով (rack ears)։; 1 հատ. - Տրամադրվող ցանցային մալխը պետք է լինի բարձր որակի Outdoor UTP CAT5e տիպի մալխ՝ նախատեսված տեսահսկման և ցանցային սարքերի համար, որը ունի առնվազն 305 մ (1000 ֆուտ) երկարություն մեկ կոյտով։ Մալխի հաղորդիչները պետք է պատրաստված լինեն բարձր մաքրության՝ թթվածնազուրկ մետաղից (oxygen-free copper)՝ ապահովելով վստահելի տվյալների փոխանցում և աջակցություն PoE (Power over Ethernet) տեխնոլոգիայի համար։ Մալխի արտաքին շերտը պետք է ունենա MDPE կամ PE տեսակի պաշտպանիչ ծածկույթ, որը ապահովում է ջրակայունություն և բավարար դիմադրություն արտաքին միջավայրի պայմաններին՝ համապատասխանումով ANSI/TIA-568-C.2 բծերի պաշտպանական ստանդարտին և RoHS շրջակա միջավայրի պահանջներին։ Մալխը պետք է համապատասխանի UTP CAT5e ստանդարտին, ունի 100 Ω բնութագրական impedance, աջակցի տվյալների փոխանցմանը մինչև համապատասխան CAT5e արագությամբ և ապահովի հուսալի աշխատանք բաց տարածքներում՝ աջակցելով մինչ 100 մ երկարությամբ ցանցային ինստալացիաներին առանց ազդանշանի զգալի կորուստի։; 610 մետր. - Պլաստմասե ուղետար, չափերը 40x25; 20 մետր. - Էկրան՝ առնվազն 23.8″, տեսակը IPS, LED, Լուծաչափ՝ առնվազն Full HD 1920×1080 (16:9),Թարմացման հաճախականություն՝ առնվազն 100 Hz, Արձագանքման ժամանակ՝ առավելագույնը –5մվ, Պայծառություն՝ առնվազն 250 cd/m², Կոնտրաստ՝ 1000:1, Դիտման անկյուն՝ 178° / 178°, Մուտքեր՝ առնվազն 1-ական HDMI և VGA, ներկառուցված բարձրախոսներ։; 1 հատ. մատակարարված ապրանքների տեղադրման, մոնտաժման և կարգաբերման աշխատանքները պետք է իրականացնի մատակարարը։. | հատ | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 | ք․Երևան | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 30 օրվա ըմթացքում |

| улуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер участкауказанный в приглашении | Код предусмотренный планом закупки по ЕСЗ классификации (CPV) | Техническое описание | Единица измерения | Общая сумма AMD |  | Общая численность | Доставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Срок |
| 1 | система видеонаблюдения 32321200/504 | Անվանումը; Քանակը/հատ/. Сетевая система: Системные устройства и оборудование должны иметь гарантийный срок не менее 1 года, быть новыми и неиспользованными. Также, начиная с момента эксплуатации, в течение 1 года система должна пройти сервисное обслуживание у компании-участника и устранить неисправности в течение 5 рабочих дней. Компания-участник должна иметь сервисный центр, а любые проблемы с устройствами должны быть решены в течение 48 часов.. Видеорегистратор должен быть сетевым (типа NVR), предназначенным для подключения не менее 16 IP-камер, обеспечивая не менее 16 каналов одновременной записи. Устройство должно обеспечивать суммарную входную, записывающую и передающую скорость передачи данных не менее 256 Мбит/с (не менее 180 Мбит/с с включенными интеллектуальными функциями). Видеорегистратор должен поддерживать сжатие видео не менее чем в форматах Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264. Устройство должно поддерживать камеры с разрешением не менее 16 МП и декодированием не менее 16×1080p@30fps или эквивалентным. Видеорегистратор должен иметь не менее 1 видеовыхода HDMI и 1 видеовыхода VGA с возможностью одновременного или независимого отображения. Устройство должно обеспечивать интеллектуальные аналитические функции (ИИ), включая не менее 1 канала обнаружения и распознавания лиц, не менее 2 каналов защиты периметра, не менее 4 каналов SMD (интеллектуальное обнаружение движения). Видеорегистратор должен поддерживать стандарт ONVIF и обеспечивать совместимость с IP-камерами разных производителей. Устройство должно иметь сетевой интерфейс: RJ-45 (не менее 10/100/1000 Мбит/с), а также не менее 2 портов USB. Видеорегистратор должен иметь не менее 1 интерфейса SATA для установки внутреннего жесткого диска емкостью не менее 20 ТБ. Устройство должно обеспечивать аудиосвязь и двустороннюю передачу голоса. Видеорегистратор должен обеспечивать дистанционное управление через веб-интерфейс, а также мобильные приложения. Видеорегистратор должен работать в диапазоне температур от -10°C до +55°C. Комплект видеорегистратора должен включать жесткий диск, предназначенный для систем видеонаблюдения, емкостью не менее 10 ТБ, рассчитанный на круглосуточную непрерывную работу.; 1 шт․. Камера должна быть IP-типа, цилиндрической формы, предназначена для наружного и внутреннего использования, с разрешением не менее 6 мегапикселей (не менее 3200×1800), оснащена прогрессивным CMOS-сенсором размером не менее 1/2,7 дюйма для обеспечения высококачественных изображений в условиях низкой освещенности. Камера должна обеспечивать сжатие видео в форматах не менее H.265+/H.265/H.264+/H.264, обеспечивая высокую эффективность и низкий битрейт. Камера должна иметь фиксированный объектив с фокусным расстоянием не менее 3,6 мм и максимальным полем зрения 100°. Камера должна обеспечивать частоту кадров не менее 20 кадров/сек при максимальном разрешении и не менее 25 кадров/сек при более низком разрешении. Устройство должно быть оснащено технологией Smart Dual Light (инфракрасное и белое освещение) и обеспечивать ночное видение на расстоянии не менее 30 метров. Камера должна иметь встроенный микрофон и обеспечивать передачу звука по сети. Устройство должно поддерживать интеллектуальные функции. Аналитические функции, включая обнаружение человека, обнаружение движения, а также технологии обработки изображений: как минимум DWDR, 3D DNR, BLC, HLC. Камера должна иметь сетевой интерфейс: RJ-45 (как минимум 10/100 Мбит/с), поддерживать стандарт ONVIF и работать через веб-интерфейс, а также мобильные приложения. Питание должно обеспечиваться напряжением 12 В постоянного тока и/или PoE (как минимум стандарт IEEE 802.3af). Камера должна иметь степень защиты не ниже IP67 и обеспечивать работу в диапазоне температур от -30°C до +60°C. Корпус должен быть металлическим или комбинированным из металла и высококачественного пластика, рассчитанным на длительную эксплуатацию. Камера обязательно должна включать в себя соответствующий металлический монтажный короб, предназначенный для наружной установки, с уровнем защиты не ниже IP66 и полной совместимостью с данной камерой.; 11 шт․. — Сетевой коммутатор должен быть управляемым, предназначенным для систем видеонаблюдения и сетей передачи данных. Устройство должно иметь не менее 8 портов Ethernet RJ-45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с, а также не менее 2 восходящих портов (RJ-45 или SFP). Коммутатор должен обеспечивать питание PoE через порты Ethernet, как минимум в соответствии со стандартами IEEE 802.3af/at. Устройство должно обеспечивать суммарную мощность PoE не менее 120 Вт и не менее 30 Вт на каждый порт. Коммутатор должен поддерживать функции VLAN, QoS, STP/RSTP, изоляции портов, защиты от петель и управления штормами. Коммутатор должен поддерживать интеллектуальные функции, предназначенные для видеонаблюдения, включая передачу на большие расстояния (расширенный режим) не менее 250 метров, а также режим видеонаблюдения. Коммутатор должен иметь таблицу MAC-адресов не менее 8K и пропускную способность пересылки пакетов, достаточную для полноценной работы портов 1 Гбит/с. Устройство должно обеспечивать управление и настройку через веб-интерфейс, а также поддерживать SNMP или аналогичные механизмы управления. Коммутатор должен иметь механизмы защиты: защиту от перенапряжения, защиту от перегрузки по току и защиту от молнии. Питание должно осуществляться от сети переменного тока 220 В. Устройство должно работать в диапазоне температур от -10°C до +55°C. Корпус должен быть металлическим и предназначен для установки в стойку или на стол.; 2 шт․. - Серверный шкаф (стоечный шкаф): Тип: шкаф для установки серверного оборудования (стоечный шкаф), предназначенный для организованной установки сетевого, серверного оборудования и оборудования систем видеонаблюдения. Стандарт установки: не менее 19-дюймовая стойка (стандарт 19 дюймов). Высота: не менее 9U. Конструкция: настенный монтаж или установка в шкаф с соответствующей монтажной конструкцией. Материал корпуса: высокопрочная металлическая сталь с антикоррозионным покрытием. Передняя дверца: со стеклянной или металлической рамой, открывающаяся и запирающаяся, оснащена вентиляционными отверстиями для охлаждения оборудования. Боковые панели: съемные или открывающиеся, для удобства обслуживания оборудования. Вентиляция: естественные вентиляционные отверстия, возможность установки вентилятора с местом для как минимум 1 вентилятора. Монтажные направляющие: не менее 2 регулируемых монтажных направляющих, предназначенных для установки оборудования стандарта не менее 19 дюймов. Кабельная инфраструктура: не менее 2 кабельных отверстий для прокладки кабелей. Грузоподъемность: не менее 60 кг. Габариты: глубина: не менее 400 мм. Цвет: черный или темная антикоррозионная краска. Комплектация: поставляется с монтажными принадлежностями (кронштейны, винты, монтажный комплект). В комплект поставки входит распределитель электроэнергии: горизонтальный, для шкафа размером не менее 19 дюймов. - Количество розеток: не менее 9 (SCHUKO). Вилка: IEC 320 C14 2M. Номинальный ток: 10 А. Номинальное напряжение: 230 В. Максимальная мощность: 2200 Вт. Ширина: 44,4 мм + 5%. Высота: 45,0 мм + 5%. Вес: 0,912 кг + 5%. Материал: пластиковый корпус.; 1 шт․. - Источник бесперебойного питания (ИБП), стоечный тип. Тип: Источник бесперебойного питания (ИБП) для монтажа в стойку, предназначенный для установки в стойку не менее 19 дюймов. Активная мощность: не менее 1500 ВА / 900 Вт. Диапазон входного напряжения: не менее 160–290 В переменного тока. Входная частота: 50/60 Гц, с автоматическим распознаванием. Выходное напряжение: 220–240 В переменного тока, стабилизированное. Выходная частота: 50/60 Гц ± макс. 1 Гц в режиме работы от батареи. Форма сигнала в режиме работы от батареи: приблизительно синусоидальная (имитация синусоидальной волны). Выходные разъемы: не менее 4 шт., предназначены для защищенного источника питания. Тип батареи: герметичные, необслуживаемые свинцово-кислотные батареи (Sealed Lead Acid). Количество батарей: не менее 2 шт. Напряжение батареи: не менее 12 В для каждой батареи. Время зарядки: максимум 6–8 часов до 90% емкости. Функции защиты: защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от скачков напряжения, защита от перезаряда батареи и защита от глубокого разряда. Управление и Система отображения: светодиодные или ЖК-индикаторы для отображения рабочего состояния ИБП, заряда батареи и нагрузки. Интерфейс управления: как минимум один коммуникационный порт USB или RS-232 для подключения к компьютеру. Рабочая температура: от 0°C до +40°C. Способ установки: установка в 19-дюймовую стойку. Корпус: металлический, с крепежными ушками для стойки.; 1 шт․. - Поставляемый сетевой кабель должен быть высококачественным наружным кабелем UTP CAT5e для видеонаблюдения и сетевых устройств минимальной длиной 305 м (1000 футов) на каждый кабель. Жилы кабеля должны быть изготовлены из бескислородной меди высокой чистоты, обеспечивающей надежную передачу данных и поддержку технологии PoE (Power over Ethernet). Внешний слой кабеля должен иметь защитное покрытие типа MDPE или PE, обеспечивающее водонепроницаемость и достаточную устойчивость к внешним условиям окружающей среды, отвечающее стандарту защиты от пятен ANSI/TIA-568-C.2 и экологическим требованиям RoHS. Кабель должен соответствовать стандарту UTP CAT5e, иметь характеристическое сопротивление 100 Ом, поддерживать передачу данных до соответствующей скорости CAT5e и обеспечивать надежную работу на открытых площадках, поддерживая сетевые установки длиной до 100 м без существенных потерь сигнала.; 610 метр. Пластиковая дорожная сумка, размеры 40х25 см.; 20 метр. - Экран: не менее 23,8″, тип IPS, LED, разрешение: не менее Full HD 1920×1080 (16:9), частота обновления: не менее 100 Гц, время отклика: максимум –5 мс, яркость: не менее 250 кд/м², контрастность: 1000:1, угол обзора: 178° / 178°, входы: не менее 1 HDMI и VGA, встроенные динамики.; 1 шт․. Установка, сборка и регулировка поставляемой продукции должны осуществляться поставщиком.. | Штук | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 | г․Горис | Через 30 дней после вступления соглашения в силу |