Приложение 1․1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

| N | Товар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транзитный код по классификации СМА (CPV) | Наименование | Технические характеристики |  |
|  | 32411160/6 | Сетевые маршрутизаторы | 10 гигабитных портов и 1 порт USB 3.0 типа A, как минимум двухъядерный (Dual-Core) процессор с частотой не менее 1.4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 1 порт SFP, встроенная сетевая операционная система (RouterOS Level 5 или эквивалентная по функционалу), возможность распределения питания PoE, интегрированный информационный ЖК- или сенсорный экран с отображением статуса портов, загрузки интерфейса и других системных данных. Возможность подключения к магистральной сети или интернет-провайдеру. В общей сложности порты должны обеспечивать пропускную способность (обработку трафика) до 4 Гбит/с. Устройство должно иметь возможность установки в стойку (Rackmount 1U), включая соответствующие крепежные элементы. Вес: не более 1100 грамм. |  |
|  | 30211200/2 | Ноутбук | Диагональ экрана: 15.6", разрешение: 1920 x 1080 (Full HD). Как минимум двухъядерный процессор с базовой частотой не менее 1.1 ГГц, максимальной частотой (Turbo) не менее 2.8 ГГц и кэш-памятью не менее 4 МБ. Оперативная память: 4 ГБ. Накопитель: SSD емкостью 256 ГБ. Видеокарта: интегрированная. Оптический привод: отсутствует. Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth версии 5.0 или выше. Веб-камера: в наличии. Вес: не более 1.8 кг. Цвет: темный (черный или серый). Операционная система: без операционной системы (No OS) или DOS. |  |
|  | 31161200/2 | Стабилизаторы напряжения | Мощность: 500 ВА. Входное напряжение: 110–250 В. Выходное напряжение: 220 В +-3%. Количество фаз: 1-фазный. Эффективность (КПД): более 90%. Время реагирования: менее 1 сек. |  |
|  | 32421300/5 | Сетевой коммутатор | Порты: 24 × RJ45 Ethernet. Скорость: 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit) на каждом порту. Стандарты: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab. Тип связи: проводной. Тип коммутатора: неуправляемый (unmanaged). Таблица MAC-адресов: в пределах 8K–16K. Коммутационная способность (switching capacity): около 48 Гбит/с. Питание: адаптер переменного тока 220 В (AC). |  |
|  | 30237113/6 | Коннекторы | Тип: 8-контактный сетевой разъем (8P8C). Назначение: используется для сетевых соединений Ethernet. Совместимость: совместим со стандартными сетевыми кабелями (витая пара) категорий Cat5, Cat6 и Cat6e. |  |
|  | 31151170/1 | Зарядные устройства для аккумуляторов | Входное напряжение: 220–240 В. Выходное напряжение: в соответствии с напряжением аккумулятора (1.2 В / 3.7 В). Совместимость: предназначено для зарядки перезаряжаемых никель-металл-гидридных (NiMH) и литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов. Защита: встроенная защита от перенапряжения и короткого замыкания. |  |
|  | 32551160/2 | Телефоный апарат | Тип устройства: стационарный (проводной) телефон. Подключение: через телефонную линию (разъем RJ11). Питание: от телефонной линии или от адаптера питания. |  |
|  | 32341110/3 | Динамики | Интерфейс подключения: USB. Звуковая мощность: не менее 10 Вт (W). Состоит из 2 отдельных звуковых блоков (акустическая система формата 2.0). |  |
|  | 32341110/4 | Динамики | Интерфейс подключения: USB. Звуковая мощность: не менее 10 Вт (W). Состоит из 2 отдельных звуковых блоков (акустическая система формата 2.0). |  |
|  | 30216110/2 | Компьютерные сканеры | Тип устройства: бесконтактный (планетарный) сканер с верхним сканирующим модулем. Формат документов: до A3. Скорость сканирования: около 3 сек/страница. Тип сенсора: CCD + LED. Оптическое разрешение: до 600 dpi. Максимальная толщина оригинала (книги/документа): около 30 мм. Интерфейс подключения: USB 2.0. Поддержка операционных систем: Windows / macOS. |  |
|  | 30232480/10 | Накопители данных | Объем памяти: 8 ГБ. Интерфейс: USB Gen 2. Максимальная скорость чтения данных: 120 МБ/с. Максимальная скорость записи данных: 35 МБ/с. |  |
|  | 30236100/2 | Устройства для увеличения памяти компьютера | Тип: внутренний SSD-накопитель. Объем памяти: 240 ГБ. Форм-фактор: 2.5 дюйма. Скорость чтения: до 560 МБ/с. Скорость записи: до 530 МБ/с. Тип ячеек памяти: MLC. |  |
|  | 32411160/7 | Сетевой маршрутизатор | Стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 5. Рабочая частота: двухдиапазонный (2.4 ГГц + 5 ГГц). Скорость передачи данных: на частоте 2.4 ГГц — до 600 Мбит/с, на частоте 5 ГГц — до 1300 Мбит/с. Процессор: трехъядерный, с тактовой частотой 1.5 ГГц. Порты: 1 × Gigabit WAN + 4 × Gigabit LAN. Режимы работы: маршрутизатор (Router) / точка доступа (Access Point) / повторитель (Extender). |  |
|  | 32421300/6 | Сетевой коммутатор | Количество портов: 8 × RJ45. Скорость передачи данных: 10/100/1000 Мбит/с (1 Гбит/с). Коммутационная матрица (Switching capacity): около 16 Гбит/с. Тип коммутатора: неуправляемый (unmanaged). Подключение: поддержка технологии Plug & Play. Соответствие стандартам: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab. |  |
|  | 32421300/7 | Сетевой коммутатор | Интерфейс: 24 × гигабитных порта (10/100/1000 Мбит/с), управляемый (managed). Буфер памяти: 8 МБ (64 Мбит). Коммутационная матрица (Максимальная пропускная способность): 48 Гбит/с. Скорость пересылки пакетов: 35.712 Mpps. Корпус: для установки в стойку, монтируемый в рэк (19” rack-mount). |  |
|  | 32421300/8 | Сетевой коммутатор | Количество портов: 16-портовый неуправляемый гигабитный коммутатор. Интерфейсы: 16 × RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с). Распределение портов: порты 1-14: 14 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с, порты 15-16: 2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (uplink). Коммутационная матрица (Пропускная способность): 32 Гбит/с. Гарантия: 12 месяцев. |  |
|  | 30237112/3 | Блок питания | Мощность: 500 Вт (W). Входное напряжение: 200-240 В, 50/60 Гц. Тип разъема материнской платы: 20+4 pin. Количество разъемов питания процессора (CPU): 4+4 pin — 1 шт. Количество разъемов питания видеокарты (PCI-E): 6+2 pin — 2 шт. Количество разъемов питания SATA: 15 pin — 2 шт. |  |
|  | 30237113/7 | Коннекторы | Разъем телефонный (Коннектор RJ11) Тип разъема (интерфейс): RJ11 (6P4C). Поддерживаемый диаметр проводника (кабеля): 24-26 AWG (0.51-0.40 мм). Материал корпуса: прозрачный поликарбонат. |  |
|  | 30236100/3 | Устройства для увеличения памяти компьютера | Тип: внутренний SSD-накопитель. Объем памяти: 240 ГБ. Форм-фактор: 2.5 дюйма. Скорость чтения: до 560 МБ/с. Скорость записи: до 530 МБ/с. Тип ячеек памяти: MLC. |  |
|  | 44192611/2 | Кабельные скобы с гвоздем | Материал клипсы: пластик. Комплектация: с металлическим гвоздем (иглой). Назначение: для крепления и фиксации кабелей на стенах или других поверхностях. |  |
|  | 30232480/11 | Накопители данных | Объем памяти: 64 ГБ. Интерфейс подключения: USB 3.0. Скорость чтения/записи: до 130 МБ/с. |  |
|  | 44311190/3 | Мягкие припои | Назначение: припой металлический (плавкий) для паечных работ. Диаметр проволоки: 0.8 мм. Вес упаковки (катушки): 200 г. |  |
|  | 31211340/2 | Преобразователь электрического тока | Входное напряжение (Input): AC 125–250 В (V). Максимальный ток: 6 А (A). Максимальная мощность: 500 Вт (W). Назначение: переходник сетевой (адаптер) для подключения устройств со штекером типа США/Япония (US/JP) к розеткам европейского стандарта (EU plug). |  |
|  | 30232480/12 | Накопители данных | Тип: внешний жесткий диск (HDD). Объем памяти: 512 ГБ. Интерфейс подключения: USB 3.0. Скорость передачи данных (интерфейс): до 5 Гбит/с. Форм-фактор: 2.5 дюйма (портативный). Питание: от порта USB (дополнительное внешнее питание не требуется). Совместимость: Windows, macOS, Linux. |  |
|  | 31651400/4 | Изоляционная лента | Назначение: для изоляции проводов и кабелей, обеспечения защиты от коротких замыканий и механических повреждений. |  |
|  | 31684400/5 | Розетка | Колодка для электрического удлинителя на 4 розетки Количество розеток: 4. Наличие заземления: с заземлением. Управление: выключатель со световым индикатором. Максимальный ток: 16 А (A). Максимальная нагрузка: до 3500 Вт (W). Материал корпуса: ударопрочный, огнестойкий пластик. Внутренние контакты: медные или бронзовые. |  |
|  | 31221241/8 | Дюбель-шуруп | Дюбель-шуруп Диаметр: 6 мм Длина: 30 мм |  |
|  | 30211160/2 | Центральные процессоры (CPU) или процессоры | Процессор должен быть совместим с сокетом LGA1151 (материнских плат настольных ПК). Количество ядер: ровно 6 (6 Cores), количество потоков: ровно 12 (12 Threads). Базовая тактовая частота: 3.2 ГГц, максимальная тактовая частота (Turbo Boost): 4.6 ГГц. Кэш-память (Cache): 12 MB SmartCache. Тепловыделение (TDP): 65 W. Наличие встроенного графического ядра (Integrated Graphics): Intel UHD Graphics 630 (базовая частота: 350 МГц, максимальная: 1.20 ГГц). Поддерживаемый тип оперативной памяти: DDR4-2666 (максимальная пропускная способность: 41.6 ГБ/сек). |  |
|  | 30237112/4 | Блоки питания | Источник питания (блок питания) для подключения камер CCTV 12V 30A |  |
|  | 30237113/8 | Разъемы (коннекторы) | Назначение: коммутация и подключение коаксиальных кабелей типов RG-59, RG-6 в системах видеонаблюдения (CCTV) и видеооборудования. Тип разъема: BNC (обжимной, под винт или компрессионный). |  |
|  | 30237113/9 | Разъемы (коннекторы) | Номинальное рабочее напряжение: 220–240 В (V) переменного тока. Назначение: электрический соединитель (вилка) для подключения кабеля питания к штепсельной розетке. |  |
|  | 44611400/2 | Ящики | Коробка распределительная герметичная (для наружной установки) Материал корпуса: ударопрочный пластик (ABS-пластик или поликарбонат), устойчивый к ультрафиолетовому (УФ) излучению и температурным колебаниям. Назначение: для наружных (уличных) электромонтажных работ и разводки кабелей. Степень защиты: не менее IP65. Особенности конструкции: крышка с герметизирующим резиновым уплотнителем по периметру. Размеры: не менее 120 x 120 x 60 мм (допустимое отклонение +- 5 мм). |  |
|  | 32421200/2 | Сетевые компоненты | Тип входного разъема: RJ45 (под витую пару). Тип выходного разъема: BNC (для подключения к оборудованию видеонаблюдения). Назначение и совместимость: передача видеосигнала высокой четкости в системах аналогового и цифрового видеонаблюдения (CCTV) по кабелю «витая пара». |  |
|  | 39541170/2 | Трос | Тип: стальной проволочный канат. Диаметр: 6 мм. Материал: оцинкованная сталь (для защиты от коррозии). Конструкция: многожильная (например, 6×19 или эквивалент). Назначение и применение: для подъемно-транспортных, грузоподъемных и тяговых работ в строительстве и промышленности. |  |
|  | 30211200/3 | Ноутбук | Диагональ экрана: 14" Разрешение: не менее 1920 x 1080 (Full HD) Тип матрицы: WVA, TN или IPS Центральный процессор: не менее 4 ядер (4 Cores) и 8 потоков (8 Threads); базовая тактовая частота: не менее 2.8 ГГц; максимальная тактовая частота (в режиме Turbo Boost): не менее 4.7 ГГц; кэш-память: не менее 12 МБ (SmartCache) Оперативная память (RAM): не менее 8 ГБ (GB) DDR4 Накопитель: не менее 1 ТБ (1000 ГБ) SSD NVMe Видеокарта: дискретная (отдельная), объем собственной видеопамяти: не менее 2 ГБ (NVIDIA GeForce MX330 или эквивалент) Оптический привод: отсутствует Беспроводная связь: Wi-Fi 5 (802.11ac) или выше, Bluetooth 5.0 или выше Операционная система: Windows 10 Home или Windows 11 Home (лицензионная, предустановленная производителем) или ОС с эквивалентной функциональностью |  |
|  | 30239100/1 | Копировальный аппарат | Технология печати: черно-белая (монохромная) лазерная печать Скорость печати/копирования: не менее 18 страниц в минуту (для формата A4) Качество печати (оптическое разрешение): не менее 600x400 dpi Время выхода первой страницы: до 8 секунд Тип сканирования: планшетный (Flatbed), цветной, оптическое разрешение не менее 600x600 dpi Лоток подачи бумаги (Input tray): емкостью до 150 листов Плотность бумаги: 60–163 г/м² Ресурс картриджа: возможность печати не менее 1600 страниц при одной полной заправке (при 5% заполнении) Совместимость: устройство должно быть полностью совместимо с картриджами типа Canon 725 / HP 85A, наиболее распространенными на местном рынке (для обеспечения низкой стоимости заправки и обслуживания) Интерфейс: поддержка связи USB 2.0 Поддержка ОС: полная совместимость с системами Windows 10/11 и Linux (при наличии соответствующих драйверов) Гарантия: не менее 12 месяцев |  |
|  | 30211200/4 | Ноутбук | Портативный компьютер (Ноутбук) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (ДЛЯ ЗАКУПОК) (Техническая спецификация) Портативный компьютер (Ноутбук) Экран: диагональ 16" (или не менее 16.0"), разрешение не менее 1920x1200 (соотношение сторон 16:10) Процессор: не менее 10 ядер и 12 потоков; максимальная тактовая частота (в режиме Turbo): не менее 5.4 ГГц; кэш-память (Cache): не менее 12 МБ; год выпуска: 2024 или новее Оперативная память (RAM): не менее 16 ГБ Основной накопитель: не менее 1 ТБ SSD Видеокарта: дискретная (отдельная), объем собственной видеопамяти не менее 4 ГБ GDDR6; обязательная аппаратная поддержка трассировки лучей (Ray Tracing) и масштабирования изображения на базе ИИ (Nvidia DLSS / AMD FSR / Intel XeSS или эквивалент); частота видеопроцессора: не менее 1400 МГц Аудио и веб-камера: встроенные стереодинамики (с поддержкой пространственного звучания/Dolby Atmos или эквивалент), микрофон, веб-камера (не менее 720p HD) Разъемы и интерфейсы: AUX, Card Reader, Type-C (с поддержкой передачи данных/питания), не менее 2 x USB (2.0/3.0/3.2), HDMI Связь: Wi-Fi 5 или выше, Bluetooth 5.0 или выше Операционная система: предустановленная Windows 10/11 Home (лицензионная) или без операционной системы (No OS) – по требованию заказчика Другие условия: товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке; гарантия: не менее 12 месяцев |  |
|  | 30236110/4 | Оперативная память(RAM) | Оперативная память DDR4 8GB 2400/2666/3200 MHz |  |
| Всего |  |  |  |  |