Հավելված 1․1

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Հ/հ | Ապրանքի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) |
|  | 32411160/6 | ցանցային երթուղագծիչներ | 10 գիգաբիթային միացք /պորտ/ և USB 3.0 A տիպի միացք, առնվազն երկմիջուկ (Dual-Core) պրոցեսոր՝ ոչ պակաս քան 1.4 GHz հաճախականությամբ, 1 ԳԲ օպերատիվ հիշողություն, 1 SFP միացք /պորտ/, ներդրված ցանցային օպերացիոն համակարգ (RouterOS Level 5 կամ դրան համարժեք ֆունկցիոնալությամբ), PoE սնուցման բաշխման հնարավորություն, ինտեգրված LCD տեղեկատվական կամ սենսորային էկրան՝ միացքի /պորտերի/ կարգավիճակի, ինտերֆեյսի բեռնվածության և համակարգային այլ տվյալների ցուցադրմամբ: Հնարավորություն միանալու մայրուղային ցանցին կամ ինտերնետ մատակարարին: Ընդհանուր առմամբ, միացքները պետք է ապահովեն մինչև 4 Գբ/վրկ թողունակություն (տրաֆիկի մշակում): Սարքը պետք է ունենա դարակաշարերի վրա (Rackmount 1U) տեղադրվելու հնարավորություն (համապատասխան ամրակները ներառյալ): Քաշը՝ ոչ ավել քան 1100 գրամ: |
|  | 30211200/2 | Դյուր. համակարգիչ | Անկյունագիծ՝ 15.6", Կետայնություն՝ 1920 x 1080 (Full HD), առնվազն 2-միջուկանի պրոցեսոր՝ բազային հաճախականությունը ոչ պակաս քան 1.1 ԳՀց, առավելագույն հաճախականությունը (Turbo) առնվազն 2.8 ԳՀց, cache հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 4MB: Օպերատիվ հիշողություն՝ 4 GB, SSD կուտակիչ՝ 256 GB: Տեսաքարտ՝ ինտեգրված: Օպտիկական սկավառակակիր՝ ոչ: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, անլար հաղորդակցություն՝ Bluetooth v5.0 կամ ավելի բարձր: Վեբ տեսախցիկ՝ այո: Քաշը՝ ոչ ավել քան 1.8 կգ: Գույնը՝ մուգ (սև կամ մոխրագույն): Օպերացիոն համակարգ՝ առանց օպերացիոն համակարգի (No OS) կամ DOS: |
|  | 31161200/2 | լարման վերահսկման համակարգ | Հզորություն – 500 VA Մուտքային լարում – 110–250 V Ելքային լարում – 220 V ±3% Ֆազա – 1-ֆազային Արդյունավետություն – >90% Արձագանքում – <1 վրկ |
|  | 32421300/5 | Ցանցային բաժանարար | Պորտեր – 24 × RJ45 Ethernet Արագություն – 10/100/1000 Mbps (Gigabit) յուրաքանչյուր պորտում Ստանդարտներ – IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab Կապի տեսակ – լարային Switch տեսակը – unmanaged MAC հասցեների աղյուսակ – մոտ 8K–16K Փոխանցման արագություն (switching capacity) – ~48 Gbps Սնուցում – 220V AC ադապտեր |
|  | 30237113/6 | կոնեկտոր (կցորդներ) | RJ45 միակցիչ 8 պին ունեցող ցանցային միակցիչ (8P8C) Օգտագործվում է Ethernet կապի համար Համատեղելի է Cat5 / Cat6 / Cat6e մալուխների հետ |
|  | 31151170/1 | մարտկոցների լիցքավորիչ | Մուտք – 220–240 V Ելք – համապատասխան մարտկոցի լարում (1.2 V / 3.7 V) Համատեղելիություն – NiMH / Li-ion մարտկոցներ Պաշտպանություն – գերլարում, կարճ միացում Նպատակ – վերալիցքավորվող մարտկոցների լիցքավորում |
|  | 32551160/2 | հեռախոսային սարքեր | Տեսակ – ֆիքսված (wired) հեռախոս Միացում – հեռախոսագիծ (RJ11) Սնուցում – գծից կամ ադապտորից |
|  | 32341110/3 | բարձրախոսներ | Ինտերֆեյս՝ USB, Ձայնային հզորություն՝ առնվազն 10W, Բաղկացած է 2 առանձին ձայնային բլոկներից (2.0 համակարգ)։ |
|  | 32341110/4 | բարձրախոսներ | Ինտերֆեյս՝ USB, Ձայնային հզորություն՝ առնվազն 10W, Բաղկացած է 2 առանձին ձայնային բլոկներից (2.0 համակարգ)։ |
|  | 30216110/2 | սկաներներ համակարգիչների համար | Տեսակ՝ վերևից (contactless) սկաներ Ֆորմատ՝ մինչև A3 Արագություն՝ ~3 վրկ/էջ Սենսոր՝ CCD + LED Լուծաչափ՝ մինչև 600 dpi Մաքս. հաստություն՝ ~30 մմ Միացում՝ USB 2.0 Աջակցում՝ Windows / macOS |
|  | 30232480/10 | տեղեկությունների պահպանման կրիչներ | Հիշողություն - 8 ԳԲ Ինտերֆեյս-USB Gen 2 Տվյալների ընթերցման արագություն առավելագույնը 120 Մբ / վ Տվյալների գրելու արագությունը առավելագույնը 35 ՄԲ / վ |
|  | 30236100/2 | համակարգչի հիշողությունը մեծացնող սարքեր | SSD կուտակիչ 240 GB Տեսակը` Ներքին Հիշողությունը` 240 GB, Ֆորմ ֆակտորը` 2.5 '' Կարդալու արագությունը` 560 MB/s Գրելու արագությունը` 530 MB/s Հիշողության տեսակը` MLC |
|  | 32411160/7 | ցանցային երթուղագծիչներ | Wi-Fi ստանդարտ՝ Wi-Fi 5 Հաճախականություն՝ 2.4 GHz + 5 GHz Արագություն՝ - GHz՝ մինչև 600 Mbps 5 GHz՝ մինչև 1300 Mbps Պրոցեսոր՝ 1.5 GHz (3 միջուկ) Պորտեր՝ 1× WAN + 4× LAN (Gigabit) Աշխատանքային ռեժիմներ՝ Router / Access Point / Extender |
|  | 32421300/6 | ցանցային բաժանարար | Պորտեր՝ 8 × RJ45 Արագություն՝ 10/100/1000 Mbps (1 Gb/s) Switching capacity՝ ~16 Gbps Տեսակ՝ unmanaged (առանց կարգավորման) Միացում՝ Plug & Play Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab |
|  | 32421300/7 | ցանցային բաժանարար | Ինտերֆեյս – 24 x Գիգաբիթ պորտ (Կառավարվող ) Հիշողություն – 8MB (64 Mbit) Անցման առավելագույն հզորություն – 48 Gbps Տվյալների փոխանցման արագություն – 35.712 Mpps Կորպուս՝ rack-mount (19”) |
|  | 32421300/8 | ցանցային բաժանարար | 16 պորտ չկառավարվող գիգաբիթ բաժանարար 16 × RJ-45 10/100/1000 Պորտ – 1-14: 14 × RJ-45 10/100/1000 Mbps , 15-16: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Թողունակություն – 32Gbps Երաշխիք – 12 ամիս |
|  | 30237112/3 | սնուցման բլոկ | Հզորություն – 500W Մուտքային հզորություն – 200-240V 50/60Hz Մայրական սալիկի միակցիչի տեսակը – 20+4 pin Պրոցեսորի միակցիչների քանակը 4+4 pin -1 PCI-E-ի միակցիչների քանակը 6+2 pin – 2 SATA միակցիչների քանակը 15 pin – 2 |
|  | 30237113/7 | կոնեկտոր (կցորդներ) | Միակցիչի տեսակը՝ RJ11/6P4C Հաղորդավարի տրամագիծը՝ 24-26 AWG (0,51-0,40 մմ) թափանցիկ պոլիկարբոնատ |
|  | 30236100/3 | համակարգչի հիշողությունը մեծացնող սարքեր | SSD կուտակիչ 240 GB Տեսակը` Ներքին Հիշողությունը` 240 GB, Ֆորմ ֆակտորը` 2.5 '' Կարդալու արագությունը` 560 MB/s Գրելու արագությունը` 530 MB/s Հիշողության տեսակը` MLC |
|  | 44192611/2 | մեխ մալուխը պատին ամրացնելու համար | Պլաստիկ կլիպ + մետաղական ասեղ Ամրացնում է մալուխները պատի կամ մակերեսի վրա |
|  | 30232480/11 | տեղեկությունների պահպանման կրիչներ | Հիշողության ծավալը 64 ԳԲ Գրել/կարդալ արագություն առավելագույնը 130 ՄԲ/վ ՄԻացման ինտերֆեյը USB 3.0 |
|  | 44311190/3 | փափուկ զոդանյութեր | սոլդեր մետաղ (հալվող մալուխ, օլոֆ) դիամետր**՝ 0.8 մմ Քաշ՝ 200 գ |
|  | 31211340/2 | էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչ | Մուտք (Input): AC 125–250 V Մաքս. հոսանք: 6 A Հզորություն: 500 W Տեսակ: հոսանքի փոխարկիչ / adapter, ԱՄՆ/Japan → EU plug |
|  | 30232480/12 | տեղեկությունների պահպանման կրիչներ | Տեսակ – արտաքին կոշտ սկավառակ (HDD) Տարողություն – 512 GB Միացում – USB 3.0 Արագություն – մինչև ~5 Gbps ինտերֆեյս Ֆորմ-ֆակտոր – 2.5" (դյուրակիր) Սնուցում – USB-ից (առանձին սնուցում չի պահանջում) Համատեղելիություն – Windows, macOS, Linux |
|  | 31651400/4 | մեկուսիչ ժապավեններ | Մալուխների մեկուսացում, պաշտպանություն կարճ միացումների և վնասվածքների դեմ |
|  | 31684400/5 | վարդակ | Էլեկտրական երկարացման լարի վարդակի բլոկ (գլխիկ)՝ 4 տեղանոց, հողակցմամբ (с заземлением) և լուսային ինդիկատորով անջատիչով: Առավելագույն հոսանքի ուժը՝ 16A (մինչև 3500W): Կորպուսը՝ հարվածակայուն, հրակայուն պլաստիկից, ներքին կոնտակտները՝ պղնձե կամ բրոնզե: |
|  | 31221241/8 | դյուպել-պտուտակ | Դյուբել-պտուտակ Տրամագիծ՝ 6մմ Երկարություն՝ 30մմ |
|  | 30211160/2 | կենտրոնական պրոցեսորներ (cpu) կամ պրոցեսորներ | Պրոցեսորը պետք է համատեղելի լինի LGA1151 սոկետի (ստացիոնար համակարգիչների մայրական սալիկների) հետ: Միջուկների քանակը՝ ճիշտ 6 (6 Cores), հոսքերի քանակը՝ ճիշտ 12 (12 Threads): Բազային տակտային հաճախականությունը՝ 3.2 ԳՀց, առավելագույն տակտային հաճախականությունը (Turbo Boost)՝ 4.6 ԳՀց: Քեշ հիշողությունը (Cache)՝ 12 MB SmartCache: Ջերմահեռացման հզորությունը (TDP)՝ 65 W: Ներկառուցված տեսակորիզի (Integrated Graphics) առկայություն՝ Intel UHD Graphics 630 (բազային հաճախականությունը՝ 350 ՄՀց, առավելագույնը՝ 1.20 ԳՀց)։ Աջակցվող օպերատիվ հիշողության տեսակը՝ DDR4-2666 (առավելագույն թողունակությունը՝ 41.6 ԳԲ/վրկ)։ |
|  | 30237112/4 | սնուցման բլոկ | Հոսանքի սնուցման աղբյուր CCTV տեսախցիկների միացման համար 12V 30A |
|  | 30237113/8 | կոնեկտոր (կցորդներ) | Նշանակությունը՝ RG-59, RG-6 տեսակի կոաքսիալ մալուխների կոմուտացիա և միացում տեսահսկման համակարգերում (CCTV) և տեսասարքավորումներում։ Միացման տեսակը (Разъем)՝ BNC (սեղմվող, պտուտակով կամ կոմպրեսիոն)։ |
|  | 30237113/9 | կոնեկտոր (կցորդներ) | Անվանական լարում՝ 220–240 Վ (V) փոփոխական հոսանք: Նշանակությունը՝ էլեկտրական միացուցիչ (խրոց/вилка)՝ սնուցման մալուխը էլեկտրական վարդակին (розетка) միացնելու համար։ |
|  | 44611400/2 | արկղեր | Պլաստմասե (ABS կամ պոլիկարբոնատ) հերմետիկ բաշխիչ տուփ՝ նախատեսված արտաքին (բացօթյա) էլեկտրամոնտաժային և լարանցման աշխատանքների համար: Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս քան IP65: Կափարիչը պետք է ունենա հերմետիկացնող ռետինե միջադիր (уплотнитель): Չափսերը՝ ոչ պակաս քան 120 x 120 x 60 մմ (թույլատրելի տատանումը ± 5մմ)։ Կորպուսը պետք է լինի ուլտրամանուշակագույն (UV) ճառագայթների և ջերմաստիճանային տատանումների նկատմամբ կայուն: |
|  | 32421200/2 | ցանցային բաղադրիչներ | - Մուտքային միացուցչի տեսակը (разъем)՝ RJ45 (ոլորված զույգ մալուխի (витая пара) համար) - Ելքային միացուցչի տեսակը (разъем)՝ BNC (տեսահսկման սարքավորումներին միացնելու համար) Նշանակությունը և համատեղելիությունը՝ Բարձր հստակության տեսասիգնալի փոխանցում անալոգային և թվային տեսահսկման համակարգերում (CCTV)՝ «ոլորված զույգ» (витая пара) մալուխի միջոցով։ |
|  | 39541170/2 | ճոպան | Տեսակ – պողպատյա ճոպան (steel wire rope) Տրամագիծ – 6 մմ Նյութ – ցինկապատ պողպատ Կառուցվածք – բազմալար (օր. 6×19 կամ համարժեք) Նպատակ – բարձրացման և քաշման աշխատանքներ Կիրառում – շինարարություն, արդյունաբերություն |
|  | 30211200/3 | դյուրակիր համակարգիչներ | Անկյունագիծ՝ 14" Կետայնություն՝ ոչ պակաս քան 1920 x 1080 (Full HD) Մատրիցայի տեսակ՝ WVA կամ TN կամ IPS Կենտրոնական պրոցեսոր՝ առնվազն 4-միջուկանի (4 Cores) և 8 հոսքանի (8 Threads), բազային տակտային հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 2.8 ԳՀց, առավելագույն հաճախականությունը (Turbo Boost)՝ ոչ պակաս քան 4.7 ԳՀց, քեշ հիշողությունը (Cache)՝ ոչ պակաս քան 12 MB SmartCache: Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ ոչ պակաս քան 8 GB DDR4: Կուտակիչ՝ ոչ պակաս քան 1 TB (1000 GB) SSD NVMe: Տեսաքարտ՝ դիսկրետ (առանձին), տեսաքարտի սեփական օպերատիվ հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 2 GB (NVIDIA GeForce MX330 կամ համարժեք): Օպտիկական սկավառակակիր՝ ոչ: Անլար կապ՝ Wi-Fi 5 (802.11ac) կամ ավելի բարձր, Bluetooth 5.0 կամ ավելի բարձր: Օպերացիոն համակարգ՝ Windows 10 Home կամ Windows 11 Home (լիցենզավորված, գործարանային ներդրված) կամ դրան համարժեք ֆունկցիոնալությամբ ՕՀ: |
|  | 30239100/1 | պատճենահանման մեքենա | Տպագրության տեխնոլոգիա: Սև-սպիտակ (մոնոխրոմ) լազերային տպագրություն Տպագրության/պատճենահանման արագություն: Ոչ պակաս, քան 18 էջ/րոպե (A4 ձևաչափի համար) Տպման որակ (օպտիկական թույլտվություն): Ոչ պակաս, քան 600x400 dpi Առաջին էջի դուրս գալու արագություն: Մինչև 8 վայրկյան Սկանավորման տեսակ: Հարթակային (Flatbed), գունավոր, օպտիկական թույլտվությունը՝ ոչ պակաս, քան 600x600 dpi Թղթի տեղադրման դարակ (Input tray): Մինչև 150 թերթ տարողությամբ Թղթի խտության միջակայք: 60 - 163 գ/մ² Քարթրիջի ռեսուրս: Մեկ լրիվ լիցքավորմամբ ոչ պակաս, քան 1600 էջ տպելու հնարավորություն (5% ծածկույթի դեպքում) Համատեղելիություն: Սարքը պետք է ամբողջությամբ համատեղելի լինի տեղական շուկայում ամենատարածված Canon 725 / HP 85A տիպի քարթրիջների հետ (լիցքավորման և սպասարկման ցածր ինքնարժեքն ապահովելու համար) Ինտերֆեյս: USB 2.0 կապի ապահովում ՕՀ աջակցում: Windows 10/11 և Linux համակարգերի հետ լիարժեք համատեղելիություն (համապատասխան դրայվերների առկայությամբ) Երաշխիք: Ոչ պակաս, քան 12 ամիս |
|  | 30211200/4 | դյուրակիր համակարգիչներ | Էկրան՝ Անկյունագիծը՝ 16" (կամ ոչ պակաս քան 16.0"), կետայնությունը՝ ոչ պակաս քան 1920x1200 (16:10)։ Պրոցեսոր՝ ոչ պակաս քան 10-միջուկանի և 12 հոսքանի։ Առավելագույն հաճախականությունը (Turbo)՝ ոչ պակաս քան 5.4 ԳՀց, Cache՝ ոչ պակաս քան 12 MB (արտադրված 2024 թ. կամ ավելի նոր)։ Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ ոչ պակաս քան 16 GB։ Հիմնական կուտակիչ՝ ոչ պակաս քան 1 ՏԲ SSD NVMe։ Տեսաքարտ՝ Դիսկրետ (առանձին), սեփական հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 4 ԳԲ GDDR6։ Պարտադիր ճառագայթների հետագծման (Ray Tracing) և պատկերի AI մաշտաբավորման (Nvidia DLSS / AMD FSR / Intel XeSS կամ համարժեք) սարքավորումային աջակցություն։ Տեսակորիզի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 1400 ՄՀց։ Աուդիո և տեսախցիկ՝ Ներկառուցված ստերեո բարձրախոսներ (տարածական հնչողության/Dolby Atmos կամ համարժեք աջակցությամբ), միկրոֆոն, վեբ-տեսախցիկ (առնվազն 720p HD)։ Միակցիչներ՝ AUX, Card Reader, Type-C (տվյալների/սնուցման աջակցությամբ), առնվազն 2 x USB (2.0/3.0/3.2), HDMI։ Կապ՝ Wi-Fi 5 կամ ավելի բարձր, Bluetooth 5.0 կամ ավելի բարձր։ ՕՀ՝ Գործարանային Windows 10/11 Home (լիցենզավորված) կամ առանց ՕՀ (No OS)՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի։ Այլ պայմաններ՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս: |
|  | 30236110/4 | օպերատիվ հիշողություն (ram) | Օպերատիվ հիշողություն DDR4 8GB 2400/2666/3200 MHz |
| Ընդամենը |  |  |  |