ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Մատակարարման/Поставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ենթակա քանակը Количество | Ժամկետը Сроки |
| 1 | 09132200 | Բենզին ԱԻ-92, ռեգուլյար (կտրոններով) Бензин АИ-92, регуляр (с купонами) | ԱԻ-92, Ռեգուլյար, արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմա-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15ºC ջերմաստիճանում` 720-ից մինչև 775 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը` 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ 3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C₅ և ավելի) -15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի», մատակարարումը կտրոններով, լիցքավորումը՝ Երևան քաղաքի և հարակից մարզերի լցակայաններից: АИ-92, регуляр , внешний вид - чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом - не менее 91, моторным методом - не менее 81, давление паров насыщенного бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг / дмА, объем бензола фракция не более 1%, плотность при температуре 15ºС от 720 до 775 кг / мА, содержание серы не более 10 мг / кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная доля окислителей не более: метанол 3%, этанол-5%, изопропиловый спирт -10%, изобутиловый спирт -10%, трибутиловый спирт -7%, эфиры (C ₅) подробнее) -15%, другие окислители -10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года, Доставка по чекам, заправка в город Ереване или ближающих областях. | լիտր литр | 1000 | ք. Եղվարդ, Երևան խճուղի 84 «Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ ОАО НПО «Гарни-Лер», г. Егвард, шоссе Ереванская 84 | 1000 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում В течение 20 дней с момента заключения договора |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

Կտրոնների սպասարկումը պետք է կատարվի Երևան քաղաքի և Հայաստանի Հանրապետության մարզերի լցակայաններում:

Дополнительные условия:

Талоныалоны будут обслуживаться на автозаправочных станциях Еревана и в регионах Республики Армения.