| ՆԵՐՔԻՆ ԿՈԴ / ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ |
| --- | --- |
| ԽՀ-1 Խաղային համալիր | Խաղային համալիրի չափերն են՝ երկարությունը` 6404մմ, լայնությունը` 5619մմ, բարձրությունը` 4122մմ: Սղարանի բարձրությունը համապատասխանաբար` 950 և 1550մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով` ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված են NORDICA ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված են TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պակված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցինկապատ: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Տանիքը պետք է բաղկացած լինի չորս կողերից (784x866 մմ և 777x862 մմ), որոնք պատրաստված են FSF խոնավակայուն նրբատախտակից` առնվազն 15 մմ հաստությամբ և երկու տարբեր տեսակների չորս թեքահարթակից (925x1015 մմ և 854x864 մմ)` պատրաստված FSF խոնավակայուն նրբատախտակով` հաստությունը առնվազն 9 մմ: Տանիքի կողերը և թեքահարթակները պետք է միմյանց միացված լինեն `օգտագործելով անկյունային փակագծեր և պտուտակավոր միացումներ: Տանիքը պետք է լինի երկգույն: Տանիքի չափսերը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 1570 * 1570 * 910 մմ: Սղարանը (950մմ) պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից` 495 * 1865 մմ-ից ոչ պակաս չափսերով: Լանջի ստորին հատվածում պողպատե թերթը պետք է ծալվի 60 մմ -ից ոչ ավելի թեքության շառավղով: Լանջը պետք է ունենա առնվազն 1095 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 320 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն r = 450 մմ: Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը պետք է լինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից`առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 1760 մմ երկարությամբ և առնվազն 190 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը 530 * 1485 * 1005 մմ-ից ոչ պակաս պետք է լինեն: Սղարանը (1550մմ)` լոգարիթմական թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից ` 2 մմ հաստությամբ, առնվազն 495 * 3090 մմ չափսերով: Սղարանի ստորին հատվածում պողպատե թերթիկը պետք է ծալվի 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով մինչև 85 մմ -ից ոչ պակաս խորության վրա: Սղարանը պետք է ունենա առնվազն 2245 մմ երկարությամբ սահելու հատված և առնվազն 430 մմ երկարությամբ արգելակման հատված, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն r = 450 մմ: Սանդուղքը պետք է բաղկացած լինի՝ - ճաղերից – 2 հատ. - կողային պատ - 2 հատ, - քայլ - 4 հատ, - կողք - 1 հատ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն 900*785*1710 մմ (+-20 մմ): Սանդուղքի բազրիքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 32*2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մ երկարությամբ մետաղյա խողովակից։ Առնվազն 18 մմ հաստությամբ խանավադիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը պետք է ամրացվեն հակավանդալային միացումներով: Կողային պատերը պետք է պարունակեն առնվազն մեկ դեկորատիվ առնվազն 60*380 մմ չափսերով օվալաձեւ անցք: Կողային պատերի ընդհանուր չափերը 750*1640 մմ-ից ոչ պակաս են: 150*610 մմ-ից ոչ ավելի չափերով աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմացկուն FOF նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով։ Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական հիմքի վրա՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը՝ առնվազն 610 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 110 մմ։ Հիմքերը պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որպեսզի հագուստը և երեխայի մարմնի մասերը չխրվեն հարթակի և վերջին աստիճանի միջև, ուղղահայաց կողմը առնվազն 65*610 մմ չափսերով, պատրաստված FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջերմակայուն, պետք է տեղադրվի առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ։ Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԿԱ-1 Պտուտակ | Չափերը` երկարությունը` 1410մմ, լայնությունը` 1410մմ, բարձրությունը` 698մմ: Կառուցվածքային առումով կարուսելը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքով` պտտող միավորով, նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված են NORDICA ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքի ներկով և պատվում են TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Ներկածածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Կարուսելի ներսում տեղադրված են երեք առանցքակալներ: Մեկը` համաձայն 80210Н ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը` 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Պտտման միավորը բաղկացած է առնվազն 108 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի առնվազն 3 մմ պատի հաստություն և առնվազն 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված են խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցվում է առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պատրաստված է 757 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը 2.5 մմ է: Բռնակներն և օղակը եռակցված են բազրիքի վերևում: Բռնակները պետք է պատրաստվեն 21,3 մմ տրամագծով խողովակից, 2,8 մմ պատի հաստությամբ և 253 մմ երկարությամբ: Օղակը պետք է պատրաստված լինի 25 մմ տրամագծով խողովակից, պատի հաստությամբ ՝ 1,5 մմ և երկարությամբ ՝ 1862 մմ: Նստատեղը պետք է լինի եռակցված կառուցվածք ՝ պատրաստված Ø33.5 մմ խողովակից, 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված կառուցվածքը պետք է տեղադրված լինի 18 մմ նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները պետք է տեղադրվեն հարթակի վրա հատուկ անցքերի մեջ և ամրացվեն միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի տակ, կարուսելի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, տեղադրվում են երկու ուղղահայաց ձողեր: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |
| ՀՎ-1 Հավասարակշիռ «կատու» դեկորով | Չափերը` երկարությունը` 2630 մմ, լայնությունը` 278 մմ, բարձրությունը` 845մմ Արտադրված է ISO9001-2015 ստանդարտների համաձայն Նախատեսված է զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան երեխաների ժամանցը և ներդաշնակ զարգացումը կազմակերպելու համար։ Այն կարող է շահագործվել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական գոտիներում։ Համապատասխանում է օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և Ռուսաստանի Դաշնության ԳՕՍՏ-երով: Պետք է արտադրված լինի ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերն պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Հավասարակշիռը բաղկացած է հենաձողից և հավասարակշռողից, նստատեղերից և բուֆերներից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով։ Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմաններին և երկար պահպանում է էսթետիկ տեսքը։ Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն ակրիլատի հիմքով NORDICA ներկով և պատված են TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Ծածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային գլխարկներով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով։ Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է գետնի մեջ բետոնացնելով առնվազն 500 մմ խորությամբ: Կառուցվածքային առումով այն պետք է բաղկացած լինի խողովակից, առանցքից, բռնակներից: Այն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 57*3 մմ չափսերով մետաղական խողովակից, առնվազն 2250 մմ երկարությամբ: Ճառագայթի մեջտեղում պետք է ուղղահայաց եռակցվի 140 մմ երկարությամբ առանցք (փնջի միջով), որը պատրաստված է առնվազն D = 25 մմ տրամագծով շրջանաձև մետաղական խողովակից։ Առանցքի ծայրերում տեղադրված են 14,5 մմ երկարությամբ, առնվազն 20 մմ տրամագծով օձիքներ, որոնց մեջ հենվում են պտտվող առանցքակալների ներքին օղակները։ Հենաձողի ծայրերը պետք է փակվեն խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և 173 մմ հեռավորության վրա, որը փակվում է խցանով, պետք է եռակցվեն առնվազն 4*40 մմ չափսերով և 160 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին: Իրենց առանցքներից 133 մմ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա թիթեղները պետք է ունենան 9 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով անցքեր՝ նստատեղերի ամրացման համար: Եզրից ոչ ավելի, քան 59 մմ հեռավորության վրա գտնվող ճառագայթում, ապա միմյանցից 52 մմ հեռավորության վրա, առնվազն 8,5 մմ տրամագծով անցքեր պետք է նախատեսվեն պարուրակ միացումների միջոցով ռետինե բուֆեր ամրացնելու համար:Բռնակը բաղկացած է ստենդից և օղակից։ Ստենդը պատրաստված պետք է լինի մետաղյա խողովակից՝ առնվազն 26,8*2,8 մմ չափսերով, 75 մմ երկարությամբ։ Ստենդի վերին մասում եռակցվում է առնվազն 21,3 մմ տրամագծով և առնվազն 235 մմ ներքին տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ։ Հիմքը պետք է բաղկացած լինի երկու խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու թիթեղներից: Առնվազն 1000 մմ երկարությամբ խողովակները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 80*40*2 մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Առնվազն 4 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված 60*85մմ չափսերով թիթեղները պետք է եռակցվեն խողովակների ստորին ծայրերին՝ տեղադրման պարագծի շուրջ: Խողովակները պետք է փոխկապակցված լինեն առնվազն 143 մմ երկարությամբ երկու կցորդիչներով, որոնք պատրաստված են առնվազն 80 * 40 * 2 մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Կապերը պետք է եռակցվեն համապատասխան պարագծի երկայնքով, վերին կապերը՝ ուղղաձիգների վերին եզրից 175 մմ հեռավորության վրա, ներքևի կապերը՝ վերին կապանքներից 60 մմ հեռավորության վրա: Խողովակների վերին ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով:Ուղղաձիգների միջև, ուղղաձիգների վերին եզրից ոչ ավելի, քան 87 մմ հեռավորության վրա, հավասարկշռի առանցք է ամրացված երկու փակ տիպի առանցքակալներով: Առանցքը պետք է ամրացվի յուրաքանչյուր խողովակին երկու պարուրակ միացումների միջոցով: Նստատեղը պետք է բաղկացած լինի երկու կցորդներից և երկու նստատեղից: Կցորդները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 607 մմ երկարությամբ և առնվազն 20*20*1,5մմ չափսերով ձևավորված մետաղական խողովակից: Կցամասը պետք է թեքված լինի, ճկման անկյունը չպետք է գերազանցի 105 աստիճանը, Կցորդիչի հորիզոնական ուղիղ հատվածը չպետք է գերազանցի 255մմ, ուղղահայաց ուղիղ հատվածը չպետք է գերազանցի 255 մմ: Կցորդիչի ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ դեկորատիվ խցաններով։ Նստատեղի հարթությունը պետք է պատրաստված լինի երկարակյաց trapezoidal պլաստիկից՝ ամրացված ամրացնող կողերով: Նստատեղի և մեջքի եզրերը կլորացված են 25մմ շառավղով։ Հորիզոնական նստատեղը պետք է ամրացվի փակագծերին չորս պտուտակավոր միացումներով:Ուղղահայաց նստատեղը պետք է ամրացվի կցորդիչին չորս պտուտակավոր միացումներով: Նստատեղը պետք է պտուտակավոր ամրացումով ձգվի խողովակներին: Բուֆերը պետք է լինի առնվազն 175 * 400 մմ չափսերով ուղղանկյուն, պատրաստված հատուկ ռետինե II TMKShch-S թիթեղից (ջերմային-ցրտահարություն-թթու-ալկալիակայուն ռետինե): Բուֆերը պետք է ամրացվի նստատեղի տակ գտնվող խողովակին առնվազն երեք պարուրակային միացումներով: Բուֆերի և խողովակի միջև պետք է ամրացվի առնվազն 175մմ երկարությամբ, 180մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ ձող, որը պատրաստված է առնվազն 4*25մմ չափսերով մետաղական ժապավենից: Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| Ճ-2 Ճոճանակ երկտեղանի | Չափսեր՝ երկարություն 2825 մմ, լայնություն 1472 մմ, բարձրություն 2080 մմ։ Ճոճանակները պետք է նախատեսված լինեն զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում։ Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերը պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից։ Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով։ Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պհպանում էսթետիկ տեսքը։ Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով։ Ամբողջ շղթան պետք է ծածկված լինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով։ Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով առնվազն 600 մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2983 մմ չծալված վիճակում։ Խողովակը թեքվում է առնվազն 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զոդելու համար: Թերթիկը ունի 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ 28,5 մմ ներքին շառավղով։ Թերթիկը ունի 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա։ Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին: Խաչաձողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվող ներկը պետք է լինի բացօթյա օգտագործման համար, որն ունի բարձր դիմադրություն ճառագայթների և բարձր դիմադրություն ունենա գույնի և փայլի փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում: Խաչաձողը պետք է ամրացվի ուղղաձիգներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ (±10 մմ) Ծածկույթը պետք է լինի 80 * 238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս, որը պատրաստված է տաք գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը առնվազն 4 մմ է: Մասը թեքված է մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է։ Երեսպատման ծռված հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝ առնվազն 80*109 մմ չափսերով։ Կռացած մասի վերին մասում կա առնվազն 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով։ Երեսպատման անցքի մեջ պետք է տեղադրվի խաչաձող, աստառը պետք է ամրացվի խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն պետք է լինի առնվազն 36 * 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ։ Առանցքակալով պատյանը պետք է տեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և ամրացվի նրանց միջև 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով կրող առանցքով: Պետք է լինի 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող շղթա, առնվազն 20x18,5 մմ շղթայի չափսերով, առնվազն 6 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում պետք է բացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը։ Շղթայի երկարությունը՝ 1458 (±100 մմ), մմ Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր։ Նստատեղերից մեկում ռետինե մետաղական շրջանակ է՝ հարվածները կլանող կողքերով և ռելիեֆային նախշով: Այն ունի կորություն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից։ Մյուսը առանց մետաղական շրջանակի։ Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| Ճ-1 Ճոճանակ երկտեղանի | Չափսեր՝ երկարություն 2825 մմ, լայնություն 1472 մմ, բարձրություն 2080 մմ։ Ճոճանակները պետք է նախատեսված լինեն զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում։ Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերը պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից։ Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով։ Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պհպանում էսթետիկ տեսքը։ Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով։ Ամբողջ շղթան պետք է ծածկված լինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով։ Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով առնվազն 600 մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2983 մմ չծալված վիճակում։ Խողովակը թեքվում է առնվազն 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զոդելու համար: Թերթիկը ունի 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ 28,5 մմ ներքին շառավղով։ Թերթիկը ունի 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա։ Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին: Խաչաձողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվող ներկը պետք է լինի բացօթյա օգտագործման համար, որն ունի բարձր դիմադրություն ճառագայթների և բարձր դիմադրություն ունենա գույնի և փայլի փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում: Խաչաձողը պետք է ամրացվի ուղղաձիգներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ (±10 մմ) Ծածկույթը պետք է լինի 80 * 238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս, որը պատրաստված է տաք գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը առնվազն 4 մմ է: Մասը թեքված է մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է։ Երեսպատման ծռված հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝ առնվազն 80*109 մմ չափսերով։ Կռացած մասի վերին մասում կա առնվազն 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով։ Երեսպատման անցքի մեջ պետք է տեղադրվի խաչաձող, աստառը պետք է ամրացվի խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն պետք է լինի առնվազն 36 * 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ։ Առանցքակալով պատյանը պետք է տեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և ամրացվի նրանց միջև 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով կրող առանցքով: Պետք է լինի 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող շղթա, առնվազն 20x18,5 մմ շղթայի չափսերով, առնվազն 6 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում պետք է բացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը։ Շղթայի երկարությունը՝ 1458 (±100 մմ), մմ Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր։ Երկու նստարաններն էլ առանց մետաղական շրջանակի։ Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| Ճ-3 Ճոճանակ երկտեղանի | Չափսեր՝ 2825 մմ, լայնություն 1472 մմ, բարձրություն 2080 մմ։ Ճոճանակները պետք է նախատեսված լինեն զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում։Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերը պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից։ Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով։ Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պհպանում էսթետիկ տեսքը։ Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով։ Ամբողջ շղթան պետք է ծածկված լինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով։ Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով առնվազն 600 մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2983 մմ չծալված վիճակում։ Խողովակը թեքվում է առնվազն 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զոդելու համար: Թերթիկը ունի 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ 28,5 մմ ներքին շառավղով։ Թերթիկը ունի 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա։ Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին: Խաչաձողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվող ներկը պետք է լինի բացօթյա օգտագործման համար, որն ունի բարձր դիմադրություն ճառագայթների և բարձր դիմադրություն ունենա գույնի և փայլի փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում: Խաչաձողը պետք է ամրացվի ուղղաձիգներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ (±10 մմ) Ծածկույթը պետք է լինի 80 * 238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս, որը պատրաստված է տաք գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը առնվազն 4 մմ է: Մասը թեքված է մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է։ Երեսպատման ծռված հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝ առնվազն 80*109 մմ չափսերով։ Կռացած մասի վերին մասում կա առնվազն 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով։ Երեսպատման անցքի մեջ պետք է տեղադրվի խաչաձող, աստառը պետք է ամրացվի խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն պետք է լինի առնվազն 36 * 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ։ Առանցքակալով պատյանը պետք է տեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և ամրացվի նրանց միջև 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով կրող առանցքով: Պետք է լինի 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող շղթա, առնվազն 20x18,5 մմ շղթայի չափսերով, առնվազն 6 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում պետք է բացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը։ Շղթայի երկարությունը՝ 1458 (±100 մմ), մմ Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր։ Նստատեղերում ռետինե մետաղական շրջանակներ են՝ հարվածները կլանող կողքերով և ռելիեֆային նախշով: Նրանք ունեն կորություն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից։Մյուսը առանց մետաղական շրջանակի։ Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՏԼ-1 Տնակ-Լաբիրինթ | Չափերը՝ Երկարությունը -2094, Լայնությունը -2051, Բարձրությունը -1540 Լաբիրինթ խաղատունը նախատեսված է նախադպրոցական հաստատություններում, այգիներում, բակերում և հանրային հանգստի գոտիներում տեղադրելու համար՝ 3 տարեկան և բարձր երեխաների հանգիստը և ներդաշնակ զարգացումը խթանելու համար: Այն կարող է օգտագործվել տարվա բոլոր եղանակներին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Այն համապատասխանում է ժամանակակից դիզայնի չափանիշներին և համապատասխանում է եվրոպական և ռուսական ԳՕՍՏ չափանիշներով սահմանված օգտագործողի անվտանգության պահանջներին: Այն արտադրվում է ISO 9001-2015 ստանդարտին համապատասխան: Օգտագործված բոլոր նյութերը հիգիենիկորեն հավաստագրված են և հաստատված են մանկական արտադրանքներում օգտագործելու համար: Յուրաքանչյուր արտադրանք գալիս է տեխնիկական թերթիկով, որը պարունակում է տեղեկատվություն դրա նախատեսված օգտագործման, բաղադրիչների, հավաքման հրահանգների, տեղադրման սխեմաների, անվտանգ շահագործման կանոնների և սպասարկման առաջարկությունների վերաբերյալ: Լաբիրինթ-տունը նախապես պատրաստված և ապամոնտաժվող կառույց է: Այն բաղկացած է միջնապատերից, կամարներից, տնից և սյուներից: Կամարներն ու միջնապատերը փոխարինելի են և կարող են տեղադրվել ցանկացած ձևով: Մետաղական մասերը պատված են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են NORDIKA ներկով կամ համարժեք ակրիլատով և կնքվում TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով։ Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես։ Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն։ Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացման միջոցով: Խաղատունը նախապես պատրաստված կառույց է, որը պատրաստված է 15 մմ հաստությամբ ֆաներայից: Ֆաներան ներկված է NORDICA ներկով կամ համարժեք ակրիլատով և մշակված է TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Խաղատունն ունի վահանակի վրա տեղադրված հաշվիչ. սկավառակները սահում են ոչ պակաս, քան 25 մմ տրամագծով պողպատե խողովակների վրա, որոնց ծայրերը ծածկված են չորս եզրագծերով: Խաղատան սյուները բետոնապատված են գետնի մակերևույթից 450 մմ խորության վրա: Խաղատան տանիքը մշակված է երկու ֆաներայի թեքություններով: Երկու պատուհաններ (վահանակներ) հավաքված են բացվող վահանակներով, լայնակի ձողով (ֆաներայի տարր) և երեք տեսակի սեղանների վերնամասերով: Ֆաներայի բոլոր տարրերը հավաքված են անկյունային փակագծերի միջոցով, որոնց ամրակները թաքնված են ծածկույթի մեջ: Կամարը բաղկացած է երեք մասից՝ երկու սյուն և լայնակի ձող։ Կառուցվածքը հավաքվում է Էրիկսոնի կիսաշրջանաձև պտուտակների և ընկույզների միջոցով։ Սյուները և լայնակի ձողը պատրաստված են 15 մմ հաստությամբ, խոնավակայուն ֆաներայից։ Միջնորմը պատրաստված է 15 մմ ֆաներայից և ունի 900x900 մմ չափսեր: Կան միջնորմների չորս տարբեր տեսակներ՝ մեքենա (մեքենայի պատկերով և ղեկով), հաշվիչ և հաշվել սովորելու համար նախատեսված երկու տեսակի խաղային տարրեր (մեքենայի արգելապատնեշ, թվաբանական արգելապատնեշ, չափիչ ժապավենի արգելապատնեշ և հաշվիչի արգելապատնեշ): ### Սյուները պատրաստված են 2.5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Թիթեղը ծռված է անկյան տակ՝ 57 մմ ուսով: Սյուների երկարությունը 1257 մմ է: Սյունը բետոնացվում է 450 մմ խորությամբ: Ծածկույթը պոլիմերային փոշեպատ էմալ է, որի վրա թխված է: Փոշեպատը բարձր դիմադրողականություն ունի կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք ունի: ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԶՃ-1 Երկտեղանի ճոճանակ | Երկարություն՝ 1139 մմ Լայնություն՝ 430 մմ Բարձրություն՝ 845 մմ Ճոճանակ-հավասարակշռիչը պետք է կառուցվածքային առումով կազմված լինի ամբողջովին մետաղական հիմքից և հենասյունից, լծակային համակարգից, շարժական հարթակից և նրբատախտակե արտաքին ձևավորումից։ Մետաղական բոլոր տարրերը պետք է ներկված լինեն թրծման եղանակով կիրառված պոլիմերային փոշեներկով։ Փոշեներկը պետք է ապահովի բարձր դիմադրություն կլիմայական ազդեցությունների նկատմամբ և ունենա գեղագիտական բարձր տեսք։ Նրբատախտակից պատրաստված տարրերը պետք է ներկված լինեն «NORDICA» կամ համարժեք ակրիլատային ներկով և պատված լինեն «TEKNOCOAT» կամ համարժեք լաքով։ Ծածկույթը պետք է ձևավորի ամուր և դիմացկուն մակերես։ Բոլոր դուրս ցցված ամրակային տարրերը պետք է փակված լինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ խցաններով, իսկ խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով։ Բոլոր ամրակային տարրերը պետք է լինեն ցինկապատ։ Մոնտաժը պետք է իրականացվի հենասյուների, գրունտային ամրակների կամ խարիսխների (անկերների) բետոնապատման միջոցով։ Ճոճանակը պետք է նախատեսված լինի երկու երեխայի միաժամանակյա օգտագործման համար։ Կառուցվածքը պետք է ապահովի օգտագործողների ճոճումը «առաջ-հետ» առանցքով։ Կառուցվածքը պետք է ձևավորված լինի մոտոցիկլի տեսքով պատրաստված պատկերավոր ներդիրով, որը պետք է պատրաստված լինի 15–21 մմ հաստությամբ ՖՍՖ տեսակի նրբատախտակից կամ համարժեք նյութից՝ ԳՕՍՏ 3916.1-96-ի համաձայն։ Ներդիրի վրա պետք է կիրառված լինի «կետեր» թեմատիկայով պատկեր՝ ուլտրամանուշակագույն (UV) տպագրությամբ կամ համարժեք տեխնոլոգիայով։ Ճոճանակը պետք է համալրված լինի առնվազն երկու պլաստիկ, էրգոնոմիկ բռնակներով, որոնք նախատեսված են բռնվելու համար։ Բռնակները պետք է պատրաստված լինեն Пластикат Пл-1А տեսակի կամ համարժեք նյութից, ունենան առնվազն 130 մմ երկարություն և առնվազն 31 մմ տրամագիծ։ Ճոճանակը պետք է ունենա նաև առնվազն երկու ոտնատեղ, որոնք պատրաստված են ՖՕՖ տեսակի նրբատախտակից կամ համարժեք նյութից և ներկված են արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված խոնավակայուն ակրիլային ներկով։ Ոտնատեղերի համար օգտագործվող նրբատախտակի հաստությունը պետք է լինի 15–21 մմ, երկարությունը՝ առնվազն 500 մմ, իսկ լայնությունը՝ առնվազն 60 մմ։ Ճոճանակի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի ՖՍՖ տեսակի խոնավակայուն նրբատախտակից կամ համարժեք նյութից՝ ԳՕՍՏ 3916.1-96-ի համաձայն, առնվազն 15 մմ հաստությամբ և ներկված լինի արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված խոնավակայուն ակրիլային ներկով։ Ճոճանակը պետք է կազմված լինի շարժական հարթակից և նրբատախտակե արտաքին ձևավորումից։ Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հարվածակայունություն և թրթռակայունություն։ Վնասվածքների, ինչպես նաև հագուստի կամ մարմնի մասերի սեղմման վտանգը բացառելու նպատակով ճոճանակը շարժման մեջ դնող մեխանիզմը պետք է լինի ամբողջությամբ փակված, տեղադրված լինի արտադրանքի ներսում և նախագծված լինի ԳՕՍՏ 52169-ի պահանջներին համապատասխան։ Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին խարիսխային (անկերային) պտուտակների միջոցով։ Անկերային պտուտակների անցքերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ անվտանգության և գեղագիտական տեսքի ապահովման նպատակով։ Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային։ Շարժական հարթակը պետք է ներկայացնի ԳՕՍՏ 16523-97-ին համապատասխան առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղային պողպատից պատրաստված կառուցվածք՝ առնվազն 754 × 260 × 510 մմ չափերով։ Այն պետք է պատված լինի փոշեներկով։ Պողպատե թիթեղները պետք է միմյանց միացված լինեն գամերի միջոցով։ Շարժական հարթակը պետք է աշխատի երեխայի մարմնի քաշի տեղափոխման և «առաջ-հետ» ճոճման շարժումների շնորհիվ՝ ապահովելով սահուն և թեթև ճոճում՝ առանց հարվածների և հավելյալ ուժի կիրառման։ Նրբատախտակե արտաքին ձևավորումը պետք է պատրաստված լինի ԳՕՍՏ 3916.1-96-ին համապատասխան ՖՍՖ տեսակի նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ։ Նրբատախտակե բոլոր տարրերը պետք է մանրակրկիտ հղկված, նախաներկված և գործարանային պայմաններում ներկված լինեն «NORDICA» կամ համարժեք ակրիլատային ներկով, այնուհետև պատված լինեն «TEKNOCOAT» կամ համարժեք լաքով։ Ծածկույթը պետք է ապահովի ամուր և մաշվածադիմացկուն մակերես։ Նրբատախտակե տարրերի փոխադարձ ամրացման համար պետք է օգտագործվեն պտուտակներ և գմբեթավոր (կափարիչավոր) ընկույզներ, որոնք ծածկում են ամրակների պարուրակային հատվածները և ապահովում արտադրանքի անվտանգ օգտագործումը։ Նրբատախտակե արտաքին ձևավորումը և շարժական հարթակը պետք է միմյանց միացվեն պտուտակների, հեղույսների, ընկույզների և լվակների միջոցով։ ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԶՃ-2 Ճոճանակ | Երկարություն՝ 850 մմ Լայնություն՝ 430 մմ Բարձրություն՝ 852 մմ Կառուցվածքը պետք է ապահովի օգտագործողի ճոճումը «առաջ-հետ» առանցքով։Ճոճանակը պետք է ձևավորված լինի կենդանու տեսքով պատկերավոր ներդիրով, որը պատրաստված է 15–21 մմ հաստությամբ ՖՍՖ տեսակի նրբատախտակից կամ համարժեք նյութից՝ ԳՕՍՏ 3916.1-96-ի համաձայն։ Ներդիրի վրա պետք է կիրառված լինի «կենդանի» թեմատիկայով պատկեր՝ ուլտրամանուշակագույն (UV) տպագրությամբ կամ համարժեք տեխնոլոգիայով։Ճոճանակը պետք է համալրված լինի առնվազն երկու պլաստիկ, էրգոնոմիկ բռնակներով, որոնք նախատեսված են բռնվելու համար։ Բռնակները պետք է պատրաստված լինեն Пластикат Пл-1А տեսակի կամ համարժեք նյութից, ունենան առնվազն 130 մմ երկարություն և առնվազն 31 մմ տրամագիծ։Ճոճանակը պետք է ունենա նաև առնվազն երկու ոտնատեղ, որոնք պատրաստված են ՖՕՖ տեսակի նրբատախտակից կամ համարժեք նյութից և ներկված են արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված խոնավակայուն ակրիլային ներկով։ Ոտնատեղերի համար օգտագործվող նրբատախտակի հաստությունը պետք է լինի 15–21 մմ, երկարությունը՝ առնվազն 290 մմ, իսկ լայնությունը՝ առնվազն 60 մմ։Ճոճանակի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի ՖՍՖ տեսակի խոնավակայուն նրբատախտակից կամ համարժեք նյութից՝ ԳՕՍՏ 3916.1-96-ի համաձայն, առնվազն 15 մմ հաստությամբ և ներկված լինի արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված խոնավակայուն ակրիլային ներկով։Ճոճանակը պետք է կազմված լինի շարժական հարթակից և նրբատախտակե արտաքին ձևավորումից։Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հարվածակայունություն և թրթռակայունություն։Վնասվածքների, ինչպես նաև հագուստի կամ մարմնի մասերի սեղմման վտանգը բացառելու նպատակով ճոճանակը շարժման մեջ դնող մեխանիզմը պետք է լինի ամբողջությամբ փակված, տեղադրված լինի արտադրանքի ներսում և նախագծված լինի ԳՕՍՏ 52169-ի պահանջներին համապատասխան։Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին խարիսխային (անկերային) պտուտակների միջոցով։ Անկերային պտուտակների անցքերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ անվտանգության և գեղագիտական տեսքի ապահովման նպատակով։Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային։ Շարժական հարթակը պետք է ներկայացնի ԳՕՍՏ 16523-97-ին համապատասխան առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղային պողպատից պատրաստված կառուցվածք՝ առնվազն 754 × 260 × 510 մմ չափերով։Այն պետք է պատված լինի փոշեներկով։ Պողպատե թիթեղները պետք է միմյանց միացված լինեն գամերի միջոցով։Շարժական հարթակը պետք է աշխատի երեխայի մարմնի քաշի տեղափոխման և «առաջ-հետ» ճոճման շարժումների շնորհիվ՝ ապահովելով սահուն և թեթև ճոճում՝ առանց հարվածների և հավելյալ ուժի կիրառման։Նրբատախտակե արտաքին ձևավորումը պետք է պատրաստված լինի ԳՕՍՏ 3916.1-96-ին համապատասխան ՖՍՖ տեսակի նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ։Նրբատախտակե բոլոր տարրերը պետք է մանրակրկիտ հղկված, նախաներկված և գործարանային պայմաններում ներկված լինեն «NORDICA» կամ համարժեք ակրիլատային ներկով, այնուհետև պատված լինեն «TEKNOCOAT» կամ համարժեք լաքով։ Ծածկույթը պետք է ապահովի ամուր և մաշվածադիմացկուն մակերես։Նրբատախտակե տարրերի փոխադարձ ամրացման համար պետք է օգտագործվեն պտուտակներ և գմբեթավոր (կափարիչավոր) ընկույզներ, որոնք ծածկում են ամրակների պարուրակային հատվածները և ապահովում արտադրանքի անվտանգ օգտագործումը։Նրբատախտակե արտաքին ձևավորումը և շարժական հարթակը պետք է միմյանց միացվեն պտուտակների, հեղույսների, ընկույզների և լվակների միջոցով։Խարիսխային (անկերային) պտուտակը, որը ներառված է մատակարարման հավաքածուում, պետք է պատրաստված լինի առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե ձողից։ Պարուրակային հատվածի երկարությունը պետք է լինի 60 մմ։Ծալված վիճակում խարիսխային պտուտակի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի առնվազն 300 մմ, իսկ ծալված հատվածի երկարությունը՝ առնվազն 50 մմ։ Ծալման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 18 մմ։ Երկար հատվածի վերին մասում պետք է մշակված լինի M12 պտուտակ։ Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԶՃ-2 Ճոճանակ | Երկարություն՝ 850 մմ Լայնություն՝ 430 մմ Բարձրություն՝ 846 մմ Կառուցվածքը պետք է ապահովի օգտագործողի ճոճումը «առաջ-հետ» առանցքով։Ճոճանակը պետք է ձևավորված լինի կենդանու տեսքով պատկերավոր ներդիրով, որը պատրաստված է 15–21 մմ հաստությամբ ՖՍՖ տեսակի նրբատախտակից կամ համարժեք նյութից՝ ԳՕՍՏ 3916.1-96-ի համաձայն։ Ներդիրի վրա պետք է կիրառված լինի «կենդանի» թեմատիկայով պատկեր՝ ուլտրամանուշակագույն (UV) տպագրությամբ կամ համարժեք տեխնոլոգիայով։Ճոճանակը պետք է համալրված լինի առնվազն երկու պլաստիկ, էրգոնոմիկ բռնակներով, որոնք նախատեսված են բռնվելու համար։ Բռնակները պետք է պատրաստված լինեն Пластикат Пл-1А տեսակի կամ համարժեք նյութից, ունենան առնվազն 130 մմ երկարություն և առնվազն 31 մմ տրամագիծ։Ճոճանակը պետք է ունենա նաև առնվազն երկու ոտնատեղ, որոնք պատրաստված են ՖՕՖ տեսակի նրբատախտակից կամ համարժեք նյութից և ներկված են արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված խոնավակայուն ակրիլային ներկով։ Ոտնատեղերի համար օգտագործվող նրբատախտակի հաստությունը պետք է լինի 15–21 մմ, երկարությունը՝ առնվազն 290 մմ, իսկ լայնությունը՝ առնվազն 60 մմ։Ճոճանակի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի ՖՍՖ տեսակի խոնավակայուն նրբատախտակից կամ համարժեք նյութից՝ ԳՕՍՏ 3916.1-96-ի համաձայն, առնվազն 15 մմ հաստությամբ և ներկված լինի արտաքին աշխատանքների համար նախատեսված խոնավակայուն ակրիլային ներկով։Ճոճանակը պետք է կազմված լինի շարժական հարթակից և նրբատախտակե արտաքին ձևավորումից։ Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հարվածակայունություն և թրթռակայունություն։ Վնասվածքների, ինչպես նաև հագուստի կամ մարմնի մասերի սեղմման վտանգը բացառելու նպատակով ճոճանակը շարժման մեջ դնող մեխանիզմը պետք է լինի ամբողջությամբ փակված, տեղադրված լինի արտադրանքի ներսում և նախագծված լինի ԳՕՍՏ 52169-ի պահանջներին համապատասխան։Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին խարիսխային (անկերային) պտուտակների միջոցով։ Անկերային պտուտակների անցքերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ անվտանգության և գեղագիտական տեսքի ապահովման նպատակով։Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային։ Շարժական հարթակը պետք է ներկայացնի ԳՕՍՏ 16523-97-ին համապատասխան առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղային պողպատից պատրաստված կառուցվածք՝ առնվազն 754 × 260 × 510 մմ չափերով։Այն պետք է պատված լինի փոշեներկով։ Պողպատե թիթեղները պետք է միմյանց միացված լինեն գամերի միջոցով։Շարժական հարթակը պետք է աշխատի երեխայի մարմնի քաշի տեղափոխման և «առաջ-հետ» ճոճման շարժումների շնորհիվ՝ ապահովելով սահուն և թեթև ճոճում՝ առանց հարվածների և հավելյալ ուժի կիրառման։Նրբատախտակե արտաքին ձևավորումը պետք է պատրաստված լինի ԳՕՍՏ 3916.1-96-ին համապատասխան ՖՍՖ տեսակի նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ։Նրբատախտակե բոլոր տարրերը պետք է մանրակրկիտ հղկված, նախաներկված և գործարանային պայմաններում ներկված լինեն «NORDICA» կամ համարժեք ակրիլատային ներկով, այնուհետև պատված լինեն «TEKNOCOAT» կամ համարժեք լաքով։ Ծածկույթը պետք է ապահովի ամուր և մաշվածադիմացկուն մակերես։Նրբատախտակե տարրերի փոխադարձ ամրացման համար պետք է օգտագործվեն պտուտակներ և գմբեթավոր (կափարիչավոր) ընկույզներ, որոնք ծածկում են ամրակների պարուրակային հատվածները և ապահովում արտադրանքի անվտանգ օգտագործումը։Նրբատախտակե արտաքին ձևավորումը և շարժական հարթակը պետք է միմյանց միացվեն պտուտակների, հեղույսների, ընկույզների և լվակների միջոցով։Խարիսխային (անկերային) պտուտակը, որը ներառված է մատակարարման հավաքածուում, պետք է պատրաստված լինի առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե ձողից։ Պարուրակային հատվածի երկարությունը պետք է լինի 60 մմ։Ծալված վիճակում խարիսխային պտուտակի ընդհանուր երկարությունը պետք է լինի առնվազն 300 մմ, իսկ ծալված հատվածի երկարությունը՝ առնվազն 50 մմ։ Ծալման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 18 մմ։ Երկար հատվածի վերին մասում պետք է մշակված լինի M12 պտուտակ։ ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| Ճ-4 Ճոճորան | Չափերը՝ Երկարությունը 1565մմ, Լայնությունը 1293մմ, Բարձրությունը 1678մմ Կառուցվածքային առումով, ճոճանակը պետք է պատրաստված լինի խաչաձև ձողով միացված սյուներից պատրաստված կրող կառուցվածքի տեսքով, որի վրա շղթայական ճոճանակը կասեցված է կրող հավաքույթների միջոցով: Ճոճանակաները նախատեսված են այգիներում, բակերում և հանրային հանգստի գոտիներում օգտագործելու համար՝ 1-ից 3 տարեկան երեխաների ժամանցի կազմակերպման և ներդաշնակ զարգացմանը նպաստելու համար: Դրանք կարող են օգտագործվել տարվա բոլոր եղանակներին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Դրանք համապատասխանում են ժամանակակից դիզայնի չափանիշներին և օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական չափանիշներով և ռուսական ԳՕՍՏ-ներով: Դրանք արտադրվում են ISO 9001-2015 ստանդարտին համապատասխան: Օգտագործված բոլոր նյութերը հիգիենիկորեն հավաստագրված են և հաստատված են մանկական արտադրանքներում օգտագործելու համար: Յուրաքանչյուր արտադրանք գալիս է տեխնիկական թերթիկով, որը պարունակում է տեղեկատվություն դրա նախատեսված օգտագործման, բաղադրիչների, հավաքման հրահանգների, տեղադրման սխեմաների, անվտանգ շահագործման կանոնների և սպասարկման առաջարկությունների մասին: Արտադրանքը բաղկացած է հենարաններից և նստատեղերով ճոճանակից: Մետաղական մասերը պետք է պատված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը բարձր դիմացկուն է կլիմայական պայմանների նկատմամբ և ունի գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Դուրս ցցված ամրակները պետք է ծածկված լինեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը պետք է կնքված լինեն պլաստիկ խցաններով: Շղթայի մեծ մասը պետք է ծածկված լինի ջերմակծկվող խողովակներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Դրանք եռակցված մետաղական կառուցվածք են, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով խողովակից, որի պատի հաստությունը 3 մմ է, իսկ երկարությունը՝ 2493 մմ, ուղղելիս։ Խողովակը ծռվում է առնվազն 102 աստիճանի անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատվածով և ֆրեզավորվում է հորիզոնական ուղղությամբ՝ 33 մմ շառավղով՝ 4 մմ հաստությամբ թերթային թիթեղի ծածկույթ եռակցելու համար։ Թիթեղի չափսերն են 170 x 65 մմ և ծռվում է իր երկար կողմով՝ 28.5 մմ ներքին շառավղով։ Թիթեղն ունի երկու 11 մմ անցք, որոնք տեղակայված են միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա։ Խողովակի ստորին ծայրը պետք է փակվի պլաստիկ խցանով։ Այն պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղից կլոր առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3.0 մմ պատի հաստությամբ խողովակներ: Խաչաձողը պետք է ամրացվի հենաձողերին պտուտակային միացումներով։ Երկարությունը՝ 1540(±10 մմ), մմ Շղթայի ճոճանակը պետք է ամրացված լինի կրող հավաքածուին: Կրող հավաքածուի եզակի կառուցվածքը բացառում է շղթայի կախման կետում կոտրվելու հնարավորությունը: Այն պետք է բաղկացած լինի. - ծածկույթներ; - հիմնամաս; - առանցքներ; Ծածկույթի թիթեղը պետք է լինի 80 x 238 մմ ընդհանուր չափսերով բաղադրիչ, պատրաստված առնվազն 4 մմ հաստությամբ տաք գլանված թիթեղից: Հիմնամասի բաղադրիչը ծռված է մեջտեղում՝ երկու զուգահեռ ծռված հատվածների միջև 25 մմ հեռավորությամբ: Ծածկույթի թիթեղի ծռված հատվածը ուղղանկյուն մարմին է՝ առնվազն 80 x 109 մմ չափսերով: Ծռված հատվածի վերին հատվածն ունի առնվազն 59 մմ տրամագծով անցք, իսկ ներքևի մասում՝ 14.5 մմ լայնությամբ ուղղանկյուն անցք: Ծածկույթի թիթեղի անցքի մեջ պետք է տեղադրվի լայնակի ձող, և ծածկույթի թիթեղը պետք է ամրացվի լայնակի ձողին մեկ պտուտակով: Կրող մասիպատյանը պաշտպանում է կրողը արտաքին վնասվածքներից և պետք է լինի առնվազն 36 x 160 մմ ընդհանուր չափսերով բաղադրիչ, պատրաստված առնվազն 3 մմ հաստությամբ սառը գլանված թիթեղից։ Բաղադրիչը ծռված է մեջտեղից՝ առնվազն 20 մմ ծռման շառավղով։ Առանցքակալով պատյանը պետք է տեղադրվի ծածկույթի այտերի միջև ընկած հատվածում և ամրացվի դրանց միջև 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով առանցքով։Շղթան պետք է լինի կարճ օղակով եռակցված, պատրաստված ցինկապատ A1 դասի պողպատից, պատրաստված դիմադրողական եռակցման միջոցով: Օղակի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 6 մմ: Շղթայի մակերեսը պետք է զերծ լինի ճաքերից, մաղանման ծակոտկենությունից, թաղանթներից և շերտազատումից: Եռակցման հատվածներում չպետք է լինի միաձուլման, շերտազատման, ծակոտիների, խոռոչների կամ ճաքերի պակաս: Շղթայի երկարությունը՝ 950 (±10 մմ), մմ Հավաքված նստատեղի չափսերն են՝ 440 x 320 x 260 սմ: Այն ունի չսահող մակերես՝ շնորհիվ ռետինե ծածկույթի: Նստատեղը բաղկացած է ռետինապատ մետաղական շրջանակից՝ հարվածամեղմ նստատեղի ձողերով, չորս կողային լայնակի ձողերով և եզրով: Ձողը ունի չորս օղակ՝ կախոցների շղթաներ ամրացնելու համար: |
| ԶՃ-1 Երկտեղանի ճոճանակ | Չափերը՝ Երկարությունը 1139մմ, Լայնությունը 430մմ, Բարձրությունը 845մմ Կառուցվածքային առումով, ճոճորան պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի և հենարանի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և ֆաներայի զարդարանքի տեսքով: Մետաղական մասերը պատված են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են NORDIKA ներկով կամ համարժեք ակրիլատով և կնքվում TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով։ Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես։ Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը կնքված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն։ Ճոճորանը պետք է նախատեսված լինի երկու երեխաների կողմից օգտագործելու համար։ Ճոճանակի դիզայնը պետք է թույլ տա օգտագործողին ճոճվել առաջ և հետ։ Կառուցվածքն ունի մոտոցիկլետի տեսքով թեմատիկ ֆաներայի ներդիր, որը պատրաստված է 15-ից 21 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից կամ համարժեքից՝ համաձայն ԳՕՍՏ 3916.1-96-ի: Ներդիրը տպագրված է էկզոտիկ թռչունների պատկերով՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն կամ համարժեքը: Ճոճաթոռը պետք է հագեցած լինի Pl-1A պլաստիկից կամ համարժեքից պատրաստված առնվազն երկու էրգոնոմիկ պլաստիկ բռնակներով (հենարանների համար): Բռնակները պետք է լինեն առնվազն 130 մմ երկարությամբ և առնվազն 31 մմ տրամագծով: Ճոճաթոռը պետք է նաև հագեցած լինի առնվազն երկու ոտնաթաթերով, որոնք պատրաստված են FOF ֆաներայից կամ համարժեքից և ներկված են խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթերի համար օգտագործվող ֆաներան պետք է լինի 15-ից 21 մմ հաստությամբ: Ոտնաթաթերը պետք է լինեն առնվազն 500 մմ երկարությամբ և առնվազն 60 մմ լայնությամբ:Ճոճանակը ունի խոնավակայուն FSF ֆաներայից կամ համարժեքից (ԳՕՍՏ 3916.1-96) պատրաստված նստատեղ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար։Ճոճվող աթոռը պետք է բաղկացած լինի՝շարժական հարթակից և ֆաներայի շրջանակից։Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր մակարդակի վրա հարվածների և թրթռումների նկատմամբ կայուն։ Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար, ճոճանակը շարժող տարրը պետք է փակված լինի և տեղադրվի արտադրանքի ներսում, որը նախագծված է ԳՕՍՏ 52169-ի համաձայն։ Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին Ամրակներով: Անվտանգությունն ու գեղագիտական ​​​​գրավչությունը ապահովելու համար Ամրակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային: Շարժական հարթակը պատրաստված է ԳՕՍՏ 16523-97 ստանդարտին համապատասխանող թիթեղյա պողպատից, առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ և պետք է ունենա առնվազն 754 x 260 x 510 մմ չափսեր: Այն պետք է փոշեպատված լինի: Պողպատե թիթեղները պետք է միմյանց ամրացված լինեն գամերով:Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով առաջ-ետ ճոճվող շարժումներ՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածների կամ ջանքերի։Ֆաներայի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն FSF ֆաներայից (ԳՕՍՏ 3916.1-96), առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Ֆաներայի մասերը պետք է ուշադիր հղկվեն, նախապատվեն և ներկվեն NORDIKA ակրիլատի հիմքով ներկով կամ համարժեքով, ապա կնքվեն TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Բոլտերն ու գլխիկավոր ընկույզները օգտագործվում են ֆաներայի մասերը միմյանց ամրացնելու համար՝ թաքցնելով ամրակների պտուտակավոր հատվածը և ապահովելով անվտանգ օգտագործում:Շրջանակը և ճոճվող հարթակը պետք է միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով պտուտակներ։ ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԶՃ-1 Երկտեղանի ճոճանակ | Չափերը՝ Երկարությունը 1139մմ, Լայնությունը 430մմ, Բարձրությունը 845մմ Կառուցվածքային առումով, ճոճորան պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի և հենարանի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և ֆաներայի զարդարանքի տեսքով: Մետաղական մասերը պատված են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են NORDIKA ներկով կամ համարժեք ակրիլատով և կնքվում TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով։ Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես։ Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը կնքված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն։ Ճոճորանը պետք է նախատեսված լինի երկու երեխաների կողմից օգտագործելու համար։ Ճոճանակի դիզայնը պետք է թույլ տա օգտագործողին ճոճվել առաջ և հետ։ Կառուցվածքն ունի մոտոցիկլետի տեսքով թեմատիկ ֆաներայի ներդիր, որը պատրաստված է 15-ից 21 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից կամ համարժեքից՝ համաձայն ԳՕՍՏ 3916.1-96-ի: Ներդիրը տպագրված է էկզոտիկ թռչունների պատկերով՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն կամ համարժեքը: Ճոճաթոռը պետք է հագեցած լինի Pl-1A պլաստիկից կամ համարժեքից պատրաստված առնվազն երկու էրգոնոմիկ պլաստիկ բռնակներով (հենարանների համար): Բռնակները պետք է լինեն առնվազն 130 մմ երկարությամբ և առնվազն 31 մմ տրամագծով: Ճոճաթոռը պետք է նաև հագեցած լինի առնվազն երկու ոտնաթաթերով, որոնք պատրաստված են FOF ֆաներայից կամ համարժեքից և ներկված են խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթերի համար օգտագործվող ֆաներան պետք է լինի 15-ից 21 մմ հաստությամբ: Ոտնաթաթերը պետք է լինեն առնվազն 500 մմ երկարությամբ և առնվազն 60 մմ լայնությամբ:Ճոճանակը ունի խոնավակայուն FSF ֆաներայից կամ համարժեքից (ԳՕՍՏ 3916.1-96) պատրաստված նստատեղ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար։Ճոճվող աթոռը պետք է բաղկացած լինի՝շարժական հարթակից և ֆաներայի շրջանակից։Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր մակարդակի վրա հարվածների և թրթռումների նկատմամբ կայուն։ Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար, ճոճանակը շարժող տարրը պետք է փակված լինի և տեղադրվի արտադրանքի ներսում, որը նախագծված է ԳՕՍՏ 52169-ի համաձայն։ Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին Ամրակներով: Անվտանգությունն ու գեղագիտական ​​​​գրավչությունը ապահովելու համար Ամրակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային: Շարժական հարթակը պատրաստված է ԳՕՍՏ 16523-97 ստանդարտին համապատասխանող թիթեղյա պողպատից, առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ և պետք է ունենա առնվազն 754 x 260 x 510 մմ չափսեր: Այն պետք է փոշեպատված լինի: Պողպատե թիթեղները պետք է միմյանց ամրացված լինեն գամերով:Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով առաջ-ետ ճոճվող շարժումներ՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածների կամ ջանքերի։Ֆաներայի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն FSF ֆաներայից (ԳՕՍՏ 3916.1-96), առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Ֆաներայի մասերը պետք է ուշադիր հղկվեն, նախապատվեն և ներկվեն NORDIKA ակրիլատի հիմքով ներկով կամ համարժեքով, ապա կնքվեն TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Բոլտերն ու գլխիկավոր ընկույզները օգտագործվում են ֆաներայի մասերը միմյանց ամրացնելու համար՝ թաքցնելով ամրակների պտուտակավոր հատվածը և ապահովելով անվտանգ օգտագործում:Շրջանակը և ճոճվող հարթակը պետք է միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով պտուտակներ։ ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԶՃ-2 Ճոճանակ | Չափերը՝ Երկարություն – 906մմ, լայնություն – 430մմ, Բարձրություն – 846մմ Կառուցվածքային առումով, ճոճորան պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի և հենարանի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և ֆաներայի զարդարանքի տեսքով: Մետաղական մասերը պատված են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են NORDIKA ներկով կամ համարժեք ակրիլատով և կնքվում TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով։ Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես։ Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը կնքված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն։ Ճոճորանը պետք է նախատեսված լինի մեկ երեխայի կողմից օգտագործելու համար: Ճոճանակի դիզայնը պետք է թույլ տա օգտագործողին ճոճվել առաջ և հետ: Կառուցվածքն ունի մեքենայի տեսքով ֆաներայի ներդիր, որը պատրաստված է 15-ից 21 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից կամ համարժեքից՝ համաձայն ԳՕՍՏ 3916.1-96-ի: Ավտոմեքենայի թեմատիկ պատկերը տպագրվում է ներդիրի վրա՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն կամ համարժեքը: Ճոճաթոռը պետք է հագեցած լինի Pl-1A պլաստիկից կամ համարժեքից պատրաստված առնվազն երկու էրգոնոմիկ պլաստիկ բռնակներով (հենարանների համար): Բռնակները պետք է լինեն առնվազն 130 մմ երկարությամբ և առնվազն 31 մմ տրամագծով: Ճոճաթոռը պետք է նաև հագեցած լինի առնվազն երկու ոտնաթաթերով, որոնք պատրաստված են FOF ֆաներայից կամ համարժեքից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթերի համար օգտագործվող ֆաներան պետք է լինի 15-ից 21 մմ հաստությամբ: Ոտնաթաթերը պետք է լինեն առնվազն 290 մմ երկարությամբ և առնվազն 60 մմ լայնությամբ: Ճոճանակը ունի խոնավակայուն FSF ֆաներայից կամ համարժեքից (ԳՕՍՏ 3916.1-96) պատրաստված նստատեղ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար։ Ճոճորանը պետք է բաղկացած լինի՝շարժական հարթակից և ֆաներայի շրջանակից։ Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր մակարդակի վրա հարվածների և թրթռումների նկատմամբ կայուն։ Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար, ճոճանակը շարժող տարրը պետք է փակված լինի և տեղադրվի արտադրանքի ներսում, որը նախագծված է ԳՕՍՏ 52169-ի համաձայն։ Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին Ամրակներով: Անվտանգությունն ու գեղագիտական ​​​​գրավչությունը ապահովելու համար Ամրակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալայինհակավանդալային: Շարժական հարթակը պատրաստված է ԳՕՍՏ 16523-97 ստանդարտին համապատասխանող թիթեղյա պողպատից, առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ և պետք է ունենա առնվազն 754 x 260 x 510 մմ չափսեր: Այն պետք է փոշեպատված լինի: Պողպատե թիթեղները պետք է միմյանց ամրացված լինեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով առաջ-ետ ճոճվող շարժումներ՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածների կամ ջանքերի։ Ֆաներայի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն FSF ֆաներայից (ԳՕՍՏ 3916.1-96), առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Ֆաներայի մասերը պետք է ուշադիր հղկվեն, նախապատվեն և ներկվեն NORDIKA ակրիլատի հիմքով ներկով կամ համարժեքով, ապա կնքվեն TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Բոլտերն ու գլխիկավոր միացումներըը օգտագործվում են ֆաներայի մասերը միմյանց ամրացնելու համար՝ թաքցնելով ամրակների պտուտակավոր հատվածը և ապահովելով անվտանգ օգտագործում: Շրջանակը և ճոճվող հարթակը պետք է միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով պտուտակներ։ ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԶՃ-2 Ճոճանակ | Չափերը՝ Երկարություն – 860մմ, լայնություն – 430մմ, Բարձրություն – 852մմ Կառուցվածքային առումով, ճոճվող աթոռը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի և հենարանի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և ֆաներայի զարդարանքի տեսքով: Մետաղական մասերը պատված են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են NORDIKA ներկով կամ համարժեք ակրիլատով և կնքվում TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով։ Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես։ Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը կնքված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն։ Ճոճանակը պետք է նախատեսված լինի մեկ երեխայի կողմից օգտագործելու համար: Ճոճանակի դիզայնը պետք է թույլ տա օգտագործողին ճոճվել առաջ և հետ: Կառուցվածքն ունի կենդանու տեսքով թեմատիկ ֆաներայի ներդիր, որը պատրաստված է 15-ից 21 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից կամ համարժեքից՝ համաձայն ԳՕՍՏ 3916.1-96-ի: Կենդանիների թեմայով պատկերը տպագրվում է ներդիրի վրա՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն կամ համարժեքը: Ճոճաթոռը պետք է հագեցած լինի Pl-1A պլաստիկից կամ համարժեքից պատրաստված առնվազն երկու էրգոնոմիկ պլաստիկ բռնակներով (հենարանների համար): Բռնակները պետք է լինեն առնվազն 130 մմ երկարությամբ և առնվազն 31 մմ տրամագծով: Ճոճաթոռը պետք է նաև հագեցած լինի առնվազն երկու ոտնաթաթերով, որոնք պատրաստված են FOF ֆաներայից կամ համարժեքից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթերի համար օգտագործվող ֆաներան պետք է լինի 15-ից 21 մմ հաստությամբ: Ոտնաթաթերը պետք է լինեն առնվազն 290 մմ երկարությամբ և առնվազն 60 մմ լայնությամբ: Ճոճանակը ունի խոնավակայուն FSF ֆաներայից կամ համարժեքից (ԳՕՍՏ 3916.1-96) պատրաստված նստատեղ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար։ Ճոճվող աթոռը պետք է բաղկացած լինի՝շարժական հարթակից և ֆաներայի շրջանակից։ Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր մակարդակի վրա հարվածների և թրթռումների նկատմամբ կայուն։ Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար, ճոճանակը շարժող տարրը պետք է փակված լինի և տեղադրվի արտադրանքի ներսում, որը նախագծված է ԳՕՍՏ 52169-ի համաձայն։ Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին Ամրակներով: Անվտանգությունն ու գեղագիտական ​​​​գրավչությունը ապահովելու համար Ամրակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային: Շարժական հարթակը պատրաստված է ԳՕՍՏ 16523-97 ստանդարտին համապատասխանող թիթեղյա պողպատից, առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ և պետք է ունենա առնվազն 754 x 260 x 510 մմ չափսեր: Այն պետք է փոշեպատված լինի: Պողպատե թիթեղները պետք է միմյանց ամրացված լինեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով առաջ-ետ ճոճվող շարժումներ՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածների կամ ջանքերի։ Ֆաներայի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն FSF ֆաներայից (ԳՕՍՏ 3916.1-96), առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Ֆաներայի մասերը պետք է ուշադիր հղկվեն, նախապատվեն և ներկվեն NORDIKA ակրիլատի հիմքով ներկով կամ համարժեքով, ապա կնքվեն TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Բոլտերն ու գլխիկավոր ընկույզները օգտագործվում են ֆաներայի մասերը միմյանց ամրացնելու համար՝ թաքցնելով ամրակների պտուտակավոր հատվածը և ապահովելով անվտանգ օգտագործում: Շրջանակը և սահող հարթակը պետք է միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով պտուտակներ, պտուտակներ, ընկույզներ և լվացքի մեքենաներ։ Մատակարարվող Ամրակը պատրաստված է պողպատե կլոր ձողից՝ առնվազն 12 մմ տրամագծով և 60 մմ երկարությամբ պտուտակավոր հատվածքով: Ամրակը ծռված վիճակում առնվազն 300 մմ երկարություն ունի, իսկ ծռված վիճակում՝ առնվազն 50 մմ: Ամրակի ծռման շառավիղը առնվազն 18 մմ է: Բոլտի երկար հատվածի վերին մասում նշված է M12 թել: ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԲԲ-1 Բիզիբորդ | Չափերը՝ Երկրարություն -1425մմ, Լայնություն -425մմ, Բարձրություն -1700մմ Արտաքին սարքավորումները պետք է լինեն կայուն կառուցվածք, որը կապահովի անվտանգ պայմաններ բացօթյա զարգացման գործունեության համար։ Սարքավորումը պետք է լինի հարվածակայուն Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խցանումից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծվի և արտադրվի ԳՕՍՏ Ռ 52169-2012-ի համաձայն։ Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին կամ շրջանակին Ամրակներով կամ պետք է ամրացվի բետոնե ամրացված խողովակներով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային: Արտադրանքի ցցված տարրերի օգտագործողի համար հասանելի կորության նվազագույն շառավիղը 3 մմ-ից ոչ պակաս է։ Պտուտակային միացումների դուրս ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 52169-2012 պահանջներով սահմանված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Եթե ​​կան, խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը պետք է ծածկվեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով։ Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պետք է գործարանային եղանակով պատված լինեն պոլիմերային փոշեպատ էմալով, որը կանխում է կոռոզիան: Անկյունային պտուտակները և ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր սարքավորում, համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52169-2012-ի, հագեցած է տեղեկատվական ափսեով, որը պետք է պարունակի տեղեկություններ արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, ինչպես նաև ապրանքի անվանման մասին: Վահանակը պատրաստված է առնվազն 18 մմ հաստությամբ և առնվազն 1118 x 610 մմ չափսերով FSF ֆաներայից։ Ֆաներան ուղղանկյուն է՝ կարճ կողմերի երկայնքով առնվազն 310 x 68 մմ չափսերով ակոսներով։ Ֆաներայի անկյունները կլորացված են առնվազն 50 մմ շառավղով։ Վահանակն ունի վեց անցք՝ առնվազն 12 մմ տրամագծով։ Դարակը պատրաստված է առնվազն 18 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից և ունի առնվազն 977 x 316 մմ չափսեր։ Ֆաներան ուղղանկյուն է՝ կարճ կողմերի երկայնքով առնվազն 158 x 24 մմ չափսերով ակոսներով։ Դարակն ունի առնվազն 12 մմ տրամագծով ութ անցք։ Հենարանի չափսերն են՝ 600 x 425 մմ և պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն FSF ֆաներայից: Ֆաներայի վահանակը պատված է խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Հենարանը վերին եզրին կենտրոնացված ունի 255 x 20 մմ ակոս: Կառուցվածքը աշտարակի նման է՝ վերևում 30 մմ խորությամբ ակոսներով: Եռանկյունաձև հենարանը պատրաստված է առնվազն 18 մմ հաստությամբ և առնվազն 1650 x 425 մմ չափսերով FSF ֆաներայից։ Այն եռանկյունաձև է՝ կլորացված գագաթով՝ առնվազն 25 մմ շառավղով։ Կենտրոնում պատրաստված են առնվազն 125 x 20 մմ չափսերով երկու ակոսներ։ Հիմքի կենտրոնում պատրաստված է առնվազն 350 x 20 մմ չափսերով ուղղահայաց ակոս։ Հենարանի կողմերում պատրաստված են առնվազն 56 x 20 մմ չափսերով երկու ակոսներ։ Հենարանին ամրացված է առնվազն 18 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից պատրաստված ծածկող թիթեղ, որը կրկնում է դարակի վերին անկյունի ուրվագիծը և ունի առնվազն 225 x 94 մմ չափսեր։ Կիսաշրջանաձև դարակը պատրաստված է առնվազն 18 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից և ունի առնվազն 316 x 148 մմ չափսեր։ Դարակը կիսաշրջանաձև է՝ հիմքում ակոսով։ Կլորացման շառավիղը առնվազն 148 մմ է, իսկ ակոսի չափսերը՝ առնվազն 92 x 20 մմ։ Անկյունը պատրաստված է առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, որը ծռված է 90 աստիճանի անկյան տակ: Անկյունի չափսերն են 55 x 55 x 50 մմ: Անկյունն ունի երկու ակոս՝ 16.5 x 10.5 մմ չափսերով: Անկյունի եզրերը կլորացված են առնվազն 20 մմ շառավղով: 1105 մմ երկարությամբ հիմքի անկյունը կառուցված է 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որը ծռված է 90 աստիճանի անկյան տակ իր երկար եզրով: Ծռելուց հետո անկյունը ունի 1105 x 80 x 80 մմ չափսեր: ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԿԱ-2 Պտուտակ | Չափերը՝ Երկարություն՝ 1340, Լայնություն՝ 1340, Բարձրություն՝ 924 Այն նախապես պատրաստված կառուցվածք է, որի ներսում տեղադրված են երեք կրողներ՝ մեկ 80210N ԳՕՍՏ 7872-89 և երկու 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Հավաքված գլխիկը թույլ է տալիս պտտել տեղադրված նստատեղերով հիմնատախտակը։ Պտտման միավորը բաղկացած է խողովակից պատրաստված թևքից, որի նվազագույն տրամագիծը 108 մմ է, պատի հաստությունը՝ առնվազն 3 մմ, իսկ երկարությունը՝ առնվազն 85 մմ: Թևքին եռակցված են ստորին և վերին ծածկերը: Թևքին եռակցված է նաև թիթեղից պատրաստված եզրագիծ՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 220 մմ տրամագծով։ Պտտման միավորը միացված է գլխիկին: Գլխիկը բաղկացած է կենտրոնական առանցքից և հենարանից: Ծածկույթի հիմնատախտակը պետք է պատրաստված լինի խոնավությանը դիմացկուն, 30 մմ հաստությամբ շերտավորված ֆաներայից: Այն պետք է ամրացվի հավաքված սրաձողին՝ օգտագործելով ութ պտուտակավոր միացումներ: Նստատեղերը (յուրաքանչյուրը չորս ոտքերի վրա) տեղադրվում են հիմնատախտակի վրա՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ: Բազրիքը բաղկացած է չորս խողովակներից և միացնող մասից: Խողովակը պատրաստված է ոչ պակաս, քան 33.5 մմ տրամագծով և 2.8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը ծռված է երկու տեղում. առաջինը ոչ պակաս, քան 110 մմ երկարությամբ ուղիղ հատված է, որին հաջորդում է ոչ պակաս, քան 120 աստիճան անկյան տակ ծռումը, որին հաջորդում են ոչ պակաս, քան 587 մմ երկարությամբ ուղիղ հատվածը, ոչ պակաս, քան 140 մմ անկյան տակ ծռումը և ոչ պակաս, քան 166 մմ ուղիղ հատվածը: Ձեռնասայլակի վերին մասին եռակցվում է պտուտակավոր անցքով եռակցված կտոր, իսկ ներքևի մասին՝ եզր: Միացնող մասը պատրաստված է ոչ պակաս, քան 60 x 60 մմ չափի և 2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԽՄ-1 Խաղային համալիր | Չափերը՝ երկարություն՝ 3270մմ, լայնություն՝ 2190մմ, բարձրություն՝ 2300մմ Արտադրանքը պետք է լինի կայուն կառուցվածք, որը կապահովի անվտանգ պայմաններ բացօթյա գործունեության համար։ Խաղասարքը հակահրվածային է։ Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար դիզայնը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ Ռ 52169-2012 ստանդարտին։ Արտադրանքը պետք է կառուցված լինի բետոնապատման մեթոդով և լինի հակավանդալային։ Արտադրանքի դիզայնը պետք է լինի առանց ելուստների և փոսիկների, կլորացված անկյուններով և եզրերով։ Կորության նվազագույն շառավիղը պետք է լինի առնվազն 3 մմ։ Պտուտակային միացումների դուրս ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ համապատասխանեն ԳՕՍՏ Ռ 52169-2012 պահանջներին: Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Ֆաներայի մասերը ներկված են NORDIKA ակրիլատի հիմքով ներկով և մշակված են TEKNOCOAT լաքով։ Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես։ Խաղային տարրը կառուցվածք է, որը կազմված է ուղղանկյուն և վեցանկյուն վահանակներից, որոնք միմյանց հետ միացված են մետաղական անկյուններով՝455 x 455 մմ չափսի ուղղանկյուն վահանակ, պատրաստված խոնավակայուն FSF ֆաներայից, 18 մմ հաստությամբ: Ֆաներայի վահանակը պատված է խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Արտաքին վերին կողմում անկյան տակ տեղադրված վահանակներն ունեն պլաստիկ սեղմակներ ամրացնելու համար նախատեսված անցքեր: Վեցանկյուն վահանակը պատրաստված է խոնավակայուն FSF ֆաներայից, 18 մմ հաստությամբ: Ֆաներայի վահանակը պատված է խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Ֆաներայի չափսերն են 788 x 908 մմ: Վեց վեցանկյուն վահանակներ, որոնք տեղադրված են արտաքին վերին կողմում, ունեն պլաստիկ կեռիկներ բարձրանալու համար։ Վեցանկյուն վահանակների բացվածքի շփման ծայրերին տեղադրվում են պլաստիկե ծածկոցներ՝ մեխանիկական հարվածներից պաշտպանելու համար։ Այս ծածկոցները տեղադրված են այնպես, որ երբ վահանակը տեղադրվում է որպես ամբողջություն, դրանք տեղադրվեն վահանակի բացվածքի ներքևի ծայրում (մեկ ծածկոց տեղադրվում է վահանակի յուրաքանչյուր ներքևի ծայրի կենտրոնում)։ Ծածկույթը պլաստիկե մաս է, որը պատրաստված է 110x36x30 մմ չափսերով ֆաներայի վահանակը ծածկող ծածկոցի տեսքով։ Խաղասարքը ամրացնելու համար օգտագործվում է հողային խարիսխ, որը բաղկացած է 33.5 մմ տրամագծով և 2.8 մմ պատի հաստությամբ խողովակի երկու հատվածներից, 700 մմ երկարությամբ, որոնք ներքևից եռակցվում են 2.5 մմ թերթիկից պատրաստված մասերով և 529x60 մմ չափսերով։ Եռակցված են 2.5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված թիթեղներ, որոնք ունենվեցանկյունների վրա ամրացման համար նախատեսված անցքեր: Մեկ ութանիստը ամրացված է երեք ելուստների։ «Կանգառ» վահանակները ամրացնելու համար օգտագործվում է հողային խարիսխ։ Այս խարիսխը պատրաստված է 2.5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից և բաղկացած է երկու ծռված կիսաթևերից՝ ներքևի մասում ծռված լեզվակներով։ Հավաքված չափսերն են 700 x 99 x 65 մմ։ Այն բաղկացած է երեք նույնական արգելապատնեշի սյուներից և բազրիքից: Յուրաքանչյուր սյուն պատրաստված է 33.5 մմ տրամագծով խողովակից՝ 2.8 մմ պատի հաստությամբ և 580 մմ երկարությամբ: Արգելապատնեշի սյան ներքևի մասին եռակցված է 2.5 մմ հաստությամբ թիթեղյա թիթեղ՝ օկտանիստին ամրացնելու համար նախատեսված անցքերով: Վերին կոր հատվածը՝ վեցանկյուն բազրիքի տեսքով, պատրաստված է 33.5 մմ տրամագծով խողովակից՝ 2.8 մմ պատի հաստությամբ և բացված վիճակում ունի 2066 մմ երկարություն: Ձեռնասայլակը միացված է սյուներին խողովակից խողովակ միացման միջոցով: Վահանակը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից, որը կառուցված է որպես թեք կառուցվածք՝ 1270 x 550 մմ չափսերով: Վահանակն ունի եռանկյունաձև կտրվածքներ ոտքերի հենարանների համար: Պանելի բացվածքի շփման ծայրերին տեղադրվում են պլաստիկե ծածկոցներ՝ մեխանիկական հարվածներից պաշտպանելու համար։ Այս ծածկոցները տեղադրված են այնպես, որ երբ վահանակը տեղադրվում է որպես ամբողջություն, դրանք տեղադրվեն վահանակի բացվածքի ներքևի ծայրում (մեկ ծածկոց տեղադրվում է վահանակի յուրաքանչյուր ներքևի ծայրի կենտրոնում)։Ծածկույթը պլաստիկե մաս է, որը պատրաստված է 110x36x30 մմ չափսերով ֆաներայի վահանակը ծածկող ծածկոցի տեսքով։ ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՀՎ-2 Հավասարակշիռ | Չափերը՝ Երկարությունը -2502մմ, Լայնությունը -258մմ, Բարձրությունը – 721մմ Հավասարակշիռը նախատեսված է այգիներում, բակերում և հանրային հանգստի գոտիներում օգտագործելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան երեխաների ժամանցի կազմակերպման և ներդաշնակ զարգացմանը նպաստելու համար: Այն կարող է օգտագործվել տարվա բոլոր եղանակներին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Այն համապատասխանում է ժամանակակից դիզայնի չափանիշներին և օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական և ռուսական ԳՕՍՏ չափանիշներով: Այն արտադրվում է ԳՕՍՏ 34614.1 և ԳՕՍՏ 34614.6 ստանդարտներին համապատասխան: Օգտագործված բոլոր նյութերը հիգիենիկորեն հավաստագրված են և հաստատված են մանկական արտադրանքներում օգտագործելու համար: Արտադրանքը մատակարարվում է տվյալների թերթիկով, որը պարունակում է տեղեկատվություն դրանց նպատակային օգտագործման, բաղադրիչների, հավաքման հրահանգների, տեղադրման սխեմաների, անվտանգ շահագործման կանոնների և սպասարկման առաջարկությունների վերաբերյալ: Մետաղական մասերը պետք է պատված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ գործարանում թխման մեթոդի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Դուրս ցցված ամրակները պետք է ծածկված լինեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային փականներով: Խողովակների ծայրերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկփականներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով առնվազն 500 մմ խորությամբ։Հենաձողը պետք է բաղկացած լինի խողովակից, առանցքից, բռնակներից և ամրակներից։Այն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 57 x 3 մմ չափսերով և առնվազն 2400 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից։ Առանցքի ծայրերը պետք է ունենան 14.5 մմ երկարությամբ և առնվազն 20 մմ տրամագծով եզրեր, որոնք պահում են գլանաձև կրողների ներքին օղակները։Հենաձողի ծայրերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ փականներով։ Հենաձողին պետք է եռակցվեն 80 x 468 մմ չափսի ծռված պողպատե թերթից պատրաստված և առնվազն 6 մմ հաստությամբ ամրակները։ Ամրակը պետք է ունենա վեց անցք, որոնց տրամագիծը չպետք է գերազանցի 10.5 մմ-ը, HPL նստատեղը և մեջքի հենակը ամրացնելու համար։ Առնվազն 10.5 մմ տրամագծով անցքեր պետք է նախատեսվեն ճառագայթի վրա՝ եզրից ոչ ավելի, քան 58 մմ հեռավորության վրա, ապա՝ միմյանցից 50 մմ հեռավորության վրա՝ ռետինե բուֆերը պտուտակավոր միացումներով ամրացնելու համար։Բռնակը բաղկացած է 21.3 x 2.8 մմ չափսերով և 582 մմ երկարությամբ ծռված խողովակից։Հիմքը պետք է բաղկացած լինի երկու սյունից, երկու միացնող մասից և երկու թիթեղից։ Առնվազն 1000 մմ երկարությամբ սյուները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 80 x 40 x 2 մմ չափսի մետաղական պրոֆիլային խողովակներից։ 60 x 85 մմ չափսի թիթեղները, որոնք պատրաստված են առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեղից, պետք է եռակցվեն սյուների ստորին ծայրերին պարագծի երկայնքով։ Սյուները պետք է միացված լինեն առնվազն 145 մմ երկարությամբ երկու միացնող մասով, որոնք պատրաստված են 134 x 145 x 4 մմ չափի ծռված պողպատե թիթեղից։ Միացնող մասերը պետք է եռակցվեն պարագծի երկայնքով՝ վերին կապիչները սյուների վերին եզրից 175 մմ, իսկ ստորին կապիչները՝ վերին կապիչներից 100 մմ հեռավորության վրա։ Սյուների վերին ծայրերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկե կափարիչներով։ Սյուների միջև ամրացվում է ճոճանակի առանցք՝ երկու կնքված, յուղված կրողներով (յուղելու կարիք չկա, քանի որ այն արդեն կիրառվում է գործարանում), սյուների վերին եզրից ոչ ավելի, քան 48 մմ հեռավորության վրա։ Առանցքը պետք է ամրացվի յուրաքանչյուր սյան երկու պտուտակավոր միացումներով։ Նստատեղը պետք է պատրաստված լինի HPL-ից՝ առնվազն 12 մմ հաստությամբ և 301 x 220 մմ չափսերով։ Նստատեղը պետք է ամրացվի ճառագայթի հենարանին՝ օգտագործելով չորս պտուտակ։Մեջքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի HPL նյութից՝ առնվազն 12 մմ հաստությամբ և 182 × 220 մմ չափսերով։ Նստատեղը պետք է ամրացվի կրող ճառագայթին՝ օգտագործելով երկու պտուտակային միացում։Դեկորատիվ տարրը պետք է պատրաստված լինի HPL-ից՝ առնվազն 12 մմ հաստությամբ և ունենա 320 x 419 մմ չափսեր։ Դեկորատիվ տարրը պետք է ամրացվի սյանը երկու ամրակներով և չորս պտուտակներով։ Բուֆերը պետք է լինի կտրված ռետինե օղակ՝ 180 մմ արտաքին տրամագծով, 110 մմ ներքին տրամագծով և 70 մմ լայնությամբ, պատրաստված IRP 66-09 TU 38.1051993-91 նյութից: Բուֆերն ունի երկու 8 մմ ամրացման անցք: Բուֆերը պետք է ամրացվի նստատեղի տակ գտնվող գերանին՝ օգտագործելով առնվազն երկու պտուտակավոր միացումներ: ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԱԱ-1 Ավազի ավազան | Չափերը՝ Երկարություն (±20 մմ)՝ 2585 մմ Լայնություն (±20 մմ)՝ 1570 մմ Բարձրություն (±20 մմ)՝ 1205 մմ Կառուցվածքային առումով բեռնատարը պետք է լինի հավաքվող-ապամոնտաժվող կառուցվածք, որը բաղկացած է ֆաներայից պատրաստված բեռնատարի թափքից, խցիկից և դեկորատիվ կողային վահանակներից։ Մետաղական մասերը պետք է պատված լինեն պոլիմերային փոշեներկով՝ գործարանային թրծման եղանակով։ Փոշեներկը պետք է ապահովի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և ունենա գեղագիտական տեսք։ Ֆաներայից պատրաստված մասերը պետք է ներկված լինեն «NORDIKA» ներկով կամ ակրիլատային հիմքով համարժեք ներկով և պատված լինեն «TEKNOCOAT» լաքով կամ համարժեքով։ Ծածկույթը պետք է ապահովի ամուր, մաշվածակայուն մակերես։ Դուրս ցցված ամրացման տարրերը պետք է ծածկված լինեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով։ Խողովակների ծայրերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով։ Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցինկապատ։ Տեղադրումը պետք է իրականացվի հենասյուների, հողային խարիսխների կամ անկերների բետոնապատման միջոցով։ Կոմպլեկտավորում Խցիկ՝ 1 հատ Թափք՝ 1 հատ Թափքի գաբարիտային չափերը՝ 1901 × 1570 × 314 մմ։ Թափքը պետք է բաղկացած լինի 4 կողապատից, որոնք պատրաստված են առնվազն 15 մմ հաստությամբ խոնավակայուն FSF ֆաներայից։ Կողապատերը պետք է միմյանց միացվեն մետաղական բրակետների վրա տեղադրված պտուտակային միացումների միջոցով։ Դրանք պետք է ներկված լինեն խոնավակայուն ակրիլային ներկով և ունենան դեկորատիվ ծածկույթ։ Խցիկի գաբարիտային չափերը՝ 1084 × 717 × 1205 մմ։ Կողային վահանակներ՝ 2 հատ, չափերը՝ 1200 × 730 մմ։ Ամրացվում են ստորին հատվածում՝ հենասյուներին բրակետներով, հետևի հատվածում՝ մեջքին, իսկ առջևի հատվածում՝ կապոտին՝ հենասյուների միջոցով և իրար միացվում են լայնակի ձողով։ Ունեն դեկորատիվ ծածկույթ և ներկված են խոնավակայուն ակրիլային ներկով։ Կապոտ՝ 1 հատ, չափերը՝ 1034 × 465 մմ։ Ամրացվում է հենասյուներին և կողային վահանակներին։ Ունի դեկորատիվ ծածկույթ և ներկված է խոնավակայուն ակրիլային ներկով։ Վահանակ՝ 1 հատ, ամրացվում է կողային վահանակներին և կապոտին՝ բրակետների միջոցով։ Լայնակի ձող՝ 1 հատ, պատրաստված է առնվազն 32 × 2 մմ չափերով մետաղական խողովակից, որի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 1034 մմ։ Խողովակը երկու ծայրերից առնվազն 95 մմ հեռավորության վրա պետք է սեղմված լինի մինչև 48 մմ լայնության և ծռված լինի 90° անկյան տակ։ Երկու ծայրերում պետք է լինեն երկուական անցքեր, որոնք միմյանցից տեղակայված են առնվազն 45 մմ հեռավորության վրա՝ հետագա ամրացման համար։ Հենասյուներ՝ 2 հատ, պատրաստված են 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից, ծռված 90° անկյան տակ, երկարությունը՝ 905 մմ։ Հենակ՝ 1 հատ, պատրաստված է 2 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից և նախատեսված է ղեկը վահանակին ամրացնելու համար։ Ծալված վիճակում ունի 145 × 34,5 մմ չափեր։ Երկու կողմերից ծռված է 74 մմ հեռավորության վրա 90° անկյան տակ, ապա կրկին՝ 43 մմ հեռավորության վրա ևս 90° անկյան տակ։Ղեկ՝ 1 հատ, պատրաստված է առնվազն 15 մմ հաստությամբ խոնավակայուն FSF ֆաներայից։ Տրամագիծը՝ 200 մմ։ Ամրացվում է վահանակին հենակի միջոցով, ունի դեկորատիվ ծածկույթ և ներկված է խոնավակայուն ակրիլային ներկով։Մեջքակալ՝ 1 հատ, պատրաստված է առնվազն 15 մմ հաստությամբ խոնավակայուն FSF ֆաներայից։ Չափերը՝ 1064 × 800 մմ։ Ստորին հատվածում ամրացվում է հենասյուներին, իսկ վերին հատվածում՝ կորպուսին՝ բրակետների վրա պտուտակային միացումների միջոցով։ Ներկված է խոնավակայուն ակրիլային ներկով։ ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| Ճ-5 Ճոճանակ | Չափերը՝ Երկարություն՝ 5805 ± 50 մմ, Լայնություն՝ 1702 ± 50 մմ Բարձրություն՝ 2425 ± 50 մմ։ Նյութեր՝ 76 մմ մետաղական խողովակ՝ 3.5 մմ պատի հաստությամբ 76 մմ մետաղական խողովակ՝ 2.0 մմ պատի հաստությամբ ԴՈւ15 խողովակ՝ 2.0 մմ պատի հաստությամբ 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղ Պլաստիկ խցաններ Պողպատե շղթա Ճոճանակի նստատեղեր Համալրում Հենասյուներ։ Լայնակի ձողեր։ Կախոցներ (շղթաներ, պարաններ)։ Նստատեղեր։ Գաբարիտային չափեր Անկման կրիտիկական բարձրություն՝ 1300 մմ։ Տարիքային խումբ՝ 6-ից 14 տարեկան։ Գործարանային երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 5 տարի։ Մակնշման ցուցանակ Քանակ՝ 1 հատ։ Մակնշման ցուցանակը պետք է պատրաստված լինի ալյումինից և պարունակի հետևյալ տեղեկությունները. արտադրողի անվանումը, արտադրողի իրավաբանական հասցեն, արտադրանքի կոդը, արտադրանքի անվանումը, օգտագործողի թույլատրելի տարիքային խումբը, գործարանային համարը։ Ճոճանակը նախատեսված է միաժամանակ հինգ երեխայի կողմից օգտագործելու համար։ Հենասյուներ Քանակ՝ 6 հատ։ Հենասյուները պատրաստված են Ø76±1 մմ մետաղական խողովակից՝ 2±0.2 մմ պատի հաստությամբ։ Հենասյուների երկարությունները. 3311±10 մմ՝ 2 հատ, 3015±10 մմ՝ 2 հատ, 3268±10 մմ՝ 1 հատ, 2975±10 մմ՝ 1 հատ։ Մետաղական տարրերը ներկված են պոլիմերային փոշեներկով՝ գործարանային պայմաններում թխման եղանակով։Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնապատման միջոցով։ Վերին միացումը կատարվում է M12 պտուտակներով։Հենասյուներն ունեն եռակցված ծռված պողպատե թիթեղներ՝ երկու անցքով, որոնք նախատեսված են լայնակի ձողերին ամրացնելու համար։ Հենասյուների ծայրերը փակված են պլաստիկ խցաններով։ Լայնակի ձողեր Քանակ՝ 2 հատ։ Լայնակի ձողերը պատրաստված են՝ Ø76±1 մմ մետաղական խողովակից՝ 3.5±0.2 մմ պատի հաստությամբ, ԴՈւ15 խողովակից՝ 2.0 մմ պատի հաստությամբ։ Երկարությունները. 3055±10 մմ, 2385±10 մմ։ Մետաղական տարրերը պատված են պոլիմերային փոշեներկով՝ թխման եղանակով։ Լայնակի ձողերը հենասյուներին ամրացվում են M12 պտուտակներով։ Դրանց ծայրերը փակված են պլաստիկ խցաններով, իսկ կախոցների հոդակապերի անցքերում եռակցված են ԴՈւ15 խողովակներ։ Կախոցներ (շղթաներ) Քանակ՝ 6 հատ, որոնցից 2-ը՝ ապահովիչ տարրով։ Կախոցները հոդակապային են և պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից։ Ապահովիչ տարրով կախոցները լայնակի ձողերին ամրացվում են պտուտակային միացումների միջոցով։ Կախոցներին ամրացվում են նստատեղերի շղթաները կամ պարանները։ Շղթան համապատասխանում է ԳՕՍՏ 34614-2019 պահանջներին և թույլատրված է մանկական խաղահրապարակներում օգտագործման համար։ Ճոճանակի նստատեղեր Քանակ՝ 3 հատ։ Նյութերը՝ մետաղ, պլաստիկ,պարաններ։ Նստատեղ №1 Կլոր նստատեղ՝ առնվազն 1000 մմ տրամագծով, կախոցներին ամրացված չորս կետերում։ Նստատեղ №2 Հարթ ուղղանկյուն նստատեղ, կախոցների շղթաներին ամրացված չորս կետերում։ Նստատեղ №3 Օրորոցի տիպի նստատեղ՝ մեջքով, առջևի լայնակի ձողով և բազկակալներով, կախոցների շղթաներին ամրացված չորս կետերում։ ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԶՃ-2 Ճոճանակ | Չափերը՝ Երկարություն – 906մմ, լայնություն – 430մմ, Բարձրություն – 846մմ Կառուցվածքային առումով, ճոճորան պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի և հենարանի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և ֆաներայի զարդարանքի տեսքով: Մետաղական մասերը պատված են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են NORDIKA ներկով կամ համարժեք ակրիլատով և կնքվում TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով։ Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես։ Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը կնքված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն։ Ճոճորանը պետք է նախատեսված լինի մեկ երեխայի կողմից օգտագործելու համար: Ճոճանակի դիզայնը պետք է թույլ տա օգտագործողին ճոճվել առաջ և հետ: Կառուցվածքն ունի մեքենայի տեսքով ֆաներայի ներդիր, որը պատրաստված է 15-ից 21 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից կամ համարժեքից՝ համաձայն ԳՕՍՏ 3916.1-96-ի: Ավտոմեքենայի թեմատիկ պատկերը տպագրվում է ներդիրի վրա՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն կամ համարժեքը: Ճոճաթոռը պետք է հագեցած լինի Pl-1A պլաստիկից կամ համարժեքից պատրաստված առնվազն երկու էրգոնոմիկ պլաստիկ բռնակներով (հենարանների համար): Բռնակները պետք է լինեն առնվազն 130 մմ երկարությամբ և առնվազն 31 մմ տրամագծով: Ճոճաթոռը պետք է նաև հագեցած լինի առնվազն երկու ոտնաթաթերով, որոնք պատրաստված են FOF ֆաներայից կամ համարժեքից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթերի համար օգտագործվող ֆաներան պետք է լինի 15-ից 21 մմ հաստությամբ: Ոտնաթաթերը պետք է լինեն առնվազն 290 մմ երկարությամբ և առնվազն 60 մմ լայնությամբ: Ճոճանակը ունի խոնավակայուն FSF ֆաներայից կամ համարժեքից (ԳՕՍՏ 3916.1-96) պատրաստված նստատեղ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար։Ճոճորանը պետք է բաղկացած լինի՝շարժական հարթակից և ֆաներայի շրջանակից։ Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր մակարդակի վրա հարվածների և թրթռումների նկատմամբ կայուն։ Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար, ճոճանակը շարժող տարրը պետք է փակված լինի և տեղադրվի արտադրանքի ներսում, որը նախագծված է ԳՕՍՏ 52169-ի համաձայն։ Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին Ամրակներով: Անվտանգությունն ու գեղագիտական ​​​​գրավչությունը ապահովելու համար Ամրակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալայինհակավանդալային: Շարժական հարթակը պատրաստված է ԳՕՍՏ 16523-97 ստանդարտին համապատասխանող թիթեղյա պողպատից, առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ և պետք է ունենա առնվազն 754 x 260 x 510 մմ չափսեր: Այն պետք է փոշեպատված լինի: Պողպատե թիթեղները պետք է միմյանց ամրացված լինեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով առաջ-ետ ճոճվող շարժումներ՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածների կամ ջանքերի։ Ֆաներայի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն FSF ֆաներայից (ԳՕՍՏ 3916.1-96), առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Ֆաներայի մասերը պետք է ուշադիր հղկվեն, նախապատվեն և ներկվեն NORDIKA ակրիլատի հիմքով ներկով կամ համարժեքով, ապա կնքվեն TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Բոլտերն ու գլխիկավոր միացումներըը օգտագործվում են ֆաներայի մասերը միմյանց ամրացնելու համար՝ թաքցնելով ամրակների պտուտակավոր հատվածը և ապահովելով անվտանգ օգտագործում:Շրջանակը և ճոճվող հարթակը պետք է միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով պտուտակներ։ ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԶՃ-2 Ճոճանակ | Չափերը՝ Երկարություն – 860մմ, լայնություն – 430մմ, Բարձրություն – 852մմ Կառուցվածքային առումով, ճոճվող աթոռը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի և հենարանի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և ֆաներայի զարդարանքի տեսքով: Մետաղական մասերը պատված են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են NORDIKA ներկով կամ համարժեք ակրիլատով և կնքվում TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով։ Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես։ Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը կնքված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն։ Ճոճանակը պետք է նախատեսված լինի մեկ երեխայի կողմից օգտագործելու համար: Ճոճանակի դիզայնը պետք է թույլ տա օգտագործողին ճոճվել առաջ և հետ։Կառուցվածքն ունի կենդանու տեսքով թեմատիկ ֆաներայի ներդիր, որը պատրաստված է 15-ից 21 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից կամ համարժեքից՝ համաձայն ԳՕՍՏ 3916.1-96-ի: Կենդանիների թեմայով պատկերը տպագրվում է ներդիրի վրա՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն կամ համարժեքը: Ճոճաթոռը պետք է հագեցած լինի Pl-1A պլաստիկից կամ համարժեքից պատրաստված առնվազն երկու էրգոնոմիկ պլաստիկ բռնակներով (հենարանների համար): Բռնակները պետք է լինեն առնվազն 130 մմ երկարությամբ և առնվազն 31 մմ տրամագծով: Ճոճաթոռը պետք է նաև հագեցած լինի առնվազն երկու ոտնաթաթերով, որոնք պատրաստված են FOF ֆաներայից կամ համարժեքից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթերի համար օգտագործվող ֆաներան պետք է լինի 15-ից 21 մմ հաստությամբ: Ոտնաթաթերը պետք է լինեն առնվազն 290 մմ երկարությամբ և առնվազն 60 մմ լայնությամբ: Ճոճանակը ունի խոնավակայուն FSF ֆաներայից կամ համարժեքից (ԳՕՍՏ 3916.1-96) պատրաստված նստատեղ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար։Ճոճվող աթոռը պետք է բաղկացած լինի՝շարժական հարթակից և ֆաներայի շրջանակից։Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր մակարդակի վրա հարվածների և թրթռումների նկատմամբ կայուն։ Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար, ճոճանակը շարժող տարրը պետք է փակված լինի և տեղադրվի արտադրանքի ներսում, որը նախագծված է ԳՕՍՏ 52169-ի համաձայն։ Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին Ամրակներով: Անվտանգությունն ու գեղագիտական ​​​​գրավչությունը ապահովելու համար Ամրակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային: Շարժական հարթակը պատրաստված է ԳՕՍՏ 16523-97 ստանդարտին համապատասխանող թիթեղյա պողպատից, առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ և պետք է ունենա առնվազն 754 x 260 x 510 մմ չափսեր: Այն պետք է փոշեպատված լինի: Պողպատե թիթեղները պետք է միմյանց ամրացված լինեն գամերով:Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով առաջ-ետ ճոճվող շարժումներ՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածների կամ ջանքերի։ Ֆաներայի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն FSF ֆաներայից (ԳՕՍՏ 3916.1-96), առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Ֆաներայի մասերը պետք է ուշադիր հղկվեն, նախապատվեն և ներկվեն NORDIKA ակրիլատի հիմքով ներկով կամ համարժեքով, ապա կնքվեն TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Բոլտերն ու գլխիկավոր ընկույզները օգտագործվում են ֆաներայի մասերը միմյանց ամրացնելու համար՝ թաքցնելով ամրակների պտուտակավոր հատվածը և ապահովելով անվտանգ օգտագործում: Շրջանակը և սահող հարթակը պետք է միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով պտուտակներ, պտուտակներ, ընկույզներ և լվացքի մեքենաներ։Մատակարարվող Ամրակը պատրաստված է պողպատե կլոր ձողից՝ առնվազն 12 մմ տրամագծով և 60 մմ երկարությամբ պտուտակավոր հատվածքով: Ամրակը ծռված վիճակում առնվազն 300 մմ երկարություն ունի, իսկ ծռված վիճակում՝ առնվազն 50 մմ: Ամրակի ծռման շառավիղը առնվազն 18 մմ է: Բոլտի երկար հատվածի վերին մասում նշված է M12 թել: ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| Ճ-6 Ճոճարան | Չափերը՝ Երկարություն՝ 6435 ± 50 մմ։ Լայնություն՝ 1702 ± 50 մմ Բարձրություն՝ 2425 ± 50 մմ։ Նյութեր՝ 76 մմ մետաղական խողովակ՝ 3.5 մմ պատի հաստությամբ 76 մմ մետաղական խողովակ՝ 2.0 մմ պատի հաստությամբ ԴՈւ15 խողովակ՝ 2.0 մմ պատի հաստությամբ 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղ Պլաստիկ խցաններ Պողպատե շղթա Ճոճանակի նստատեղեր Համալրում Հենասյուներ։ Լայնակի ձողեր։ Կախոցներ (շղթաներ, պարաններ)։ Նստատեղեր։ Գաբարիտային չափեր Անկման կրիտիկական բարձրություն՝ 1300 մմ։ Տարիքային խումբ՝ 6-ից 14 տարեկան։ Գործարանային երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 5 տարի։ Մակնշման ցուցանակ Քանակ՝ 1 հատ։ Մակնշման ցուցանակը պետք է պատրաստված լինի ալյումինից և պարունակի հետևյալ տեղեկությունները. արտադրողի անվանումը, արտադրողի իրավաբանական հասցեն, արտադրանքի կոդը, արտադրանքի անվանումը, օգտագործողի թույլատրելի տարիքային խումբը, գործարանային համարը։ Ճոճանակը նախատեսված է միաժամանակ հինգ երեխայի կողմից օգտագործելու համար։ Հենասյուներ Քանակ՝ 6 հատ։ Հենասյուները պատրաստված են Ø76±1 մմ մետաղական խողովակից՝ 2±0.2 մմ պատի հաստությամբ։ Հենասյուների երկարությունները. 3311±10 մմ՝ 2 հատ, 3015±10 մմ՝ 2 հատ, 3268±10 մմ՝ 1 հատ, 2975±10 մմ՝ 1 հատ։ Մետաղական տարրերը ներկված են պոլիմերային փոշեներկով՝ գործարանային պայմաններում թխման եղանակով։Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնապատման միջոցով։ Վերին միացումը կատարվում է M12 պտուտակներով։Հենասյուներն ունեն եռակցված ծռված պողպատե թիթեղներ՝ երկու անցքով, որոնք նախատեսված են լայնակի ձողերին ամրացնելու համար։ Հենասյուների ծայրերը փակված են պլաստիկ խցաններով։ Լայնակի ձողեր Քանակ՝ 2 հատ։ Լայնակի ձողերը պատրաստված են՝ Ø76±1 մմ մետաղական խողովակից՝ 3.5±0.2 մմ պատի հաստությամբ, ԴՈւ15 խողովակից՝ 2.0 մմ պատի հաստությամբ։ Երկարությունները. 3055±10 մմ, 2385±10 մմ։ Մետաղական տարրերը պատված են պոլիմերային փոշեներկով՝ թխման եղանակով։ Լայնակի ձողերը հենասյուներին ամրացվում են M12 պտուտակներով։ Դրանց ծայրերը փակված են պլաստիկ խցաններով, իսկ կախոցների հոդակապերի անցքերում եռակցված են ԴՈւ15 խողովակներ։ Կախոցներ (շղթաներ) Քանակ՝ 6 հատ, որոնցից 2-ը՝ ապահովիչ տարրով։ Կախոցները հոդակապային են և պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից։ Ապահովիչ տարրով կախոցները լայնակի ձողերին ամրացվում են պտուտակային միացումների միջոցով։ Կախոցներին ամրացվում են նստատեղերի շղթաները կամ պարանները։ Շղթան համապատասխանում է ԳՕՍՏ 34614-2019 պահանջներին և թույլատրված է մանկական խաղահրապարակներում օգտագործման համար։ Ճոճանակի նստատեղեր Քանակ՝ 3 հատ։ Նյութերը՝ մետաղ, պլաստիկ,պարաններ։ Նստատեղ №1 Կլոր նստատեղ՝ առնվազն 1000 մմ տրամագծով, կախոցներին ամրացված չորս կետերում։ Նստատեղ №2 Հարթ ուղղանկյուն նստատեղ, կախոցների շղթաներին ամրացված չորս կետերում։ Նստատեղ №3 Օրորոցի տիպի նստատեղ՝ մեջքով, առջևի լայնակի ձողով և բազկակալներով, կախոցների շղթաներին ամրացված չորս կետերում։ ### Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԽՀ-5 Խաղային համալիր | Չափերը՝ երկարություն 5680մմ, լայնություն 4337մմ, բարձրություն 4120 մմ Տանիքը քանդվող կառույց է՝ տեղադրված համալիրի 4 հենաձողերի վրա։ Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողային հատվածները (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից։ Կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Կողերը (4 հատ) պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակային պայմաններին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր, որոնք պատրաստված են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հավաքված տանիքի չափսերն են՝ 1570x1570x911 մմ։ Պլատֆորմը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը 900*900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի է, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը պետք է ամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն 835*955*2010 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների ճաղերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 32*2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): Խոնավակայուն նրբատախտակից, առնվազն 18 մմ հաստությամբ, ադամանդաձև կողային վահանակներ պետք է ամրացվեն պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողմերը պետք է ունենան երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ առնվազն 60*380 մմ չափսերով։ Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափերը 915*1887 մմ-ից ոչ պակաս են: 150*610 մմ-ից ոչ մեծ չափերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 610 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 110 մմ։ Փակագծերը պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար պետք է տեղադրվի առնվազն 65*610 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ հինգ տասներորդ մմ հաստությամբ և առնվազն 2440*495 մմ չափսերով: Սղարանը պետք է ունենա առնվազն 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 530 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև առնվազն r=450 մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը պետք է թեքված լինի 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի 1-ին և 2-րդ կողմերը պետք է պատրաստված լինեն HDPE պլաստիկից, առնվազն 19 մմ հաստությամբ և միմյանց հետ կապված լինեն առնվազն 19 մմ հաստությամբ HDPE պլաստիկից պատրաստված ծածկով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 554*1964*1345 մմ Արգելապատնեշը նախատեսված է ապահովելու, որ երեխաները կարող են ապահով մուտք գործել սղարան: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչաձողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգառ) առնվազն 780 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված առնվազն 33,5*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից։ Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: ճյուղ՝ պողպատե երկու կիսակեղևի տեսքով, որոնք սեղմված են անհրաժեշտ բարձրության վրա պտուտակներով, ինչին նպաստում են դարակաշարի ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: Խաչաձողի ներքևի մասում առնվազն 55 մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ պետք է եռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես պետք է ամրացվեն հարթակի շրջանակին: Առնվազն 780 մմ բարձրությամբ և առնվազն 85 մմ լայնությամբ ներդիրները պետք է պատրաստված լինեն ջրակայուն նրբատախտակի FSF-ից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին պետք է ամրացվեն անջրանցիկ նրբատախտակից FSF-ից առնվազն 15 մմ հաստությամբ պաշտպանիչ «այտեր»: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը պետք է թեքված լինի սղարանի անկյունին համապատասխան և պետք է ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին։ Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 340*955 մմ: Պարուրաձև սղարանը պետք է բաղկացած լինի պտուտակային սղարանից, որի վրա կա հենարան և շրջանակ: Սղարանը պետք է ունենա մեկնարկային տարածք, սահող ժապավեն և արգելակման գոտի: Այն պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի մեկնարկային հատվածը պետք է հագեցած լինի առնվազն 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային էկրաններով: Սղարանի մտնելուց առաջ պետք է տեղադրվի անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սղարանի պրոֆիլը պետք է լինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից պետք է լինի առնվազն 185 մմ: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 550 մմ: Սղարանի պտուտակի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 1250 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը պետք է ամրացվի առնվազն 76*2 մմ չափսերով և 1610 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին։ Վերին ծայրը պետք է ծածկված լինի պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, պետք է կցվի շրջանակ, որը բաղկացած է առնվազն 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչաձողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված առնվազն 40*25*2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շրջանակը պետք է տեղադրվի սղարանի տակ և միացված լինի դրան՝ օգտագործելով պարուրակային կապեր: Շրջանակի խաչաձողերի ստորին հատվածները պետք է փորված լինեն: FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատը առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը պետք է ունենա առնվազն 680*755 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում պետք է կատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ առնվազն 80*300 մմ չափսերով, վերևում և ներքևում առնվազն 40 մմ կլորացման շառավղով: Հաշվիչը պետք է բաղկացած լինի աջ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը պետք է բաղկացած լինի արգելակից և երեք խաչաձողից: 700 մմ-ից ոչ ավելի ձողերը պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա։ 660 մմ-ից ոչ ավելի խաչաձողեր պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 18*1,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Մի կողմից խաչաձողի ծայրերը պետք է մտցվեն դարակի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչաձողերը պետք է միացված լինեն ձախ կողմում պարուրակային կապերով: Ձախ կողմի վահանակը, ոչ ավելի, քան 700 մմ, պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցքեր՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Յուրաքանչյուր կողային վահանակի սյուների վրա երկու ներդիր պետք է եռակցվեն միացման պարագծի երկայնքով միմյանցից ոչ ավելի, քան 600 մմ հեռավորության վրա, 55 մմ երկարությամբ, պատրաստված 32 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով մետաղական խողովակից: Առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կիսաթեքերը տեղադրվում են ներդիրների մեջ և ամրացվում խողովակի մեջ՝ օգտագործելով պարուրակային միացում: Երկրորդ կիսաճյուղի օգնությամբ թղթադրամի դարակները ամրացվում են համալիրի դարակաշարերին։ սեղմակ երկու պողպատե կիսակցակների տեսքով, որոնք ամրացված են պտուտակներով անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչը հեշտացնում է դարակի վրա ակոսները: Յուրաքանչյուր ձողի վրա պետք է լինի առնվազն տասը օղակ: Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԽՀ-4 Մանկական խաղային համալիր | Չափերը՝ Երկարություն՝ 3683 մմ Լայնություն՝ 2935 մմ Բարձրություն՝ 1050 մմ Արտադրանքը պետք է լինի կայուն կառուցվածք, որն ապահովում է անվտանգ պայմաններ բացօթյա խաղերի և ֆիզիկական ակտիվության համար։ Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հարվածադիմացկունություն և թրթռակայունություն։ Վնասվածքներից, հագուստի և մարմնի մասերի խճճվելուց խուսափելու նպատակով այն պետք է նախագծված լինի ԳՕՍՏ Ռ 52169-2012 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան։ Տեղադրումն իրականացվում է հողային խարիսխների բետոնապատման միջոցով։ Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային։ Կառուցվածքը պետք է լինի առանց ելուստների և սուր եզրերի։ Անկյուններն ու եզրերը պետք է լինեն կլորացված՝ առնվազն 3 մմ կլորացման շառավղով։ Պտուտակային միացումների դուրս ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ համապատասխանեն ԳՕՍՏ Ռ 52169-2012-ի պահանջներին։ Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշեներկով՝ գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է կոռոզիան։ Վահանակ 1 Վահանակը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն FSF ֆաներայից և պատված լինի խոնավակայուն ակրիլային ներկով։ Կառուցվածքային տեսքով այն ուղղանկյուն վահանակ է՝ 1050 × 882 մմ չափերով։ Վահանակի վրա նախատեսված են 6 եռանկյունաձև անցքեր՝ ոտքերի հենման համար, որոնք դասավորված են ուղղահայաց՝ շախմատային հերթականությամբ։ Վերին անկյունները թեքված են։ Անցքերի եզրերին տեղադրված են պլաստիկ պաշտպանիչ ծածկոցներ, որոնք տեղադրվում են այնպես, որ համալիրի հավաքման դեպքում գտնվեն անցքի ստորին եզրի կենտրոնում։ Պաշտպանիչ ծածկոցը պլաստիկ տարր է, որը ծածկում է ֆաներայի եզրը և ունի 110 × 36 × 30 մմ չափեր։ Վահանակ 2 Վահանակը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն FSF ֆաներայից և պատված է խոնավակայուն ակրիլային ներկով։ Ունի 1414 × 882 մմ չափեր։ Վահանակում նախատեսված են. կենտրոնում՝ 590 մմ տրամագծով կլոր անցք, մի կողմում՝ 300 × 300 մմ չափերով երկու եզրագծող կտրվածք՝ թեք անկյուններով, հակառակ կողմում՝ նույն ձևի երկու դեկորատիվ ներդիր, անցքի արտաքին կողմից վերևում և ներքևում տեղադրված են երկու պլաստիկ կիսաօղակ՝ 20 մմ հաստությամբ, 350 մմ արտաքին և 253 մմ ներքին շառավղով։ Անցքի եզրերին տեղադրված են պլաստիկ պաշտպանիչ ծածկոցներ՝ մեխանիկական վնասներից պաշտպանելու համար։ Ուղիղ մետաղական անկյունակ՝ 430 մմ Պատրաստված է 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որը երկար եզրով ծռված է 90° անկյան տակ։ Ծռելուց հետո չափերն են 430 × 50 × 50 մմ։ Ունի 4 անցք (յուրաքանչյուր ծայրում՝ 2-ական)՝ ֆաներայի վահանակներին ամրացնելու համար։ Ուղիղ մետաղական անկյունակ՝ 830 մմ Պատրաստված է 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, ծռված 90° անկյան տակ։ Չափերը՝ 830 × 50 × 50 մմ։ Ունի 8 անցք՝ յուրաքանչյուր ծայրում՝ 3-ական, կենտրոնում՝ 2 անցք։ Հողային խարիսխ Պատրաստված է 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որը ծռված է 120° անկյան տակ։ Չափերը՝ 1150 × 50 × 50 մմ։ Ունի 4 ամրացման անցք։ Բետոնապատվող հատվածում նախատեսված է ծռված լեզվակ՝ բետոնի մեջ ամուր ամրացում ապահովելու համար։ Վերին եզրերի կլորացման շառավիղը՝ 30 մմ։ Կողային երկար վահանակների կենտրոնական ամրացման համար կիրառվում է առանձին հողային խարիսխ, որը պատրաստված է 2.5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից և բաղկացած է երկու ծռված կեսերից՝ ստորին մասում ծռված լեզվակներով։ Հավաքված չափերը՝ 700 × 99 × 65 մմ։ Հարթակ Պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն FOF ֆաներայից։ Կտրված եզրերը ներկված են խոնավակայուն ակրիլային ներկով։ Վերին մակերեսն ունի հակասղարանային, մաշվածակայուն ծածկույթ։ Չափերը՝ 1450 × 1050 մմ։ Վերին անկյունները թեքված են։ Վերին անկյունային տարր Բաղկացած է եռաթև մետաղական անկյունակից և ֆաներայից պատրաստված եռանկյուն խցանից։ Տեղադրվում է խաղահամալիրի չորս վերին անկյուններում։ Ֆաներայի խցանի չափերը՝ 116 × 101 մմ, պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից։ Մետաղական անկյունակը պատրաստված է 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից և ծռելուց հետո ունի 108 × 98 × 34 մմ չափեր։ Գոֆրացված խողովակ Ներկայացնում է թունել՝ ներքին տրամագիծը՝ առնվազն 500 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ առնվազն 580 մմ, երկարությունը՝ առնվազն 1650 մմ։ Պատրաստված է ցածր ճնշման պոլիէթիլենից (HDPE) կամ համարժեք նյութից՝ բարձր ուլտրամանուշակագույն դիմադրությամբ։ Խողովակը պետք է լինի առանց սուր եզրերի և փշերի։ Ֆաներային տարրերին ամրացվում է ներսի կողմից 4 պլաստիկ կապերով։ Սահարան Սահարանը բաղկացած է հետևյալ մասերից. կապող տարրեր՝ 10 հատ, սահող մակերես՝ 1 հատ, պլինթուս՝ 2 հատ, կողային վահանակներ՝ 2 հատ, հենարաններ՝ 2 հատ։ Սահող մակերեսը պատրաստված է 1.5 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատի ամբողջական թերթից, առնվազն 2440 × 495 մմ չափերով։ Սահելու հատվածի երկարությունը՝ առնվազն 1595 մմ։ Արգելակման հատվածի երկարությունը՝ առնվազն 530 մմ։ Սահելու և արգելակման հատվածների միջև կլորացման շառավիղը պետք է լինի առնվազն R450 մմ։ Ստորին մասում սահարանը պետք է ունենա դեպի ներս ծալված եզր՝ մինչև 60 մմ կլորացման շառավղով։ Սահող մակերեսը հենվում է 9 մմ հաստությամբ խոնավակայուն FSF ֆաներայից պատրաստված հենարանների վրա։ Լրացուցիչ ամրացման համար օգտագործվում են նույն նյութից պատրաստված առնվազն 60 մմ բարձրությամբ պլինթուսներ, որոնք պտուտակային միացումներով միացվում են կողային վահանակներին։ Կոշտությունն ապահովելու նպատակով սահելու հատվածում տեղադրվում են 2.5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված U-աձև կապող տարրեր։ Կողային վահանակները պատրաստված են 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն FSF ֆաներայից, ունեն 2345 մմ երկարություն և առնվազն 225 մմ բարձրություն։ Կողային վահանակները սահող մակերեսից պետք է բարձր լինեն առնվազն 120 մմ։ Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 530×1965×1345մմ։ Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԽՀ-2 Խաղային մոդուլ | Չափերը՝ Երկարություն՝ 4237 մմ Լայնություն՝ 1655 մմ Բարձրություն՝ 2154 մմ Արտադրանքը պետք է ներկայացնի կայուն կառուցվածք, որն ապահովում է բացօթյա խաղերի և ֆիզիկական ակտիվության անվտանգ պայմաններ։ Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հարվածադիմացկունություն և թրթռակայունություն։ Վնասվածքներից, ինչպես նաև հագուստի կամ մարմնի մասերի խճճվելու վտանգը բացառելու նպատակով այն պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 52169-2012 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան։ Տեղադրումը պետք է իրականացվի հողային խարիսխների բետոնացման միջոցով։ Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային։ Կառուցվածքը պետք է լինի առանց սուր ելուստների և փշերի, բոլոր անկյուններն ու եզրերը՝ կլորացված։ Կլորացման նվազագույն շառավիղը պետք է լինի առնվազն 3 մմ։ Պտուտակային միացումների բոլոր դուրս ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ համապատասխանեն ԳՕՍՏ Ռ 52169-2012-ի պահանջներին։ Բոլոր մետաղական տարրերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշեներկով՝ գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը պաշտպանում է մետաղը կոռոզիայից։ Համալիրի կազմը Համալիրը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ տարրերից․ ստորին և վերին կտրվածքով պատ՝ 1 հատ, ստորին կտրվածքով և բացվածքով պատ՝ 1 հատ, սահուղու բացվածքով պատ՝ 1 հատ, ակոսներով պատ՝ 1 հատ, հարթակ՝ 1 հատ, 430 մմ անկյունակ՝ 4 հատ, 1230 մմ անկյունակ՝ 4 հատ, հողային խարիսխ՝ 4 հատ։ Համալիրի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն 825 × 788 × 2104 մմ։ Այն կազմված է չորս տարբեր ֆաներային պատերից, որոնք միմյանց միացված են մետաղական անկյունակներով և հարթակով։ Հարթակը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՕՖ ֆաներայից։ Վերին մակերեսը պետք է լինի հակասղարանային (կոշտ մակերեսով)։ Հարթակի չափերը՝ 825 × 784 մմ։ Բոլոր պատերը պետք է պատրաստված լինեն 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ ֆաներայից։ Պատեր Վերին և ստորին կտրվածքով պատ Պատի չափերը՝ 784 × 2104 մմ։ Այն պետք է ունենա վերևի և ներքևի կտրվածքներ՝ ձախ ստորին հատվածում։ Ստորին կտրվածքով և բացվածքով պատ Չափերը՝ 748 × 1965 մմ։ Վերին մասում պետք է ունենա 783 × 480 մմ բացվածք։ Ստորին հատվածի կտրվածքը հարակից պատի հետ միասին պետք է ձևավորի անկյունային մուտք դեպի խաղահամալիր։ Սահուղու բացվածքով պատ Չափերը՝ 748 × 2104 մմ։ Պետք է ունենա 772 × 480 մմ ուղղանկյուն բացվածք՝ սահուղու տեղադրման համար։ Ակոսներով պատ Չափերը՝ 784 × 2104 մմ։ Պատը պետք է ունենա հինգ տարբեր կտրվածքներ. վերին հատվածում՝ կլորացված և թեքված զուգահեռագծի տեսքով, 394 մմ լայնությամբ, դրա տակ՝ 480 × 100 մմ բացվածք՝ հարթակի տեղադրման համար, հաջորդը՝ 480 × 307 մմ թեք ուղղանկյուն, ապա՝ 480 × 301 մմ թեք ուղղանկյուն, ստորին հատվածում՝ 140 × 90 մմ եռանկյունաձև բացվածք՝ գագաթը դեպի վեր։ Անկյունակներ 1230 մմ անկյունակներ Պատրաստված են 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, դարակների չափերը՝ 80 × 80 մմ։ 430 մմ անկյունակներ Պատրաստված են 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, դարակների չափերը՝ 50 × 50 մմ։ Մագլցման թեքահարթակ Պետք է բաղկացած լինի՝ կողային վահանակ՝ 2 հատ, թեքահարթակ՝ 1 հատ, մագլցման հենակ (բռնակ)՝ 6 հատ, վերին հարթակ՝ 1 հատ։ Ընդհանուր չափերը՝ 1120 × 748 × 1965 մմ (±20 մմ)։ Կողային վահանակների չափերը պետք է լինեն առնվազն 1120 × 1965 մմ։ Դրանք պատրաստվում են 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ ֆաներայից։ Վերին թեք եզրի երկայնքով պետք է լինեն 90 × 50 մմ չափերով չորս ակոս՝ եզրից 40 մմ հեռավորությամբ։ Թեքահարթակը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՕՖ ֆաներայից, չափերը՝ 1400 × 648 մմ։ Վերին մակերեսը պետք է լինի հակասղարանային։ Թեքահարթակի վրա շախմատային դասավորությամբ պետք է տեղադրված լինեն 6 հատ ցածր ճնշման պոլիէթիլենից պատրաստված մագլցման բռնակներ՝ 20 մմ հաստությամբ և 117 × 200 մմ չափերով։ Թեքահարթակը պետք է ամրացվի կողային վահանակներին երկու 1230 մմ մետաղական անկյունակների միջոցով, որոնք պատրաստված են 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից։ Վերին մասում պետք է տեղադրված լինի 160 × 648 մմ չափերով 18 մմ հաստությամբ ՖՕՖ ֆաներայից պատրաստված հարթակ՝ հակասղարանային մակերեսով։ Խաղահամալիրին այն պետք է ամրացվի երկու 430 × 50 × 50 մմ անկյունակներով, իսկ ներքևից՝ յուրաքանչյուր կողային վահանակի վրա երկուական, ընդհանուր 4 հողային խարիսխներով, որոնք պատրաստված են 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից և ունեն 700 × 99 × 65 մմ չափեր։ Սանդուղք Պետք է բաղկացած լինի՝ կողային վահանակ՝ 2 հատ, աստիճան՝ 5 հատ։ Չափերը՝ 830 × 748 × 1955 մմ (±20 մմ)։ Կողային վահանակները պետք է պատրաստված լինեն 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ ֆաներայից և ունենան առնվազն 830 × 1904 մմ չափեր։ Յուրաքանչյուր վահանակում պետք է լինեն երեք դեկորատիվ զիգզագաձև բացվածքներ՝ առնվազն 30 մմ լայնությամբ և 464 մմ երկարությամբ։ Վերին եզրի երկայնքով պետք է նախատեսված լինեն 120 × 40 մմ չափերով հինգ ակոս՝ եզրից 40 մմ հեռավորությամբ։ Աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասղարանային խոնավակայուն ՖՕՖ ֆաներայից։ Չափերը՝ ոչ ավելի, քան 150 × 610 մմ։ Աստիճանները պետք է ամրացվեն մետաղական հենակներին պտուտակային միացումների միջոցով։ Հենակները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 2 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից, ունենան առնվազն 610 մմ երկարություն, ինչպես նաև առնվազն 110 մմ լայնություն և բարձրություն։ Սանդուղքը խաղահամալիրին պետք է ամրացվի երկու 430 × 50 × 50 մմ անկյունակներով, իսկ ներքևից՝ յուրաքանչյուր կողային վահանակի վրա երկուական, ընդհանուր 4 հողային խարիսխներով՝ 700 × 99 × 65 մմ չափերով։ Սահուղին պետք է բաղկացած լինի հետևյալ տարրերից․ կապող տարր՝ 10 հատ, սահող մակերես՝ 1 հատ, պլինթուս՝ 2 հատ, կողային վահանակ՝ 2 հատ, հենարան՝ 2 հատ։ Սահող մակերեսը պետք է պատրաստված լինի 1.5 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատի մեկ ամբողջական թերթից, առնվազն 2440 × 495 մմ չափերով։ Սահուղին պետք է ունենա. սղարանի հատված՝ առնվազն 1595 մմ, արգելակման հատված՝ առնվազն 530 մմ, դրանց միջև՝ R ≥ 450 մմ կռման շառավիղ։ Արգելակման հատվածից հետո ստորին եզրը պետք է լինի ծալված՝ ոչ ավելի, քան 60 մմ կլորացման շառավղով։ Սղարանի մակերեսը պետք է հենվի առնվազն 9 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ ֆաներայից պատրաստված հենարանների վրա։ Լրացուցիչ ամրության համար սահուղին պետք է ունենա պլինթուսներ, որոնք պտուտակային միացումներով ամրացվում են կողային վահանակներին։ Պլինթուսները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 9 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ ֆաներայից և ունենան առնվազն 60 մմ բարձրություն։ Սղարանի հատվածում կառուցվածքի կոշտությունը բարձրացնելու նպատակով կողային վահանակները պետք է միացված լինեն առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից պատրաստված U-աձև կապող տարրերով։ Կողային վահանակները պետք է պատրաստված լինեն 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ ֆաներայից, ունենան 2345 մմ երկարություն և առնվազն 225 մմ բարձրություն։ Կողային վահանակները պետք է բարձրանան սղարանի մակերեսից առնվազն 120 մմ։ Սահուղու ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 530×1965×1345մմ։ Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԽՀ-3 Խաղային համալիր | Չափերը՝ Երկարություն՝ 4892 մմ, Լայնություն՝ 4380 մմ, Բարձրություն՝ 3750 մմ Արտադրանքը պետք է լինի կայուն կառուցվածք, որն ապահովում է բացօթյա խաղերի և ֆիզիկական ակտիվության անվտանգ պայմաններ։ Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հարվածակայունություն և թրթռակայունություն։ Վնասվածքներից, ինչպես նաև հագուստի կամ մարմնի մասերի խճճվելու վտանգը բացառելու նպատակով այն պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 52169-2012-ի պահանջներին համապատասխան։ Տեղադրումը պետք է իրականացվի հողային խարիսխների բետոնապատման միջոցով։ Կառուցվածքը պետք է լինի հակավանդալային։ Արտադրանքի բոլոր անկյուններն ու եզրերը պետք է լինեն կլորացված, առանց սուր ելուստների և փշրվածքների։ Կլորացման նվազագույն շառավիղը պետք է լինի առնվազն 3 մմ։ Պտուտակային միացումների բոլոր դուրս ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ համապատասխանեն ԳՕՍՏ Ռ 52169-2012-ի պահանջներին։ Բոլոր մետաղական տարրերը պետք է գործարանային պայմաններում պատված լինեն պոլիմերային փոշեներկով՝ թխման եղանակով, որը պաշտպանում է մետաղը կոռոզիայից։ Համալիրի կազմը Համալիրը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ տարրերից. ստորին և վերին բացվածքներով պատ՝ 1 հատ, ստորին բացվածքով և անցքով պատ՝ 1 հատ, սղարանի համար նախատեսված բացվածքով պատ՝ 1 հատ, ակոսներով պատ՝ 1 հատ, հարթակ՝ 1 հատ, 430 մմ անկյունակ՝ 4 հատ, 1230 մմ անկյունակ՝ 4 հատ, հողային խարիսխ՝ 4 հատ։ Համալիրի չափսերը պետք է լինեն 825 × 788 × 2104 մմ։ Այն կազմված է չորս տարբեր ֆաներային պատերից, որոնք միմյանց միացված են մետաղական անկյունակներով և հարթակով։ Հարթակը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՕՖ ֆաներայից։ Վերին մակերեսը պետք է լինի հակասայթաքուն։ Հարթակի չափսերը՝ 825 × 784 մմ։ Բոլոր պատերը պետք է պատրաստված լինեն 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ ֆաներայից։ Պատեր Վերին և ստորին բացվածքներով պատ Չափերը՝ 784 × 2104 մմ։ Ունի վերին և ստորին բացվածքներ ձախ ստորին հատվածում։ Ստորին բացվածքով և անցքով պատ Չափերը՝ 748 × 1965 մմ։ Վերին հատվածում ունի 783 × 480 մմ բացվածք։ Ստորին հատվածի կտրվածքը հարակից պատի հետ միասին ձևավորում է մուտքի բացվածք։ Սղարանի բացվածքով պատ Չափերը՝ 748 × 2104 մմ։ Ունի 772 × 480 մմ ուղղանկյուն բացվածք սղարանի տեղադրման համար։ Ակոսներով պատ Չափերը՝ 784 × 2104 մմ։ Ունի հինգ տարբեր ձևի բացվածք. վերին կլորացված-թեք զուգահեռագիծ՝ 394 մմ լայնությամբ, երկրորդ բացվածք՝ 480 × 100 մմ, նախատեսված հարթակի տեղադրման համար, երրորդ բացվածք՝ 480 × 307 մմ, չորրորդ բացվածք՝ 480 × 301 մմ, ստորին եռանկյունաձև բացվածք՝ 140 × 90 մմ։ Անկյունակներ 1230 մմ անկյունակ Պատրաստված է 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից։ Դարակի չափերը՝ 80 × 80 մմ։ 430 մմ անկյունակ Պատրաստված է 2.5 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից։ Դարակի չափերը՝ 50 × 50 մմ։ Լազը պետք է բաղկացած լինի՝ կողային վահանակ՝ 2 հատ, թեք հարթակ՝ 1 հատ, մագլցման հենակ (բռնակ)՝ 6 հատ, վերին հարթակ՝ 1 հատ։ Լազի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն 1120 × 748 × 1965 մմ (±20 մմ)։ Կողային վահանակները պետք է պատրաստված լինեն 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ ֆաներայից՝ առնվազն 1120 × 1965 մմ չափերով։ Վերին թեք եզրով պետք է լինեն 90 × 50 մմ չափերի չորս ակոսներ՝ վերին եզրից 40 մմ հեռավորության վրա։ Թեք հարթակը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՕՖ ֆաներայից, չափերը՝ 1400 × 648 մմ։ Վերին մակերեսը պետք է լինի հակասայթաքուն։ Հարթակի վրա շախմատային դասավորությամբ պետք է ամրացված լինեն 6 հատ պոլիէթիլենային մագլցման հենակ, 20 մմ հաստությամբ և 117 × 200 մմ չափերով։ Թեք հարթակը կողային վահանակներին պետք է ամրացվի երկու 1230 մմ անկյունակներով։ Վերին մասում պետք է տեղադրված լինի 160 × 648 մմ չափերով հարթակ՝ պատրաստված 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքուն ՖՕՖ ֆաներայից։ Լազը խաղահամալիրին պետք է ամրացվի երկու 430 մմ անկյունակներով, իսկ ստորին հատվածում՝ յուրաքանչյուր կողմից երկուական հողային խարիսխներով։ Աստիճանը պետք է բաղկացած լինի՝ կողային վահանակ՝ 2 հատ, աստիճան՝ 5 հատ։ Ընդհանուր չափերը պետք է լինեն 830 × 748 × 1955 մմ (±20 մմ)։ Կողային վահանակները պետք է պատրաստված լինեն 18 մմ հաստությամբ ՖՍՖ ֆաներայից՝ առնվազն 830 × 1904 մմ չափերով։ Վահանակներում պետք է լինեն երեք դեկորատիվ զիգզագաձև բացվածքներ՝ առնվազն 30 մմ լայնությամբ և 464 մմ երկարությամբ։ Վերին եզրով պետք է լինեն 120 × 40 մմ չափերի հինգ ակոսներ՝ եզրից 40 մմ հեռավորությամբ։ Աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքուն ՖՕՖ ֆաներայից, առավելագույն չափերը՝ 150 × 610 մմ։ Դրանք պետք է ամրացվեն մետաղական հենակներին պտուտակային միացումներով։ Հենակները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 2 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, երկարությունը՝ առնվազն 610 մմ, լայնությունն ու բարձրությունը՝ առնվազն 110 մմ։ Աստիճանը խաղահամալիրին պետք է ամրացվի երկու 430 մմ անկյունակներով, իսկ ստորին մասում՝ չորս հողային խարիսխներով։ Սղարանը պետք է բաղկացած լինի՝ կապող տարր՝ 10 հատ, սղարանի մակերես՝ 1 հատ, պլինտուս՝ 2 հատ, կողային պաշտպանիչ՝ 2 հատ, հենարան՝ 2 հատ։ Սղարանի մակերեսը պետք է պատրաստված լինի 1.5 մմ հաստությամբ մեկ ամբողջական չժանգոտվող պողպատե թերթից, առնվազն 2440 × 495 մմ չափերով։ Սղարանի երկարությունը պետք է ներառի՝ սղարանի հատված՝ առնվազն 1595 մմ, արգելակման հատված՝ առնվազն 530 մմ։ Այս հատվածների միջև կորացման շառավիղը պետք է լինի առնվազն R450 մմ։ Սղարանի վերջնամասը պետք է ծալված լինի՝ առավելագույնը 60 մմ կլորացման շառավղով։ Սղարանի մակերեսը պետք է հենված լինի առնվազն 9 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ ֆաներայից պատրաստված հենարանների վրա։ Լրացուցիչ կոշտության համար այն պետք է ամրացվի պլինտուսներով, որոնք պտուտակային միացումներով միացվում են կողային պաշտպանիչներին։ Պլինտուսները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 9 մմ հաստությամբ ՖՍՖ ֆաներայից, բարձրությունը՝ առնվազն 60 մմ։ Սղարանի կողային պաշտպանիչները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ ֆաներայից, երկարությունը՝ 2345 մմ, բարձրությունը՝ առնվազն 225 մմ։ Պաշտպանիչների վերին եզրերը պետք է սղարանի մակերեսից բարձր լինեն առնվազն 120 մմ։ Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 530×1965×1345 մմ։ Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՎՔ-1 Մարզվելու հավաքածու | Չափերը՝ երկարություն 5269, լայնություն՝ 1981, բարձրություն՝ 2518։ Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի լինի ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզվելու հավաքածուն անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով ՝ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013 պահանջներով։Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային ։Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ։Կանգնակներից չորսը պետք է ունենան առնվազն 3400 մմ երկարություն, երեքը պետք է ունենան առնվազն 2400 մմ երկարություն, երկուսը՝ առնվազն 1000 մմ երկարություն: Համալիրի ստենդը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 108 մմ տրամագծով պողպատե խողովակից, առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ:Սյուների վերին ծայրերը պետք է փակվեն հակավանդալ ային էլիպսաձև խցաններով՝ առնվազն 5 մմ բարձրությամբ:Երեք խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 1386 (մեկը - առնվազն 686) մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից, առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ պատի հաստությամբ: Մեկ խաչաձողի երկու ծայրերը պետք է ամրացվեն նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու սյուների միջև, օգտագործելով խաչաձողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր ամրացնելու հնարավորությամբ:Առնվազն 1800 մմ երկարությամբ և առնվազն 300 մմ լայնությամբ նստարանատիպ պրեսսի տախտակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ առնվազն 30 մմ հաստությամբ բարձր խոնավության և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով։Շվեդական պատը պետք է բաղկացած լինի երկու հորիզոնական ամրացումներից, երկու ուղղահայաց սյուներից և առնվազն վեց աստիճաններից: Մագլցով աստիճանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն՝ երկարությունը ոչ պակաս, քան 1386 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս, քան 2135 մմ: Առնվազն 2065 մմ երկարությամբ և 2070 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ սանդուղքների սյուները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա, սյուները պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին և եռակցվեն երկու հորիզոնական խաչաձողերի միջև, միմյանցից ոչ ավելի, քան 760 մմ հեռավորության վրա: Առնվազն 1385 մմ երկարությամբ խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33,5 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերը առնվազն 760 մմ երկարություն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 33,5 տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերի երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին, ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն դարակաշարերին հարող պարագծի երկայնքով աստիճանների առանցքների միջև առնվազն 300 մմ հեռավորության վրա: Բալկաները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 48 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 1680 մմ երկարությամբ: Երկու կողմերում խողովակը սեղմված է 33,5 մմ տրամագծով և 59 մմ երկարությամբ:Սեղմիչ Խամուտները բաղկացած են երկու ալյումինե կիսակցորդներից:Հավաքման սեղմակի չափը 207,5x151x55 մմ է, կիսակալը մեջտեղում 54,25 մմ շառավղով կտրվածք ունեցող հատված է, կտրվածքի մակերեսը տեղադրվելիս շփվում է 108 մմ տրամագծով խողովակի հետ։ 54,25 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում կա 17,15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է 34 մմ կամ 33,5 մմ տրամագծով խաչաձող խողովակի հետ: Յուրաքանչյուր կիսկլոր խամոտի արտաքին կողմում կա արտադրողի լոգոն: Բոլոր սեղմիչների արտաքին սուր եզրերը կլորացված են , որոնք միևնույն ժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ։ Մեկ կիսակլոր սեղմիչը ունի 207,5x73,5x55 մմ չափսեր։ Կիսօղակները ունեն 11 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք։ Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսակալի արտաքին մասում կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրակներ ամրացնելու համար։ Խողովակի շուրջը ամրացվում են երկու կիսակցիկներ՝ սեղմելով երկու կլոր գլխով պտուտակները՝ ներքին վեցանկյուն ակոսով, նախապես պատրաստված անցքերի միջով: Կիսաշրջանակները ևս փոշեներկված են։ Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՄՍ-5 Մարզասարք Թիավար | Չափերը՝ 1075մմx887x811 մմ Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքը հարթակից և մարմնից բաղկացած կառուցվածք է։ Ամբողջ մարմինը փոխկապակցված է պողպատե 6x12 գամերով: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից։ Հիմքի չափերը ծռվելուց հետո 754x264 մմ-ից ոչ պակաս են։ Հիմքի վրա կան անցքեր 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 40 մմ-ից ոչ պակաս է: Պարզ առանցքակալը պատրաստված է ապակիով լցված պոլիամիդից, արտաքին գլխարկի առանցքակալի տրամագիծը 62 մմ է։ Առանցքի ամրացման անցքը ունի առնվազն 33 մմ տրամագիծ, անցքի խորությունը առնվազն 22 մմ է: Մարզասարքի մարմինը թիթեղից պատրաստված մարմնի կառուցվածք է՝ դրան ամրացված պլաստիկ նստատեղով։ Նստատեղի մարմնի առջևի վերին մասում տեղադրված է հենարան, որը բաղկացած է առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 380 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին եռակցված է առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պատրաստված է П-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ թեքված անկյան տակ։ Հավաքված հենարանն ունի առնվազն 794x270x390 մմ չափսեր: Առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից երկու կողապատերն ամրացվում են հենակետին գամերով։ Կողային պատերը սահմանում են նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Մարզասարքի նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով սեղանաձև: Նստատեղի չափերը 269x330 մմ-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելու ժամանակ 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ։ Բռնակը խողովակների և թիթեղների եռակցված կոնստրուկցիա է։ Բռնակի հիմքը խողովակով սկավառակ է: Այն ինքնին թիթեղյա սկավառակից պատրաստված կառույց է՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 164 մմ տրամագծով, որն ունի առնվազն 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք։ Սկավառակին եռակցված է առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 3,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 139 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված մարմին։ Մարմնի մեջ կտրված է առնվազն 72x57 մմ չափսերով օվալաձև անցք, որը գտնվում է խողովակի եզրից առնվազն 23 մմ հեռավորության վրա: Լծակի հավաքածուն ունի առնվազն 348x177x87 մմ չափսեր: Լծակը 350x185x50 մմ-ից ոչ պակաս չափսերով կապուղու և երկու առանցքների եռակցված կառուցվածք է: Լծակ 2-ը երկու ենթախմբի կառուցվածք է: Հավաքածուն ունի առնվազն 64x28x122 մմ չափսեր: Վերին մասում կա առնվազն 46 մմ տրամագծով անցք։ Անկերային բոլտը առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՄՍ-4 Մարզասարք «Էպլիպտիկ» | Չափերը ՝ 1114x823x1627մմ Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն:Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք:: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով:Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ:Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:Հիմքի չափերը կռումից հետո 681x260 մմ-ից ոչ պակաս են։ Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, որոնք թեքված են դեպի վեր:Հիմքին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու պատից և կողերից: Պատերը և կողերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից, որի հաստությունը առնվազն 2,5 մմ է:Առանցքային պատյանները եռակցվում են պատերի մեջ՝ պատրաստված առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից։ Պատերը թեքված մաս են, ընդհանուր չափերը կռանալուց հետո առնվազն 1050x18x853 մմ են։ Առանցքակալի պատյանը պատրաստված է առնվազն 2 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, ունի նստատեղի մակերես՝ առնվազն 55 մմ տրամագծով և առնվազն 15 մմ լայնությամբ:Առանցքակալների և ամրացնող օղակների օգնությամբ միացնող ձողերը ամրացվում են հետևի առանցքի վրա: Լծակը պատրաստված է առնվազն 60x40 մմ չափսերով խողովակից՝ առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 216 մմ երկարությամբ: Խողովակն ունի առնվազն 34 մմ տրամագծով անցք: Խողովակին եռակցվում է առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված բաժակ։ Ապակու երկարությունը 79 մմ-ից ոչ պակաս է։ Ոտքերի հենաձողը առնվազն 60x40 մմ չափսերով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ պրոֆիլային խողովակից պատրաստված կառույց է, խողովակի երկարությունը առնվազն 960 մմ է: Խողովակի մեջ առանցքների համար անցքեր են արվում 60 մմ լայնությամբ եզրին: Խողովակի վերևում եռակցվում են առնվազն 4 մմ հաստությամբ մետաղական թերթի երկու թիթեղներ, թիթեղների չափերը առնվազն 120x40 մմ են, առնվազն 9 մմ տրամագծով արված անցքերով:Վերևից ձողերին ամրացված են ոտքերի հենարանները:Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը առնվազն 35 մմ է: Չափերը ոչ պակաս, քան 380x150 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս, քան 35 մմ: Հենարանն ունի բամպերներ՝ ոտքերի սայթաքմանը հակազդելու համար, բամպերի բարձրությունը առնվազն 12 մմ է:Բռնակի հիմքը խողովակ է: Այն պատրաստված է առնվազն 42 մմ տրամագծով առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 780 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը թեքված է L-աձեւ:Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 25 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն առնվազն 90 աստիճան անկյան տակ և էլի ուղիղ հատված, որն առնվազն 560 մմ:Անկերային բոլտը առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՄՍ-3 Մարզասարք Հեծանիվ | Չափերը՝ 812 x547x1288 մմ։ Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն:Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք:: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով:Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին:Մարզասարքի ամբողջ հիմքը ամրացված է պողպատից 6x12 գամերով: Հիմքը բաղկացած է հարթակից և մարմնից:Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց շրջանակի կառուցվածքի տեսքով։ Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո 681x260 մմ-ից ոչ պակաս են։ Պլատֆորմի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերևույթի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից՝ թեքված դեպի վեր, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվել և թեքվել, թեքված կողերի բարձրությունը 80-ից ոչ պակաս է։ մմ Կողերը ունեն անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար։Պլատֆորմին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կողային պատերից և պատերից՝ առջևից և հետևից և վերևից։ Կողային պատերը և պատերը պատրաստված են մետաղական թիթեղից, որի հաստությունը առնվազն 2,5 մմ է:Կողային պատերը պատրաստված են բազմաշերտ երկարավուն մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով, կողային պատի բարձրությունը 673 մմ-ից ոչ պակաս։Նստատեղը շրջանակից (ձող, նստատեղի ամրակ) և պլաստմասե նստատեղից պատրաստված կառուցվածք է։Կցամասը կառույց է, որը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Չափերը պետք է լինեն առնվազն 196x156 մմ: Նստատեղի ամրակը պետք է եռակցված լինի ցողունին: Ցողունը պետք է պատրաստված լինի 50x50x2 մմ չժանգոտվող պրոֆիլային խողովակից, առնվազն 600 մմ երկարությամբ: Նստատեղը պետք է ամրացվի բրա վրա M8 պտուտակներով/պտուտակներով:Նստատեղի նյութը՝ պլաստիկ, դիմացկուն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը, խոնավությանը, ինչպես նաև ունի ցրտահարության դիմադրություն։ Նստատեղը պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն պլաստիկից, ամրացվի կարծրացուցիչներով: Չափերը պետք է լինեն առնվազն 300x240x40 մմ:Սողնակը օգտագործվում է նստատեղի բարձրությունը կարգավորելու համար: Սողնակը հավաքովի կառուցվածք է զսպանակով, որը կարելի է դուրս հանել՝ երկարացնելով ցողունը, բարձրացնելով կամ իջեցնելով նստատեղը և տեղադրելով սողնակը: Ձողը բաղկացած է առնվազն 20 մմ տրամագծով և առնվազն 61 մմ երկարությամբ շրջանագծից: Ցողունի մի կողմում M8 թել է արվում առնվազն 10 մմ երկարությամբ։ Դրա հետևում առնվազն 10 մմ տրամագծով հատված է առնվազն 34 մմ գարուն տեղադրելու համար:Ձողի ծայրային մասը ինքնին պատրաստված է 10 մմ տրամագծով, առնվազն 4 մմ կորության շառավղով: Ապակու մեջ տեղադրվում է առնվազն 25 մմ տրամագծով և առնվազն 41 մմ երկարությամբ շրջանագծի զսպանակաձող: Ապակին պատրաստվում է առնվազն 19 մմ տրամագծով անցքով՝ գավազանով և առնվազն 35 մմ երկարությամբ զսպանակով: Մյուս կողմում կա առնվազն 15 մմ տրամագծով անցք:Բռնակն ինքնին պատրաստված է առնվազն 38 մմ տրամագծով և առնվազն 32 մմ երկարությամբ շրջանագծից, արտաքին տրամագծի երկայնքով ծալքավոր ծալքով:Բռնակը պետք է բաղկացած լինի խողովակից և ամրացվի հենաձողինեզրերի միջոցով: Բռնակի նյութը մետաղյա խողովակ է՝ առնվազն 42 մմ տրամագծով։ Պատի հաստությունը, ոչ պակաս, քան 2,8 մմ: Լծակի երկարությունը՝ ընդլայնված վիճակում 794 մմ-ից ոչ պակաս։ Բռնակը թեքված է «L» տառի տեսքով, ուղիղ հատվածը 71 մմ-ից ոչ պակաս է, ճկման շառավիղը ներքին տրամագծով 100 մմ-ից ոչ պակաս։ Նաև բռնակի երկար հատվածը թեքվում է L-աձև ոլորանին ուղղահայաց հարթության վրա՝ առնվազն 170 աստիճան անկյան տակ, առնվազն 178 մմ ուղիղ հատվածով, առնվազն 100 մմ շառավղով: Երկու թեքված բռնակների միջև հեռավորությունը խողովակների առանցքների միջև առնվազն 500 մմ է: Բռնակների ամրացման եղանակը պետք է բացառի դրանց պտտման կամ ապամոնտաժման հնարավորությունը՝ առանց գործիքի օգտագործման։ Կանգառների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Անկերային պտուտակն առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը առնվազն 18 մմ է: M12 թելը կիրառվում է պտուտակի երկար հատվածի վերին մասում: Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՄՍ-6 Մարզասարք Ձեռքերի հեռացում | Չափերը ՝ 1111x603x2044մմ։ Բակային մարզասարքը ամուր կառուցվածք է, որն ապահովում է բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը ունի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային հատկություն: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը նախագծված և արտադրված է ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով ամրանում է բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով փակվում են պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը հակավանդալային է: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, փակվում են պլաստիկ հակավանդալային խցաններով:Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Անկերային բոլտերը ցինկապատ են: Մարզասարքը հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը կառույց է, որը բաղկացած է հիմքից և թերթիկի մարմնից: Ամբողջը միմյանց հետ կապված է պողպատից 6x12 գամերով: Ստենդը բաղկացած է հարթակից և մարմնից։ Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված կորպուսի բաց կառուցվածքի տեսքով։ Պլատֆորմի չափերը կռումից հետո առնվազն 765x260 մմ են: Պլատֆորմն ունի անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն արված են 32 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով։ Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 125 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից՝ թեքված դեպի վեր՝ ապահովելով զարգացում և թեքում մեկ թերթից, թեքված կողերի բարձրությունը 80-ից ոչ պակաս է։ մմ Կողերը մարմնի հարթակին միանալու համար անցքեր ունեն։ Պլատֆորմին ամրացված է պատյան, որը բաղկացած է երկու կողային պատերից և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ։ Կողային պատերը պատրաստված են բազմաշերտ երկարավուն մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով։ Վերին մասում 147 մմ տրամագծով անցք է, որին ամրացված է 4 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված ներդիր։ Ներդիրը կռացած U-աձև պրոֆիլի տեսքով կառույց է, որի մեջ կա 46,6 մմ տրամագծով անցք և շուրջը երկու ակոս։ Ներդիրի չափերը ոչ պակաս, քան 162x156x24 մմ: Լոգարիթմական առանցքակալները տեղադրվում են կողային պատերի անցքերի մեջ: Լոգարիթմական առանցքակալի տրամագիծը 62 մմ է։ Առանցքի ամրացման անցքը ունի առնվազն 33 մմ տրամագիծ, իսկ անցքի խորությունը առնվազն 22 մմ է: Առանցքակալի նստատեղի տրամագիծը առնվազն 46 մմ է, այս մակերեսով այն տեղադրվում է անցքերի մեջ և հենվում է կողային պատին, պատին կամ ներդիրին: Մարմնի վրա ամրացված է առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված գավաթակիր։ Բաժակակալը թեքված մաս է՝ օվալաձև անցքով, որի չափսերը վերևից ելուստում են առնվազն 72x72 մմ, թեքվելուց և սիմուլյատորի վրա տեղադրվելուց հետո: Բաժակակալի չափսերը 90x90x144 մմ-ից ոչ պակաս են։ Մարմնի վրա ամրացված է կեռիկ՝ մետաղյա թիթեղից պատրաստված հագուստի համար՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, այն թեքվելուց հետո առնվազն 20x25x66 մմ չափսերով ծալված մաս է։ Պատրաստված է թեքված L-աձև կեռիկի տեսքով,չափսերը ոչ պակաս, քան 66, 25 և 21 մմ: Մարզասարքի նստատեղերի հավաքածուն իրենից ներկայացնում է թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որի վրա ամրացված են պլաստիկ նստատեղեր: Առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ երկու թիթեղյա հիմքեր ամրացվում են գամերի միջոցով: Հիմքը սահմանում է նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը ունի առնվազն 284x485x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում կա ծալովի մաս՝ առնվազն 282 մմ երկարությամբ և առնվազն 35 մմ լայնությամբ, իսկ հետևի մասում՝ երկարությամբ ծալված մաս՝ առնվազն 485 մմ և առնվազն 35 մմ լայնություն: Հիմքերը ունեն առնվազն 47 մմ տրամագծով անցքեր, 2 անցք։ Հետևի մասում հիմքերին ամրացված է թիթեղից պատրաստված թերթիկ՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ։ Մեջքի հատվածը թեքված կառույց է, ծալվելուց հետո չափերը՝ 844x170x40 մմ։ Մարզասարքի պլաստմասսե նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ ձևով: Նստատեղերի չափերը առնվազն 269x330 մմ են, առնվազն 24,5 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 3 մմ։ Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում առնվազն 30 մմ են: Նստատեղի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ է տալիս օգտատիրոջը հարմարավետ և կայուն դիրք ապահովել մարզասարքի վրա։ Նստատեղի դիզայնը ներառում է 4 M8 պտուտակ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի կառուցվածքի մեջ և պատրաստվում են նստատեղի արտադրության ժամանակ՝ ձուլման մեթոդով։Պտուտակները գտնվում են հեռավորության վրա կենտրոնից կենտրոն 133 և 164 մմ նստատեղի լայնությամբ և երկարությամբ, համապատասխանաբար: Նստատեղի հետևի կողմում կան 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Նստատեղի ներքևի մասում ամրացված է հենարանի վրա բուֆեր: Բուֆերը պատրաստված է ռետինե խառնուրդից, ունի 170x40x75 մմ չափսեր, ունի B տառի ձև, նեղ եզրին ունի երկու անցք, անցքի տրամագիծը առնվազն 10 մմ է: Բուֆերը ամրացված է նստատեղին և լրացուցիչ հենարանին, որը թույլ չի տալիս այն կոտրվել: Կառույցի ներքևի մասում նաև հետևի մասում տեղադրված է ոտնատեղ՝ պատրաստված մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 4 մմ հաստությամբ։ Այն թեքված է U-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ թեքված ոտքով։ Աջակցման չափերը առնվազն 400x50x78 մմ են: Հավաքված նստատեղի ընդհանուր չափերը 393x400x977 մմ-ից ոչ պակաս են։Հենարանը պատրաստված 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից, թեքվելուց հետո առնվազն 560x376x127 մմ չափսերով։ Առնվազն 53 մմ տրամագծով և առնվազն 207 մմ երկարությամբ շրջանագծից երկու առանցք եռակցված են մարմնի ներսում ՝ եռակցվում են առանցքների միջև առնվազն 280 մմ հեռավորության վրա՝ ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ առնվազն 97 աստիճան անկյան տակ: Առանցքին ամրացված է լծակ: Լծակը հիմնականում պատրաստված է առնվազն 48 մմ տրամագծով խողովակից, որի պատի հաստությունը առնվազն 3 մմ է, թեքված առնվազն 135 աստիճան երկու անկյան տակ, առնվազն 76 մմ թեքության շառավղով: Չափերը ծռելուց հետո ոչ պակաս, քան 467x682 մմ: Խողովակի կարճ ծայրը սեղմված է տրամագծի կեսին, երկրորդ ծայրը սեղմված է 26,8 մմ տրամագծով: Առնվազն 60 մմ տրամագծով և առնվազն 8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 136 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված թևը եռակցվում է խողովակի ծայրին, սեղմված տրամագծի կեսին: Բռնակի ներքևում եռակցվում է առնվազն 26,8 մմ տրամագծով խողովակի մի կտոր, առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 118 մմ երկարությամբ, խողովակի մի ծայրը սեղմված է տրամագծի կեսին: . Խողովակի հատվածը եռակցվում է խողովակի ծալման տարածքից մինչև խողովակի առանցքը առնվազն 70 մմ հեռավորության վրա: Առնվազն 60 մմ տրամագծով խողովակի կտորի վերևում եռակցվում է առնվազն 6 մմ հաստությամբ թերթիկից պատրաստված լծակ, առնվազն 101x50 մմ չափսերով, որն ունի առնվազն 25 տրամագծով անցք: Երկու բռնակի հատվածների ծայրերը ծածկված են պլաստիկ բռնակներով: Առնվազն 25 մմ տրամագծով խողովակի վրա տեղադրելու համար պահանջվում է առնվազն 130 մմ չափսերով և ցցված մասի երկայնքով առնվազն 45 մմ տրամագծով պլաստիկ բռնակ: Բռնակի ներքին տրամագիծը առնվազն 25 մմ է, անցքը չի անցնում, այն պատրաստված է առնվազն 125 մմ խորության վրա առնվազն 45 մմ տրամագծով ելուստի տեսքով բռնակի վերին հատվածն ունի առնվազն 3 մմ կլորացման շառավիղ: Բեռի կարգավորվող մեխանիզմը կառույց է՝ ներսում պտուտակով և շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը ռետինացված մետաղյա թերթ է՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ, Թերթիկը ունի առնվազն 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակն ունի առնվազն 102x102x16 մմ չափսեր, ավելի հարմարավետ բռնելու համար առնվազն 26 մմ շառավղով խորշեր: Բռնակը միացված է կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն 22 մմ տրամագծով և առնվազն 215 մմ երկարությամբ: Պտուտակի երկրորդ ծայրը ունի առնվազն 9 մմ երկարությամբ M8 չափող պարուրակային մաս, որը միացված է ճշգրտման կոճակին: Պտուտակով շարժվում է պոլիամիդից պատրաստված շարժական պատյան, որն ունի առնվազն 43x47x43 մմ չափսեր: Շարժական մարմինն ունի 47 մմ ամբողջ խորության անցք։Շարժական մարմինն ունի առնվազն 12 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողի հետ միացման համար առնվազն 6 մմ տրամագծով երկու անցքերով։ Ձողը մասերից պատրաստված եռակցված տարր է՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված ձող, առնվազն 281x16 մմ չափսերով, որին առնվազն առնվազն 6 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված ամրացնող կողիկ։ Եռակցված է 2,5 մմ, շարժական մարմնին միանալու եզր, որը պատրաստված է առնվազն 4 մմ հաստությամբ և 43x13 մմ չափսերով մետաղյա թիթեղից և երկու M8 պտուտակից։ Կարգավորող պտուտակի մի ծայրը միացված է բռնակին, երկրորդ ծայրը միացված է թփին, որը տեղադրված է փակագծի մեջ։ Ամբողջ մեխանիզմը թաքնված է առնվազն 1,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված մասերից պատյանում․ Հավաքված ճոճվող թեւն ունի առնվազն 249x173x185 մմ չափսեր: Մարմինը պատրաստված է առնվազն 3 մմ հաստությամբ թիթեղից՝ թեքված L-աձեւ մասի տեսքով։ Արտաքին առանցքը պատրաստված է առնվազն 34 մմ տրամագծով և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 32,8 մմ տրամագծով, առանցքի երկարությունը 89 մմ է: Կենտրոնական առանցքը պատրաստված է առնվազն 34 մմ տրամագծով և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 32,8 մմ տրամագծով, առանցքի երկարությունը 185 մմ է:Հավաքված ձգվող թեւն ունի առնվազն 905x185x119 մմ չափսեր, առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղ է, որը թեքված է U-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ թեքված կողմերով, չափերը 49x49x905 մմ-ից ոչ պակաս են: Կռացած կողմերն ունեն թեքություններ պրոֆիլի ներսում առնվազն 12 մմ հեռավորության վրա, առնվազն 70 աստիճանի անկյան տակ, այդպիսի թեքությունների երկարությունը մի ծայրում առնվազն 670 մմ է:Եզրերը ունեն առնվազն 34 մմ տրամագծով անցքեր: Այն կողմում, որտեղ 34 մմ տրամագծով անցքեր չկան, ճոճվող թեւն ունի թեքություն՝ առնվազն 27 մմ տրամագծով անցքով: Առանցքները պատրաստված են առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 33,5 մմ տրամագծով: Այս միացնող գավազանն ունի երկու եռակցված առանցք՝ համապատասխանաբար առնվազն 115 և 185 մմ երկարությամբ: Առանցքները գտնվում են առանցքների միջև առնվազն 330 մմ հեռավորության վրա: Այտը առնվազն 1,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված մաս է, այտի չափսերն առնվազն 291x94 մմ են։ Այտը ամրացված է գամերով երկու կողմից ճոճվողին, ներքին առանցքի կողքին։Սղարանը եռակցված կառույց է, որը պատրաստված է ալիքից, խողովակից և առանցքից, չափսերը ոչ պակաս, քան 140x89x110 մմ: Խողովակի հատվածը պատրաստված է պրոֆիլային խողովակից՝ առնվազն 60x60 մմ չափսերով, առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակի հատվածի երկարությունը առնվազն 125 մմ է: Խողովակը կողային երեսներին ունի անցքեր: Կապուղին պատրաստված է մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 4 մմ հաստությամբ և իրենից ներկայացնում է U-աձև պրոֆիլ՝ առնվազն 105x38x50 մմ չափսերով։ Կռացած հենաձողները մի կողմից ունեն առնվազն 34 մմ տրամագծով անցք: Առանցքները պատրաստված են առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 32,8 մմ տրամագծով: Այս սղարանը ունի եռակցված առանցք, որի երկարությունը առնվազն 89 մմ է:Միացնող ձողը եռակցված կառույց է, որը պատրաստված է ալիքից և երկու առանցքից, չափսերը ոչ պակաս, քան 380x185x70 մմ: Կապուղին պատրաստված է մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, առնվազն 380x47x70 մմ չափսերով։ Կապուղին ունի U-աձև պրոֆիլի ձև, թեքված հենաձողներում կան անցքեր առնվազն 34 մմ տրամագծով, ալիքի եզրից առնվազն 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները պատրաստված են առնվազն 34 մմ տրամագծով խողովակից և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ առնվազն 23 մմ երկարությամբ մինչև առնվազն 32,8 մմ տրամագծով: Այս միացնող գավազանն ունի երկու եռակցված առանցք՝ համապատասխանաբար առնվազն 115 և 185 մմ երկարությամբ: Առանցքները գտնվում են առանցքների միջև առնվազն 330 մմ հեռավորության վրա։Կողային ամրակները ունեն առնվազն 64x28x122 մմ չափսեր ,իրենից ներկայացնում է թիթեղից պատրաստված ծակ՝ առնվազն 4 մմ հաստությամբ, առնվազն 64x122 մմ չափսերով։ Վերին մասում առնվազն 46 մմ տրամագծով անցք կա տրամագիծը 62 մմ է։ Առանցքի ամրացման անցքը ունի առնվազն 32,8 մմ տրամագիծ, իսկ անցքի խորությունը առնվազն 22 մմ է: Առանցքակալի նստատեղի տրամագիծը առնվազն 46 մմ ։ Ձողերը 3 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղ է չափերը ոչ պակաս, քան 70x50x1219 մմ: Կռացած մասերի համար կողմերն ունեն թեքություններ պրոֆիլի ներսում առնվազն 6 մմ հեռավորության վրա՝ առնվազն 70 աստիճանի անկյան տակ: Ձողերը ունեն 6,3 մմ տրամագծով 12 անցք, մեկ մասի վրա 6 անցք, որը գտնվում է ձողի երկու կողմերում:Անկերային պտուտակները առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրակային մասով ռնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով թեքված վիճակում գտնվող խարիսխի պտուտակ: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը առնվազն 18 մմ է: M12 պտուտակը գտնվում է պտուտակի երկար հատվածի վերևում: Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՄՍ-2 Մարզասարք Ձգում վերևից | Չափերը՝ երկարություն 1209 մմ, լայնություն 1078 մմ, բարձրություն 1846 մմ Բացօթյա մարզասարքերը պետք է լինեն կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը 3 մմ-ից ոչ պակաս է: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք է։ Ամբողջ մարմինը միացված է 6x12 պողպատից պողպատե գամերով: Ստենդը բաղկացած է հարթակից և մարմնից։ Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով։ Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո 765x260 մմ-ից ոչ պակաս են։ Պլատֆորմն ունի բացվածքներ 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով։ Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 125 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը 80 մմ-ից ոչ պակաս: Կողերը ունեն անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կողային վահանակներից և առջևի և հետևի պատերից։ Կողմերը և պատերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ։ Կողմերը պատրաստված են բազմաշերտ ձգված մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով։ Վերևում կա 147 մմ տրամագծով անցք, որին ամրացված է 4 մմ հաստությամբ թիթեղյա ներդիր։ Ներդիրը կռացած U-աձև պրոֆիլի տեսքով կառույց է, որի մեջ արված է 46,6 մմ տրամագծով անցք և շուրջը երկու ակոս։ Ներդիրի չափերը 162x156x24 մմ-ից ոչ պակաս են։ Պարզ առանցքակալները տեղադրվում են կողքերի անցքերի մեջ: Մարմնի վրա ամրացված է առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված գավաթակիր։ Բաժակակալը թեքված մաս է՝ օվալաձև անցքով, որը չափում է առնվազն 72x72 մմ վերին ելուստում՝ թեքվելուց և մարզասարքի վրա տեղադրվելուց հետո: Բաժակակալի չափսերը 90x90x144 մմ-ից ոչ պակաս են։ Մարմնին ամրացված է առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղյա թերթիկից պատրաստված հագուստի կեռիկը, որը թեքվելուց հետո առնվազն 20x25x66 մմ չափսերով թեքված մաս է։ Պատրաստված է թեքված L-աձև կեռիկի տեսքով, դարակների չափսերը 66, 25 և 21 մմ-ից ոչ պակաս են։ Մարզասարքի նստատեղը հավաքվում է որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը։ Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում կա հենարան, որը բաղկացած է առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 340 մմ երկարությամբ խողովակից։ Խողովակին եռակցվում է առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պատրաստված է U-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված առնվազն 123 աստիճանի անկյան տակ։ Հավաքված հենարանը ունի առնվազն 447x266x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, ամրացվում են հենակետին, օգտագործելով գամներ: Հիմքը սահմանում է նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը ունի առնվազն 411x499x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում կա առնվազն 284 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում առնվազն 477 մմ երկարություն և առնվազն 35 մմ լայնություն: Հիմքերը ունեն առնվազն 46 մմ տրամագծով անցքեր, 2 անցք։ Հետևի մասում հիմքերին ամրացված է թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ։ Մեջքի նստատեղը բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց է, չափսերը ծալվելուց հետո՝ 844x170x40 մմ։ Մարզասարքի պլաստմասե նստատեղը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով։ Նստատեղի չափերը 269x330 մմ-ից ոչ պակաս են 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ։ Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը 3 մմ-ից ոչ պակաս։ Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում 30 մմ-ից ոչ պակաս են: Նստատեղի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարզասարքի վրա։ Նստատեղի դիզայնը ներառում է 4 M8 ընկույզ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվում են նստատեղի արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ կատարվում է նյութի խտացում 34 մմ տրամագծով գլանաձեւ մասի տեսքով, որը թույլ է տալիս նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա։ Ընկույզները տեղակայված են նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար, 133 և 164 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմն ունի 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը բնակարանային կառույց է՝ պտուտակով և ներսում շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը ռետինե մետաղյա թիթեղ է՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ, ծածկված ռետինե բաղադրությամբ։ Թերթիկը ունի առնվազն 22 մմ տրամագծով անցքեր ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակն ունի առնվազն 102x102x16 մմ չափսեր և ապահովված է առնվազն 26 մմ շառավղով ակոսներով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը խողովակներից և թիթեղներից պատրաստված եռակցված կառույց է: Գրիչի հիմքը խողովակով սկավառակ է։ Այն իրենից ներկայացնում է առնվազն 6 մմ հաստությամբ և առնվազն 164 մմ տրամագծով մետաղյա թիթեղից պատրաստված կառույց, առնվազն 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցքով: Սկավառակին եռակցվում է առնվազն 76 մմ տրամագծով խողովակից, առնվազն 3,5 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 198 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված պատյան։ Առնվազն 62x57 մմ չափերով օվալաձև անցք կտրված է մարմնի մեջ, որը գտնվում է խողովակի եզրից առնվազն 22 մմ հեռավորության վրա: Փոսը չի անցնում: Այս մարմինը պարունակում է վարժասարքի բռնակի մի մասը՝ պատրաստված առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 459 մմ երկարությամբ խողովակից, որը մտցվում է թավայի անցքի մեջ մինչև այն կանգ առնի եռակցման համար։ Բռնակի այս հատվածը մի ծայրում ունի 70 աստիճան կտրվածք, իսկ մյուս կողմից, խողովակի ծայրից մինչև առանցքը առնվազն 48 մմ հեռավորության վրա, կա առնվազն 43 մմ տրամագծով ալիք: Բռնակի երկրորդ մասը առնվազն 42,3 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված փակագիծ է, որը տեղադրվում է սկավառակի մասի մեջ, որի անցքի մեջ պատրաստված է 57 մմ տրամագծով խողովակ։ Կցամասը թեքված է U-աձև կառուցվածքի տեսքով, որի անկյունները թեքված են առնվազն 135 և 103 աստիճանով, խողովակի ուղիղ հատվածները առնվազն 78, 120 և 192 մմ են: Բռնակի չափերը 845x450x164 մմ-ից ոչ պակաս են։ Կցամասերը հագեցված են պլաստիկ բռնակներով, բռնակի երկարությունը 100 մմ-ից ոչ պակաս է, ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին տրամագիծը 47 մմ-ից ոչ պակաս է: Բռնակն ունի մոնտաժային անցք՝ առնվազն 40 մմ տրամագծով: Բռնակն ունի առնվազն 0,5 մմ բարձրության և առնվազն 1,5 մմ շառավղով ելուստներ, որոնք բաժանված են տրամագծի և երկարության երկայնքով ընդմիջումներով: Բռնակը միացված է կարգավորիչ պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն 22 մմ տրամագծով և առնվազն 215 մմ երկարությամբ: Եզրից 24 մմ հեռավորության վրա կտրվում է Tr22x8 նվազագույն բնութագրերով և առնվազն 147 մմ երկարությամբ trapezoidal թել, որը թույլ է տալիս շարժական մարմինը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրն ունի առնվազն 9 մմ երկարությամբ պարուրակավոր հատված M8, որը միացված է ճշգրտման բռնակին: Ձողն առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղ է, թեքված U-աձև պրոֆիլի մեջ՝ կոր կողքերով: Նախագծի չափերը 68x50x994 մմ-ից ոչ պակաս են։ Կոր դարակների համար կողային պատերն ունեն դեպի ներս թեքություններ դեպի պրոֆիլը առնվազն 8 մմ հեռավորության վրա՝ առնվազն 70 աստիճանի անկյան տակ: Նախագծի դարակները ունեն 6,3 մմ տրամագծով 12 անցք, յուրաքանչյուր դարակի վրա 6 անցք, որոնք տեղակայված են գծագրի երկու կողմերում: Առաքման հավաքածուում ներառված խարիսխի պտուտակն իրենից ներկայացնում է առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, որի երկարությամբ պարուրակավոր հատված է: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերներըառնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը 18 մմ-ից ոչ պակաս է: Հեղույսի երկար հատվածի վերևում նշված է M12 թելը: Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՄՍ-1 Մարզասարք Քայլք | Չափերը՝ երկարություն 1424 մմ, լայնություն 701 մմ, բարձրություն 1515 մմ Բացօթյա մարզասարքերը պետք է լինեն կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը 3 մմ-ից ոչ պակաս է: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան։ Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը կառույց է, որը բաղկացած է հարթակից, թերթիկի մարմնից և ճոճանակից։ Ամբողջ մարմինը միացված է 6x12 պողպատից պողպատե գամերով: Պլատֆորմը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով։ Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո 701x260 մմ-ից ոչ պակաս են։ Պլատֆորմն ունի բացվածքներ 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով։ Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը 125 մմ-ից ոչ պակաս է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը ոչ պակաս, քան 77 մմ: Կողիկներն ունեն 10,5 մմ անցքեր՝ հարթակը դարակի մարմնին ամրացնելու համար: Հարթակին կցված է մարմին, որը բաղկացած է երկու կիսասյուներից, երկու կողային վահանակներից, կափարիչից և ճոճանակը ամրացնելու ագրեգատից։ Կողային պատերը և կիսասյուները պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ։ Առնվազն 1,5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված ծածկ։ Յուրաքանչյուր կիսասյունի վերևում առկա է 62,5 մմ տրամագծով անցք՝ առանցքակալի պատյանը ամրացնելու համար, որը առնվազն 2 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված մի մասն է, որն ունի առնվազն 80x80x20 մմ չափսեր։ Առանցքակալի պատյանի միջին մասում կա սեղմված խորշ՝ առանցքակալը նստեցնելու համար: Երկու առանցքակալներն ունեն առնվազն 55 մմ արտաքին տրամագիծ: Կանգառով լիսեռը տեղադրվում է առանցքակալի անցքերի մեջ: Կանգառով լիսեռը լիսեռի և կանգառի խաչաձև կառուցվածք է, որը եռակցված է առնվազն 38 մմ տրամագծով և 288 մմ երկարությամբ պողպատից: Մարմնի մեջ, կողային պատերի միջև, ամրացված են սահմանափակիչներ և միջակայք: Սահմանափակիչը պատրաստված է առնվազն 4 մմ հաստությամբ թերթիկից և իրենից ներկայացնում է բաց տուփաձև կառուցվածք։ Չափերը կռելուց հետո ոչ պակաս, քան 163x65x60 մմ: Ընդհանուր առմամբ տեղադրված է առնվազն 2 սահմանափակիչ, որոնց վրա ամրացված է ռետինե բուֆեր։ Ռետինե բուֆերն ունի առնվազն 80x40x16 մմ չափսեր, ունի առնվազն 9 մմ տրամագծով երկու անցք, առնվազն 28 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա: Ծառայում է ցնցումները մեղմելու համար: Spacer-ը պատրաստված է մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ և 252x163x21 չափսերով, ունի թեքություններ 4 կողմից և գտնվում է մարմնի ներսում՝ կառուցվածքի կոշտությունը բարձրացնելու համար։ Ճոճանակը եռակցված կառույց է, որը բաղկացած է երկու ուղղահայաց եռակցված խողովակներից և փակագծից: Հորիզոնական ճոճանակի խողովակը տեղադրվում և եռակցվում է բնակարանի լիսեռի վրա, այն ունի առնվազն 60 մմ տրամագծով պատի հաստություն և առնվազն 120,5 մմ երկարություն: Ճոճանակի մեկ այլ մասը եռակցված է հորիզոնական խողովակի հատակին, որը պատրաստված է առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 1095 մմ երկարությամբ խողովակից: Ճոճանակն ունի մեկ թեքություն առնվազն 90 աստիճանի անկյան տակ՝ առնվազն 143 մմ ուղիղ ծայրի հատվածով, ծայրը փակված է խցանով։ Ճոճանակի ներքևի մասի ուղիղ հատվածին եռակցված է ռետինե հենարաններ տեղադրելու համար ամրակապ: Կցամասը պատրաստված է մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 4 մմ հաստությամբ, թեքվելուց հետո առնվազն 240x140x34 մմ չափսերով։ Կռվածքի վերջն ունի առնվազն 58 մմ տրամագծով կտրվածք: Մարմնի վրա ամրացված է առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված գավաթակիր։ Բաժակակալը թեքված մաս է՝ օվալաձև անցքով, որը չափում է առնվազն 72x72 մմ վերին ելուստում՝ թեքվելուց և մարզասարքի վրա տեղադրվելուց հետո: Բաժակակալի չափսերը 90x90x144 մմ-ից ոչ պակաս են։ Դարակի ընդհանուր չափերը 701x677x1158 մմ-ից ոչ պակաս են: Բռնակը խողովակից և թիթեղից պատրաստված եռակցված կառույց է։ Բռնակի հիմքը խողովակ է։ Պատրաստված է առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 645 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը թեքված է L-աձևով, իսկ մեկ թեքումը գտնվում է հիմնականի անկյան տակ։ Առաջին ուղիղ հատվածը 60 մմ երկարություն ունի, այնուհետև կա թեքություն առնվազն 90 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված առնվազն 130 մմ, այնուհետև կրկին թեքություն առնվազն 130 աստիճան անկյան տակ և առնվազն 157 մմ ուղիղ հատված՝ ծալքերով, երկրորդ թեքումը կատարվում է հարթությունում, որը գտնվում է առաջին հարթության 97 աստիճանի անկյան տակ: Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, ուղղանկյուն կառուցվածքով՝ կլորացված անկյուններով, անկյուններում կլորացման շառավիղը 35 մմ-ից ոչ պակաս։ Հենարանի չափերը 380x150 մմ-ից ոչ պակաս են, իսկ բարձրությունը 35 մմ-ից ոչ պակաս։ Հենարանը ունի կողքեր՝ ոտքերը դուրս չսահելու համար, կողքերի բարձրությունը 12 մմ-ից ոչ պակաս է, կողքերը պատրաստված են 3 եզրից, մի ծայրը կողքից ազատ է, ունի բացվածք 130 մմ-ից ոչ պակաս երկարությամբ։ Հենարանի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ կայուն դիրքը մարզասարքի վրա։ Աջակցման դիզայնը ներառում է 4 M8 ընկույզ, որոնք ներկառուցված են հենակետային դիզայնի մեջ և պատրաստվում են աջակցության արտադրության գործընթացում՝ ձուլման մեթոդով: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերներըառնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը 18 մմ-ից ոչ պակաս է: Հեղույսի երկար հատվածի վերևում նշված է M12 թելը: Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ԱՏ-1 Տնակ ավազատուփ | Չափերը՝ երկարությունը` 3930մմ, լայնությունը` 1573մմ, բարձրությունը՝ 1480մմ: Տուն ավազատուփը պետք է հանդիսանա կայուն կառուցվածք, որը ապահովում է բացօթյա զարգացման գործունեության համար անվտանգ պայմաններ։ Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հարվածադիմացկունություն և թրթռակայունություն։ Վնասվածքներից, հագուստի կամ մարմնի մասերի խճճվելուց խուսափելու նպատակով, արտադրանքը պետք է նախագծված և պատրաստված լինի ГОСТ Р 52169-2012 պահանջներին համապատասխան։ Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին կամ շրջանակին՝ անկերային ամրակներով կամ ունենա ամրացում բետոնացված սյուների տեսքով։ Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային։ Օգտագործողի համար հասանելի ելուստ ունեցող տարրերի նվազագույն կորացման շառավիղը՝ ոչ պակաս, քան 3 մմ։ Պտուտակային միացումների ելուստ ունեցող մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ փականներով կամ ГОСТ Р 52169- 2012 պահանջներին համապատասխան այլ եղանակով, որը ապահովում է կառուցվածքի անվտանգությունը։ Ելուստ ունեցող և հասանելի խողովակների ծայրերը, առկայության դեպքում, պետք է փակված լինեն պլաստիկ հակավանդալային փականներով։ Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով՝ գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը պաշտպանում է մետաղը կորոզիայից։ Անկերային ամրակները կամ ամրացման տարրերը պետք է ցինկապատված լինեն։ Խաղասարքը, համաձայն ГОСТ Р 52169-2012-ի, համալրվում է տեղեկատվական ցուցանակով, որի վրա նշված է արտադրողը, արտադրման ամիսն ու տարին, արտադրանքի անվանումը։ Տնակի կառուցվածքը պետք է կազմված լինի հետևյալ տարրերից՝ տանիք, պատ (4 հատ), նստարան, սեղանիկ, հաշվիչ։ Տան ընդհանուր չափերը՝ 1573x9901x480 մմ (±20 մմ)։ Տանիքը պետք է լինի երկթեք։ Մեկ թեքի չափերը՝ 900x800 մմ (±20 մմ)։ Նստարանը պետք է տեղակայված լինի 300(±20) մմ բարձրության վրա։ Սեղանիկը պետք է տեղակայված լինի 510(±20) մմ բարձրության վրա։ Նստարանի և սեղանիկի չափերը՝ 990*300 մմ (±20 մմ)։ Պատերից մեկի վրա պետք է տեղադրված լինեն հաշվիչներ։ Հաշվիչները պետք է բաղկացած լինեն առանցքից, պլաստիկ օղակներից (6 հատ) և երկու վահանակներից։ Առանցքը պետք է լինի խողովակ՝ արտաքին տրամագծով ոչ պակաս, քան 18 մմ, պատի հաստությամբ ոչ պակաս, քան 1,5 մմ, և երկարությամբ՝ 462(±10) մմ։ Պլաստիկ օղակի արտաքին տրամագիծը՝ 108(±10) մմ, ներքին տրամագիծը՝ 37(±10) մմ, լայնությունը՝ 33(±10) մմ։ Վահանակների չափերը՝ 505x265 մմ (±20 մմ)։ Տան կողմնային պատերում պետք է լինեն անցքեր՝ նստարանի և սեղանիկի ամրացման համար։ Պատերը, տանիքը, նստարանը և սեղանիկը պետք է պատրաստված լինեն FSF տիպի նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 18 մմ հաստությամբ, և պետք է իրար միացված լինեն մետաղական անկյունակներով՝ անկյան կողի չափով՝ ոչ պակաս, քան 55 մմ և լայնությամբ՝ ոչ պակաս, քան 50 մմ, պատրաստված՝ ոչ պակաս, քան 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից։ Տան անկյուններում պետք է տեղակայված լինեն անկյունային սյուներ՝ անկյան կողմի չափով՝ ոչ պակաս, քան 80 մմ, և երկարությամբ՝ ոչ պակաս, քան 805 մմ, պատրաստված՝ թիթեղյա պողպատից՝ ոչ պակաս, քան 2,5 մմ հաստությամբ։ Ավազատուփը պետք է կազմված լինի հարթակից (2 հատ), առջևի վահանակից (2 հատ) և կողմնային վահանակից (2 հատ)։ Ավազատուփի չափերը՝ 1490x1490x218 մմ (±20 մմ)։ Հարթակը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 18 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1490x202,5 մմ։ Հարթակի մեջ պետք է կատարված լինեն 12 մմ տրամագծով 5 անցք։ Առջևի վահանակը պետք էպատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 18 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1490x200 մմ։ Վահանակում պետք է կատարված լինեն 12 մմ տրամագծով 12 անցք և մի ակոս՝ ավազատուփի փականի տեղաշարժման համար։ Կողմնային վահանակը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 18 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1454200 մմ։ Կողմնային վահանակում պետք է կատարված լինեն 12 մմ տրամագծով 9 անցք։ Ավազատուփի անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն անկյունային սյուներ՝ կողմի չափով՝ ոչ պակաս, քան 80 մմ, երկարությամբ՝ ոչ պակաս, քան 805 մմ, պատրաստված՝ թիթեղյա պողպատից՝ հաստությամբ՝ ոչ պակաս, քան 2,5 մմ։ Ավազատուփի առջևի երեսային վահանակը պետք է ամրացված լինի երկու անկերով, չափերը՝ 2465*700 մմ, որոնք ներկայացնում են եռակցված կառուցվածք, պատրաստված՝ թիթեղյա մետաղից՝ պատի հաստությամբ՝ ոչ պակաս, քան 2,5 մմ։ Ավազատուփի փականի չափերը՝ 1593x1195x245 մմ (±20 մմ)։ Տանիքը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1593x1195 մմ։ Տանիքի կարճ կողմում՝ 25 մմ հեռավորությամբ, պետք է կատարված լինեն երկու ակոս՝ չափերով ոչ պակաս, քան 150x35 մմ։ Ակոսների միջև հեռավորությունը՝ 450 մմ, հեռավորությունը տանիքի երկար կողմից դեպի ակոս՝ 222,5 մմ։ Տանիքի մյուս կարճ կողմում՝ 33 մմ հեռավորությամբ, պետք է կատարված լինեն երկու ակոս՝ ոչ պակաս, քան 50x28 մմ։ Ակոսների միջև հեռավորությունը՝ 1090 մմ, տանիքի երկար կողմից դեպի ակոս՝ 24,5 մմ։ Առջևի սյունը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1075x230 մմ։ Առջևի սյան մեջ պետք է կատարված լինի ակոս՝ չափերով 955x20 մմ։ Հեռավորությունը սյան կարճ կողմից դեպի ակոս՝ 60 մմ։ Առջևի սյան մեջ պետք է լինեն 10 մմ տրամագծով 3 անցք։ Հատակային եզրը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1175x110 մմ։ Հատակային եզրում պետք է լինեն 10 մմ տրամագծով 5 անցք։ Կողային եզրերը պետք է պատրաստված լինեն FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1460x69 մմ։ Յուրաքանչյուր եզրում՝ 10 մմ տրամագծով 5 անցք։ Ուղեցույցը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1360x25 մմ։ Ուղեցույցի մեջ՝ 4 մմ տրամագծով 9 անցք։ Տանիքին պետք է ամրացվեն գլանիկներ՝ անիվի տրամագծով՝ 30 մմ։ Տանիքը, առջևի սյունը, հատակը և կողային եզրերը պետք է իրար միացված լինեն պլաստիկ անկյունակներով (16 հատ), չափերը՝ 55х55х35 մմ։ Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: |
| ԱԿ-1 Ավազե կղզյակ | Չափերը՝ ±20 մմ ․ երկարությունը՝ 4453մմ, լայնությունը՝ 3113մմ, բարձրությունը` 2484մմ Կառուցվածքային առումով ավազի բակը պետք է լինի քանդվող կառույց, որը բաղկացած է սյուներից, տարբեր ներկառուցված տարրերից և ավազարկղից։ Մետաղական մասերը պատված են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են NORDIKA ներկով կամ համարժեք ակրիլատով և կնքվում TEKNOCOAT լաքով կամ համարժեքով։ Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես։ Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը կնքված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն։ Տեղադրումն իրականացվում է սյուների և գետնի խարիսխների բետոնացման միջոցով։Համակարգի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պողպատե խողովակներից՝ առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ, յուրաքանչյուր 150 մմ-ում օղակաձև ակոսներով՝ համակարգի բաղադրիչների բարձրության ճշգրիտ կարգավորումն ապահովելու համար: Ակոսները պետք է տեղադրվեն սառը գլանման միջոցով: Դրանք օգտագործվում են սեղմակները ամրացնելու համար, որոնք բաղկացած են երկու պլաստիկապատ պողպատե կիսաամրակներից, որոնք ամրացված են պտուտակներով: Այս սեղմակները օգտագործվում են համակարգի հարթակները և բոլոր ներկառուցված սարքավորումները հենարաններին ամրացնելու համար: Հարթակը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հիմնատախտակից և ամրակներից: Հիմնատախտակը պետք է պատրաստված լինի ջրակայուն և մաշվածությանը դիմացկուն FOF ֆաներայից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասղարանային ծածկույթով: Հիմնատախտակը 700 x 700 մմ (+/- 10 մմ) չափսի քառակուսի է՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հիմնատախտակը պետք է ամրացվի շրջանակին առնվազն ութ պտուտակով: Հարթակի չափերը չպետք է գերազանցեն 700 x 700 մմ-ը: Խաղային համալիրի տանիքները ապամոնտաժվող են։ Տանիքը պետք է լինի երկթեք, թեքությունները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 9 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ֆաներայից, իսկ ամրացնող տարրերի դեր կատարող դեկորատիվ ծածկույթի տարրերը՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ֆաներայից, հղկված, բարձր ջրակայունությամբ (FSF) ներկված, արտաքին և ներքին ազդեցություններին դիմացկուն ալկիդային հիմքով ավարտական ​​ներկով։ Թեքությունների չափերը պետք է լինեն առնվազն 900 * 710 մմ, թեքությունների ստորին անկյունները մշակված են առնվազն 80 մմ շառավղով։ Տանիքի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն 1020 * 900 * 510 մմ (+- 20 մմ)։ Տանիքի տարրերը չպետք է ունենան սուր անկյուններ, ֆաներայից տանիքի տարրերի եզրերը կլորացված են ամբողջ պարագծի երկայնքով՝ առնվազն 3 մմ շառավղով։ Խաղային համալիրի մուտքի մոտ տեղադրվում է կամար։ Այն պետք է բաղկացած լինի երկու սյուներից և մեկ դեկորատիվ կամարային տարրից։ Սյուները պետք է լինեն առնվազն 980 մմ երկարությամբ և պատրաստված լինեն ոչ պակաս, քան 32 x 2 մմ չափսի մետաղական խողովակներից։ Կողային վահանակի վերին մասում պետք է լինեն երկու անցքեր դեկորատիվ կամարային տարրը ամրացնելու համար, որոնք պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 15 մմ հաստությամբ հղկված, խոնավությանը դիմացկուն ֆաներայից։ Կամարի արտաքին շառավիղը պետք է լինի ոչ ավելի, քան r = 314 մմ, իսկ ներքին շառավիղը՝ ոչ ավելի, քան r = 195 մմ։ Կամարի երկու կողմնակի վահանակների առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 430 մմ։ Խաղահրապարակում երեխաների անվտանգությունն ապահովելու համար տեղադրվում է արգելապատնեշ, որը պետք է պատրաստված լինի խոնավակայուն ֆաներայից (FSF)՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ և ուղղանկյուն։ Արգելապատնեշը պետք է լինի առնվազն 495 x 740 մմ չափսերով, կենտրոնում երկու օվալաձև ուղղահայաց բացվածքներով, որոնցից յուրաքանչյուրը առնվազն 80 x 415 մմ չափսի է, երկու կողմերում ոչ ավելի, քան 40 մմ շառավղով։ Բացվածքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 110 մմ։ Արգելապատնեշը պետք է ամրացվի խաղահրապարակի շրջանակի ներքևի մասին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ, իսկ սյուներին՝ երկու սեղմակներ։ Ավազատուփի և յուրաքանչյուր խաղային աշտարակի միջև տեղադրված արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի երկու գերանից, որոնց երկարությունը չպետք է գերազանցի 580 մմ-ը, պատրաստված լինեն մետաղական խողովակներից, որոնց տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 33.5 մմ, իսկ պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.8 մմ: Գերաններին ամրացված են երեք տախտակներ, որոնց չափսը չպետք է գերազանցի 110 x 400 մմ: Այս տախտակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն ֆաներայից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ, հղկված և ունենան բարձր ջրակայունություն (FSF): Տախտակները պետք է ներկված լինեն ալկիդային հիմքով ներկով, որը դիմացկուն է արտաքին և ներքին ազդեցություններին՝ տարբեր վառ գույներով: Տախտակների անկյունային շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ: Մուտքի կամարի և յուրաքանչյուր տան միջև ընկած արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի երկու գերանից, որոնց երկարությունը չպետք է գերազանցի 1280 մմ-ը, պատրաստված լինեն մետաղական խողովակներից, որոնց տրամագիծը չպետք է լինի պակաս, քան 33.5 մմ, իսկ պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.8 մմ: Գերաններին միմյանցից հավասար հեռավորության վրա ամրացված են առնվազն յոթ տախտակներ, որոնց չափերը չպետք է գերազանցեն 110 x 400 մմ-ը: Տախտակները պետք է լինեն բազմագույն, պատրաստված առնվազն 15 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ֆաներայից, հղկված և ջրակայուն (FSF) և ներկված լինեն վառ գույնի ալկիդային հիմքով ներկով, որը դիմացկուն է արտաքին ազդեցություններին: Տախտակների անկյունների շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ: Տախտակների առանցքների միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 180 մմ-ը: Ավազի տարածքի մուտքի մոտ գտնվող դեկորատիվ կամարը պետք է պատրաստված լինի 15 մմ հաստությամբ, հղկված, բարձր ջրակայունությամբ ֆաներայից (PSF), ներկված ալկիդային հիմքով ծածկույթով, որը դիմացկուն է արտաքին ազդեցություններին: Կամարը պետք է լինի 1400 մմ լայնությամբ (+/- 50 մմ): Կամարի ներքին շառավիղը պետք է լինի առնվազն 675 մմ, իսկ արտաքին շառավիղը՝ առնվազն 820 մմ: Կամարի բարձրությունը չպետք է գերազանցի 455 մմ-ը: Մուտքի կամարը պետք է ամրացվի սյուների վերին ծայրերին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ: Հաշվիչը պետք է բաղկացած լինի աջ և ձախ կողմնային անդամներից, տասնհինգ օղակներից և չորս արմունկներից: Աջ կողմնային անդամը պետք է բաղկացած լինի սյունից և երեք լայնական ձողերից: Սյունը, որի երկարությունը չի գերազանցում 700 մմ, պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք փակ անցք՝ ոչ ավելի, քան 20 մմ լայնությամբ, միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Լայնական ձողերը, որոնց երկարությունը չի գերազանցում 462 մմ, պետք է պատրաստված լինեն ոչ պակաս, քան 18*1.5 մմ չափսի մետաղական խողովակից: Լայնական ձողի մի կողմի ծայրերը պետք է մտցվեն սյան երեք փակ անցքերի մեջ և եռակցվեն հենարանի պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմում լայնական ձողերը պետք է միացված լինեն ձախ կողմնային անդամին պտուտակավոր միացումներով: Ձախ կողմնային անդամը, որի երկարությունը չի գերազանցում 700 մմ, պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Հաշվիչի յուրաքանչյուր լայնական ձողի վրա պետք է տեղադրված լինեն առնվազն հինգ պլաստիկ օղակներ: Բազմագույն ավազարկղ՝ առնվազն 1500 x 1535 x 830 մմ չափսերով, որը բաղկացած է մետաղական կողմերից և ֆաներայի ծածկույթի տախտակներից: Մետաղական կողմերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 1.5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Ծածկույթի տախտակները, առնվազն 100 մմ լայնությամբ, պետք է պատրաստված լինեն 15 մմ հաստությամբ, հղկված, խոնավության դիմացկուն և բարձր ջրակայունությամբ (FSF) ֆաներայից: Ավազարկղի անկյունում՝ մուտքի կամարի դիմաց, պետք է տեղադրվի դեկորատիվ անկյունային «պատուհանի» տարր՝ ներկառուցված անկյունային սեղանով, որը պատրաստված է 15 մմ հաստությամբ, հղկված, խոնավության դիմացկուն և բարձր ջրակայունությամբ (FSF) ֆաներայից: Ավազարկղը տեղադրվում է ամրակների բետոնացման միջոցով: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ մեկ կետ հինգ տասնորդական մմ հաստությամբ և առնվազն 495 x 1365 մմ չափսերով։ Թեքության ներքևի մասում պողպատե թերթը պետք է ծալված լինի ոչ ավելի, քան 60 մմ կորության շառավղով։ Թեքությունը պետք է ունենա ոչ պակաս, քան 595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և ոչ պակաս, քան 270 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ առնվազն r = 450 մմ ծռման շառավղով։ Սղարանի հատվածի թեքության անկյունը պետք է լինի 37 աստիճան։ Թեքության ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 495 x 1050 x 590 մմ։ Սղարանի թեքությունը պահելու համար ներքևից պտուտակավոր միացումներով ամրացվում է խոնավակայուն FSF ֆաներայից պատրաստված հենարան՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ։ Հենարանի ընդհանուր չափսերն են 1150 x 300 մմ։ Սղարանի թեքության վերին մասը պետք է ամրացվի պատվանդանով, որը պետք է ամրացվի սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով։ Շրիշակի տակդիրը պետք է պատրաստված լինի խոնավակայուն ֆաներայից (FSF)՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ, 1080 մմ երկարությամբ և առնվազն 60 մմ բարձրությամբ: Սահանքի սահող հատվածում սահանքի կողմերին պետք է ամրացվեն առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված վեց հենակներ՝ լրացուցիչ կառուցվածքային ամրություն ապահովելու համար: Սահանքի կողմերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն ֆաներայից (FSF)՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 1300 մմ երկարությամբ և առնվազն 190 մմ բարձրությամբ: Սահանքի կողմերը պետք է բարձրանան թեքությունից առնվազն 120 մմ բարձրությամբ: Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՆՍ-1 Նստարան | Չափսերը՝ ±20 մմ։ Երկարություն՝ 1914 մմ, Լայնություն՝ 500 մմ, Բարձրություն՝ 812 մմ Արտադրանքը պետք է լինի կայուն կառուցվածք, որը կապահովի անվտանգ միջավայր բացօթյա գործունեության համար։ Կառույցը պետք է լինի բարձր հարվածակայուն և թրթռումային։ Արտադրանքը պետք է տեղադրվի բետոնե խարիսխների միջոցով բետոնացման միջոցով։ Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային։ Արտադրանքը պետք է լինի առանց ելուստների և փոսիկների, կլորացված անկյուններով և եզրերով։ Կորության նվազագույն շառավիղը առնվազն 3 մմ է։ Պտուտակային միացումների ելուստային մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ փականներով։ Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է գործարանային ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ օգտագործելով թխման գործընթաց՝ կոռոզիան կանխելու համար։ «П» ձևի առնվազն 970 մմ բարձրությամբ հենարանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակից՝ առնվազն 33.5 մմ տրամագծով և առնվազն 2.8 մմ հաստությամբ։ Սյան անկյունները պետք է կլորացված լինեն՝ առնվազն r = 100 մմ ծռման շառավղով։ Երկու սյուների հենարանների միջև հենարանների առանցքների երկայնքով հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 315 մմ: Նստատեղի ծածկի հետագա ամրացման համար նախատեսված հենարանը պետք է եռակցվի սյուների հենարանների միջև՝ սյան ստորին հորիզոնական հատվածից ոչ ավելի, քան 159 մմ հեռավորության վրա: Հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Հենարանի չափերը պետք է լինեն առնվազն 291 x 40.5 x 50 մմ: Նստատեղի ծածկը պետք է բաղկացած լինի նստատեղի շրջանակից և նստատեղի ծածկից: Նստատեղի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի երկու հեծաններից, որոնք ոչ ավելի, քան 1907 մմ երկարություն ունեն և պատրաստված են առնվազն 42.3 մմ տրամագծով և առնվազն 2.8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակներից: Երկու շրջանակային հեծանների երկայնքով հպման ուրվագծի երկայնքով պետք է հավասարաչափ եռակցվեն առնվազն 295 x 40 x 55 մմ չափսերով չորս հենարաններ, որոնք պատրաստված են առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Նստատեղի հարթակը, որը բաղկացած է առնվազն չորս տախտակից՝ առնվազն 70 x 1840 մմ չափսերով և պատրաստված է առնվազն 30 մմ հաստությամբ պոլիմերային պրոֆիլից, պետք է ամրացվի շրջանակի հենարաններին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ։ Տախտակները պետք է լինեն առնվազն 70 x 1840 մմ չափսերով և պատրաստված լինեն առնվազն 30 մմ հաստությամբ պոլիմերային պրոֆիլից։ Հենարանները պետք է լինեն առնվազն 270 x 40 x 32 մմ չափսերով և պատրաստված լինեն առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ թիթեղից։ Հենարանները պետք է ամրացվեն նստատեղի շրջանակի հենարաններին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ։ Հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 33.5 մմ տրամագծով, առնվազն 2.8 մմ հաստությամբ և 720 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակներից, որոնք ծռված են ոչ ավելի, քան 100 աստիճան անկյան տակ։ Հենարանի հորիզոնական և ուղղահայաց ուղիղ հատվածների երկարությունը պետք է լինի առնվազն 279 մմ։ Մեջքի հենարանի ծածկը պետք է ամրացվի հենարանին՝ օգտագործելով պտուտակավոր միացումներ։ Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՊԳ-1 Պերգոլա ծածկ | Չափերն են՝ լայնությունը՝ 4000±20 մմ, խորությունը՝ 2000±20 մմ, բարձրությունը՝ 2700±20 մմ։ Կառուցվածքը նախատեսված է մինչև 2500 կգ առավելագույն թույլատրելի շահագործման բեռնվածքի համար։ Արտադրանքի սահմանված ծառայության ժամկետը, շահագործման պայմանների պահպանման դեպքում, կազմում է ոչ պակաս, քան 10 տարի, իսկ երաշխիքային ժամկետը՝ 24 ամիս։մոդելի հովանոցը նախատեսված է հասարակական տարածքների բարեկարգման համար, այդ թվում՝ զբոսայգիների, պուրակների, բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների, ինչպես նաև վարչական և բնակելի շենքերի հարակից տարածքների համար։ Կառուցվածքն ապահովում է օգտվողների պաշտպանությունը մթնոլորտային տեղումներից և արևային ճառագայթումից, առանձնանում է բարձր ամրությամբ, երկարակեցությամբ և շահագործման հարմարավետությամբ։Հովանոցն ունի հավաքվող-ապամոնտաժվող կառուցվածք, որն ապահովում է արագ մոնտաժ, ապամոնտաժ և տեղափոխում։ Կրող մետաղական շրջանակը պատրաստված է պողպատե պրոֆիլային խողովակներից և թիթեղային պողպատից, իսկ վահանակները պատրաստված են եռակցված մետաղական շրջանակի հիմքով՝ արտաքին կողմից երեսպատված փայտե ձողերով։ Տանիքի ծածկի համար օգտագործվում է 4 մմ հաստությամբ մոնոլիտ պոլիկարբոնատ, որն առանձնանում է բարձր լուսաթափանցելիությամբ և մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ բարձր դիմադրությամբ։Կառուցվածքի հիմնական նյութերն են՝ 80×80×3 մմ և 40×40×1,5 մմ չափերի պրոֆիլային պողպատե խողովակները, 3,0±0,2 մմ և 4,0±0,2 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղները, Ø18×1,5 մմ խողովակը, 30×60 մմ հատույթով «Extra» դասի սոսնձված սերտաճեցված սոճու փայտանյութը, ինչպես նաև 4 մմ հաստությամբ մոնոլիտ պոլիկարբոնատը։Մատակարարման հավաքակազմը ներառում է չորս տեսակի լայնակներ, երկու վահանակ, չորս հիմնական սյուն, մեկ լրացուցիչ սյուն և մոնոլիտ պոլիկարբոնատի երեք թերթ։ Բոլոր տարրերը մատակարարվում են գործարանային ամբողջական հավաքակազմով, որն անհրաժեշտ է արտադրանքի հավաքման համար։Լայնակները պատրաստված են 80×80×3 մմ պրոֆիլային պողպատե խողովակից՝ Ø18×1,5 մմ խողովակի և թիթեղային պողպատից պատրաստված տարրերի կիրառմամբ։ Կառուցվածքի կոշտությունը բարձրացնելու նպատակով պրոֆիլային խողովակների ներսում եռակցվում են գլանաձև թևքեր։ Տարրերի միացումն իրականացվում է ստանդարտ ամրակներով, իսկ վահանակների ամրացումը կատարվում է վեցանկյուն գամ-ընկույզների միջոցով։Վահանակները ներկայացնում են պրոֆիլային խողովակներից, մետաղական անկյունակներից և պողպատե թիթեղներից պատրաստված եռակցված մետաղական շրջանակ։ Արտաքին մակերեսը երեսպատված է «Extra» դասի սոսնձված սերտաճեցված սոճու փայտե ձողերով։ Յուրաքանչյուր փայտե տարր մետաղական շրջանակին ամրացվում է առնվազն երեք հատ M6×30 վեցանկյուն գլխիկով պտուտակների միջոցով, ինչը ապահովում է հուսալի ամրացում և երկարատև շահագործում։Սյուները պատրաստված են 80×80×3 մմ պրոֆիլային պողպատե խողովակից և 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից կազմված եռակցված կառուցվածքի տեսքով։ Կառուցվածքը ուժեղացված է սյան երկու կամ երեք կողմերում տեղակայված թեք ամրակներով, որոնք զգալիորեն բարձրացնում են արտադրանքի տարածական կոշտությունն ու կայունությունը։ Յուրաքանչյուր սյան ճակատային մասում նախատեսված է եռակցման կար, որը ծառայում է որպես հողի մակարդակի նշան և հեշտացնում է մոնտաժային աշխատանքները՝ ապահովելով սյուների ճշգրիտ ուղղահայաց տեղադրումը։ Սյուների տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման եղանակով։Բոլոր մետաղական տարրերը պատված են գործարանային պայմաններում ջերմային մշակմամբ կիրառված պոլիմերային փոշեներկային պաշտպանիչ ծածկույթով։ Այդ ծածկույթն ապահովում է մետաղի հուսալի պաշտպանությունը կոռոզիայից, մթնոլորտային ազդեցություններից, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից և մեխանիկական մաշվածությունից։Մոնոլիտ պոլիկարբոնատի թերթերն ամրացվում են մետաղական շրջանակին հատուկ ջերմալվացակների (թերմոշայբերի) միջոցով, որոնք ապահովում են միացումների հերմետիկությունը և նյութի ջերմային ընդարձակման փոխհատուցումը։ Արտադրանքը համալրվում է մեկ ալյումինե մակնշման ցուցատախտակով։ Ցուցատախտակի վրա նշվում են արտադրողի անվանումը, իրավաբանական հասցեն, արտադրանքի կոդը, արտադրանքի անվանումը, օգտագործողների թույլատրելի տարիքային խումբը և գործարանային համարը։Հովանոցի կառուցվածքը համապատասխանում է հուսալիության, երկարակեցության և շահագործման անվտանգության պահանջներին և նախատեսված է բացօթյա պայմաններում ամբողջ տարվա շահագործման համար։ Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՇՍ-1 Շախմատի սեղան նստարաններով | Արտադրանքի չափերն են՝ երկարություն՝ 1494±20 մմ, լայնություն՝ 1450±20 մմ, բարձրություն՝ 755±20 մմ։ Շախմատի սեղանը նստարաններով նախատեսված է հասարակական տարածքների, զբոսայգիների, պուրակների, բակային տարածքների, մարզահրապարակների, կրթական հաստատությունների և բարեկարգման այլ օբյեկտների կահավորման համար։ Արտադրանքն ապահովում է օգտվողների հարմարավետ տեղավորումը հանգստի, զբաղմունքների և բացօթյա տարբեր միջոցառումների ընթացքում։Կառուցվածքը ներկայացնում է հավաքվող հակավանդալային արտադրանք, որը բաղկացած է սեղանից, երկու նստարանից, կրող հենասյուներից և միացնող հենակներից։ Արտադրանքն առանձնանում է բարձր ամրությամբ, մեխանիկական բեռնվածքների և շրջակա միջավայրի ազդեցությունների նկատմամբ կայունությամբ, ինչը երաշխավորում է դրա հուսալի և անվտանգ շահագործումը երկարատև ժամանակահատվածում։Մատակարարման հավաքակազմը ներառում է երկու նստարան, մեկ սեղան, երկու տիպ 1 հենասյուն, չորս տիպ 2 հենասյուն, երկու միացնող հենակ, ինչպես նաև արտադրանքի հավաքման համար անհրաժեշտ ամրակների ամբողջական հավաքածու։Արտադրանքի տեղադրումն իրականացվում է М12 ներդրվող խարիսխների բետոնապատման եղանակով, ինչը ապահովում է կառուցվածքի հուսալի ամրացումը և շահագործման ընթացքում անհրաժեշտ կայունությունը։Կառուցվածքը համապատասխանում է անվտանգության պահանջներին։ Բոլոր արտաքին մակերեսները զուրկ են սուր եզրերից, դուրս ցցված մասերից և մետաղական փշերից։ Մասերի անկյուններն ու եզրերն ունեն առնվազն 3 մմ շառավղով կլորացում։ Պարուրակավոր միացումների դուրս եկող մասերը պաշտպանված են պլաստիկե խցաններով կամ համարժեք պաշտպանիչ տարրերով։Բոլոր մետաղական տարրերը պատրաստված են կառուցվածքային պողպատից։ Կոռոզիայից պաշտպանությունն ապահովվում է գործարանային պայմաններում բարձր ջերմաստիճանային պոլիմերացման եղանակով կիրառված պոլիմերային փոշեներկային ծածկույթով, որը երաշխավորում է մթնոլորտային ազդեցությունների, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման, քայքայման և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ բարձր դիմադրություն։Նստարանների նստատեղերը պատրաստված են 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն լամինացված ՖՕՖ նրբատախտակից՝ հակասայթաքող կոշտ մակերեսով։ Յուրաքանչյուր նստատեղի չափերն են՝ 1494×350 մմ։ Նրբատախտակի հիմքին ամրացված է 3 մմ հաստությամբ թիթեղային պողպատից պատրաստված մետաղական հենակ, որն իրենից ներկայացնում է ծռված Պ-աձև պրոֆիլներից կազմված հավաքովի կառուցվածք։Սեղանի երեսը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ նրբատախտակից՝ 1494×744 մմ չափերով։ Դիմային մակերեսին ուլտրամանուշակագույն տպագրության եղանակով нанесված է դեկորատիվ պատկեր, որն ապահովում է պատկերի բարձր դիմադրությունը մաշվածքի և մթնոլորտային ազդեցությունների նկատմամբ։ Լրացուցիչ պաշտպանության նպատակով մակերեսը ներկված է «NORDIKA» ակրիլային ներկով և պատված «TEKNOCOAT» պաշտպանիչ լաքով, որոնք ձևավորում են ամուր և մաշվածակայուն պաշտպանիչ շերտ։Կրող հենասյուները պատրաստված են առնվազն 3 մմ հաստությամբ թիթեղային պողպատից և ունեն ծռման եղանակով ստացված Պ-աձև պրոֆիլ։ Տիպ 1 հենասյան գաբարիտային չափերն առնվազն 757×70×158 մմ են, իսկ տիպ 2 հենասյան՝ առնվազն 518×70×158 մմ։Միացնող հենակները նույնպես պատրաստված են առնվազն 3 մմ հաստությամբ թիթեղային պողպատից, ունեն ծռված Պ-աձև պրոֆիլ և առնվազն 376×134×158 մմ չափեր։ Հենակների կառուցվածքն ապահովում է արտադրանքի բոլոր տարրերի հուսալի միացումը և ամբողջ կառուցվածքի անհրաժեշտ կոշտությունը։Նստարաններով սեղանն առանձնանում է բարձր հարվածակայունությամբ, թրթռակայունությամբ և հասարակական վայրերում ինտենսիվ շահագործման նկատմամբ բարձր դիմադրությամբ։ Կառուցվածքի հակավանդալային կատարումը, ժամանակակից պաշտպանիչ ծածկույթների և բարձրորակ նյութերի կիրառումը ապահովում են արտադրանքի երկարատև ծառայության ժամկետը՝ բացօթյա պայմաններում ամբողջ տարվա շահագործման ընթացքում։ Սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի։ Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |
| ՌԾ-Խ / ՌԾ-Մ / ՌԾ-Դ Տեղում լցվող ռետինե ծածկույթ | Հաստությունը՝ առնվազն 15 մմ։ Ծածկույթը պետք է իրականացվի տեղում լցվող տեխնոլոգիայով՝ գործող ասֆալտբետոնե հիմքի վրա։ Թույլատրվում է SBR կամ համարժեք հարվածակլանիչ շերտով և գունավոր EPDM, TPV կամ համարժեք մաշվածակայուն վերին շերտով երկշերտ համակարգ, ինչպես նաև նույն կամ ավելի բարձր ցուցանիշներով հավաստագրված այլ համակարգ։ Ծածկույթը պետք է լինի UV-կայուն, ցրտադիմացկուն, հակասահքային, միասնական, առանց բաց կարերի, շերտազատման, փոսերի, հատիկաթափման և ջրի կուտակման։ Խաղային սարքավորումների ազատ անկման գոտիներում հարվածակլանման ցուցանիշը պետք է համապատասխանի տվյալ սարքավորման պահանջին։ Գնի մեջ ներառվում են ասֆալտբետոնե հիմքի մաքրումը, փոշեզրկումը, չամրացված մասերի հեռացումը, պրայմերումը, փոքր ճաքերի ու տեղային անհարթությունների վերականգնումը, նյութերի մատակարարումը, տեղում իրականացումը, գծանշումը և հանձնումը։ Ռետինե ծածկույթի մեկ քառակուսի մետրի արժեքը՝ 16 800 դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն։ Հաստության միջին արժեքը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 15 մմ, իսկ առանձին չափման կետերում՝ ոչ պակաս, քան 14 մմ։ Նյութերի համար ներկայացվում են տեխնիկական տվյալներ, համապատասխանության կամ փորձարկման փաստաթղթեր և խմբաքանակը նույնականացնող փաստաթղթեր։ |