ПРИЛОЖЕНИЕ

Фонд «Национальный политехнический университет Армении»Лаборатория HACприобретение компьютерного оборудования и электронных аксессуаров для нужд

| Номер размера | Код транзита плана закупок в соответствии с классификацией CPV. | Название | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Дата и адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30121460 | Картриджи с тонером | Лазерный картридж с тонером, черный, примерно на 12 000 страниц.․количестворазработан для принтеров HP LaserJet Pro M435nw / M706n | шт | 2.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 2 | 30121460 | Картриджи с тонером | Лазерный тонер-картридж, черный, примерно на 6300 страниц.․количествоПредназначен для принтера Canon i-SENSYS LBP654 / MF731-735. | шт | 2.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 3 | 30121460 | Картриджи с тонером | Лазерный тонер-картридж, Голубой цвет, ~6300 напечатанных страниц․количествоПредназначен для принтера Canon i-SENSYS LBP654 / MF731-735. | шт | 2.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 4 | 30121460 | Картриджи с тонером | Картридж с лазерным тонером, пурпурный, примерно на 6300 страниц.․количествоПредназначен для принтера Canon i-SENSYS LBP654 / MF731-735. | шт | 2.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 5 | 30121460 | Картриджи с тонером | Картридж с лазерным тонером, желтый, примерно на 6300 страниц.․количествоПредназначен для принтера Canon i-SENSYS LBP654 / MF731-735. | шт | 2.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 6 | 30121460 | Картриджи с тонером | Лазерный тонер-картридж, черный, примерно на 3000 страниц.․количестворазработан для принтеров Xerox B205 / B210 / B215 | шт | 2.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 7 | 30234500 | Флэш-память | SSD-накопитель, минимальный объем памяти: 240-256 ГБ, размер: 2,5" SATA III (6 Гбит/с, ~550 МБ/с) | шт | 120.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 8 | 30236110 | БАРАН | Оперативная память, тип DDR3, минимум 8 ГБ, скорость 1600 МГц, тип платы DIMM. | шт | 120.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 9 | 30237411 | Мышь, компьютерная, проводная | Проводная оптическая USB-мышь, разрешение не менее 1000 DPI. | шт | 15.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 10 | 30237460 | Компьютерные клавиатуры | Проводная USB-клавиатура (104 и более клавиш), с цифровой панелью, мембранного или механического типа. | шт | 15.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 11 | 31221190 | Соединители и контактные элементы | Комплект проводов "папа-папа", 120 штук, длина 20 см, разноцветные, подходят для плат Arduino. | шт | 20.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 12 | 31221190 | Соединители и контактные элементы | Комплект проводов "папа-мама", 120 штук, длина 20 см, разноцветные, подходят для плат Arduino. | шт | 20.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 13 | 31221190 | Соединители и контактные элементы | Набор проводов «мама-мама», 120 штук, длина 20 см, разноцветные, подходят для плат Arduino. | шт | 15.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 14 | 31221190 | Соединители и контактные элементы | Штыревой разъем, однорядный, 40 контактов, шаг 2,54 мм, подходит для плат Arduino. | шт | 20.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 15 | 31221190 | Соединители и контактные элементы | Гнездовой штыревой разъем, однорядный, 40 контактов, шаг 2,54 мм, подходит для плат Arduino. | шт | 20.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 16 | 31221190 | Соединители и контактные элементы | Соединительный кабель типа «банан-банан», штекеры 4 мм на обоих концах, длина 20 см. | шт | 50.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 17 | 31221190 | Соединители и контактные элементы | Контактный элемент типа "бочка" постоянного тока, размер 5,5 х 2,1 мм, с винтовым выводом. | шт | 10.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 18 | 31221600 | Электродвигатель | Шаговый двигатель: Параметры: минимальный ток: 1,7 А, минимальный крутящий момент: 51 Н*см, максимальный шаг: 1,8°. | шт | 8.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 19 | 31221600 | Электродвигатель | Микросервомотор.Параметры:Крутящий момент 1,8 кг*см, угол поворота: 180°, рабочее напряжение: 4,8-6 В, с пластиковыми шестернями. | шт | 20.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 20 | 31221600 | Электродвигатель | Металлические шестерни с сервоприводом.Параметры:Крутящий момент: 10-11 кг*см, угол поворота: 180°, рабочее напряжение: 4,8-7,2 В. | шт | 20.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 21 | 31221600 | Электродвигатель | Двигатель постоянного тока.Параметры:Рабочее напряжение: 3-6 В, передаточное число: 1:48, двухвальный, минимальная скорость вращения: 200 об/мин при 6 В. | шт | 10.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 22 | 31711100 | Электронные аксессуары | Двухканальный операционный усилитель с JFET-входами на основе архитектуры TL082CP. Количество – 20 штук | драм | 1.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 23 | 31711100 | Электронные аксессуары | Двухканальный операционный усилитель с JFET-входами на основе архитектуры TL072CP. Количество – 20 штук | драм | 1.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 24 | 31711100 | Электронные аксессуары | Двухканальный мультиплексор на базе архитектуры SN74LS153N, корпус DIP-16, рабочее напряжение: 4,75-5,25 В. Количество – 10 штук | драм | 1.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 25 | 31711100 | Электронные аксессуары | Макетная плата, минимум 830 точек, двойные силовые линии, шаг 2,54 мм. Количество – 50 штук | драм | 1.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 26 | 31711100 | Электронные аксессуары | Микросхема L298N — двухканальный H-мостовой драйвер постоянного тока и шагового двигателя, ток: 2 А, рабочее напряжение: 5-35 В, встроенный стабилизатор напряжения 5 В. Совместима с платформами Arduino. Количество – 15 штук | драм | 1.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 27 | 31711100 | Электронные аксессуары | Микросхема L293D — драйвер для H-полумостовой схемы постоянного тока и шагового двигателя, ток: 600 А, рабочее напряжение: 5-36 В. Совместима с платформами Arduino. Количество – 10 штук | драм | 1.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 28 | 31711500 | Микросистемы | Платформа Arduino UNO на базе 8-битного микроконтроллера ATmega328P с частотой 16 МГц, 14 цифровыми входами и выходами (из которых 6 — ШИМ), 6 аналоговыми входами и 32 КБ памяти. Совместима с программной средой Arduino IDE. | шт | 30.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 29 | 31711500 | Микросистемы | Платформа Arduino Mega на базе 8-битного микроконтроллера ATmega2560 с частотой 16 МГц, 54 цифровыми входами/выходами (из которых 15 — ШИМ), 16 аналоговыми входами и 256 КБ памяти. Совместима с программной средой Arduino IDE. | шт | 20.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 30 | 31711500 | Микросистемы | 32-разрядная двухъядерная платформа на базе микроконтроллера ESP32, с частотой до 240 МГц, встроенным Wi-Fi, 30 входными/выходными контактами, 4 МБ памяти. Совместима с Arduino IDE. | шт | 7.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 31 | 31711500 | Микросистемы | 32-разрядная микроконтроллерная платформа на базе ESP8266, частота 80 МГц, встроенный Wi-Fi, 11 входов/выходов, 1 аналоговый вход, 4 МБ памяти. Совместима с программной средой Arduino IDE. | шт | 7.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 32 | 31711500 | Микросистемы | Микрокомпьютер Raspberry Pi 5 (8 ГБ) с четырехъядерным микропроцессором BCM2712 A76 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 2 портами USB 3.0 и 2 портами USB 2.0, 2 портами micro-HDMI (4Kp60), флэш-памятью microSD 128 ГБ, блоком питания USB-C мощностью 27 Вт. | шт | 5.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 33 | 35121290 | Датчики | Ультразвуковой датчик расстояния, рабочий диапазон 2-400 см, точность 3 мм, рабочее напряжение - 5 В. Совместим с платформами Arduino. | шт | 15.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 34 | 35121290 | Датчики | 6-осевой инерциальный датчик с интерфейсом I2C. 3-осевой акселерометр + 3-осевой гироскоп. Рабочее напряжение 3-5 В. Совместим с платформами Arduino. | шт | 15.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 35 | 35121290 | Датчики | Цифровой датчик температуры и влажности, диапазон рабочих температур: -40–+80 °C (±0,5 °C), относительная влажность: 0–100 % (±2%), напряжение питания: 3–5 В. Совместим с платформами Arduino. | шт | 15.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 36 | 35121290 | Датчики | Образовательный набор датчиков (минимум 37 компонентов). Совместим с платформами Arduino. | шт | 10.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 37 | 35121290 | Датчики | Встроенный кремниевый датчик абсолютного давления NXP MPX4115A, диапазон измерения 15-115 кПа, аналоговый выход 0,2-4,8 В, напряжение питания 4,85-5,35 В, точность ±1,5%. | шт | 6.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 38 | 35121290 | Датчики | Ультразвуковой датчик расстояния типа Parallax PING, рабочий диапазон: 2 см - 3 м, 1 входной/выходной контакт (импульсный вход/выход). | шт | 6.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 39 | 44311190 | Мягкие припои | Паяльная проволока с содержанием канифоли, толщина: 0,8–1 мм, максимальный вес в катушке: 200 г, соотношение олова и свинца: 60/40. | кг | 20.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 40 | 44311190 | Мягкие припои | Канифоль для пайки, максимальный вес: 50 г. | кг | 20.00 | В течение 40 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |

- Товар должен быть неиспользованным. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком.

- Участник должен указать торговую марку и модель предлагаемого продукта.

- Допускаются улучшенные версии технических параметров продукции.