ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գործող գնումների պլանում փոփոխության ենթարկվող, կամ նոր լրացվող գնման առարկա | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Բևեռային լիպիդներ DOPS | ԱվանտիPolar (18:1) Lipids DOPS (1,2-dioleoyl sn-glycero-3-phospho-L-serine, sodium salt) փոշի (powder) ձևաչափով, մաքրություն >99 % 1 հատը – 10 մգրամ է։ Avanti, Sigma- Aldrich, Fisher scientific. 1 հատը - 25 մգ։ Ապահովել -20C | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Լիպիդներ | 1,2‑diarachidoyl‑sn‑glycero‑3‑phosphocholine (16:0 PC) PC տեսակի լիպիդ, փոշի ձևաչափում Avanti, Sigma- Aldrich, Enzo։ 1 հատը-25մգրամ է։ Ապահովել -20C | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Ատոմային ուժային մանրադիտակի համար նախատեսված զոնդերի հավաքածու | Զոնդերի լրակազմ ատոմաուժային մանրադիտակի (ԱՈՒՄ) համար Լրակազմը ներառում է զոնդերի հետևյալ փաթեթները՝ Ատոմաուժային մանրադիտակի զոնդեր, որոնք նախատեսված են կոնտակտային ռեժիմում ատոմաուժային եղանակով պատկերման համար։ Այս տիպի զոնդերը պետք է օպտիմիզացված լինեն բարձր զգայունության համար և բնութագրվեն ցածր կոշտության հաստատունով (low force constant): Զոնդերի ծայրոցները պետք է ունենան ալմաստե ծածկույթ այնպիսի կիրառությունների համար, որոնց դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել կոշտ կոնտակտ զոնդի ծայրոցի և նմուշի միջև, բարձր մաշակայունություն ապահովելու համար։ Բարձր զգայունության ապահովման համար զոնդերը պետք է ունենան նաև բարձր մեխանիկական Q-գործակից (Q-factor)։ Տվյալ զոնդերը պետք է ունենան կարգաբերման ակոսիկներ՝ զոնդի չիփի հակառակ կողմի վրա։ Ծածկույթը պետք է իրենից ներկայացնի առնվազն 100 նմ հաստությամբ բազմաբյուրեղային ալմաստե ծածկույթ։ Պետք է կցվի ծածկույթի ռամանյան սպեկտրը՝ ծածկույթի բաղադրությունը հաստատելու համար։ Զոնդի չիպը պետք է ունենա նաև անդրադարձնող ծածկույթ, որը իրենից պետք է ներկայացնի առնվազն 30 նմ հաստությամբ ալյումինե ծածկույթ ԱՈՒՄ կանտիլեվերի դետեկտման հատվածում՝ լազերի փնջի անդրադարձումը ավելի քան 2 անգամ բարձրացնելու համար։ Տվյալ ծածկույթը նախատեսված է նաև ԱՈՒՄ կանտիլեվերի ներսում լույսի ինտերֆերենցը կանխելու համար։ Ծածկույթը պետք է զերծ լինի լարումներից, որպեսզի ԱՈՒՄ կանտիլեվերի ծռումը լարումների պատճառով չգերազանցի 2 տոկոսը։ ԱՈՒՄ զոնդի ծայրոցի բնութագրերը․ Ձևը՝ ստանդարտ Երաշխավորված շառավիղը՝ պետք է լինի մինչև 200 նմ ԱՈՒՄ կանտիլեվերի բնութագրերը․ Ձևը՝ հեծանաձև (beam) Կոշտության հաստատունի (Force constant) արժեքը՝ պետք է լինի 0.1 - 1.7 Ն/մ տիրույթում Ռեզոնանսային հաճախության արժեքը՝ պետք է լինի 11 - 29 կՀց տիրույթում Երկարությունը՝ պետք է լինի 440-460 մկմ տիրույթում Լայնությունը՝ պետք է լինի 42.5-57.5 մկմ տիրույթում Հաստությունը՝ պետք է լինի 1-3 մկմ տիրույթում։ Զոնդերի քանակը մեկ փաթեթում՝ 10 հատ Ատոմաուժային մանրադիտակի զոնդեր, որոնք նախատեսված են ուժի մոդուլացման եղանակով մանրադիտման համար։ Այս տիպի զոնդերի կոշտության հաստատունը պետք է լինի հատուկ հաշվարկված ուժի մոդուլացման եղանակով աշխատելու համար և դրա արժեքը պետք է լինի կոնտակտային և ոչ կոնտակտային ռեժիմների համար նախատեսված արժեքների արանքում։ Տվյալ զոնդերի ուժի մոդուլացման սենսորը պետք է հնարավորություն տա նաև այն օգտագործելու որպես հիմք մագնիսական ծածկույթների համար (մագնիսաուժային մանրադիտում իրականացնելու համար)։ Զոնդը պետք է կիրառելի լինի նաև թունելային ԱՈՒՄ և սկանավորող ունակային մանրադիտություն (SCM) իրականացնելու համար։ Զոնդի ալմաստե ծածկույթը պետք է լինի բարձր աստիճանի լեգիրված, իսկ դրա ընդհանուր դիմադրությունը՝ չափված պլատինի մակերևույթի հետ կոնտակտի դեպքում, պետք է լինի < 10 կՕմ-ից։ Բարձր զգայունության ապահովման համար զոնդերը պետք է ունենան նաև բարձր մեխանիկական Q-գործակից (Q-factor)։ Տվյալ զոնդերը պետք է հնարավորություն տան նաև իրականացնել կանտիլեվերի դիրքի ճշգրիտ կարգաբերում՝ առնվազն+/- 2 մկմ ճշգրտությամբ։ Տվյալ զոնդերը պետք է ունենան կարգաբերման ակոսիկներ՝ զոնդի չիփի հակառակ կողմի վրա։ Զոնդի չիպը պետք է ունենա նաև անդրադարձնող ծածկույթ, որը իրենից պետք է ներկայացնի առնվազն 30 նմ հաստությամբ ալյումինե ծածկույթ ԱՈՒՄ կանտիլեվերի դետեկտման հատվածում՝ լազերի փնջի անդրադարձումը ավելի քան 2 անգամ բարձրացնելու համար։ Տվյալ ծածկույթը նախատեսված է նաև ԱՈՒՄ կանտիլեվերի ներսում լույսի ինտերֆերենցը կանխելու համար։ Ծածկույթը պետք է զերծ լինի լարումներից, որպեսզի ԱՈՒՄ կանտիլեվերի ծռումը լարումների պատճառով չգերազանցի 2 տոկոսը։ ԱՈՒՄ զոնդի ծայրոցի բնութագրերը․ Ձևը՝ ստանդարտ Երաշխավորված շառավիղը՝ պետք է լինի մինչև 200 նմ ԱՈՒՄ կանտիլեվերի բնութագրերը․ Ձևը՝ հեծանաձև (beam) Կոշտության հաստատունի (Force constant) արժեքը՝ պետք է լինի 1.5 – 18.3 Ն/մ տիրույթում Ռեզոնանսային հաճախության արժեքը՝ պետք է լինի 65 - 155 կՀց տիրույթում Երկարությունը՝ պետք է լինի 215 - 235 մկմ տիրույթում Լայնությունը՝ պետք է լինի 20-35 մկմ տիրույթում Հաստությունը՝ պետք է լինի 2-4 մկմ տիրույթում։ Զոնդերի քանակը մեկ փաթեթում՝ 10 հատ: Ատոմաուժային մանրադիտակի զոնդեր, որոնք նախատեսված են “tapping” (կամ դինամիկ) ռեժիմում ատոմաուժային եղանակով մանրադիտման համար։ Այս տիպի ԱՈՒՄ զոնդերը պետք է ունենան այնպիսի բնութագրեր, որ ապահովեն բարձր կայունություն, բացառիկ զգայունություն և արագ սկանավորման հնարավորություն։ Տվյալ ԱՈՒՄ զոնդին պետք է բնութագրական լինի հետևյալ առանձնահատկությունները՝ պետք է լինի պատրաստված բարձր աստիճանի լեգիրված սիլիցիումից՝ ստատիկ լիցքերը ցրելու համար, բարձր զգայունության ապահովման համար զոնդերը պետք է բարձր մեխանիկական Q-գործակից (Q-factor), պետք է հնարավորություն ընձեռի իրականացնել կանտիլեվերի դիրքի ճշգրիտ կարգաբերում՝ առնվազն+/- 2 մկմ ճշգրտությամբ։ Տվյալ զոնդերը պետք է ունենան կարգաբերման ակոսիկներ՝ զոնդի չիփի հակառակ կողմի վրա։ Զոնդի չիպը պետք է ունենա նաև անդրադարձնող ծածկույթ, որը իրենից պետք է ներկայացնի առնվազն 30 նմ հաստությամբ ալյումինե ծածկույթ ԱՈՒՄ կանտիլեվերի դետեկտման հատվածում՝ լազերի փնջի անդրադարձումը ավելի քան 2 անգամ բարձրացնելու համար։ Տվյալ ծածկույթը նախատեսված է նաև ԱՈՒՄ կանտիլեվերի ներսում լույսի ինտերֆերենցը կանխելու համար։ Ծածկույթը պետք է զերծ լինի լարումներից, որպեսզի ԱՈՒՄ կանտիլեվերի ծռումը լարումների պատճառով չգերազանցի 2 տոկոսը։ ԱՈՒՄ զոնդի ծայրոցի բնութագրերը․ Ձևը՝ ստանդարտ Շառավիղը՝ պետք է լինի փոքր 10 նմ-ից ԱՈՒՄ կանտիլեվերի բնութագրերը․ Ձևը՝ հեծանաձև (beam) Կոշտության հաստատունի (Force constant) արժեքը՝ պետք է լինի 21 – 98 Ն/մ տիրույթում Ռեզոնանսային հաճախության արժեքը՝ պետք է լինի 146 – 236 կՀց տիրույթում Երկարությունը՝ պետք է լինի 215 - 235 մկմ տիրույթում Լայնությունը՝ պետք է լինի 30-45 մկմ տիրույթում Հաստությունը՝ պետք է լինի 6-8 մկմ տիրույթում։ Զոնդերի քանակը մեկ փաթեթում՝ 10 հատ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Խառնիչ | Խառնիչ՝ նախատեսված լաբորատորիաներում, գիտահետազոտական կենտրոններում նյութերի խառնման համար։ Տարայի ծավալը ոչ պակաս, քան 100 գ , շարժիչի հզորությունը՝ առնվազն 750 Վտ, պտտման արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 36,000 պտույտ/րոպե, չժանգոտվող պողպատից (Stainless Steel) պատրաստված կորպուս և մանրացման խցիկ։ Շարունակական աշխատանքի տևողությունը ոչ պակաս, քան 5 րոպե, իսկ աշխատանքային ցիկլերի միջև պահանջվող ընդմիջումը՝ ոչ ավելի, քան 10 րոպե, սնուցումը՝ 220–240 Վ, 50 Հց։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Ավտոկլավ | Լաբորատոր ճնշման ռեակտոր (ավտոկլավ), աշխատանքային ճնշումը՝ առավելագույնը 10 ՄՊա (100 բար), ռեակտորի ծավալը՝ 100/250 մլ, ջեռուցման ռեժիմը՝ մոդուլային ջեռուցում, առավելագույն ջերմաստիճանը՝ առանց ներդիրի մինչև 300°C, իսկ պոլիպրոպիլենային (PPL) ներդիրով՝ մինչև 250°C, ջեռուցման հզորությունը՝ 1.2 կՎտ։ Խառնումը մագնիսական խառնիչի միջոցով, որի հզորությունը՝ 40 Վտ, խառնման արագությունը՝ 0-ից -1200 պտույտ/րոպե, արտաքին պատյանը՝ SS304 չժանգոտվող պողպատից, ներքին ծածկույթը՝ պոլիպրոպիլենից (PPL)։ Կառավարման համակարգը հագեցած ջերմաստիճանի և խառնման արագության թվային ցուցիչներով, անվտանգության նպատակով սարքը համալրված մեկ հակապայթյունային փականով։ Էլեկտրամատակարարումը՝ 220 Վ, 50 Հց։ Լրացուցիչ՝ մատակարարման փաթեթում ներառված 100մլ ծավալով PPL ներդիր՝ որպես պահեստամաս։ PPL ծածկույթի առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 250°C։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | CO2 սենսոր | Ածխածնի երկօքսիդի (CO₂) սենսորի մոդուլ։ 1-ին սենսոր․ Չափման միջակայքը՝ 300 - 5,000 ppm CO₂։ Աշխատանքի սկզբունքը՝ ոչ դիսպերսիվ ինֆրակարմիր (NDIR)։ Սնուցումը՝ 4.75 - 5.25 Վ DC։ Հոսանքի սպառումը՝ ոչ ավել քան, 60 մԱ (մաքսիմալ), մոտ 10 մԱ (միջին)։ Ճշտությունը՝ ±(50 ppm, ընթերցման սխալանքը ոչ ավելին քան 3%։ Ճնշման կախվածությունը՝ մոտ 1% կՊա։ Արձագանքի ժամանակը՝ 2 րոպե (ներառյալ դիֆուզիոն ժամանակը)։ Աշխատանքային պայմանները՝ 0 - 50˚C, հարաբերական խոնավությունը՝ 0 - 85% RH (առանց կոնդենսացիայի)։ Ազդանշանի հաղորդակցման եղանակները՝ UART / I2C/USB։ Չափման ինտերվալը՝ ոչ ավելին քան 2 վ։ Հաճախային մոդուլիացիայի ելք (PWM output) 1 կՀց՝ 0 - 100% աշխատանքային ցիկլի դեպքում 0 - 5,000 ppm միջակայքի համար, CMOS ելք։ Ազդանշանի ելքը՝ CMOS ելք՝ Բարձր > 1,000 ppm, Ցածր < 900 ppm։ Չափսերը՝ 32 × 17 × 7.5 մմ, զանգվածը՝ մոտ 3 գ։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Մարկերային գրատախտակ | Մարկերային գրատախտակ, 90-100 սմ բարձրությամբ և 120-130 սմ երկարությամբ։ | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Zn(CH3COO)2 ցինկի ացետատ | Ցինկի ացետատ, մաքրությունը՝ ոչ պակաս, քան 99%, սպիտակ բյուրեղային փոշի: 1 կգ – 1 հատ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | (C6H9NO)n պոլիվինիլպիրոլիդոն | Պոլիվինիլպիրոլիդոն (PVP)՝ սպիտակ կամ բաց սպիտակ փոշի, միջին մոլեկուլային զանգվածը (Mn)՝ մոտ 360,000 Da (360 kDa), ջրում լուծելիությունը՝ առնվազն 100 մգ/մլ, մածուցիկության ցուցանիշը՝ 80–100։ 10գրամը - 1 հատ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | C₂H₅OH բացարձակ էթանոլ | Բացարձակ էթանոլ, մաքրությունը՝ առնվազն 99.8 %, տեսքը՝ անգույն, թափանցիկ հեղուկ, խտությունը (20°C-ում)՝ մոտ 0.789 գ/մլ, ջրի պարունակությունը՝ ոչ ավելի, քան 0.2 %։ 1 հատ- 1լիտր | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-90 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Լաբորատոր խալաթներ-ESD | Լաբորատոր խալաթ ESD Հակաստատիկ խալաթ մինչև ծնկները երկարությամբ, երեք գրպանով, օձիքով Չափսը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Նյութը՝ պոլիէսթեր, բամբակ, հաղորդիչ թելեր (conductex filament) Գույնը՝ համաձայնեցնել | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Երկբաղադրիչ սառը կարծրացող էպօքսիդային ներդրման համակարգ | Երկբաղադրիչ սառը կարծրացող էպօքսիդային ներդրման համակարգ (էպօքսիդային խեժ և համատեղելի կարծրացուցիչ)՝ լաբորատոր նմուշների պատրաստման համար, որոնք նախատեսված են բարձր ճշգրտությամբ միկրոտոմային կտրման և նյութագիտական վերլուծությունների նպատակով։ Քանակ * Էպօքսիդային խեժ – 500 մլ * Համատեղելի կարծրացուցիչ – 130 մլ Նվազագույն տեխնիկական պահանջներ 1. Ընդհանուր պահանջներ 1.1. Ապրանքը պետք է մատակարարվի որպես ամբողջական երկբաղադրիչ էպօքսիդային ներդրման համակարգ՝ բաղկացած՝ * էպօքսիդային խեժից, * համատեղելի կարծրացուցիչից։ 1.2. Համակարգը պետք է հատուկ նախատեսված լինի նյութագիտական նմուշների ներդրման և ներծծման համար։ 1.3. Համակարգը պետք է հարմար լինի նմուշների պատրաստման համար՝ * բարձր ճշգրտությամբ միկրոտոմային կտրման, * նյութագիտական վերլուծությունների, * մետալոգրաֆիական վերլուծությունների, * երկրաբանական և հանքաբանական նմուշների պատրաստման, * կենսաբանական նմուշների ներդրման նպատակներով։ 1.4. Նշված կիրառելիությունը պետք է հաստատվի արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերով (TDS, SDS, կատալոգ կամ համարժեք փաստաթուղթ)։ 2. Խեժի բաղադրիչի պահանջներ 2.1. Խեժը պետք է հիմնված լինի լաբորատոր նմուշների ներդրման համար նախատեսված էպօքսիդային քիմիական համակարգի վրա։ 2.2. Խեժը պետք է պարունակի բիսֆենոլ-A/էպիքլորհիդրին ռեակցիայի արդյունք հանդիսացող էպօքսիդային խեժ (CAS No. 25068-38-6)։ 2.3. Արտաքին տեսք՝ * մաքուր, * թափանցիկ հեղուկ։ 2.4. Խտությունը 20 °C-ում՝ * ոչ պակաս, քան 1.10 գ/սմ³։ 2.5. Բռնկման ջերմաստիճանը՝ * ոչ պակաս, քան 177 °C։ 2.6. VOC (EC)՝ * 0.00%։ 3. Կարծրացուցիչի պահանջներ 3.1. Կարծրացուցիչը պետք է լինի ամինային հիմքով կարծրացնող նյութ, որը նախատեսված է էպօքսիդային ներդրման համակարգերի սենյակային ջերմաստիճանում կարծրացման համար։ 3.2. Կարծրացուցիչը պետք է պարունակի Տրիեթիլենտետրամին (CAS No. 112-24-3)։ 3.3. Արտաքին տեսք՝ * հեղուկ, * դեղինից մինչև բաց դեղին։ 3.4. Խտությունը 20 °C-ում՝ * 0.95–1.00 գ/սմ³։ 3.5. Բռնկման ջերմաստիճանը՝ * ոչ պակաս, քան 135 °C։ 3.6. Դինամիկ մածուցիկությունը 25 °C-ում՝ * 20–30 մՊա·վ։ 3.7. VOC (EC)՝ * 0.00%։ 4. Համակարգի աշխատանքային պահանջներ 4.1. Համակարգը պետք է կարծրանա սենյակային ջերմաստիճանում՝ առանց լրացուցիչ տաքացման։ 4.2. Ամբողջական կարծրացման ժամանակը 20–25 °C-ում՝ * ոչ ավելի, քան 24 ժամ։ 4.3. Կարծրացած նյութը պետք է լինի թափանցիկ։ 4.4. Կարծրացած նյութը պետք է ապահովի՝ * բարձր կարծրություն, * չափային կայունություն, * եզրերի լավ պահպանություն, * ճաքերի առաջացման նկատմամբ դիմադրություն նմուշի պատրաստման և կտրման ընթացքում։ 4.5. Կարծրացած նյութը պետք է հարմար լինի բարակ կտրվածքների պատրաստման և բարձր ճշգրտությամբ միկրոտոմային մշակման համար։ 4.6. Համակարգը պետք է հարմար լինի ծակոտկեն նմուշների ներծծման համար։ 5. Փաթեթավորում և փաստաթղթեր 5.1. Խեժի ծավալը՝ * ոչ պակաս, քան 500 մլ։ 5.2. Կարծրացուցիչի ծավալը՝ * ոչ պակաս, քան 130 մլ։ 5.3. Ապրանքը պետք է մատակարարվի արտադրողի բնօրինակ փաթեթավորմամբ։ 5.4. Մատակարարը պետք է ներկայացնի՝ * Անվտանգության տվյալների թերթիկ (SDS), * Տեխնիկական տվյալների թերթիկ (TDS) կամ համարժեք փաստաթուղթ։ 5.5. Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։ 6. Համապատասխանություն 6.1. Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից տրամադրված SDS և/կամ TDS փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն քիմիական կազմը, CAS համարները, ֆիզիկական հատկությունները և նախատեսված կիրառությունը։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | օպտիկական մանրաթել | Բազմամոդ սիլիկատային օպտիկական մանրաթել՝ աստիճանային պրոֆիլով (Step-Index), SMA միակցիչներով։ Նվազագույն տեխնիկական պահանջներ 1. Բազմամոդ սիլիկատային օպտիկական մանրաթել՝ աստիճանային պրոֆիլով (Step-Index)։ 2. Միջուկի տրամագիծ՝ 50 ± 3 մկմ։ 3. Թվային ապերտուրա (NA)՝ 0.22 ± 0.02։ 4. Մանրաթելի նյութ՝ * սիլիկատային միջուկ, * սիլիկատային թաղանթ։ 5. Low OH տիպի մանրաթել։ 6. Աշխատանքային սպեկտրային տիրույթ՝ տեսանելի և մոտ ինֆրակարմիր տիրույթ (մոտավորապես 400–2400 նմ)։ 7. Միակցիչներ՝ SMA905 երկու ծայրերում։ 8. Մալուխի երկարություն՝ 1.0 ± 0.1 մ։ 9. Գործարանային ավարտված և փայլեցված մանրաթելային ծայրեր։ 10. Պատրաստ օգտագործման օպտիկական մալուխ։ 11. Համապատասխանություն՝ * RoHS, * REACH։ 12. Արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթի առկայություն։ 13. Ապրանքը պետք է լինի նոր և մատակարարվի արտադրողի բնօրինակ փաթեթավորմամբ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | օպտիկական մանրաթել | Բազմամոդ սիլիկատային օպտիկական մանրաթել՝ աստիճանային պրոֆիլով (Step-Index), SMA միակցիչներով։ Նվազագույն տեխնիկական պահանջներ 1. Բազմամոդ սիլիկատային օպտիկական մանրաթել՝ աստիճանային պրոֆիլով (Step-Index)։ 2. Միջուկի տրամագիծ՝ 105 ± 5 մկմ։ 3. Թվային ապերտուրա (NA)՝ 0.10 ± 0.02։ 4. Մանրաթելի նյութ՝ * սիլիկատային միջուկ, * սիլիկատային թաղանթ։ 5. Low OH տիպի մանրաթել։ 6. Աշխատանքային սպեկտրային տիրույթ՝ տեսանելի և մոտ ինֆրակարմիր տիրույթ (մոտավորապես 400–2400 նմ)։ 7. Միակցիչներ՝ SMA905 երկու ծայրերում։ 8. Մալուխի երկարություն՝ 1.0 ± 0.1 մ։ 9. Գործարանային ավարտված և փայլեցված մանրաթելային ծայրեր։ 10. Պատրաստ օգտագործման օպտիկական մալուխ։ 11. Համապատասխանություն՝ * RoHS։ 12. Արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթի առկայություն։ 13. Ապրանքը պետք է լինի նոր և մատակարարվի արտադրողի բնօրինակ փաթեթավորմամբ։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Պաշտպանիչ մետաղական ծածկույթներով օպտիկական հայելիների հավաքածու | Պաշտպանիչ մետաղական ծածկույթներով առաջնային մակերևույթի հարթ օպտիկական հայելիների հավաքածու։ Հավաքածուն պետք է ներառի՝ մեկ պաշտպանիչ ոսկե ծածկույթով հայելի, մեկ պաշտպանիչ արծաթե ծածկույթով հայելի, մեկ պաշտպանիչ ալյումինե ծածկույթով հայելի։ Նվազագույն տեխնիկական պահանջներ Ընդհանուր պահանջներ 1.1. Բոլոր հայելիները պետք է լինեն առաջնային մակերևույթի հարթ օպտիկական հայելիներ։ 1.2. Բոլոր հայելիները պետք է ունենան պաշտպանիչ մետաղական անդրադարձնող ծածկույթ։ 1.3. Հավաքածուն պետք է ներառի հետևյալ ծածկույթներով հայելիներ՝ պաշտպանիչ ոսկե (Protected Gold), պաշտպանիչ արծաթե (Protected Silver), պաշտպանիչ ալյումինե (Protected Aluminum)։ Մեխանիկական բնութագրեր 2.1. Հայելու տրամագիծ՝ 1/2 դյույմ (12.7 մմ) (+0.0 մմ / -0.1 մմ)։ 2.2. Հայելու հաստություն՝ 6.0 ± 0.2 մմ։ 2.3. Հիմքային նյութ՝ Fused Silica (հալեցված սիլիկա)։ 2.4. Օգտակար բացվածք (Clear Aperture)՝ հայելու տրամագծի ոչ պակաս, քան 90%-ը։ 2.5. Զուգահեռություն՝ ոչ ավելի, քան 3 անկյունային րոպե (arcmin)։ Օպտիկական բնութագրեր 3.1. Մակերևույթի հարթություն (Peak-to-Valley)՝ λ/10 @ 633 նմ կամ ավելի լավ։ 3.2. Մակերևույթի որակ՝ 40-20 Scratch-Dig կամ ավելի լավ։ 3.3. Անդրադարձման պահանջներ Պաշտպանիչ ալյումինե հայելի՝ միջին անդրադարձումը ոչ պակաս, քան 88%՝ 400 նմ – 2 մկմ սպեկտրային տիրույթում։ Պաշտպանիչ արծաթե հայելի՝ միջին անդրադարձումը ոչ պակաս, քան 95%՝ 450 նմ – 20 մկմ սպեկտրային տիրույթում։ Պաշտպանիչ ոսկե հայելի՝ միջին անդրադարձումը ոչ պակաս, քան 96%՝ 800 նմ – 20 մկմ սպեկտրային տիրույթում։ Լազերային վնասման շեմ 4.1. Իմպուլսային ճառագայթման դեպքում՝ ոչ պակաս, քան 2 Ջ/սմ² @ 1064 նմ, 10 նվ, 10 Հց։ 4.2. Շարունակական ճառագայթման դեպքում՝ ոչ պակաս, քան 500 Վտ/սմ @ 1070 նմ։ Փաստաթղթեր, համապատասխանություն և երաշխիք Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։ RoHS համապատասխանությունը պետք է հաստատվի արտադրողի փաստաթղթերով։ Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 2 տարի։ Բոլոր տեխնիկական պահանջներին համապատասխանությունը պետք է հաստատվի արտադրողի փաստաթղթերով։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Բազմաշերտ կպչուն գորգ | Նյութը՝ պոլիէթիլեն Շերտերի քանակը՝ 30, Չափերը՝ 45x90 սմ, 2 գորգ մեկ փաթեթում, Գույնը՝ կապույտ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | ԴՆԹ-ի անջատում բակտերիաներից | Հավաքածու՝ Tissue kit for DNA - կիրառությունը՝ ԴՆԹ-ի անջատում բակտերիաներից Նմուշի քանակը <20 մգ մարդու / կենդանու հյուսվածք, < 10⁶ բջիջներ Նմուշի չափը մոտավորապես -300 ազոտական հիմք Բնութագրող ճշտությունը A260/A280 1.6–1.9 Ելքի ծավալը 50–200 մկլ նախապատրաստման ժամանակը 40–120 րոպե/96 նուշ Պահպանման ջերմաստիճանը 15–25 °C / 59–77 °F | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | ԴՆԹ-ի անջատում հյուսվածքներից | Հավաքածու Tissue kit for DNA - կիրառությունը ՝ ԴՆԹ-ի անջատում հյուսվածքներից Նմուշի քանակը <20 մգ մարդու / կենդանու հյուսվածք, < 10⁶ բջիջներ Նմուշի չափը մոտավորապես -300 ազոտական հիմք Բնութագրող ճշտությունը A260/A280 1.6–1.9 Ելքի ծավալը 50–200 մկլ նախապատրաստման ժամանակը 40–120 րոպե/96 նուշ Պահպանման ջերմաստիճանը 15–25 °C / 59–77 °F | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | էլեկտրոնային դիֆրակտոմետր | - Մուտքային լարում՝ AC 220V 50/60Hz - 2. Անոդային լարում՝ DC 0-19 KV անընդհատ երեք ու կես նիշանոց ցուցիչ - 3. Թելային լարում՝ AC 6.5V - 4. Հոսանք՝ 0.8mA - 5. Էկրանի չափս՝ տրամագիծ՝ 130 մմ - 6. Դիֆրակցիոն նմուշ՝ պոլիբյուրեղային ոսկե Au դիֆրակցիոն նմուշի տրամագիծ՝ 15 մմ - 7. Դիֆրակցիոն շերտի տրամագիծը փոքր է 0.5 մմ-ից - 8. Էլեկտրոնային փնջի տեղաշարժի մեթոդը կիրառում է էլեկտրաստատիկ տեղաշարժի մեթոդը - 9. Չափս՝ 360 մմ x 200 մմ x 520 մմ - 10. Արտաքին փաթեթավորումը ալյումինե-պլաստմասե հարվածակայուն գործիքային տուփ է 11. Դիտարկվող պատկեր Էլեկտրոնային դիֆրակցիոն օղակի դիագրամ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-180 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Geneticin™ ընտրողական հակաբիոտիկ | Geneticin™ (G418 սուլֆատ, 50 մգ/մլ) ընտրողական հակաբիոտիկը օգտագործվում է տրանսֆորմացված կամ տրանսֆեկցված բջիջների սելեկցիայի համար մոլեկուլային գենետիկայի հետազոտություններում։ 1 հատը = 20 մլ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Լիթիումի ացետատը | Լիթիումի ացետատը (Lithium acetate) քացախաթթվի սպիտակ բյուրեղային լիթիումական աղ է, որը լայնորեն օգտագործվում է մոլեկուլային կենսաբանության, քիմիայի և տարբեր արդյունաբերական կիրառություններում։ Դրա քիմիական բանաձևն է CH₃COOLi, իսկ մոլային զանգվածը՝ 65.98 գ·մոլ⁻¹ : 1 հատը = 100գրամ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Դիալիզի թաղանթային խողովակ | Մոլեկուլային բաժանման, սպիտակուցների կապման ուսումնասիրությունների, էլեկտրոլիտների հեռացման, աղազրկման համար ։ MWCO:6-8 kD, Նոմինալ հարթ լայնություն՝ 32 մմ, Տրամագիծ՝ 20.4 մմ, Ծավալ/Երկարություն՝ 3.3 մլ/սմ, Երկարություն՝ 30 մ/100 ft, 6 to 8 kDa | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Արագ փակվող պարկի ամրակ quick clip bag closure | Դիալիզի պարկերի ծայրերը ամրացնելու, փակելու սեղմակ: Երկարությունը՝ 110 մմ, նյութը՝ պոլիամիդ, փակ վիճակում ընդհանուր երկարությունը՝ 130 մմ | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | pFA6a-kanMX6 վեկտորը | pFA6a-kanMX6 վեկտորը պլազմիդային վեկտոր է, որը պարունակում է kanMX6 ընտրողական մարկերը և լայնորեն օգտագործվում է խմորասնկերի (Saccharomyces cerevisiae) գենետիկական ինժեներիայում՝ գեների դելեցիայի, պիտակավորման (tagging) և գենոմային ինտեգրման նպատակներով։ Երկարությունը՝ 3938 զույգ նուկլեոտիդ (bp) Ձևը՝ լիոֆիլիզացված պլազմիդ (lyophilized plasmid: 1 հատը հավասար է 10 միկրոգրամի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Ստանդարտ չիպ Կիլոբեյզերի համար | Ստանդարտ - Չիպ ստանդարտ ԴՆԹ օլիգո և ՌՆԹ օլիգո սինթեզի համար: Պահպանման ժամկետը՝ 1 տարի: Պահել չոր տեղում սենյակային ջերմաստիճանում: Մի հեռացրեք չիպի փայլաթիթեղը: Մեկ սինթեզի համար անհրաժեշտ է մեկ միանգամյա օգտագործման չիպ: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Կիլոբեյզերի Ստանդարտ ԴՆԹ - Քարթրիջ | Ստանդարտ ԴՆԹ սինթեզի Քարթրիջ` ռեակտիվների ծավալը 150 ԴՆԹ հիմքերի համակցման համար: Կարող է սինթեզել A, T, C և G հիմքերի յուրաքանչյուրից 75 նուկլեոտիդ, պահպանան ժամկետն է 1 տարի, պահել 4°C ջերմաստիճանում, օգտագործել ակտիվացումից հետո 2 շաբաթվա ընթացքում, լրացուցիչ ռեակտիվների կարիք չկա։ | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Պողպատից պատրաստված մետաղական սկավառակ | Nanoandmore 16218-M կամ Sigma-Aldrich 933449-1EA կամ Agar Scientific AGF7003 Ատոմական ուժային մանրադիտակի համար չժանգոտվող պողպատից պատրաստված մետաղական սկավառակ նմուշի ամրացման համար: Սկավառակ տրամագիծը 15մմ : 1 հատ տուփում - 50 հատ պողպատից պատրաստված մետաղական սկավառակ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Կոլագեն | Advancedbiomatrix #5153 կամ R&D Systems # 3440-100-01 կամ Sigma-Aldrich C3867 Կոլագեն (տելոկոլագեն), առնետի պոչից I տիպի, լուծույթ, կենսառեակտիվ, հարմար բջջային կուլտուրայի համար, ստերիլ-ֆիլտրացված։ Կոնցենտրացիան՝ ոչ ավել քան 5 mg/mL․ Կոլագենի ընդհանուր քաշը 100 mg․ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Միքսոմիցետի աճեցման կիտ Blob kit | Հավաքածու՝ 2 Միքսոմիցետի կուլտուրայի նմուշներ Փոքր 100 մմ Պետրիի թասիկ Մեծ 150 մմ Պետրիի թասիկ 2 մեծ լաբորատոր որակի ֆիլտրի թուղթ Պլաստիկ նշտար, Լաբորատոր պինցետ, Գիտական պիպետ, 2 ունցիա (մոտ 60մլ) տարողությամբ չափիչ բաժակ, 4 ագարի պատիճ, 2 ակտիվացված ածխի պատիճ, Միքսոմիցետի կեր (վարսակ) Համապարփակ հրահանգներ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Պեպտիդ | QLHQQQHQQQHQQHQQHQQQQQLHQHQQQLSPNLSALHHHHQQQQQC ամինաթթվային հաջորդականությամբ պեպտիդ։ 20 մգ, առնվզն 70 % մաքրության: 1 հատը հավասար է 20 միլիգրամի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Անխափան սնուցման աղբյուրի | Անխափան սնուցման աղբյուրի (ԱՍԱ) տեխնիկական առաջադրանքի նկարագրություն Անխափան սնուցման աղբյուրը (ԱՍԱ/UPS) պետք է լինի արդյունաբերական/սերվերային դասի՝ էներգիայի կրկնակի փոխակերպման տեխնոլոգիայով (On-line Double Conversion), և ապահովի կցված սարքավորումների անընդհատ սնուցումը՝ առանց մարտկոցների անցման ժամանակի հապաղման: Հիմնական պահանջներ ԱՍԱ-ի տեսակը. Օնլայն (On-line)՝ կրկնակի փոխակերպմամբ: Մարտկոցների անցման ժամանակը. 0 մվ (միլիվայրկյան): Անվանական ելքային հզորություն. ոչ պակաս, քան 2000 Վտ: Ելքային հզորության գործակից. PF = 1.0 կամ ավելի բարձր: Կատարումը (կորպուսի տեսակը). Tower (ուղղահայաց): Արտաքին մարտկոցների մոդուլների միացման աջակցություն. պարտադիր է: LCD-էկրանի առկայություն. ԱՍԱ-ի աշխատանքային պարամետրերի արտացոլման համար: Ելքային միակցիչների (վարդակների) տեսակը. IEC: Հզորության գործակցի ակտիվ շտկման (Active PFC) առկայություն: Բարձր արդյունավետության ռեժիմի առկայություն. ECO ռեժիմ կամ համարժեք: Բայպաս (Bypass) ռեժիմի ձեռքով և/կամ ավտոմատ անցման առկայություն: Պաշտպանություն հետևյալից. գերբեռնվածություն, կարճ միացում, գերլարում, մարտկոցների խորը պարպում (լիցքաթափում): Մարտկոցների լիցքավորման մակարդակի ինդիկացիայի (ցուցադրման) առկայություն: Արտաքին մարտկոցային մոդուլների հետ աշխատելու հնարավորություն՝ ինքնավար աշխատանքի ժամանակը երկարացնելու համար: Սարքի քաշը. ոչ ավել, քան 30 կգ: Լրացուցիչ պահանջներ Սարքավորումը պետք է լինի նոր, նախկինում չօգտագործված: ԱՍԱ-ն պետք է կոմպլեկտավորված լինի անհրաժեշտ սնուցման մալուխներով (լարերով) և փաստաթղթերով: Էլեկտրասնուցում. 220–240 Վ, 50/60 Հց: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Բևեռացուցչային տեսախցիկ/ | Սարքի տեսակը. Թվային բևեռացման (պոլյարիզացիոն) տեսախցիկ: Սենսորի տեսակը. CMOS՝ ինտեգրված բևեռացման միկրոֆիլտրերով: Հնարավորություն. Լույսի ինտենսիվության և բևեռացման պարամետրերի միաժամանակյա չափման հնարավորություն: Պատկերի ձևավորում. առնվազն չորս բևեռացման ուղղություններով (0°, 45°, 90°, 135°): Սենսորի թույլատվությունը (կետայնությունը). ոչ պակաս, քան 2464 x 2056: Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս. USB 3.0 կամ ավելի բարձր: Գրանցման մոնոխրոմ (միագույն) ռեժիմի աջակցություն: Պիքսելի չափսը. ոչ ավել, քան 3.5 մկմ: Արտաքին սինխրոնացման / տրիգերի (ձգանի) աջակցություն: Հաշվարկման հնարավորություններ. գծային բևեռացման աստիճան (DoLP), բևեռացման անկյուն (AoLP), SDK-ի կամ ծրագրային ապահովման առկայություն՝ Windows/Linux միջավայրերում աշխատելու համար: Ինտեգրման աջակցություն՝ Python/C++/LabVIEW կամ համանման միջավայրերի հետ: Սնուցում և տվյալների փոխանցում՝ USB-ի միջոցով: Օբյեկտիվների տեղադրման հնարավորություն. ստանդարտ արդյունաբերական տիպի (C-mount կամ համարժեք): Մատակարարման հավաքածու (կոմպլեկտ) Բևեռացման տեսախցիկ, միացման մալուխ, ծրագրային ապահովում / SDK, տեխնիկական փաստաթղթեր: Թույլատրվում է համապատասխան համարժեք սարքավորումների մատակարարում, որոնց բնութագրերը չեն զիջում նշվածներին: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Քայլային շարժիչի կառավարման կարգավորիչի տեխնիկական բնութագրեր | Քայլային շարժիչի կառավարման կարգավորիչի տեխնիկական բնութագրեր Մատակարարվող հավաքածուն պետք է ներառի՝ քայլային շարժիչի կառավարման կարգավորիչ, կարգավորիչը շարժիչին միացնելու մալուխ, մի քանի կարգավորիչների համաժամացման (սինխրոնացման) մալուխ։ Տեխնիկական բնութագրեր Կառավարվող առանցքների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 1։ Մի քանի կարգավորիչների USB միջերեսի միջոցով մեկ միասնական կառավարման համակարգում միավորման հնարավորություն։ Քայլային շարժիչների, հաստատուն հոսանքի (DC) շարժիչների և սերվոշարժիչների աջակցություն։ Քայլային շարժիչի ելքային հոսանքը՝ 0.1–3 Ա կամ ավելի։ Հաստատուն հոսանքի (DC) և սերվոշարժիչների ելքային հոսանքը՝ 0.1–6 Ա կամ ավելի։ Շարժիչների սնուցման լարումը՝ 12–48 Վ հաստատուն հոսանք (DC)։ Քայլային շարժիչների միկրոքայլային (microstepping) աշխատանքի աջակցություն՝ մինչև 1/256 քայլի բաժանում։ Քայլային շարժիչի կառավարման առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 35000 քայլ/վրկ։ Սերվոշարժիչի կամ հաստատուն հոսանքի շարժիչի կառավարման առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 800000 հաշվարկ/վրկ։ Հետևյալ շարժման ռեժիմների աջակցություն՝ տեղափոխում տրված դիրք, հարաբերական տեղափոխում, շարունակական շարժում, արագության կառավարում, ծրագրավորվող արագացում և դանդաղեցում, հետադարձ բացվածքի (backlash) փոխհատուցում, զրոյական դիրքի ավտոմատ կալիբրացում։ Բաց և փակ կառավարման օղակների (Open Loop / Closed Loop) աջակցություն։ Քայլերի կորստի (step loss) փոխհատուցման աջակցություն։ Ինկրեմենտալ քվադրատուրային էնկոդերի (TTL կամ RS-422) միացման հնարավորություն՝ առնվազն 5 ՄՀց հաճախականությամբ։ Տարբեր տեսակի սահմանային անջատիչների (օպտիկական, Hall սենսոր, մեխանիկական միկրոանջատիչ) միացման աջակցություն։ Պտույտների սենսորի աջակցություն։ Հաղորդակցման միջերեսներ՝ առնվազն՝ USB, Ethernet, RS-232։ Համաժամացման (Synchronization) մուտքերի/ելքերի առկայություն։ Անալոգային ջոյստիկի միացման հնարավորություն։ Օժանդակ սնուցման ելքեր՝ +3 Վ և +5 Վ։ Պաշտպանություն էլեկտրաստատիկ լիցքաթափումից (ESD), հոսանքի գերբեռնվածությունից, գերլարումից, կարճ միացումից, ինչպես նաև շարժիչի անվտանգ միացումից և անջատումից՝ առանց կարգավորիչի վնասման։ LED վիճակի ցուցիչների առկայություն։ Ծրագրավորման համար ծրագրային ինտերֆեյսի (SDK) առկայություն։ Ծրագրավորման աջակցություն C++, C#, .NET, Python, Java, MATLAB, LabVIEW կամ համարժեք ծրագրավորման միջավայրերում։ Համատեղելիություն Windows 10/11, Linux և macOS օպերացիոն համակարգերի հետ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | 1,3-դիբրոմպրոպան | Մաքրություն՝ 98% CAS համար՝ 109-64-8 Մոլեկուլային բանաձև՝ C3H6Br2 Բանաձևի քաշ՝ 201.90 Բռնկման ջերմաստիճան՝ 54°(130°F) Ֆիզիկական ձև՝ հեղուկ Խտություն՝ 1.99 Բեկման ցուցիչ՝ 1.5230 Արտաքին տեսք՝ անգույն Հալման ջերմաստիճան՝ -34° Եռման ջերմաստիճան՝ 167° | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Դինատրիումի հիդրոֆոսֆատ | cas 7558-79-4, ACS ռեակտիվ, ≥99.0% (ալկալիմետրիկ) | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | 2-նիտրոֆենոլ | CAS 88-75-5, ≥97.5%: Առաջացնում է բյուրեղներ, փոշի, բյուրեղային փոշի, գնդիկներ, հալված պինդ նյութ կամ թեփուկներ: Հալման ջերմաստիճանը (թափանցիկ հալույթ)՝ 42.0-49.0 °C: Գույնը՝ դեղինից մինչև կանաչ և շագանակագույն: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | 2-ամինոֆենոլ | cas 95-55-6, >= 99%. Պինդ նյութ, խտություն՝ 1.328 գ/սմ3 20 °C-ում: Հալման կետ՝ 172-174 °C (սուբլիմացված): | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Սյունակային շերտային քրոմատոգրաֆիա սիլիցիումային գել | Սյունակային շերտային քրոմատոգրաֆիա՝ սիլիցիումային գել, ռեակտիվի աստիճանի, 60-80 mesh : 1 հատը = 5 կգ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Նատրիումի սուլֆիդ, 90% | cas 1313-82-2, 90% մետաղական հիմքով : 1 հատը = 5 գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Եռաբլոկային համապոլիմերային մակերևութային ակտիվ նյութ | Մակերևութային ակտիվ նյութ, հիդրոֆիլ, ոչ իոնային, քիմիական կառուցվածքով՝ PEO-PPO-PEO եռաբլոկային համապոլիմեր, մոլեկուլային քաշը՝ մոտավորապես 12,600 Դա, 1 հատը նշանակում է 250 գ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Էթանոլ | cas 64-17-5, անջուր, ≥96,5 %, 1 հատը հավասար է 5 լիտրի | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Լաբորատոր ապակյա պարագաներ | Լաբորատոր ապակյա պարագաների հավաքածու. Լոտը պետք է կազմված լինի հետևյալ լաբորատոր ապակե և օժանդակ տարրերից․ 1. 3-վզիկով կլոր հատակով սրվակ, 24/40 միացումներով, 50 մլ, 2 հատ; 2. 3-վզիկով կլոր հատակով սրվակ, 24/40 միացումներով, 250 մլ, 1 հատ; 3. 3-վզիկով կլոր հատակով սրվակ, 24/40 միացումներով, 500 մլ, 1 հատ; 4. մեկ վզիկով կլորասյունային կոլբա, 24/40 միակցիչ, 50 մլ, 2 հատ; 5. մեկ վզիկով կլորասյունային կոլբա, 24/40 միակցիչ, 100 մլ, 2 հատ; 6. մեկ վզիկով կլորասյունային կոլբա, 24/40 միակցիչ, 250 մլ, 2 հատ; 7. թափանցիկ կաթոցիկով շիշ, ապակե կաթոցիկ ներքին խցանով և պիտակով, 30 մլ, 6 հատանոց հավաքածու, 1 հավաքածու; 8. եռակողմ հոսքի կառավարման ադապտեր, 3 հատ; 9. վակուումային եռակողմանի հոսքի կառավարման ադապտեր, PTFE փակիչ, 24/40 միացում, 1 հատ; 10. կարճ ճանապարհով թորման ադապտեր, 24/40 միացումով, 1 հատ; 11. 3-վզիկով ուղիղ կլոր հատակով սրվակ, 24/40 միացումներով, 250 մլ, 2 հատ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | NMR խողովակներ | NMR խողովակների հավաքածու 5 մմ տրամագծով, տնտեսական: Հաճախականություն՝ 100 ՄՀց (բորոսիլիկատային ապակի), երկարություն՝ 7 դյույմ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | ITO-պատված ապակի | ITO-պատված ապակու 5 հավաքածու, 100x100x1.1 մմ, 7-10 Օհմ/քառ., 1 հատ տուփում - 12 ITO-պատված ապակի։ | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Մոդուլային ուսումնական համակարգ «Մեխանիկա»1 | МУК Սնուցման աղբյուր՝ 220 Վ 50 Հց, հզորությունը ոչ ավել 40, զանգվածը 10կգ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 120 օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 2026թ. դեկտեմբերի 25-ը |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Հավաքածու. մեխանիկական երևույթներ «Մեխանիկա» | КМ-1 լարումը առնվազն 12 Վ, հոսանք մինչև 10Ա | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 120 օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 2026թ. դեկտեմբերի 25-ը |
|  | լաբորատոր օժանդակ ― գիտական նյութեր | Գազի զանգ- վածային հոսքի կարգա- վորիչ | Գազի զանգվածային հոսքի կարգավորիչը (սարքը) նախատեսված պետք է լինի արգոնի և այլ իներտ ու ոչ կոռոզիոն գազերի զանգվածային հոսքի ճշգրիտ չափման և ավտոմատ կարգավորման համար։ Սարքը պետք է աշխատի ջերմային չափման սկզբունքով և ապահովի կայուն աշխատանք ամբողջ չափման միջակայքում։ Հոսքի առավելագույն չափման միջակայքը պետք է լինի 500 sccm, իսկ կարգավորման միջակայքը՝ առնվազն լրիվ սանդղակի 0.2–100 %։ Չափման ճշգրտությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան ±0.5 % FS, կրկնելիությունը՝ ոչ պակաս, քան ±0.5 % FS, իսկ գծայնությունը՝ ±0.2 % FS։ Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված բազմագազային (Multi-Gas) գործառույթ, որը հնարավորություն կտա ընտրել և օգտագործել առնվազն 6 տարբեր գազեր՝ առանց սարքի կառուցվածքային փոփոխության։ Պետք է ապահովված լինի արգոն գազի (Ar) հետ լիարժեք աշխատանքը։ Կառավարումն ու տվյալների փոխանցումը պետք է իրականացվեն RS-485 (Modbus RTU) թվային ինտերֆեյսի միջոցով։ Սնուցումը՝ 24 V հաստատուն լարում։ Միացման կցամասերը պետք է նախատեսված լինեն 6 մմ մետաղական խողովակի համար։ Սարքը պետք է ապահովի արագ արձագանքում, ունենա ջերմաստիճանի և ճնշման ազդեցության ավտոմատ կոմպենսացիա և նախատեսված լինի մաքուր, չոր և ոչ կոռոզիոն գազերի հետ շարունակական աշխատանքի համար։ Սարքը պետք է լինի նոր, ներառի զանգվածային հոսքի կարգավորիչը, անհրաժեշտ միացման կոնեկտորը, շահագործման տեխնիկական փաստաթղթերը, գործարանային կալիբրացման վկայականը և առնվազն 12 ամիս երաշխիք։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման Ժամկետը` պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |

| номер предусмотренного приглашением лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | адрес | срок |
|  | Полярные липиды DOPS | Липиды AvantiPolar(18:1) DOPS (1,2-dioleoyl sn-glycero-3-phospho-L-serine, sodium salt) в порошковой форме, чистота >99 % 1 шт. –25 мг. Avanti, Sigma-Aldrich, Fisher Scientific. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-90дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | Липиды | 1,2‑diarachidoyl‑sn‑glycero‑3‑phosphocholine (16:0 PC) Липиды типа PC, порошковая форма Avanti, Sigma-Aldrich, Enzo. 1 шт. — 25 мг. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-90дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | Набор кантилеверов для атомно-силового микроскопа | Набор зондов для атомно-силовой микроскопии (АСМ) В комплект входят следующие зонды: - Зонды атомно-силового микроскопа, предназначенные для контактной атомно-силовой микроскопии. Зонды данного типа должны быть оптимизированы для высокой чувствительности и характеризоваться низкой константой жёсткости (low force constant). Наконечники зондов должны иметь алмазное покрытие для применений, в которых необходимо обеспечить жёсткий контакт между наконечником зонда и образцом для обеспечения высокой износостойкости. Для обеспечения высокой чувствительности зонды должны также обладать высоким механическим добротностью (Q-фактором). На противоположной стороне чипа этих зондов должны быть юстировочные канавки. Покрытие должно представлять собой поликристаллическое алмазное покрытие толщиной не менее 100 нм. Для подтверждения состава покрытия необходимо приложить спектр Рамана покрытия. Чип зондф также должен иметь отражающее покрытие, представляющее собой алюминиевое покрытие толщиной не менее 30 нм, нанесенное на сторону кантилевера АСМ, обращенную к детектору, чтобы увеличить отражение лазерного луча более чем в 2 раза. Это покрытие также предназначено для предотвращения интерференции света внутри кантилевера АСМ. Покрытие должно быть свободным от напряжений, чтобы прогиб кантилевера АСМ, вызванный напряжениями, не превышал 2 %. Технические характеристики наконечника зонда АСМ: Форма: стандартная Гарантированный радиус: должен быть менее 200 нм. Технические характеристики кантилевера АСМ: Форма: балочная Константа жёсткости (force constant): должна находиться в диапазоне 0.1–1.7 Н/м Резонансная частота: должна находиться в диапазоне 11–29 кГц Длина: должна находиться в диапазоне 440–460 мкм Ширина: должна находиться в диапазоне 42.5–57.5 мкм Толщина: должна находиться в диапазоне 1–3 мкм Количество зондов в одной упаковке: 10 шт. - Зонды атомно-силового микроскопа, предназначенные для микроскопии с модуляцией силы. Константа жёсткости зондов данного типа должна быть специально рассчитана для работы в режиме модуляции силы, а её значение должно находиться в промежуточном диапазоне между значениями, предусмотренными для контактного и бесконтактного режимов. Сенсор модуляции силы данного зонда должен также обеспечивать возможность его использования в качестве основы для нанесения магнитных покрытий с целью проведения магнитно-силовой микроскопии (MFM). Зонд также должен быть применим для проведения туннельной АСМ и сканирующей ёмкостной микроскопии (SCM). Алмазное покрытие зонда должно иметь высокую степень легирования, а его общее сопротивление, измеренное при контакте с платиновой поверхностью, должно составлять менее 10 кОм. Для обеспечения высокой чувствительности зонды должны обладать высоким механическим Q-фактором (Q-factor). Данные зонды также должны обеспечивать возможность точной юстировки положения кантилевера с точностью не хуже ±2 мкм. На противоположной стороне чипа этих зондов должны быть юстировочные канавки. Чип зонда также должен иметь отражающее покрытие, представляющее собой алюминиевый слой толщиной не менее 30 нм на стороне кантилевера АСМ, обращённой к детектору, для увеличения отражения лазерного луча более чем в 2 раза. Данное покрытие также должно предотвращать интерференцию света внутри кантилевера АСМ. Покрытие должно быть свободным от напряжений, чтобы изгиб кантилевера АСМ, вызванный внутренними напряжениями, не превышал 2%. Технические характеристики наконечника зонда: Форма: стандартная. Гарантированный радиус: должен быть менее 200 нм. Характеристики кантилевера АСМ: Форма: балочная. Константа жёсткости (force constant): должна находиться в диапазоне 1.5–18.3 Н/м. Резонансная частота: должна находиться в диапазоне 65–155 кГц. Длина: должна находиться в диапазоне 215–235 мкм. Ширина: должна находиться в диапазоне 20–35 мкм. Толщина: должна находиться в диапазоне 2–4 мкм. Количество зондов в одной упаковке: 10 шт. - Зонды атомно-силового микроскопа, предназначенные для “tapping” (или динамического) режима атомно-силовой микроскопиию АСМ-зонды данного типа должны иметь такие характеристики, которые обеспечивают высокую стабильность работы, исключительную чувствительность и возможность быстрого сканирования. Данный зонд для АСМ должен обладать следующими характеристиками: - должны быть изготовлены из высоколегированного кремния для рассеивания статических зарядов; - для обеспечения высокой чувствительности зонды должны обладать высоким механическим Q-фактором (Q-factor); - должны обеспечивать возможность точной юстировки положения кантилевера с точностью не хуже ±2 мкм; - должны иметь юстировочные канавки на противоположной стороне чипа. Чип зонда также должен иметь отражающее покрытие, представляющее собой алюминиевый слой толщиной не менее 30 нм на стороне кантилевера АСМ, обращённой к детектору, для увеличения отражения лазерного луча более чем в 2 раза. Данное покрытие также должно предотвращать интерференцию света внутри кантилевера АСМ. Покрытие должно быть свободным от напряжений, чтобы изгиб кантилевера АСМ, вызванный внутренними напряжениями, не превышал 2%. Технические характеристики наконечника зонда АСМ: Форма: стандартная Гарантированный радиус: должен быть менее 10 нм Характеристики кантилевера АСМ: Форма: балочная Константа жёсткости (force constant): должна находиться в диапазоне 21–98 Н/м Резонансная частота: должна находиться в диапазоне 146–236 кГц Длина: должна находиться в диапазоне 215–235 мкм Ширина: должна находиться в диапазоне 30–45 мкм Толщина: должна находиться в диапазоне 6–8 мкм Количество зондов в одной упаковке: 10 шт. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-60дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | Смеситель | Смеситель, предназначенный для смешивания материалов в лабораториях и научно-исследовательских центрах. Объем емкости — не менее 100 г, мощность двигателя — не менее 750 Вт, скорость вращения — не менее 36 000 об/мин, корпус и камера измельчения изготовлены из нержавеющей стали (Stainless Steel). Продолжительность непрерывной работы — не менее 5 минут, требуемый перерыв между рабочими циклами — не более 10 минут, питание — 220–240 В, 50 Гц. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-90дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | Автоклав | Лабораторный реактор высокого давления (автоклав), рабочее давление — до 10 МПа (100 бар), объем реактора — 100/250 мл, режим нагрева — модульный нагрев, максимальная температура без вкладыша — до 300 °C, а с полипропиленовым вкладышем (PPL) — до 250 °C, мощность нагрева — 1,2 кВт. Перемешивание осуществляется с помощью магнитной мешалки мощностью 40 Вт, скорость перемешивания — от 0 до 1200 об/мин, внешний корпус изготовлен из нержавеющей стали SS304, внутреннее покрытие — из полипропилена (PPL). Система управления оснащена цифровыми индикаторами температуры и скорости перемешивания, в целях безопасности устройство оборудовано одним взрывозащитным | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-90дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | CO2 сенсор | Модуль сенсора углекислого газа (CO₂). Сенсор 1: диапазон измерения — 300–5000 ppm CO₂. Принцип работы — недисперсионный инфракрасный метод (NDIR). Питание — 4,75–5,25 В DC. Потребление тока — не более 60 мА (максимальное), около 10 мА (среднее). Точность — ±(50 ppm), погрешность измерения не более 3 % от показания. Зависимость от давления — около 1 % на кПа. Время отклика — 2 минуты (включая время диффузии). Условия эксплуатации: температура 0–50 °C, относительная влажность 0–85 % RH (без конденсации). Интерфейсы передачи данных — UART / I²C / USB. Интервал измерений — не более 2 с. Выход широтно-импульсной модуляции (PWM output) 1 кГц — при рабочем цикле 0–100 % для диапазона 0–5000 ppm, CMOS-выход. Сигнальный выход — CMOS-выход: высокий уровень при концентрации > 1000 ppm, низкий уровень при концентрации < 900 ppm. Габаритные размеры — 32 × 17 × 7,5 мм, масса — около 3 г. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-90дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | Маркерная доска | Маркерная доска высотой 90–100 см и длиной 120–130 см. | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-45дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | Zn(CH₃COO)₂ Ацетат цинка | Ацетат цинка, чистота — не менее 99 %, белый кристаллический порошок. 10кг – 1 шт | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-90дней со дня заключения договора между сторонами.сторонами. |
|  | (C₆H₉NO)ₙ Поливинилпирролидон | Поливинилпирролидон (PVP) — белый или светло-белый порошок, средняя молекулярная масса (Mn) — около 360 000 Да (360 кДа), растворимость в воде — не менее 100 мг/мл, показатель вязкости — 80–100. 10 г- 1 шт | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-90дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | C₂H₅OH Абсолютный этанол | Абсолютный этанол, чистота — не менее 99,8 %, внешний вид — бесцветная прозрачная жидкость, плотность (при 20°C)—около 0,789г/мл, содержание воды — не более 0,2 % |  | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ |  |
|  | Лабораторный халат-ESD | Лабораторный халат ESD Антистатический халат длиной до колена с тремя карманами, отложным воротником. Размер по согласованию с заказчиком Материал: Полиэстер, хлопок, проводящая нить Цвет: по согласованию с заказчиком | шт | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-60дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | Двухкомпонентная система заливки эпоксидной смолой холодного отверждения | Наименование: Двухкомпонентная эпоксидная система холодного отверждения (эпоксидная смола и совместимый отвердитель) для подготовки лабораторных образцов, предназначенных для высокоточного микротомирования и материаловедческого анализа. Количество: * Эпоксидная смола – 500 мл * Совместимый отвердитель – 130 мл Минимальные технические требования 1. Общие требования 1.1. Продукт должен поставляться в виде полной двухкомпонентной эпоксидной системы, состоящей из: * эпоксидной смолы; * совместимого отвердителя. 1.2. Система должна быть специально предназначена для заливки и пропитки материаловедческих образцов. 1.3. Система должна быть пригодна для подготовки образцов для: * высокоточного микротомирования; * материаловедческого анализа; * металлографического анализа; * подготовки геологических и минералогических образцов; * заливки биологических образцов. 1.4. Соответствие указанному назначению должно подтверждаться технической документацией производителя (TDS, SDS, каталог продукции или эквивалентный документ). 2. Требования к компоненту смолы 2.1. Смола должна быть изготовлена на основе эпоксидной химической системы, предназначенной для заливки лабораторных образцов. 2.2. Смола должна содержать эпоксидную смолу на основе продукта реакции бисфенола-А и эпихлоргидрина (CAS No. 25068-38-6). 2.3. Внешний вид: * прозрачная; * бесцветная жидкость. 2.4. Плотность при 20 °C: * не менее 1,10 г/см³. 2.5. Температура вспышки: * не менее 177 °C. 2.6. VOC (EC): * 0,00%. 3. Требования к отвердителю 3.1. Отвердитель должен представлять собой аминный отверждающий агент, предназначенный для отверждения эпоксидных систем при комнатной температуре. 3.2. Отвердитель должен содержать триэтилентетрамин (CAS No. 112-24-3). 3.3. Внешний вид: * жидкость; * от жёлтого до светло-жёлтого цвета. 3.4. Плотность при 20 °C: * 0,95–1,00 г/см³. 3.5. Температура вспышки: * не менее 135 °C. 3.6. Динамическая вязкость при 25 °C: * 20–30 мПа·с. 3.7. VOC (EC): * 0,00%. 4. Эксплуатационные требования 4.1. Система должна отверждаться при комнатной температуре без дополнительного нагрева. 4.2. Время полного отверждения при 20–25 °C: * не более 24 часов. 4.3. Отверждённый материал должен быть прозрачным. 4.4. Отверждённый материал должен обеспечивать: * высокую твёрдость; * размерную стабильность; * хорошее сохранение кромок; * устойчивость к образованию трещин при подготовке и резке образцов. 4.5. Отверждённый материал должен быть пригоден для изготовления тонких срезов и высокоточной обработки на микротоме. 4.6. Система должна быть пригодна для пропитки пористых образцов. 5. Упаковка и документация 5.1. Объём смолы: * не менее 500 мл. 5.2. Объём отвердителя: * не менее 130 мл. 5.3. Продукция должна поставляться в оригинальной упаковке производителя. 5.4. Поставщик должен предоставить: * Паспорт безопасности (SDS); * Технический паспорт (TDS) или эквивалентную документацию производителя. 5.5. Поставляемая продукция должна быть новой и неиспользованной. 6. Подтверждение соответствия 6.1. Поставщик должен предоставить SDS и/или TDS производителя, подтверждающие химический состав, номера CAS, физические характеристики и назначение продукции. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-60дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | оптическое волокно | Многомодовое кварцевое оптическое волокно со ступенчатым профилем (Step-Index) с разъёмами SMA. Минимальные технические требования 1. Многомодовое кварцевое оптическое волокно со ступенчатым профилем (Step-Index). 2. Диаметр сердцевины: 50 ± 3 мкм. 3. Числовая апертура (NA): 0,22 ± 0,02. 4. Материал волокна: * кварцевая сердцевина; * кварцевая оболочка. 5. Волокно типа Low OH. 6. Спектральный диапазон работы: видимая и ближняя инфракрасная область (примерно 400–2400 нм). 7. Разъёмы: SMA905 с обеих сторон. 8. Длина кабеля: 1,0 ± 0,1 м. 9. Заводская полировка и оконцовка торцов волокна. 10. Полностью готовый к использованию оптический патч-корд. 11. Соответствие требованиям: * RoHS; * REACH. 12. Наличие технической документации производителя. 13. Продукция должна быть новой и поставляться в оригинальной упаковке производителя. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-60дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | оптическое волокно | Многомодовое кварцевое оптическое волокно со ступенчатым профилем (Step-Index) с разъёмами SMA. Минимальные технические требования 1. Многомодовое кварцевое оптическое волокно со ступенчатым профилем (Step-Index). 2. Диаметр сердцевины: 105 ± 5 мкм. 3. Числовая апертура (NA): 0,10 ± 0,02. 4. Материал волокна: * кварцевая сердцевина; * кварцевая оболочка. 5. Волокно типа Low OH. 6. Спектральный диапазон работы: видимая и ближняя инфракрасная область (примерно 400–2400 нм). 7. Разъёмы: SMA905 с обеих сторон. 8. Длина кабеля: 1,0 ± 0,1 м. 9. Заводская полировка и оконцовка торцов волокна. 10. Полностью готовый к использованию оптический патч-корд. 11. Соответствие требованиям: * RoHS. 12. Наличие технической документации производителя. 13. Продукция должна быть новой и поставляться в оригинальной упаковке производителя. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-60дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | Комплект оптических зеркал с защитными металлическими покрытиями Набор оптических зеркал первой поверхности | Комплект плоских оптических зеркал первой поверхности с защитными металлическими покрытиями. Комплект должен включать: одно зеркало с защитным золотым покрытием; одно зеркало с защитным серебряным покрытием; одно зеркало с защитным алюминиевым покрытием. Минимальные технические требования Общие требования 1.1. Все зеркала должны быть плоскими оптическими зеркалами первой поверхности. 1.2. Все зеркала должны иметь защитное металлическое отражающее покрытие. 1.3. Комплект должен включать зеркала со следующими покрытиями: Protected Gold; Protected Silver; Protected Aluminum. Механические характеристики 2.1. Диаметр зеркала: 1/2 дюйма (12,7 мм) (+0,0 мм / -0,1 мм). 2.2. Толщина зеркала: 6,0 ± 0,2 мм. 2.3. Материал подложки: Fused Silica (плавленый кварц). 2.4. Полезная апертура (Clear Aperture): не менее 90% диаметра зеркала. 2.5. Параллельность: не более 3 угловых минут (arcmin). Оптические характеристики 3.1. Плоскостность поверхности (Peak-to-Valley): λ/10 при 633 нм или лучше. 3.2. Качество поверхности: 40-20 Scratch-Dig или лучше. 3.3. Требования к коэффициенту отражения Зеркало с защитным алюминиевым покрытием: средний коэффициент отражения не менее 88% в спектральном диапазоне 400 нм – 2 мкм. Зеркало с защитным серебряным покрытием: средний коэффициент отражения не менее 95% в спектральном диапазоне 450 нм – 20 мкм. Зеркало с защитным золотым покрытием: средний коэффициент отражения не менее 96% в спектральном диапазоне 800 нм – 20 мкм. Порог лазерного повреждения 4.1. Для импульсного режима: не менее 2 Дж/см² при 1064 нм, длительности импульса 10 нс и частоте повторения 10 Гц. 4.2. Для непрерывного режима: не менее 500 Вт/см при 1070 нм. Документация, соответствие и гарантия Продукция должна быть новой и неиспользованной. Соответствие требованиям RoHS должно подтверждаться документацией производителя. Гарантийный срок производителя должен составлять не менее 2 лет. Соответствие всем техническим требованиям должно подтверждаться документацией производителя. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт физики ЕГУ | Поставка будет произведена не позднее 20-60дней со дня заключения договора между сторонами. |
|  | Многослойный липкий коврик | Многослойный липкий коврик Материал: полиэтилен Количество слоев: 30, Размеры: 45см х 90см, В упаковке 2 ковров по 30 слоёв, Цвет: синий Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
|  | Выделение ДНК из бактерий | Набор для: выделение ДНК из бактерий Размер образца <20 мг человеческой/животной ткани, < 10⁶ клеток Предыдущие 300 дней A260/A280 1,6–1,9 Объем выходного образца 50–200 дней 40–120 дней/96 дней Предыдущие 15–25 °C / 59–77 °F | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки: в течение 20-60 дней после подписания договора. |
|  | Выделение ДНК из ткани | Набор для выделения ДНК из тканей - Размер образца <20 мг человеческой/животной ткани, < 10⁶ клеток Предыдущие 300 дней A260/A280 1,6–1,9 Объем выходного образца 50–200 дней 40–120 дней/96 дней Предыдущие 15–25 °C / 59–77 °F | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Электронный дифрактометр | Входное напряжение: переменный ток 220 В, 50/60 Гц 2. Анодное напряжение: постоянный ток 0-19 кВ, непрерывный трех с половиной разрядный дисплей - Напряжение проводов: переменный ток 6,5 В 4. Ток: 0,8 мА - Размер экрана: - диаметр: - 130 мм 6. Образец для дифракции: поликристаллическое золото Au, диаметр образца для дифракции: 15 мм - Диаметр - дифракционного - слоя менее 0,5 мм 8. Метод смещения электронного пучка: электростатический метод смещения 9. Размеры: 360 мм x 200 мм x 520 мм Внешняя упаковка: Ударопрочный алюминиево-пластиковый ящик для инструментов 11. Наблюдаемое изображение: диаграмма электронного дифракционного кольца | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-180 дней после подписания договора. |
|  | Geneticin™ селективный антибиотик (сульфат G418), 50 мг/мл | Geneticin™ (сульфат G418, 50 мг/мл) — селективный антибиотик, используемый для отбора трансформированных или трансфицированных клеток в исследованиях по молекулярной генетике. | мл | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Ацетат лития | Ацетат лития (Lithium acetate) — белая кристаллическая литиевая соль уксусной кислоты, широко используемая в молекулярной биологии, химии и различных промышленных применениях. Его химическая формула — CH₃COOLi, а молярная масса составляет 65,98 г·моль⁻¹. | г | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Трубка диализной мембраны | Для молекулярного разделения, исследований связывания белков, удаления электролитов, обессоливания. Молекулярная масса отсечки: 6-8 кДа, номинальная ширина плоской части: 32 мм, диаметр: 20,4 мм, объем/длина: 3,3 мл/см, длина: 30 м/100 футов, 6-8 кДа | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | быстросъемная застежка сумки quick clip bag closure | Зажим для фиксации и закрытия концов диализных мешков. Длина: 110 мм, материал: полиамид, общая длина в закрытом состоянии: 130 мм. | шт | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Вектор pFA6a-kanMX6 | Вектор pFA6a-kanMX6 представляет собой плазмидный вектор, содержащий селективный маркер kanMX6, и широко используется в генетической инженерии дрожжей (Saccharomyces cerevisiae) для делеции генов, их мечения (tagging) и интеграции в геном. Длина: 3938 пар нуклеотидов (bp) Форма: лиофилизированная плазмида (lyophilized plasmid) 1шт=10микрограмм | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Стандартный чип для килобейзера | Стандартный чип — чип для стандартного синтеза ДНК- и РНК-олигонуклеотидов.Срок хранения: 1 год.Условия хранения: хранить в сухом месте при комнатной температуре. Не удалять защитную фольгу с чипа.Примечание: для одного синтеза требуется один одноразовый чип. | шт | 20 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Стандартная ДНК Kilobaiser - Картридж | Стандартный картридж для синтеза ДНК: объем реагента на 150 комбинаций оснований ДНК. Позволяет синтезировать по 75 нуклеотидов каждого из оснований A, T, C и G, срок годности 1 год, хранить при 4°C, использовать в течение 2 недель после активации, дополнительные реагенты не требуются. | шт | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Металлический диск из нержавеющей стали | ​​Nanoandmore 16218-M или Sigma-Aldrich 933449-1EA или Agar Scientific AGF7003 или эквивалент. Металлический диск из нержавеющей стали для поддержки образцов для атомно-силовой микроскопии (АСМ). Диаметр 15 мм. 1 коробка (50 шт.) | Шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики 1 | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | коллаген | Advancedbiomatrix #5153 или R&D Systems # 3440-100-01 или Sigma-Aldrich C3867 или эквивалент. Коллаген (телоколлаген), коллаген из хвоста крысы типа I, раствор, биореактивный, подходи т для культивирования клеток, стерильно-фильтрованный. Концентрация: не более 5 мг/мл. Общая масса коллагена 100 мг | Шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Набор Для выращивания миксомицетов Blob kit | Набор из 2 образцов культур миксомицетов Маленькая чашка Петри диаметром 100 мм Большая чашка Петри диаметром 150 мм 2 больших лабораторных фильтровальных листа Пластиковый ланцет Лабораторный пинцет Пипетка для научных исследований Мерный стаканчик объемом 2 унции (приблизительно 60 мл) 4 чашки с агаром 2 чашки с активированным углем Корм ​​для миксомицетов (овес) Подробные инструкции | Шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Пептид | Пептид с QLHQQQHQQQHQQ HQQHQQQQQLHQHQQQLSPNL SALHHHHQQQQQC аминокислотной последовательностью: 20 мг, приблизительно 70% чистоты. 1 штука=20 милиграм | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Источник беспере бойного питания | Источник бесперебойного питания (ИБП) должен быть промышленного/ серверного класса с технологией двойного преобразования энергии (On-line Double Conversion) и обеспечивать непрерывное питание подключенного оборудования без времени переключения на аккумуляторные батареи. Основные требования Тип ИБП: онлайн (On-line) с двойным преобразованием. Время переключения на аккумуляторные батареи: 0 мс. Номинальная выходная мощность: не менее 2000 Вт. Выходной коэффициент мощности: PF = 1.0 или выше. Исполнение: Tower. Поддержка подключения внешних аккумуляторных модулей: обязательна. Наличие LCD-дисплея для отображения параметров работы ИБП. Тип выходных разъемов: IEC. Наличие активной Коррекции коэффициента мощности (Active PFC). Наличие режима повышенной эффективности (ECO mode или аналогичный). Наличие функции ручного и/или автоматического перевода на байпас. Защита от: перегрузки; короткого замыкания; перенапряжения; глубокого разряда аккумуляторов. Наличие индикации уровня заряда аккумуляторных батарей. Возможность работы с внешними батарейными модулями для увеличения времени автономной работы. Масса устройства: не более 30 кг. Дополнительные требования Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. ИБП должен Комплектоваться необходимыми кабелями питания и документацией. Электропитание: 220–240 В, 50/60 Гц. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Поляризацио нная камера | Тип устройства: цифровая поляризационная камера. Тип сенсора: CMOS с интегрированными поляризационными микрофильтрами. Возможность одновременного измерения интенсивности и параметров поляризации света. Формирование изображений минимум по четырем поляризационным ориентациям (0°, 45°, 90°, 135°). Разрешение сенсора: не менее 2464 x 2056. Интерфейс передачи данных: USB 3.0 или выше. Поддержка монохромного режима регистрации. Размер пикселя: не более 3.5 мкм. Поддержка внешней синхронизации/триггера. Возможность вычисления: степени линейной поляризации (DoLP); угла поляризации (AoLP). Наличие SDK или программного обеспечения для работы в средах Windows/Linux. Поддержка интеграции с Python/C++/LabVIEW или аналогичными средами. Питание и передача данных по USB. Возможность установки объективов стандартного промышленного типа (C-mount). Комплект поставки Поляризационная камера; кабель подключения; программное обеспечение/SDK; техническая документация. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | контроллера шагового двигателя | Технические характеристики контроллера шагового двигателя Комплект должен включать: контроллер управления шаговым двигателем; кабель подключения контроллера к двигателю; кабель синхронизации для объединения нескольких контроллеров. Технические характеристики: Количество управляемых осей — не менее 1. Возможность объединения нескольких контроллеров в единую систему управления через интерфейс USB. Поддержка шаговых, двигателей постоянного тока и сервоприводов. Выходной ток для шагового двигателя — не менее 0,1–3 А. Выходной ток для двигателей постоянного тока и сервоприводов — не менее 0,1–6 А. Напряжение питания двигателей — 12–48 В постоянного тока. Поддержка микрошагового режима для шаговых двигателей с делением шага до 1/256. Максимальная скорость управления шаговым двигателем — не менее 35000 шагов/с. Максимальная скорость управления сервоприводом или двигателем постоянного тока — не менее 800000 отсчетов/с. Поддержка следующих режимов движения: перемещение в заданную координату; относительное перемещение; непрерывное движение; управление скоростью; программируемые ускорение и замедление; компенсация люфта; автоматическая калибровка нулевого положения. Поддержка работы в открытом и замкнутом контуре управления. Поддержка компенсации пропуска шагов. Поддержка подключения инкрементального квадратурного энкодера (TTL или RS-422) с частотой не менее 5 МГц. Поддержка подключения концевых выключателей различных типов (оптических, датчиков Холла, механических). Поддержка датчика оборотов. Интерфейсы связи — не менее: USB; Ethernet; RS-232. Наличие входов/выходов синхронизации. Возможность подключения аналогового джойстика. Наличие вспомогательных выходов питания +3 В и +5 В. Защита от электростатического разряда (ESD), перегрузки по току, перенапряжения, короткого замыкания, а также безопасное подключение и отключение двигателя без повреждения контроллера. Светодиодная индикация состояния. Наличие программного интерфейса (SDK) для разработки приложений. Поддержка программирования на языках C++, C#, .NET, Python, Java, MATLAB, LabVIEW или эквивалентных. Совместимость с операционными системами Windows 10/11, Linux и macOS. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | 1,3-дибромпропан | 1 штука соответствует 250 г. Чистота: 98% CAS №: 109-64-8 Молекулярная формула: C3H6Br2 Молекулярная масса: 201,90 Температура вспышки: 54° (130°F) Физическая форма: Жидкость Плотность: 1,99 Показатель преломления: 1,5230 Внешний вид: Бесцветный Температура плавления: -34° Температура кипения: 167° | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Гидрофосфат динатрия (или гидрофосфат натрия) | 1 штука соответствует 500 г. cas 7558-79-4, реагент ACS, ≥99,0% (щелочно-калиметрический метод) | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | 2-нитрофенол | 1 штука соответствует 250 г. CAS 88-75-5, ≥97,5%. Образует кристаллы, порошок, кристаллический порошок, комки, расплавленное твердое вещество или хлопья. Температура плавления (прозрачный расплав) 42,0-49,0 °C. Цвет от желтого до зеленого и коричневого. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | 2-аминофенол | 1 штука соответствует 250 г. CAS 95-55-6, >= 99%. Твердое вещество, плотность 1,328 г/см³ при 20 °C. Температура плавления 172-174 °C (сублимация). | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Силикагель для колоночной хроматографии | Силикагель для колоночной хроматографии, квалификация реагента, 60-80 mesh | кг | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Сульфид натрия, 90% | cas 1313-82-2, 90% на основе металлов | г | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Триблок-сополимер поверхностно-активное вещество | Поверхностно-активное вещество, гидрофильное, неионное, триблок-сополимер с химической структурой PEO-PPO-PEO, молекулярная масса приблизительно 12 600 Da, 1 штука соответствует 250 г | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Этанол | cas 64-17-5, ≥96,5 %, 1 штука соответствует 5 л | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Лабораторная стеклянная посуда | Лабораторная стеклянная посуда набор 1 шт. Лот должен состоять из следующих лабораторных стеклянных и вспомогательных элементов: 1. трехгорлая круглодонная колба с соединениями 24/40, 50 мл, 2 шт.; 2. трехгорлая круглодонная колба с соединениями 24/40, 250 мл, 1 шт.; 3. трехгорлая круглодонная колба с соединениями 24/40, 500 мл, 1 шт.; 4. одногорлая круглодонная колба с соединением 24/40, 50 мл, 2 шт.; 5. одногорлая круглодонная колба с соединением 24/40 , 100 мл, 2 шт.; 6. одногорлая круглодонная колба с соединением 24/40 , 250 мл, 2 шт.; 7. Прозрачный флакон-капельница со стеклянной пипеткой, внутренней пробкой и этикеткой, 30 мл, набор из 6 шт., 1 набор; 8. трехходовой адаптер управления потоком, 3 шт.; 9. вакуумный трехходовой адаптер управления потоком с PTFE-краном, соединение 24/40, 1 шт.; 10. адаптер для короткопутной дистилляции с соединением 24/40, 1 шт.; 11. трехгорлая прямогорлая круглодонная колба с соединениями 24/40, 250 мл,2 шт. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | ЯМР-пробирки | ЯМР-пробирки диаметром 5 мм, эконом-класс 1 комплект. Рабочая частота: 100 МГц (боросиликатное стекло), длина: 7 дюймов. 1 уп. (7 шт.) | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Стекло с ИТО-покрытием (стекло с покрытием из оксида индия-олова) | Cтекло с ИТО-покрытием (ITO) 5 упаковка, 100x100x1,1 мм, 7-10 Ом/кв., 1 упаковка - 12 шт. | шт | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Инсти тут Физики | Срок поставки : в течение 20-60 дней После Подписания договора. |
|  | Модульная образовательная система «Механика»1 | МУК Питание: 220 В 50 Гц, мощность, не более 40 Вес 10 кг | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
|  | Коллекция: Механические явления «Механика» | Напряжение КМ-1 не менее 12 В Ток до 10 А | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 20-120 дней после подписания договора. |
|  | Регулятор массового расхода газа | Регулятор массового расхода газа (устройство) предназначен для точного измерения и автоматического регулирования массового расхода аргона и других инертных и некоррозионных газов. Устройство должно работать по принципу термического измерения и обеспечивать стабильную работу во всем диапазоне измерений. Максимальный диапазон измерения расхода должен составлять 500 стандартных кубических сантиметров в минуту (sccm), а диапазон регулировки — не менее 0,2–100 % от полной шкалы. Точность измерения должна быть не менее ±0,5 % от полной шкалы, повторяемость — не менее ±0,5 % от полной шкалы, а линейность — ±0,2 % от полной шкалы. Устройство должно иметь встроенную функцию многогазового регулирования, позволяющую выбирать и использовать не менее 6 различных газов без структурных изменений устройства. Должна быть обеспечена полная работа с аргоном (Ar). Управление и передача данных должны осуществляться через цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU). Питание: 24 В постоянного тока. Соединительные фитинги должны быть рассчитаны на металлические трубы диаметром 6 мм. Устройство должно обеспечивать быстрое реагирование, иметь автоматическую компенсацию температурных и барометрических воздействий и быть рассчитано на непрерывную работу с чистыми, сухими и некоррозионными газами. Устройство должно быть новым, включать в себя регулятор массового расхода, необходимые соединительные разъемы, техническую документацию по эксплуатации, сертификат заводской калибровки и гарантию не менее 12 месяцев.. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1, ЕГУ институт Физики | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |