Տեխնիկական բնութագիր

| 1 | Գործարանային արտադրության բրենդային համակարգիչ | հատ | 10 | Պրոցեսորը • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ. • Միջուկների քանակը նվազագույնը 20 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 20 • Քեշ նվազագույնը 30 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 5.3 ԳՀց • Արհեստական բանականության արտադրողականությունը (NPU) նվազագույնը 13 TOPS • Պրոցեսորի հզորությունը (TDP) նվազագոււյնը 125 Վտ Օպերատիվ հիշողություն • Օպերատիվ հիշողության ծավալը նվազագույնը 16 ԳԲ, DDR5 առնվազն 5600 MT/s • Առնվազն x2 օպերատիվ հիշողության սլոտ Կուտակիչ • SSD կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով (M.2 PCIe NVMe) Տեսաքարտ • Ներկառուցված տեսաքարտ Ընդարձակման սլոտեր • Առնվազն x2 M.2 ցանցային քարտի և կուտակիչի համար • Առնվազն x1 ամբողջ երկկարությամբ PCIe x16 սլոթ • Առնվազն x2 ամբողջ երկկարությամբ PCIe x1 սլոթ • Առնվազն x1 SATA 3.0 սլոթ Պորտեր և միակցիչներ Առջևի • Առնվազն x2 USB 3.2 Gen1 (5 Գբ/վ), որից 1-ը՝ Type-C • Առնվազն x2 USB 2.0 Type-A (SmartPower On-ով) • Առնվազն x1 ականջակալ/միկրոֆոն համադրություն Հետևի • Առնվազն x2 USB 2.0 Type-A (SmartPower On-ով) • Առնվազն x2 USB 3.2 Gen1 (5 Գբ/վ) • Առնվազն x1 HDMI 2.1 • Առնվազն x1 RJ-45 • Առնվազն x1 DisplayPort 1.4a • Առնվազն x1 սնուցման միակցիչ Անլար հաղորդակցություն • Առնվազն կրկնակի հաճախականությամբ (առնվազն՝ 2.4 GHz և 5 GHz) Wi-Fi 6 (առնվազն 802.11ax) և Bluetooth առնվազն 5.4 համակցված անլար մոդուլ՝ բարձր արագությամբ ինտերնետ կապի և անլար սարքերի միացման համար Ստեղնաշար մկնիկ • USB ստեղնաշար • USB մկնիկ • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում Սնուցում • Ներքին հոսանքի սնուցման բլոկ (PSU) նվազագույնը 180 Վտ հզորությամբ, Bronze սերտիֆիկացված Հոսանքի սնուցման մալուխ • Եվրոպական ստանդարտի ՕՀ • Ubuntu Քաշը • Քաշը առավելագույնը 7կգ Չափերը • Բարձրություն՝ առավելագույնը 33 սմ, Լայնություն՝ առավելագույնը 16 սմ, Խորություն՝ առավելագունը 30 սմ Համակարգչային մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ՝ ոչ պակաս քան 27 դյույմ Մատրիցա • Վահանակի տեսակը՝ IPS տեխնոլոգիա կամ ավելի լավը • Հարաբերակցությունը՝ 16:9 • Թույլտվությունը՝ ոչ պակաս քան 2560 × 1440 (QHD) • Թարմացման արագություն՝ առնվազն 100 Հց • Արձագանքման ժամանակը՝ առնվազն 8 մս (GTG, նորմալ), առնվազն 5 մս (GTG, արագ) • Պայծառությունը՝ ոչ պակաս քան 350 cd/m² (տիպային) • Կոնտրաստային հարաբերակցություն՝ առնվազն 1500:1 (տիպային) • Դիտման անկյունները՝ 178° հորիզոնական, 178° ուղղահայաց • Պիքսելների խտությունը՝ ոչ պակաս քան 109 ppi • Գույնային գամմա՝ առնվազն 99% sRGB • Գույնի աջակցություն՝ առնվազն 16.7 միլիոն գույներ • TÜV Rheinland Eye Comfort կամ համարժեք աչքերի պաշտպանության տեխնոլոգիաներ • Հետին լուսավորման տեխնոլոգիա՝ LED Ներկառուցված մուտքերը և միացումները առնվազն՝ • x1 HDMI՝ HDCP 1.4, մինչև 2560 × 1440՝ 100 Հց • x1 DisplayPort 1.4՝ HDCP 1.4, մինչև 2560 × 1440՝ 100 Հց • x1 USB 5 Գբ/վ Type-B upstream • x3 USB 5 Գբ/վ Type-A downstream • x1 USB 5 Գբ/վ Type-C downstream՝ առնվազն 15 Վտ USB էլեկտրամատակարարում • USB-C downstream պորտի միջոցով՝ առնվազն 15 Վտ Սնուցում • Մուտքային լարում՝ AC 100–240 Վ, 50/60 Հց • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում)՝ առնվազն 18.8 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (մաքսիմում)՝ ոչ ավելի քան 75 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում Standby ռեժիմում՝ ոչ ավելի քան 0.3 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անջատված ռեժիմում)՝ ոչ ավելի քան 0.3 Վտ Արտադրանքը պետք է ունենա հետևյալ տեխնոլոգիաները • Flicker Free և ComfortView Plus / Eye Comfort կամ համապատասխան այլ տեխնոլոգիաներ • Վնասակար կապույտ ճառագայթումը նվազեցնելու տեխնոլոգիա • Anti-glare էկրանի ծածկույթ Կարգավորելիություն և ամրացում • Բարձրության, թեքության, պտտման և առանցքի կարգավորում • Տակդիրի բարձրության կարգավորում՝ առնվազն 150 մմ • Թեքության անկյուն՝ առնվազն -5°-ից 21° • Պտտման անկյուն՝ առնվազն -45°-ից 45° • Պիվոտի անկյուն՝առնվազն -90°-ից 90° • VESA՝ 100 × 100 մմ Տուփում պետք է ներառված լինի • Մոնիտոր տակդիրով, DisplayPort մալուխ առնվազն 1․8մ, հոսանքի մալուխ, USB-A-B մալուխ առնվազն 1․8մ, անհրաժեշտ փաստաթղթեր Ստանդարտներ և հավաստագրեր առնվազն՝ • ENERGY STAR 8.0 • EPEAT Gold և EPEAT Climate+ • TCO Certified 10.0 և TCO Certified Edge • RoHS-ին համապատասխան • Arsenic-Free Glass և Mercury-Free՝ վահանակի համար Համակարգիչը և մոնիտորը պետք է լինեն նույն արտադրողինը: Երաշխիքային սպասարկման պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի։ • Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման առնվազն երկու կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնների տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Համակարգչային մոնիտոր | հատ | 100 | Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ՝ ոչ պակաս քան 23.8 դյույմ Մատրիցա • Վահանակի տեսակը՝ առնվազն IPS տեխնոլոգիա կամ ավելի լավը • Հարաբերակցությունը՝ 16:9 • Թույլտվությունը՝ առնվազն 1920 × 1080 (Full HD) • Թարմացման արագություն՝ առնվազն 120 Հց • Արձագանքման ժամանակը՝ 8 մս (GTG, նորմալ), 5 մս (GTG, արագ) • Պայծառությունը՝ ոչ պակաս քան 300 cd/m² (տիպային) • Կոնտրաստային հարաբերակցություն՝ առնվազն 1500:1 (տիպային) • Դիտման անկյունները՝ 178° հորիզոնական, 178° ուղղահայաց • Պիքսելների խտությունը՝ ոչ պակաս քան 93 ppi • Գույնային գամմա՝ ոչ պակաս քան 99% sRGB • Գույնի աջակցություն՝ առնվազն 16.7 միլիոն գույներ • TÜV Rheinland Eye Comfort կամ համարժեք աչքերի պաշտպանության տեխնոլոգիաներ • Հետին լուսավորման տեխնոլոգիա՝ LED Ներկառուցված մուտքերը և միացումները առնվազն • x1 HDMI (HDCP 1.4), մինչև 1920 × 1080՝ 120 Հց • x1 DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) • x1 USB Type-B 5 Գբ/վ upstream • x2 USB Type-A 5 Գբ/վ downstream • x2 USB Type-C 5 Գբ/վ downstream՝ առնվազն 15 Վտ լիցքավորում USB էլեկտրամատակարարում • USB-C downstream պորտերի միջոցով՝ առնվազն 15 Վտ Սնուցում • Մուտքային լարում՝ AC 100–240 Վ, 50/60 Հց • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում)՝ առնվազն 11.7 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (մաքսիմում)՝ ոչ ավելի քան 74 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում Standby ռեժիմում՝ ոչ ավելի քան 0.3 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անջատված ռեժիմում)՝ ոչ ավելի քան 0.3 Վտ Արտադրանքը պետք է ունենա հետևյալ տեխնոլոգիաները • Flicker Free և Low Blue Light տեխնոլոգիաներ • Պետք է ունենա ComfortView կամ համարժեք / աչքերի հարմարավետության տեխնոլոգիա Կարգավորելիություն և ամրացում • Բարձրության, թեքության, պտտման և առանցքի կարգավորում • Տակդիրի բարձրության կարգավորում՝ առնվազն 150 մմ • Թեքության անկյուն՝ առնվազն -5°-ից 21° • Պտտման անկյուն՝ առնվազն -45°-ից 45° • Պիվոտի անկյուն՝ առնվազն -90°-ից 90° • VESA՝ 100 × 100 մմ Տուփում պետք է ներառված լինի • Մոնիտոր տակդիրով, DisplayPort–DisplayPort մալուխ՝ առնվազն 1.8 մ, հոսանքի մալուխ, USB Type-A–Type-B մալուխ՝ առնվազն 1.8 մ • Անվտանգության, բնապահպանական և կարգավորող տեղեկատվություն Ստանդարտներ և հավաստագրեր՝ առնվազն • ENERGY STAR 8.0 • EPEAT Gold և EPEAT Climate+ • TCO Certified 10.0 և TCO Certified Edge • RoHS-ին համապատասխան • Arsenic-Free Glass և Mercury-Free՝ վահանակի համար • TÜV Eye Comfort Երաշխիքային սպասարկման պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի։ • Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման առնվազն երկու կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնների տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ |
| 3 | Գունավոր լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք | հատ | 1 | Մանրամասն տեխնիկական նկարագրութուն Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Առնվազն 33 ppm Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լազերային տպագրություն Տպման թույլտվություն • Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին տպագրման ժամանակը • Գունավոր մոտավորապես՝ 7,1 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Մոնոխրոմ մոտավորապես՝ 7,1 վայրկյան կամ պակաս Տպիչի լեզուներ • PCL6 կամ համարժեք • PostScript 3 կամ համարժեք Տպելու լուսանցքները • Առնվազն 5 մմ-վերև, ներքև, ձախ և աջ • Առնվազն 10 մմ-վերև, ներքև, ձախ և աջ (Envelope ծրար) Տոներային խնայողության ռեժիմ • Այո Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կոդավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողության ստեղնից (JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Dropbox, Google Drive, OneDrive կամ համարժեք ամպային ծառայություններից տպելու հնարավորություն • Microsoft Universal Print-ի աջակցություն կամ համարժեք ամպային տպագրության ծառայություն • iOS և Android հավելվածներով տպելու հնարավորություն Պատճենահանման առանձնահատկությունները Պատճենման արագություն • Միակողմանի (A4)՝ առնվազն 33 ppm • Երկկողմանի (A4)՝ առնվազն 29 ppm Առաջին պատճենահանման ժամանակը • ADF (A4). Գունավոր Մոտ. 8,8 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Մոնոխրոմ Մոտ. 7,6 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Platen (A4): Գունավոր Մոտ. 9,4 վայրկյան կամ ավելի քիչ • Մոնոխրոմ Մոտ. 8,3 վայրկյան կամ ավելի քիչ Պատճենահանման թույլտվություն • Առնվազն մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ • Տեքստ/Լուսանկար/Քարտեզ (Կանխադրված), Տեքստ/Լուսանկար/Քարտեզ (լավ որակ), Տպագիր պատկեր, Տեքստ Երկկողմանի պատճենում • 2-ից 2-կողմ (Ավտոմատ) Բազմաթիվ պատճեններ • Առնվազն մինչև 999 օրինակ Կրճատում / Խոշորացում • Առնվազն 25-400% 1% աճով Այլ առանձնահատկություններ • Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, նույնականացման քարտի պատճենում, պատճենել կրկնօրինակը Սկանավորման առանձնահատկությունները Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանավորման թույլտվությունը • Օպտիկական՝ առնվազն 600 x 600 dpi • Ընդլայնված՝ առնվազն 9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագությունը • Միակողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 50 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի գունավոր՝ առնվազն 40 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 100 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի գունավոր՝ առնվազն 80 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) • Միակողմանի գունավոր՝ առնվազն 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գունավոր՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • Առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • Առնվազն 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ փոոտ վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որնելի PDF Սկանավորեք USB հիշողության վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որնելի PDF Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որնելի PDF Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG Մեդիա մշակում Սկաների տեսակը • Թիթեղ, երկկողմանի ADF Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ ձայներիզ • Առնվազն 50 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • Առնվազն 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում • Առնվազն 550 թերթիկ Թղթի մուտքագրման առավելագույն տարողություն • Առնվազն 850 թերթիկ Ֆաքսի առանձնահատկություններ • Սև/գունավոր ֆաքսի հնարավորություն • Super G3 Ֆաքս • Համակարգչային Ֆաքս • Ֆաքսի վերահասցեավորում • Ֆաքսի հեռարձակում (Broadcast) • Ֆաքսի հիշողություն՝ առնվազն 512 էջ Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար IEEE 802.11a/b/g/n/ac,անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ.Mac OS X տարբերակ 10.12 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային պռատակոլ • Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) • Սկանավորում՝ Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/I-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան՝ TCP/IP • Կառավարում առնվազն SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Անվտանգություն TLS 1.2 կամ ավելի բարձր, IPSec, IP հասցեի զտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար) • Ենթակառուցվածքի ռեժիմ առնվազն WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի ռեժիմ առնվազն WPA2-PSK (AES) Ընդհանուր առանձնահատկություններ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ամսական առնվազն 750 - 4000 էջ • Առավելագույն ամսական ծանրաբեռնվածություն՝ առնվազն 50,000 էջ Պրոցեսորի արագություն • Առնվազն 1200 ՄՀց x 2 Հիշողություն •Առնվազն 1 ԳԲ Կառավարման վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան Օգտվելու կանոններ • Ջերմաստիճանը՝ առնվազն 10–30 °C • Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող) Էլեկտրամատակարարում • 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց) Աղմուկի մակարդակը Ձայնային ճնշման մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմ՝ միակողմանի: Առնվազն - 51 դԲ / երկկողմանի - 51 դԲ (BW), 50 դԲ (գունավոր) Սպասման ռեժիմ՝ առնվազն 29 դԲ Ակուստիկ հզորություն • Աշխատանքային ռեժիմ՝ առնվազն65 դԲ կամ ավելի քիչ • Սպասման ռեժիմ՝ առնվազն 41 դԲ կամ ավելի քիչ • Մոտավոր քաշը առնվազն 23-24կգ Մեկնարկային քարթրիջները պետք է ապահովեն ոչ պակաս, քան՝ • Սև՝ 2100 էջ • Cyan/Magenta/Yellow՝ 1900 էջ ISO/IEC 19798 ստանդարտի համաձայն Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում •Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի •Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) •Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթրիջները պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ |
| 4 | Համակարգչային ստեղնաշար | հատ | 100 | Միացման եղանակը • Լարային Միացման ինտերֆեյսը • USB USB միակցիչի տեսակը • USB Type-A Ստեղների դասավորությունը • Լրիվ չափսի (Full-size) ստեղնաշար՝ թվային հատվածով Ստեղների տեխնոլոգիան • Plunger / մեմբրանային մեխանիզմ Լեզվային դասավորությունը • Անգլերեն և Ռուսերեն Մուլտիմեդիա կոճակներ • Առնվազն 3 հատ (ձայնի բարձրացում, ձայնի նվազեցում, ձայնի անջատում կամ համարժեք) Մալուխի երկարությունը • Ոչ պակաս, քան 1.8 մետր Գույնը • Սև Էլեկտրասնուցում • USB միացման միջոցով, առանց առանձին սնուցման կամ մարտկոցի Համատեղելիություն • Windows օպերացիոն համակարգերի հետ Չափերը • Մոտավոր չափսեր՝ երկարություն ոչ պակաս քան 440 մմ, լայնություն ոչ պակաս քան 125 մմ Քաշը • Ոչ ավելի, քան 550 գ. Երաշխիք և պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)) • Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ |
| 5 | Համակարգչային մկնիկ | հատ | 100 | Միացման եղանակը • Լարային Միացման ինտերֆեյսը • USB Սենսորի տեսակը • Օպտիկական Շարժման թույլատրելիությունը • Ոչ պակաս, քան 1000 DPI Կոճակների քանակը • Ոչ պակաս, քան 3 Մալուխի երկարությունը • Ոչ պակաս, քան 1.8 մ. Գույնը • Սև Էլեկտրասնուցում • USB միացման միջոցով, առանց առանձին մարտկոցի Համատեղելիություն • Windows օպերացիոն համակարգերի հետ Քաշը • Ոչ ավելի, քան 90 գ. Երաշխիք և պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)) • Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։ |
| 6 | Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք | հատ | 10 | Տեխնիկակն մանրամասն նկարագրություն Սարքավորման տեսակը • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմանկան գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի տպման արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 40 էջ/րոպե (A4) • Երկկողմանի տպման արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 33 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման թույտվությունը • Ոչ պակաս, քան 1200 × 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Ոչ ավելի, քան 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը • Ոչ ավելի, քան 5.0 վայրկյան Տպիչի լեզուներ առնվազն • PCL6 և/կամ PostScript 3 Տպման լուսանցքները առնվազն • Ոչ ավելի, քան 5 մմվերևից և ներքևից, ձախից և աջից • Ոչ ավելի, քան 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար») Տոներային խնայողության ռեժիմ • Պետք է ունենա Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կոդավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) • Ամպային ծառայություններից տպելու հնարավորություն • iOS և Android հավելվածներով Պատճենահանման առանձնահատկությունները Պատճենման արագություն • Միակողմանի (A4): ոչ պակաս, քան 40 ppm • Երկողմանի (A4)՝ ոչ պակաս, քան 33 ipm Առաջին պատճենահանման դուրսգալու ժամանակը • Առաջին պատճենի դուրս գալու ժամանակը՝ ոչ ավելի, քան 6.1 վայրկյան Պատճենման թույտվությունը • Ոչ պակաս, քան 600×600 dpi Պատճենման ռեժիմներ • Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար Երկկողմանի պատճենում • 2-ից 2-կողմ (Ավտոմատ) Բազմաթիվ պատճեններ • Միաժամանակ մինչև 999 օրինակ տպելու/պատճենելու հնարավորություն Կրճատում / Խոշորացում • 25 - 400% 1% աճով Այլ առանձնահատկություններ • Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, նույնականացման քարտի պատճենում, պատճենել կրկնօրինակը Սկանավորման առանձնահատկությունները Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի թողունակությունը • Օպտիկական՝ ոչ պակաս, քան 600×600 dpi Սկանավորման արագություն • Միակողմանի մոնոխրոմ՝ ոչ պակաս, քան 50 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի գույն՝ ոչ պակաս, քան 40 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ ոչ պակաս, քան 100 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի գույն՝ ոչ պակաս, քան 80 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի մոնոխրոմ ՝ ոչ պակաս, քան 40 ppm (300x600dpi) • Միակողմանի գույն՝ ոչ պակաս, քան 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ ոչ պակաս, քան 80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գույն՝ ոչ պակաս, քան 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • Առնվանզ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • Առնվազն 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN և/կամ WIA համատեղելիություն Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել ամպի վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • Ֆաքսի գործառույթ Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • Առնվազն 50 թերթ ADF Մեդիա չափսեր ADF առնվազն • A4, A5 և առնվազն մեկ լրացուցիչ ստանդարտ ձևաչափ, ինչպես նաև կարգավորելի չափի փաստաթղթեր Երկկողմանի տպագրություն առնվազն • A4 ձևաչափով ավտոմատ երկկողմանի տպագրություն և առնվազն 60–120 գ/մ² թղթի օգտագործման հնարավորությունԻնտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Համատեղելիություն Windows 10/11, Windows Server և Linux օպերացիոն համակարգերի հետ Ցանցային պրոտոկոլներ • Տպագրություն TCP/IP ցանցային պրոտոկոլների միջոցով • Ցանցային սկանավորում՝ • Սկանավորում դեպի ցանցային թղթապանակ և/կամ FTP/SMB • Սկանավորում դեպի էլեկտրոնային փոստ՝ SMTP կամ համարժեք մեխանիզմով • Ցանցային սկանավորման աջակցություն • Ցանցային կառավարման հնարավորություն՝ SNMP կամ համարժեք միջոցներով • Ցանցային անվտանգություն՝ HTTPS/TLS և/կամ համարժեք անվտանգ հաղորդակցման մեխանիզմներով • Անլար ցանցի անվտանգություն՝ ժամանակակից WPA/WPA2 և/կամ ավելի բարձր անվտանգության մեխանիզմներով • Անլար ուղիղ միացման անվտանգություն՝ արտադրողի կողմից նախատեսված մեխանիզմով Ծրագրային ապահովման և տպիչների կառավարում • Հեռավոր օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) • Բաժնի ID կառավարում • Տոների կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր առանձնահատկություններ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը • Ոչ պակաս, քան 4000 էջ Պրոցեսորի արագություն • Առնվազն 1200 ՄՀց Հիշողություն • Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում • Ոչ պակաս, քան 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան Էլեկտրամատակարարում • 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց) Էլեկտրաէներգիայի սպառում • Առավելագույն հզորությունը՝ ոչ ավելի, քան 1280 Վտ • կտիվ տպագրության ժամանակ էներգիայի սպառումը՝ ոչ ավելի, քան 480 Վտ • Սպասման ռեժիմում էներգիայի սպառումը՝ ոչ ավելի, քան 8 Վտ • Քնի ռեժիմում էներգիայի սպառումը՝ ոչ ավելի, քան 0,9 Վտ Աղմուկի մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմում աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 68 դԲ • Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի Չափերը և քաշը • Սարքի քաշը՝ ոչ ավելի, քան 17 կգ Սպառվող նյութեր • Տոներային քարթրիջի տպման ռեսուրսը՝ ոչ պակաս, քան 3,000 էջ՝ ISO/IEC համապատասխան մեթոդաբանությամբ կամ արտադրողի պաշտոնական տվյալներով Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լիեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումով: |
| 7 | Համակարգչային սարքավորումներ և աքսեսուարներ | հատ | 4 | Բնութագիր Պլանշետ Բրենդ – MICROSOFT կամ համարժեք Կետայնություն –առնվազն 2880×1920 Անկյունագիծ (սմ) – առնվազն 33 սմ Անկյունագիծ - առնվազն " 13 " Օպերացիոն համակարգ - Windows SIM քարտի տեսակ - NanoSIM Պրոցեսորի մոդել - Snapdragon x plus կամ համարժեք Տեսախցիկ - 12 MP Դիմացի տեսախցիկ – 10 Օպերատիվ հիշողություն - 16 GB Հիշողություն - 256 GB Մարտկոցի աշխատանքի տևողություն – առնվազն 14 ժամ Բջջային կապ - 5G Wi-Fi - Այո Անլար հաղորդակցություն - Bluetooth 5,1 Առանձնահատկություններ - Multitouch Իրանի նյութ - Ալյումին Գույն - Մոխրագույն Չափսեր – առնվազն 287 x 209 x 9.3 մմ Քաշ – առնվազն 895 գ Գրիչ Բրենդ - Slim Pen 2 կամ համարժեք Կապ – Bluetooth® Wireless 5.0 Technology Կոճակներ – Կողքի կոճակ, վերևի կոճակ՝ ռետինի ֆունկցիոնալությամբ Շոշափելի ազդանշաններ - Հափտիկ հետադարձ կապի գործառույթը համատեղելի է միայն Surface Pro 8*, Surface Pro 9* և Surface Laptop Studio* հետ Windows 11-ով Ճնշման զգայունություն – առնվազն 4096 ճնշման մակարդակ, զրոյական ուժի թանաքոտում Գույն և նյութ - Սև փայլատ, պլաստմասսե պատյան Չափերը – առնվազն 136.8 x 11.3 x 6.3 mm Մարտկոց - (ներառյալ) Վերալիցքավորվող Lithium Ion սովորական օգտագործման առնվազն մինչև 15 ժամ տևողությամբ: Համատեղելի սարքեր - Surface Pro X Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Ստեղնաշար Ստեղների տեխնոլոգիան – մեմբրանային մեխանիզմ Միացման ինտերֆեյս - Bluetooth Նյութ – պլաստիկ Ստեղների լուսավորություն Ստեղնաշար- պատյան Պայուսակ Գույն – Բաց կապույտ Ոճ - Ժամանակակից Ապրանքի չափեր – առնվազն 10 x 2 x 50 Նյութ - Պոլիուրեթանային Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները (որը պետք է գտնվի ք․ Երևանում): Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի DAF հավաստագիր: |
| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը |  |  |  |  |
| Սկիզբը |  |  |  | ավարտը |
| Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, համաձայնագիրը հաշվառվելուց 20 օրացուցային օր հետո |  |  |  | Ըստ պատվիրատուի պահանջի |
| Փաթեթավորումը |  |  |  | Գործարանային |
| *Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին: *Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում **Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից |  |  |  |  |

Технические характеристики

| 1 | Заводской фирменный компьютер | штука | 10 | Процессор • Минимальный год выпуска процессора-2024 год. • Количество ядер не менее 20 • Общее количество потоков (всего потоков) не менее 20 • Кэш минимум 30 МБ • Максимальная турбо-частота не менее 5,3 ГГц • Производительность искусственного интеллекта (NPU) не менее 13 TOPS • Мощность процессора (TDP) не менее 125 Вт Оперативная память • Объем оперативной памяти не менее 16 ГБ, DDR5 не менее 5600 МТ / с • Минимум X2 слота для оперативной памяти Аккумулятор • Накопитель SSD объемом не менее 512 ГБ (М.2 PCIe NVMe) Видеокарта • Встроенная видеокарта Слоты расширения • Не менее x2 М.2 для сетевой карты и аккумулятора • Слот PCIe x16 полной длины не менее x1 • Слот PCIe x1 полной длины не менее x2 • Минимум слот x1 SATA 3.0 Порты и разъемы Спереди • Минимум X2 USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), 1 из которых Тип C • Минимум X2 USB 2.0 типа A (с включенным питанием) • Комбинация наушников и микрофона не менее x1 Сзади • Минимум X2 USB 2.0 Type-A (с включенным питанием) • Минимум X2 USB 3.2 Gen1 (5 Гбит / с) • Минимум x1 HDMI 2.1 • Не менее x1 RJ-45 • Минимум X1 DisplayPort 1.4 a • Разъем питания не менее x1 Беспроводная связь • Комбинированный беспроводной модуль Wi-Fi 6 (не менее 802.11 ax) и Bluetooth не менее 5.4 с как минимум двойной частотой (не менее 2,4 ГГц и 5 ГГц) для высокоскоростного подключения к интернету и подключения беспроводных устройств Клавиатура мышь • USB-клавиатура • USB-мышь • Клавиатура и мышь должны быть изготовлены одним производителем и включены в комплект поставки. Питание • Внутренний блок питания (Блок питания) мощностью не менее 180 Вт, сертифицированный Bronze Кабель питания • Соответствует европейскому стандарту О * Ubuntu Вес • Максимальный вес 7 кг Размеры • Высота: максимум 33 см, ширина: максимум 16 см, глубина: максимум 30 см Компьютерный монитор Особенности и характеристики • Диагональ экрана: не менее 27 дюймов Матрица • Тип панели: технология IPS или лучше • Соотношение сторон: 16:9 • Разрешение: не менее 2560 × 1440 (QHD) • Частота обновления: не менее 100 Гц • Время отклика: не менее 8 мс( GTG, нормальное), не менее 5 мс (GTG, быстрое) • Яркость: не менее 350 кд/м2 (типичная) • Коэффициент контрастности: не менее 1500:1 (типично) • Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали • Плотность пикселей: не менее 109 пикселей на дюйм • Цветовая гамма: не менее 99% sRGB • Поддержка цвета: не менее 16,7 миллионов цветов. • Комфорт для глаз TÜV Rheinland или аналогичные технологии защиты глаз • Технология подсветки: светодиодная Встроенные входы и подключения, по крайней мере՝ • x1 HDMI: HDCP 1,4, до 2560 × 1440 при 100 Гц • X1 DisplayPort 1.4: HDCP 1.4, до 2560 × 1440 при 100 Гц • X1 USB 5 Гбит/с восходящий поток типа B • X3 USB 5 Гбит/с нисходящий поток типа А • X1 USB 5 Гбит/с на выходе Type-C: не менее 15 Вт Блок питания USB • Через нисходящий порт USB-C: не менее 15 Вт Питание • Входное напряжение: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц. • Потребляемая мощность (в режиме включения): не менее 18,8 Вт. • Потребляемая мощность (максимальная): не более 75 Вт • Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 0,3 Вт. • Потребляемая мощность( в выключенном режиме): не более 0,3 Вт Продукт должен иметь следующие технологии • Flicker Free и ComfortView Plus / Eye Comfort или другие подходящие технологии • Технология снижения вредного синего излучения • Антибликовое покрытие экрана Регулируемость и фиксация • Регулировка высоты, наклона, поворота и оси • Регулировка высоты подставки: не менее 150 мм • Угол наклона: не менее от -5°до 21° • Угол поворота: не менее от -45°до 45° • Угол поворота: от -90°до 90°не менее • VESA: 100 × 100 мм В комплект поставки должно быть включено • Монитор с подставкой, кабель DisplayPort не менее 1,8 м, кабель питания, кабель USB-A-B не менее 1,8 м, необходимые документы Стандарты и сертификаты, по крайней мере՝ • ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА 8.0 • Золото EBEAT и климат EBEAT+ • Сертифицированный TCO 10.0 и сертифицированный TCO Edge • В соответствии с RoHS • Стекло без содержания мышьяка и ртути для консоли Компьютер и монитор должны быть одного производителя.: Условия гарантийного обслуживания • Гарантийное обслуживание: не менее 1 года. • Гарантийное обслуживание должно осуществляться как минимум в двух официальных сервисных центрах производителя (при представлении технических характеристик предлагаемого продукта, предусмотренных приглашением, также предоставляются данные сервисных центров) и справка от производителя о том, что продукт произведен для потребления и обслуживания в регионе, охватывающем Республику Армения. (MAF или DAF) Обязательное условие: продукт должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Компьютерный монитор | штука | 100 | Особенности и характеристики • Диагональ экрана: не менее 23,8 дюймов Матрица • Тип панели: как минимум технология IPS или лучше • Соотношение сторон: 16:9 • Разрешение: не менее 1920 × 1080 (Full HD) • Частота обновления: не менее 120 Гц • Время отклика: 8 мс (GTG, нормально), 5 мс (GTG, быстро) • Яркость: не менее 300 кд/м2 (типичная) • Коэффициент контрастности: не менее 1500:1 (типично) • Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали • Плотность пикселей: не менее 93 пикселей на дюйм • Цветовая гамма: не менее 99% sRGB • Поддержка цвета: не менее 16,7 миллионов цветов. • Комфорт для глаз TÜV Rheinland или аналогичные технологии защиты глаз • Технология подсветки: светодиодная Встроенные входы и подключения, по крайней мере • x1 HDMI (HDCP 1.4), до 1920 × 1080 при 120 Гц • X1 DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) • X1 USB Type-B до 5 Гб / с • X2 USB Type-A со скоростью 5 Гбит/с вниз по потоку • X2 USB Type-C со скоростью 5 Гбит/с ниже по потоку: зарядка не менее 15 Вт Блок питания USB • Через нижестоящие порты USB-C: не менее 15 Вт Питание • Входное напряжение: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц. • Потребляемая мощность (в режиме включения): не менее 11,7 Вт. • Потребляемая мощность (максимальная): не более 74 Вт • Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 0,3 Вт. • Потребляемая мощность( в выключенном режиме): не более 0,3 Вт Продукт должен иметь следующие технологии • Технологии без мерцания и слабого синего света • Должен иметь ComfortView или аналогичную / удобную для глаз технологию Регулируемость и фиксация • Регулировка высоты, наклона, поворота и оси • Регулировка высоты подставки: не менее 150 мм • Угол наклона: не менее от -5°до 21° • Угол поворота: не менее от -45°до 45° • Угол поворота: от -90°до 90°не менее • VESA: 100 × 100 мм В комплект поставки должно быть включено • Монитор с подставкой, кабель DisplayPort-DisplayPort: не менее 1,8 м, кабель питания, кабель USB Type-A–Type-B: не менее 1,8 м • Информация по безопасности, охране окружающей среды и нормативным актам Стандарты и сертификаты, по крайней мере • ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА 8.0 • Золото EBEAT и климат EBEAT+ • Сертифицированный TCO 10.0 и сертифицированный TCO Edge • В соответствии с RoHS • Стекло без содержания мышьяка и ртути для консоли • Комфорт для глаз TÜV Условия гарантийного обслуживания • Гарантийное обслуживание: не менее 1 года. • Гарантийное обслуживание должно осуществляться как минимум в двух официальных сервисных центрах производителя (при представлении технических характеристик предлагаемого продукта, предусмотренных приглашением, также предоставляются данные сервисных центров) и справка от производителя о том, что продукт произведен для потребления и обслуживания в регионе, охватывающем Республику Армения. (MAF или DAF) Обязательное условие: продукт должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. |
| 3 | Многофункциональное устройство с цветным лазером | штука | 1 | Подробное техническое описание Основные функции • Печать, копирование и сканирование Особенности печати Скорость печати • Не менее 33 частей на миллион Метод печати • Цветная лазерная печать Разрешение на печать • Как минимум до 1200 x 1200 точек на дюйм Время нагрева • Прибл. 14 секунд или меньше после включения Время первой печати • Цвет примерно: 7,1 секунды или меньше • Монохромный примерно: 7,1 секунды или меньше Языки принтера • PCL6 или эквивалент • Постскриптум 3 или аналогичный Поля для печати • Не менее 5 мм-вверх, вниз, влево и вправо • Не менее 10 мм-вверх, вниз, влево и вправо(конверт-конверт) Режим экономии тонера • Да Расширенные функции печати • Зашифрованная безопасная печать • Безопасная печать • Печать с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) • Возможность печати из Dropbox, Google Диска, OneDrive или аналогичных облачных сервисов. • Поддержка Microsoft Universal Print или аналогичная служба облачной печати. • возможность печати в приложениях для iOS и Android Особенности копирования Скорость копирования • Односторонний (A4): не менее 33 частей на миллион • Двусторонний (A4): не менее 29 частей на миллион Время первого копирования • АПД (А4): Цвет Прибл. 8,8 секунды или меньше • Монохромный Прибл. 7,6 секунды или меньше • Валик (A4): Цвет Прибл. 9,4 секунды или меньше • Монохромный Прибл. 8,3 секунды или меньше Разрешение на копирование • Как минимум до 600 x 600 точек на дюйм Режимы копирования • Текст/фото/карта (по умолчанию), текст/фото/карта (хорошее качество), печатное изображение, текст Двустороннее копирование • 2 на 2 стороны (автоматически) Несколько копий • Не менее 999 копий Уменьшение / Увеличение • Увеличение не менее чем на 25-400% на 1% Другие особенности • Удаление кадра, сопоставление, 2 в 1, 4 в 1, копирование удостоверения личности, копирование дубликата Особенности сканирования Стандартный тип • Цвет Разрешение на сканирование • Оптический: не менее 600 x 600 точек на дюйм • Расширенный: не менее 9600 x 9600 точек на дюйм Скорость сканирования • Односторонний монохромный: не менее 50 частей на миллион (300x300 точек на дюйм) • Односторонний цвет: не менее 40 частей на миллион (300x300 точек на дюйм) • Двусторонний монохромный: не менее 100 частей на миллион (300x300 точек на дюйм) • Двусторонний цветной: не менее 80 частей на миллион (300x300 точек на дюйм) • Односторонний монохромный: не менее 40 частей на миллион (300x600 точек на дюйм) • Односторонний цвет: не менее 20 частей на миллион (300x600 точек на дюйм) • Двусторонний монохромный: не менее 80 частей на миллион (300x600 точек на дюйм) • Двусторонний цветной: не менее 40 частей на миллион (300x600 точек на дюйм) Глубина цветного сканирования • Не менее 24 бит/24 бит (вход/выход) Шкала серого • Не менее 256 уровней Совместимость • ТВЕН, ВИА, ИКА Максимальная ширина сканирования • Не менее 216 мм Сканировать электронную почту на poot • TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/PDF с возможностью поиска Сканирование на ПК • TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/универсальный PDF Сканирование на USB-накопитель • TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/универсальный PDF Сканирование на FTP • TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/универсальный PDF Сканирование в облаке • TIFF/JPEG/PDF/PNG Обработка мультимедиа Тип сканера • Пластина, двусторонний АПД Бумажный ввод (стандартный) • Не менее 250 листов кассеты • Многофункциональный лоток не менее чем на 50 листов. • Не менее 50 листов АПД Печатание на бумаге • Не менее 550 листов Максимальная емкость для ввода бумаги • Не менее 850 листов Особенности факса • Черный/цветной факс • Факс Super G3 • Компьютерный Факс • Переадресация факсов • Факсимильная трансляция (Broadcast) • Память факса: не менее 512 страниц Интерфейс и программное обеспечение Тип интерфейса • Высокоскоростной USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной IEEE 802.11 a/b/g/n / ac,беспроводное прямое подключение Совместимость с операционной системой • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012.Mac OS X версии 10.12 и выше Linux4 Сетевая решетка • Печать:TCP / IP (LPD/Порт9100/IPP/IPPS/WSD) • Сканирование: Push-сканирование: файл: FTP( TCP / IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Электронная почта/I-факс: SMTP( отправка), POP3 (получение) • Сканирование перетаскиванием: TCP/IP • Управление как минимум SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) • Безопасность TLS 1.2 или выше, IPSec, фильтрация IP-адресов, IEEE802. 1x, SNMPv3, безопасность SSL (HTTPS, IPPS) (беспроводная связь) • Режим инфраструктуры не менее WEP (64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) • Режим точки доступа не менее WPA2-PSK (AES) Общие черты Рекомендуемый ежемесячный объем печати • Не менее 750-4000 страниц в месяц • Максимальная ежемесячная загрузка: не менее 50 000 страниц. Скорость процессора • Не менее 1200 МГц x 2 Память •Не менее 1 ГБ Панель управления • Цветной сенсорный ЖК-экран не менее 12,7 см Правила пользования • Температура: не менее 10-30 °C • Относительная влажность: 20-80% (без конденсации) Источник питания • 220-240 В (±10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) Уровень шума Уровень звукового давления • Режим работы: односторонний: не менее - 51 дБ / двусторонний - 51 дБ (BEV), 50 дБ (цветной) режим ожидания: не менее 29 дБ Акустическая мощность • Режим работы: не менее 65 дБ или менее • Режим ожидания: не менее 41 дБ или меньше • Приблизительный вес не менее 23-24 кг Пусковые картриджи должны обеспечивать не менее՝ • Черный: 2100 страниц • Голубой/пурпурный/желтый: 1900 страниц В соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 Гарантия и обслуживание •Гарантийное обслуживание в течение одного года •Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя (при представлении технических характеристик предлагаемого товара, предусмотренных приглашением, также предоставляются данные сервисного центра)справка от производителя о том, что товар предназначен для потребления и обслуживания в регионе, охватывающем Республику Армения. (MAF или DAF) •Обязательное условие: продукт и картриджи должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. |
| 4 | Компьютерная клавиатура | штука | 100 | Способ подключения • Проводной Интерфейс подключения * USB Тип USB-разъема • Тип USB-A Расположение клавиш • Полноразмерная (полноразмерная) клавиатура с цифровой секцией Технология ключей • Плунжерный / мембранный механизм Языковой макет • Английский и русский Мультимедийные кнопки • Не менее 3 шт. (увеличение громкости, уменьшение громкости, отключение звука или аналогичное) Длина кабеля • Не менее 1,8 метра Цвет • Черный Источник питания • Через USB-соединение, без отдельного источника питания или аккумулятора Совместимость • С операционными системами Windows Размеры • Приблизительные размеры: длина не менее 440 мм, ширина не менее 125 мм Вес • Не более 550 г. Гарантия и условия • Гарантийное обслуживание в течение одного года (гарантийное обслуживание должно быть произведено в официальном сервисном центре производителя (при представлении технических характеристик предлагаемого продукта, предусмотренных приглашением, также предоставляются данные сервисного центра)) • Справка от производителя о том, что продукт предназначен для потребления и обслуживания в регионе, охватывающем Республику Армения.(MAF или DAF) • Обязательное условие: продукт должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. |
| 5 | Компьютерная мышь | штука | 100 | Способ подключения • Проводной Интерфейс подключения * USB Тип датчика • Оптический Разрешение движения • Не менее 1000 точек на дюйм Количество кнопок • Не менее 3 Длина кабеля • Не менее 1,8 м. Цвет • Черный Источник питания • Через USB-соединение, без отдельной батареи Совместимость • С операционными системами Windows Вес • Не более 90 г. Гарантия и условия • Гарантийное обслуживание в течение одного года (гарантийное обслуживание должно быть произведено в официальном сервисном центре производителя (при представлении технических характеристик предлагаемого продукта, предусмотренных приглашением, также предоставляются данные сервисного центра)) • Справка от производителя о том, что продукт предназначен для потребления и обслуживания в регионе, охватывающем Республику Армения.(MAF или DAF) • Обязательное условие: продукт должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. |
| 6 | Многофункциональное черно-белое лазерное устройство | штука | 10 | Подробное описание техники Тип оборудования • Многофункциональное черно-белое лазерное устройство Основные функции • Печать, сканирование и копирование Особенности печати Скорость печати • Скорость односторонней печати: не менее 40 страниц в минуту (формат А4) • Скорость двусторонней печати: не менее 33 ipm (формат A4) Метод печати • Монохромная лазерная печать Разрешение на печать • Не менее 1200 × 1200 точек на дюйм Время нагрева • Не более 14 секунд или меньше Время выхода на первую страницу • Не более 5,0 секунд Языки принтера по крайней мере • PCL6 и/или Постскриптум 3 Поля для печати как минимум • Не более 5 мм: сверху и снизу, слева и справа • Не более 10 мм сверху и снизу, слева и справа («конверт") Режим экономии тонера • Должен иметь Расширенные функции печати • Зашифрованная безопасная печать • Безопасная печать • Печать с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) • Возможность печати из облачных сервисов • с приложениями для iOS и Android Особенности копирования Скорость копирования • Односторонний (A4): не менее 40 частей на миллион • Двухсторонний (A4): не менее 33 ipm Время выхода первой копии • Время вывода первой копии: не более 6,1 секунды Разрешение на копирование • Не менее 600×600 точек на дюйм Режимы копирования • Текст, текст/фотография (по умолчанию), текст/фотография (высокое качество), фотография Двустороннее копирование • 2 на 2 стороны (автоматически) Несколько копий • Возможность печати/копирования до 999 копий одновременно Уменьшение / Увеличение • 25 - 400% с увеличением на 1% Другие особенности • Удаление кадра, сопоставление, 2 в 1, 4 в 1, копирование удостоверения личности, копирование дубликата Особенности сканирования Стандартный тип • Цвет Пропускная способность сканирования • Оптический: не менее 600×600 точек на дюйм Скорость сканирования • Односторонний монохромный, не менее 50 частей на миллион (300x300 точек на дюйм) • Односторонний цвет: не менее 40 частей на миллион (300x300 точек на дюйм) • Двусторонний монохромный: не менее 100 частей на миллион (300x300 точек на дюйм) • Двусторонний цвет: не менее 80 частей на миллион (300x300 точек на дюйм) • Односторонний монохромный, не менее 40 частей на миллион (300x600 точек на дюйм) • Односторонний цвет: не менее 20 частей на миллион (300x600 точек на дюйм) • Двусторонний монохромный: не менее 80 частей на миллион (300x600 точек на дюйм) • Двусторонний цвет: не менее 40 частей на миллион (300x600 точек на дюйм) Глубина цветного сканирования • Не менее 24 бит/24 бит (вход/выход) Шкала серого • Не менее 256 уровней Совместимость • Совместимость TWAIN и/или WIA Максимальная ширина сканирования • Не менее 216 мм Сканировать электронную почту • TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/PDF с возможностью поиска / зашифрованный PDF4/PDF (цифровая подпись) Сканирование на ПК • TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/PDF с возможностью поиска / зашифрованный PDF4/PDF (цифровая подпись) Сканирование ключа USB-накопителя • TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/PDF с возможностью поиска / зашифрованный PDF4/PDF (цифровая подпись) Сканирование на FTP • TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/PDF с возможностью поиска / зашифрованный PDF4/PDF (цифровая подпись) Сканирование в облаке • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • Функция факса Бумажный ввод (стандартный) • Не менее 250 листов ленты • Многофункциональный лоток не менее 100 листов • Не менее 50 листов АПД Размеры носителя ADF по крайней мере • Формат A4, A5 и как минимум один дополнительный стандартный формат, а также документы регулируемого размера. Двусторонняя печать как минимум • Автоматическая двусторонняя печать в формате А4 и возможность использования бумаги не менее 60-120 г/м2интерфейс и программное обеспечение Тип интерфейса • Высокоскоростной USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводная связь 802.11 b/g / n,беспроводное прямое подключение Совместимость с операционной системой • Совместимость с операционными системами Windows 10/11, Windows Server и Linux Сетевые протоколы • Печать по сетевым протоколам TCP/IP • Сканирование сети՝ • Сканирование в сетевую папку и/или по FTP/SMB • Сканирование на электронную почту с помощью SMTP или аналогичного механизма • Поддержка сетевого сканирования • Возможность управления сетью с помощью SNMP или аналогичных средств. • Сетевая безопасность с HTTPS/TLS и / или эквивалентными механизмами безопасной связи • Безопасность беспроводной сети с современными механизмами безопасности WPA/WPA2 и/или выше. • Безопасность беспроводного прямого подключения с механизмом, разработанным производителем. Программное обеспечение и управление принтерами • Удаленный пользовательский интерфейс (RUI) • Управление идентификатором раздела • Инструмент состояния праздников Общие черты Рекомендуемый ежемесячный объем печати • Не менее 4000 страниц Скорость процессора • Не Менее 1200 МГц Память • Не менее 1 ГБ Хранение • Не менее 4 ГБ eMMC Панель управления • Цветной сенсорный ЖК-экран не менее 12,7 см Источник питания • 220-240 В (±10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) Потребляемая мощность • Максимальная мощность: не более 1280 Вт. • потребляемая мощность при печати qtiv: не более 480 Вт. • Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 8 Вт. • Потребляемая мощность в спящем режиме: не более 0,9 Вт. Уровень шума • Уровень шума в рабочем режиме: не более 68 дБ • Режим ожидания без шума Размеры и вес • Вес устройства: не более 17 кг Расходные материалы • Ресурс печати на картридже с тонером: не менее 3000 страниц с соответствующей методологией ISO/IEC или официальными данными производителя. Гарантия и обслуживание • Гарантийное обслуживание в течение одного года • Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя (при представлении технических характеристик предлагаемого товара, предусмотренных приглашением, также предоставляются данные сервисного центра)справка от производителя о том, что товар предназначен для потребления и обслуживания в регионе, охватывающем Республику Армения. (MAF или DAF) • Обязательно: товар должен быть упакован в новую, неиспользованную заводскую упаковку. |
| 7 | Компьютерное оборудование и аксессуары | штука | 4 | Характеристика Планшет Бренд-MICROSOFT или аналогичный Разрешение –не менее 2880×1920 Диагональ (СМ) - не менее 33 см Диагональ-не менее " 13 " Операционная система-Windows Тип SIM-карты - NanoSIM Модель процессора-Snapdragon x plus или аналогичный Камера - 12 Мп Передняя камера – 10 Оперативная память - 16 ГБ Объем памяти - 256 ГБ Время автономной работы – не менее 14 часов Мобильная связь-5G Wi-Fi-Да Беспроводная связь-Bluetooth 5,1 Особенности-Мультитач Материал корпуса-Алюминий Цвет-Серый Размеры-не менее 287 x 209 x 9,3 мм Вес-не менее 895 г Ручка Бренд-тонкая ручка 2 или эквивалент Подключение – Технология Bluetooth® Wireless 5.0 Кнопки-боковая кнопка, верхняя кнопка с функцией ластика Тактильные сигналы-функция тактильной обратной связи совместима только с Surface Pro 8*, Surface Pro 9* и Surface Laptop Studio* с Windows 11 . Чувствительность к давлению – не менее 4096 уровней давления, струйная печать с нулевым усилием Цвет и материал - черный матовый пластиковый корпус Размеры-не менее 136,8 x 11,3 x 6,3 мм Аккумулятор - (в комплекте) Перезаряжаемый литий-ионный продолжительность обычного использования не менее 15 часов: Совместимые устройства - Surface Pro X Гарантийный срок не менее 1 года: Клавиатура Технология ключей – мембранный механизм Интерфейс подключения-Bluetooth Материал-пластик Подсветка клавиш Клавиатура-чехол Сумка Цвет-светло-голубой Стиль-Современный Размеры изделия-не менее 10 x 2 x 50 Материал-Полиуретан Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре того же производителя (при представлении технических характеристик предлагаемой продукции, предусмотренных приглашением, также предоставляются данные сервисного центра (который должен находиться по адресу: г. Ереван). на этапе поставки необходимо предоставить сертификат DAF: |
| Срок поставки продукта |  |  |  |  |
| Начало |  |  |  | окончание |
| В случае, если предусмотрены финансовые средства, через 20 календарных дней после регистрации соглашения |  |  |  | В соответствии с требованиями заказчика |
| Упаковка |  |  |  | Заводской |
| * Гарантийный срок не менее 1 года. погрузка, доставка, транспортировка (по запрошенному адресу) и разгрузка осуществляются за счет средств поставщика: * Обязательное условие: товар не должен быть подержанным, а также поставщик обязан поставить товар В ... По адресам, указанным заказчиком в Ереване **Транспортировка товара на склад осуществляется поставщиком |  |  |  |  |