Համազգետսի տաբատի 
տեխնիկական նկարագիր

| Պատվիրատու: |  |  | Կատարող: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Տաբատները նախաեսված են` 1. Բժիշկների /Գույն 1/, 2. Բուժքույրերի /Գույն 2/ 3. Բուժեղբայր «Ֆելդշերների» /Գույն 3/ 4. Վարորդների /Գույն 4/ համար: Տաբատը հավասարաչափ ուղղաձիգ , շղթայով, Գոտին 6 հատ կամրջակներով, գոտու անցկացման համար, կամրջակները 2 սմ լայնությամբ ,գոտու հետին հատվածը ռեզինով, առաջամասում գոտու մեջտեղով անցնում է քուղ տափակ, անհրաժեշտության դեպքում չափսը կարգավորելու համար : Արտաքին 2 կողմնային գրպաններ 24սմ*16սմ կպչուն փականներով, վերին 2 ներսի գրպան, լուսաանրադարձիչ ժապավեն 2 հատ սրունքի հատվածում 5սմ լայնությամբ: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է վիսկոզե մուգ կապույտ գույնի գործվածքից աստառ: Խառը-BO ի հետ, հումքի բաղադրությունը 49% պոլիէսթեր, 51% բամբակ, խտությունը ոչ պակաս 210÷215գ/մ2: |  |  |  |  |
| Անվանում | Տաբատ |  |  |  |
| Չափսեր | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL | Չափսերի նմուշային օրինակները տրամադրվում է մատակարարի կողմի, որի հիման վրա իրականացվում է չափսերի տրամադրումը ըստ անհրաժեշտ քանակների |  |  |
| Հումք | Հիմնական կտոր | Շատ ամուր, հեղուկները հետ մղող,առնվազն չկլանող: Ջերմային և ջրային ներգործությունից չդեֆորմացող: Խառը-BO ի հետ, հումքի բաղադրությունը 49% պոլիէսթեր, 51% բամբակ, խտությունը ոչ պակաս 210÷215գ/մ2 : | Բժիշկ` Գույն 1-մուգ կապույտ Բուժքույր Գույն 2 - երկնագույն Բուժեղբայր «Ֆելդշեր» Գույն 3 - մոխրագույն Վարորդ Գույն 4 -մուգ կապույտ |  |
|  | Աստառացու գործվածք | Հնարավորության դեպքում պատվիրել Առողջապահության և Շտապ օգնության լոգոյով գործված աստառ 100% պոլիեսթեր 210 D որակի | Գույն մուգ կապույտ Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ |  |
| Լրացուցիչ հումք | Ժապավեն | Լայնություն՝ 15 մմ 100% պոլիէսթեր Խիտ | Բաց մոխրագույն |  |
|  | Լուսանդրադարձիչ | Լայնություն՝ 5 սմ A1 դասի 3M կամ համարժեք ավելի բարձր որակի | Բաց մոխրագույն |  |
|  | Ռեզին | Լայնություն՝ 5 սմ | Գույն՝ սև կամ մուգ կապույտ |  |
|  | Կպչուն ժապավեն (Липучка) | Հաստություն 2,5 սմ | Գույն մուգ կապույտ |  |
| Ֆուրնիտուրա | Կոճակներ | d=2 սմ, 1 հատ | Մետաղական, Համաձայնացնել պատվիրատուի հետ |  |
|  | Շղթա | Երկարություն 20 սմ | Որակական բարձր անպայման արգելակիչով |  |
|  | Ձգիչ քուղ | Լայնութնուն 1սմ տափակ | Գույն - կապույտ |  |

Տաբատի 
տեխնոլոգիական մշակումներ

Տաբատի եռաչափ (3D)
մոդել