ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ-  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 26-51

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141211 | Небольшие металлические конструкции |  | 1. Блокируемые пластины для правой и левой конечностей различаются; пластина имеет 6, 7, 8 или 9 фиксированных отверстий для винтов и рассчитана на использование кортикальных винтов диаметром 3,5 мм и винтов диаметром 4,0 мм. 2. Пластина для костей предплечья (лучевой/локтевой); универсальная (для правой и левой конечности); отличается конструкцией, обеспечивающей динамическую компрессию и ограниченный контакт с костью. Доступна в вариантах на 6, 7, 8 и 9 отверстий. Предназначена для использования с кортикальными винтами диаметром 3,5 мм. Пластина допускает моделирование по форме кости. 3. Пластина для малоберцовой кости является универсальной (подходит как для правой, так и для левой конечности) и выпускается в вариантах с прямым профилем или с расширенной дистальной частью. Доступны модели с 4, 5, 6, 7 и 8 отверстиями. Пластина предназначена для использования с кортикальными винтами диаметром 3,5 мм и допускает моделирование по форме кости. | шт | 102000 | 10200000 | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 2 | 33141211 | Средние металлические конструкции |  | 1. . Пластина для проксимального отдела большеберцовой кости (типа S.K.-D.K.): универсальная (для правой и левой конечности), с функцией динамической компрессии и ограниченным контактом с костью. Доступны варианты с 6, 7, 8, 9 и 10 отверстиями. Пластина допускает моделирование по форме кости. 2. Плечевая пластина (S.K.–D.K.) является универсальной (подходит как для правой, так и для левой конечности) и имеет конструкцию, обеспечивающую динамическую компрессию и ограниченный контакт с костью. Доступны варианты с 5, 6, 7, 8, 9 и 10 отверстиями. Пластина допускает моделирование по форме кости. 3. Пластина для проксимального отдела большеберцовой кости (медиальная/латеральная); предусмотрены варианты для правой и левой конечностей. Расширенная проксимальная часть имеет 3 отверстия для винтов диаметром 4,5 мм; в стержневой части расположено 1 отверстие для репозиционного винта (спонгиозный винт 6,0 мм с длиной резьбы 1/3, 1/2 или 2/3); дистальная часть содержит 5, 7, 9, 11 или 13 комбинированных отверстий или отверстий с фиксированным углом. Пластина допускает моделирование формы. 4. Пластина для дистального отдела большеберцовой кости (медиальная/латеральная); предусмотрены варианты для правой и левой конечностей. Расширенная дистальная часть имеет 3 отверстия для винтов и 3 отверстия для спиц Киршнера; стержневая часть содержит 5, 7, 9, 11 или 13 отверстий. Пластина предназначена для использования с кортикальными винтами (4,5 мм) и спонгиозными винтами (6,0 мм). Пластина допускает моделирование формы. | шт | 132000 | 5280000 | 40 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 3 | 33141211 | Большие металлические конструкции |  | 1. Пластина для динамического бедренного винта является универсальной и подходит как для правой, так и для левой конечности. Дистальная часть пластины имеет 3, 4 или 5 отверстий. Динамический винт имеет диаметр 12 мм и длину 60–110 мм (с шагом 2 мм). Угол составляет 130 градусов. 2. Бедренная пластина (S.K.-D.K.): универсальная (для правой и левой конечности); пластина имеет 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 или 14 отверстий, предназначенных для кортикальных винтов диаметром 4,5 мм. 3. Антероградный блокируемый бедренный стержень с дистальными и проксимальными отверстиями для блокирующих винтов диаметром 4,8 мм; предназначен для лечения переломов диафиза бедренной кости. Требуемые диаметры стержня — 9, 10 и 11 мм (в зависимости от анатомических особенностей кости); требуемые длины — 240, 320, 340, 360, 380, 400 и 420 мм (в зависимости от характера и локализации перелома). 4. Антеградный блокируемый штифт для большеберцовой кости; дистальные и проксимальные отверстия для блокирующих винтов диаметром 4,8 мм; область применения: переломы диафиза большеберцовой кости. Требуемые диаметры (в зависимости от характера перелома): 8 мм, 9 мм, 10 мм. Требуемые длины (в зависимости от характера перелома): 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм. 5. Антероградный блокируемый штифт для плечевой кости с дистальными и проксимальными отверстиями для блокирующих винтов диаметром 4,8 мм; предназначен для фиксации переломов диафиза плечевой кости. Необходимые диаметры (в зависимости от характера перелома): 8 мм, 9 мм, 10 мм. Необходимая длина (в зависимости от характера перелома): 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм. | шт | 162000 | 12960000 | 80 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 4 | 33141211 | Винты |  | Кортикальные винты 2,5-5,5 мм, стопорные винты 2,0-5,0 мм, губчатые винты 2,4-8,0 мм все винты саморезы: | шт | 3000 | 3600000 | 1200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 5 | 33141211 | Спицы |  | Стержни (2,0–4,0 мм): предназначены для обеспечения сращения переломов костей. | шт | 3000 | 900000 | 300 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |

В приглашении указаны максимальные объемы товаров. По истечении срока исполнения контракта он будет расторгнут в отношении неиспользованных объемов.

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ—Մետաղական կոնստրուկցիաները և պտուտակները պետք է լինեն միևնույն ֆիրմայի կամ արտադրողի, որպեսզի վիրահատությունների ընթացքում բացառվեն անհամապատսխանությունները կոնստրուկցիայի և պտուտակների միջև:

Մասնակիցը պետք է ունենա  ոռկա վերոնշյալ ապրանքի որոշակի քանակ,մատակարարումը պատշաճ և ժամանակին իրականացնելու համար:

։

- Մատակարարված կոնստրուկցիաների  հետ պետք է տրվեն դրանց տեղադրման գործիքների ամբողջական հավաքածուն (արտադրողի կողմից), մատակարարումը կատարել պահանջելուց հետո՝ 2 ժամվա ընթացքում, յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող կոնստրուկցիաների բոլոր չափերի հասանելիություն։

- Պարտադիր պայման է՝ արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։

- Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/3-ի առկայություն:

- CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն։

- Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, պատրաստված չժանգոտվող պողպատի կամ տիտանի համաձուլվածքից:

- Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 2 ժամվա   ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :