Տեխնիկական բնութագիր-Գնման  ժամանակացույց

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | Քանակը/հատ | ընդհանուր գինը/ ՀՀ դրամ | միավորի գին | ընդհանուր քանակը | մատուցման |  |
|  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ժամկետը** |
| 1 | տեսահսկողության համակարգ 32321200/501 | տեսահսկողության համակարգ Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ, լինեն նոր և չօգտագործված։ Ինչպես նաև, շահագործման պահից սկսած, 1 տարվա ժամանակակհատվածում, համակարգը պետք է սպասարկվի մասնակից ընկերության կողմից և առաջացած խափանումները վերացվեն 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48 ժամվա ընթացքում: |  | 1210000 | 605 000 | 2 | ք. Երևան, Նալբանդյան 130 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  |  | Տեսաձայնագրիչը պետք է լինի ցանցային (NVR տիպի), նախատեսված առնվազն 8 IP տեսախցիկների միացման համար՝ ապահովելով առնվազն 8 ալիք միաժամանակյա գրանցում։ Սարքը պետք է ապահովի մուտքային, գրանցման և փոխանցման ընդհանուր բիթրեյթ առնվազն 256 Մբիթ/վրկ (առնվազն 180 Մբիթ/վրկ՝ խելացի ֆունկցիաների ակտիվացման դեպքում)։ Տեսաձայնագրիչը պետք է աջակցի տեսանյութի սեղմում առնվազն Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 ձևաչափերով։ Սարքը պետք է ապահովի տեսախցիկների աջակցություն առնվազն 16 ՄՊ թույլատրությամբ և դեկոդավորում առնվազն 16×1080p@30fps ։ Տեսաձայնագրիչը պետք է ունենա առնվազն 1 HDMI և 1 VGA տեսաելք՝ միաժամանակյա կամ անկախ ցուցադրման հնարավորությամբ։ Սարքը պետք է ապահովի խելացի վերլուծական ֆունկցիաներ (AI), ներառյալ՝ առնվազն 1 ալիք դեմքի հայտնաբերում և ճանաչում, առնվազն 2 ալիք perimeter protection, առնվազն 4 ալիք SMD (Smart Motion Detection): Տեսաձայնագրիչը պետք է աջակցի ONVIF ստանդարտին և ապահովի համատեղելիություն տարբեր արտադրողների IP տեսախցիկների հետ։ Սարքը պետք է ունենա ցանցային ինտերֆեյս՝ RJ-45 (առնվազն 10/100/1000 Mbps), ինչպես նաև առնվազն 2 USB պորտ։ Տեսաձայնագրիչը պետք է ունենա առնվազն 1 SATA ինտերֆեյս՝ ներքին կոշտ սկավառակի տեղադրման համար՝ առնվազն 20 ՏԲ տարողությամբ աջակցությամբ։ Սարքը պետք է ապահովի աուդիո աջակցություն և երկկողմանի ձայնի փոխանցում։ Տեսաձայնագրիչը պետք է ապահովի հեռավար կառավարում վեբ ինտերֆեյսի, ինչպես նաև բջջային հավելվածների միջոցով։ Տեսաձայնագրիչը պետք է աշխատի առնվազն -10°C և առավելագույնը +55°C ջերմաստիճանային միջակայքում։ Տեսաձայնագրիչի լրակազմում պարտադիր պետք է ներառված լինի տեսահսկման համակարգերի համար նախատեսված կոշտ սկավառակ՝ առնվազն 10 ՏԲ տարողությամբ, նախատեսված 24/7 անընդհատ աշխատանքային ռեժիմի համար։ | 2 հատ |  |  |  |  |  |
|  |  | Տեսախցիկը պետք է լինի IP տիպի, գլանաձև (bullet), արտաքին և ներքին օգտագործման համար նախատեսված, առնվազն 6 մեգապիքսել թույլատրությամբ (առնվազն 3200×1800), հագեցած առնվազն 1/2.7” չափի Progressive Scan CMOS սենսորով՝ ցածր լուսավորության պայմաններում բարձրորակ պատկեր ապահովելու համար։ Տեսախցիկը պետք է ապահովի տեսանյութի սեղմում առնվազն H.265+/H.265/H.264+/H.264 ձևաչափերով՝ բարձր արդյունավետության և ցածր բիթրեյթի ապահովմամբ։ Տեսախցիկը պետք է ունենա ֆիքսված օբյեկտիվ՝ առնվազն 3.6 մմ ֆոկուսային հեռավորությամբ և առավելագույնը 100° տեսադաշտով։ Տեսախցիկը պետք է ապահովի առնվազն 20 կադր/վրկ արագություն առավելագույն թույլատրությամբ և առնվազն 25 կադր/վրկ՝ ավելի ցածր թույլատրությունների դեպքում։ Սարքը պետք է հագեցած լինի Smart Dual Light տեխնոլոգիայով (ինֆրակարմիր և սպիտակ լուսավորում) և ապահովի գիշերային տեսանելիություն առնվազն 30 մետր հեռավորության վրա։ Տեսախցիկը պետք է ունենա ներկառուցված միկրոֆոն և ապահովի աուդիո փոխանցում ցանցով։ Սարքը պետք է աջակցի խելացի վերլուծական ֆունկցիաներ, ներառյալ՝ մարդու հայտնաբերում (Human Detection), շարժման դետեկցիա, ինչպես նաև պատկերի մշակման տեխնոլոգիաներ՝ առնվազն DWDR, 3D DNR, BLC, HLC: Տեսախցիկը պետք է ունենա ցանցային ինտերֆեյս՝ RJ-45 (առնվազն 10/100 Mbps), աջակցի ONVIF ստանդարտին և աշխատի վեբ ինտերֆեյսի, ինչպես նաև բջջային հավելվածների միջոցով։ Սնուցումը պետք է իրականացվի 12V DC և/կամ PoE (առնվազն IEEE 802.3af ստանդարտով)։ Տեսախցիկը պետք է ունենա պաշտպանվածության աստիճան առնվազն IP67 և ապահովի աշխատանք առնվազն -30°C և առավելագույնը +60°C ջերմաստիճանային միջակայքում։ Կորպուսը պետք է լինի մետաղական կամ մետաղական և բարձրորակ պլաստիկի համակցությամբ, նախատեսված երկարատև շահագործման համար։ Տեսախցիկի լրակազմում պարտադիր պետք է ներառված լինի իրեն համապատասխան մետաղական մոնտաժային տուփ, նախատեսված արտաքին տեղադրման համար, առնվազն IP66 պաշտպանվածությամբ, որը լիովին համատեղելի է տվյալ տեսախցիկի հետ: | 10 հատ |  |  |  |  |  |
|  |  | Ցանցային սվիչը պետք է լինի կառավարվող (managed) տիպի, նախատեսված տեսահսկման և տվյալների փոխանցման ցանցերի համար։ Սարքը պետք է ունենա առնվազն 8 հատ RJ-45 Ethernet պորտ՝ 10/100/1000 Mbps արագությամբ, ինչպես նաև առնվազն 2 հատ uplink պորտ (RJ-45 կամ SFP)։ Սվիչը պետք է ապահովի PoE սնուցում Ethernet պորտերի միջոցով՝ առնվազն IEEE 802.3af/at ստանդարտներով։ Սարքը պետք է ապահովի ընդհանուր PoE հզորություն առնվազն 120 Վտ և յուրաքանչյուր պորտի համար առնվազն 30 Վտ։ Սվիչը պետք է ապահովի VLAN, QoS, STP/RSTP, port isolation, loop protection և storm control ֆունկցիաներ։ արքը պետք է աջակցի տեսահսկման համար նախատեսված խելացի ֆունկցիաներ, ներառյալ՝ երկար հեռավորության փոխանցում (extended mode) առնվազն 250 մետր, ինչպես նաև CCTV ռեժիմ։ Սվիչը պետք է ունենա MAC հասցեների աղյուսակ առնվազն 8K և packet forwarding capacity՝ բավարար 1 Gbps պորտերի լիարժեք աշխատանքի համար։ Սարքը պետք է ապահովի վեբ ինտերֆեյսով կառավարում և կոնֆիգուրացիա, ինչպես նաև աջակցի SNMP կառավարման մեխանիզմների։ Սվիչը պետք է ունենա պաշտպանական մեխանիզմներ՝ surge protection, overcurrent protection և lightning protection։ Սնուցումը պետք է իրականացվի AC 220V ցանցից։ Սարքը պետք է աշխատի առնվազն -10°C և առավելագույնը +55°C ջերմաստիճանային միջակայքում։ Կորպուսը պետք է լինի մետաղական, նախատեսված դարակային կամ սեղանի վրա տեղադրման համար։ | 2 հատ |  |  |  |  |  |
|  |  | Անխափան սնուցման սարք, նախատեսված էլեկտրամատակարարման ընդհատման կամ լարման տատանումների դեպքում տեսահսկման, ցանցային և այլ էլեկտրոնային սարքավորումների կայուն և շարունակական աշխատանքի ապահովման համար։ Սարքը պետք է լինի line-interactive տիպի, ներկառուցված լարման ավտոմատ կայունացման (AVR) գործառույթով։ Սարքի ընդհանուր հզորությունը պետք է լինի առնվազն 1500 VA / 900 W, մուտքային լարումը՝ 220–240 Վ AC, մուտքային լարման թույլատրելի միջակայքը՝ 140–290 Վ AC, իսկ մուտքային հաճախականությունը՝ 50/60 Հց։ Հզորության գործակիցը առնվազն 0.6։ Ելքային լարումը պետք է կազմի առնվազն 220/230/240 Վ AC, մարտկոցի ռեժիմում լարման կարգավորումը՝ առնվազն ±10 %, իսկ ելքային հաճախականությունը մարտկոցի ռեժիմում՝ առնվազն 50/60 Հց ±1 Հց։ Էլեկտրական ցանցից մարտկոցի ռեժիմ անցման ժամանակը պետք է լինի առնվազն 2–6 միլիվայրկյան, իսկ ելքային ալիքաձևը՝ մոդիֆիկացված սինուսոիդ ։ Սարքը պետք է ունենա ներկառուցված մարտկոցներ՝ կնքված կապարաթթվային (Sealed Lead-acid) տիպի, առնվազն 12 Վ / 9 Աժ × 2 հատ պարամետրերով։ Մարտկոցների լիցքավորման ժամանակը պետք է լինի առնվազն մինչև 90 %՝ մոտ 4 ժամում։ UPS-ը պետք է ապահովի առնվազն գերծանրաբեռնվածությունից, գերլիցքավորումից և մարտկոցի խորը լիցքաթափումից պաշտպանություն, ինչպես նաև ունենա առնվազն cold start և off-mode charging գործառույթներ։ Սարքի աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի առնվազն 0°C-ից մինչև +40°C, թույլատրելի խոնավությունը՝ առնվազն 0–90 % (ոչ կոնդենսացիոն), իսկ աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավել քան 40 դԲ։ | 2 հատ |  |  |  |  |  |
|  |  | Տրամադրվող ցանցային մալխը պետք է լինի բարձր որակի Outdoor UTP CAT5e տիպի մալխ՝ նախատեսված տեսահսկման և ցանցային սարքերի համար, որը ունի առնվազն 305 մ (1000 ֆուտ) երկարություն մեկ կոյտով։ Մալխի հաղորդիչները պետք է պատրաստված լինեն բարձր մաքրության՝ թթվածնազուրկ մետաղից (oxygen-free copper)՝ ապահովելով վստահելի տվյալների փոխանցում և աջակցություն PoE (Power over Ethernet) տեխնոլոգիայի համար։ Մալխի արտաքին շերտը պետք է ունենա MDPE կամ PE տեսակի պաշտպանիչ ծածկույթ, որը ապահովում է ջրակայունություն և բավարար դիմադրություն արտաքին միջավայրի պայմաններին՝ համապատասխանումով ANSI/TIA-568-C.2 բծերի պաշտպանական ստանդարտին և RoHS շրջակա միջավայրի պահանջներին։ Մալխը պետք է համապատասխանի UTP CAT5e ստանդարտին, ունի 100 Ω բնութագրական impedance, աջակցի տվյալների փոխանցմանը մինչև համապատասխան CAT5e արագությամբ և ապահովի հուսալի աշխատանք բաց տարածքներում՝ աջակցելով մինչ 100 մ երկարությամբ ցանցային ինստալացիաներին առանց ազդանշանի զգալի կորուստի։ | 610 մետր |  |  |  |  |  |
|  |  | Էկրան՝ առնվազն 23.8″, տեսակը IPS, LED, Լուծաչափ՝ առնվազն Full HD 1920×1080 (16:9),Թարմացման հաճախականություն՝ առնվազն 100 Hz, Արձագանքման ժամանակ՝ առավելագույնը –5մվ, Պայծառություն՝ առնվազն 250 cd/m², Կոնտրաստ՝ 1000:1, Դիտման անկյուն՝ 178° / 178°, Մուտքեր՝ առնվազն 1-ական HDMI և VGA, ներկառուցված բարձրախոսներ։ | 2 հատ |  |  |  |  |  |
|  |  | մատակարարված ապրանքների տեղադրման, մոնտաժման և կարգաբերման աշխատանքները պետք է իրականացնի մատակարարը։ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | система видеонаблюдения 32321200/501 | Название |  | 1210000 | 605 000 | 1 | В. Ереван, Налбандян 130 | Не менее 21 календарного дня с даты вступления соглашения в силу |
|  |  | система видеонаблюдения Устройства системы оборудование должно иметь гарантийный срок не менее 1 года, быть новым и неиспользованным. Кроме того, начиная с момента ввода в эксплуатацию, в течение 1 года, система должна обслуживаться участвующей компанией, а возникшие сбои устраняются в течение 5 рабочих дней. Участвующая компания должна иметь сервисный центр, и любые проблемы, возникающие с устройствами, должны быть решены в течение 48 часов.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Видеомагнитофон должен быть сетевым (типа видеорегистратора), рассчитанным на подключение не менее 8 IP-камер, обеспечивающих одновременную запись не менее 8 каналов. Устройство должно обеспечивать ввВидеомагнитофон должен быть сетевым (типа видеорегистратора), рассчитанным на подключение не менее 8 IP-камер, обеспечивающих одновременную запись не менее 8 каналов. Устройство должно обеспечивать ввод, общий битрейт для регистрации и передачи не менее 256 Мбит/с (не менее 180 Мбит/с при активации интеллектуальных функций). Видеомагнитофон должен поддерживать сжатие видео как минимум на Smart H.265+ / час.265 / Смарт Х.264+ / час.В 264 форматах. Устройство должно обеспечивать поддержку камер с разрешением не менее 16 Мп и декодированием не менее 16×1080p при 30 кадрах в секунду. Видеомагнитофон должен иметь как минимум 1 видеовыход HDMI и 1 видеобщий битрейт для регистрации и передачи не менее 256 Мбит/с (не менее 180 Мбит/с при активации интеллектуальных функций). Видеомагнитофон должен поддерживать сжатие видео как минимум на Smart H.265+ / час.265 / Смарт Х.264+ / час.В 264 форматах. Устройство должно обеспечивать поддержку камер с разрешением не менее 16 Мп и декодированием не менее 16×1080p при 30 кадрах в секунду. Видеомагнитофон должен иметь как минимум 1 видеовыход HDMI и 1 видеовыход VGA с возможностью одновременного или независимого отображения. Устройство должно поддерживать интеллектуальные аналитические функции (ИИ), включая обнаружение и распознавание лиц не менее 1 канала, видеорегистратор должен поддерживать стандарт ONVIF и обеспечивать совместимость с IP-камерами различных производителей. Устройство должно иметь сетевой интерфейс RJ-45 (не менее 10/100/1000 Мбит / С), а также как минимум 2 порта USB. Видеомагнитофон должен иметь как минимум 1 интерфейс SATA для установки на внутренний жесткий диск с поддержкой емкости не менее 20 ТБ. Устройство должно обеспечивать поддержку звука и двустороннюю передачу звука. Видеомагнитофон должен обеспечивать удаленное управление веб-интерфейсом, а также через мобильные приложения. Видеомагнитофон должен работать в диапазоне температур от -10°C до +55°C. В комплект видеомагнитофона обязательно должен быть включен жесткий диск для систем видеонаблюдения емкостью не менее 10 ТБ, предназначенный для круглосуточной непрерывной работы. | 2 штук |  |  |  |  |  |
|  |  | - Камера должна быть IP-типа, цилиндрической (пулевой), предназначенной для наружного и внутреннего использования, с разрешением не менее 6 мегапикселей (не менее 3200×1800)., оснащен КМОП-датчиком Progressive Scan размером не менее 1/2, 7 дюйма для получения высококачественного изображения в условиях низкой освещенности. Камера должна обеспечивать сжатие видео не менее H.265+ / час.265 / Х.264+ / час.В 264 форматах, обеспечивающих высокую производительность и низкий битрейт. Камера должна иметь фиксированный объектив с фокусным расстоянием не менее 3,6 мм и максимальным полем обзора 100°. Камера должна обеспечивать скорость намера должна быть IP-типа, цилиндрической (пулевой), предназначенной для наружного и внутреннего использования, с разрешением не менее 6 мегапикселей (не менее 3200×1800)., оснащен КМОП-датчиком Progressive Scan размером не менее 1/2, 7 дюйма для получения высококачественного изображения в условиях низкой освещенности. Камера должна обеспечивать сжатие видео не менее H.265+ / час.265 / Х.264+ / час.В 264 форматах, обеспечивающих высокую производительность и низкий битрейт. Камера должна иметь фиксированный объектив с фокусным расоснащен КМОП-датчиком Progressive Scan размером не менее 1/2, 7 дюйма для получения высококачественного изображения в условиях низкой освещенности. Камера должна обеспечивать сжатие видео не менее H.265+ / час.265 / Х.264+ / час.В 264 форматах, обеспечивающих высокую производительность и низкий битрейт. Камера должна иметь фиксированный объектив с фокусным расстоянием не менее 3,6 мм и максимальным полем обзора 100°. Камера должна обеспечивать скорость не менее 20 кадров в секунду при максимальном разрешении и не менее 25 кадров в секунду при более низком разрешении. Устройство должно быть оснащено технологией Smart Dual Light. (инфракрасное и белое освещение) и обеспечивает ночную видимость на расстоянии не менее 30 метров. Камера должна иметь встроенный микрофон и обеспечивать передачу звука по сети. Устройство должно поддерживать интеллектуальные аналитические функции, включая обнаружение человека (обнаружение человека), обнаружение движения, а также технологии обработки изображений, по крайней мере, DWDR, 3D DNR, BLC, HLC. камера должна иметь сетевой интерфейс RJ-45 (не менее 10/100 Мбит / с), поддерживать стандарт ONVIF и работать с веб-интерфейсом., а также через мобильные приложения. Питание должно осуществляться от сети постоянного тока 12 В и/или PoE (не менее стандарта IEEE 802.3 af). Камера должна иметь степень защиты не менее IP67 и обеспечивать работу в диапазоне температур от -30°C до +60°C. Корпус должен быть металлическим или сочетать металл и высококачественный пластик, рассчитанный на длительную эксплуатацию. | 10 штук |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сетевой свайп должен быть управляемого (управляемого) типа, предназначенный для сетей видеонаблюдения и передачи данных. Устройство должно иметь не менее 8 портов Ethernet RJ-45 со скоростью 10/100/1000 Мбит / С, а также не менее 2 портов восходящей линии связи (RJ-45 или SFP). Коммутатор должен обеспечивать питание PoE через порты Ethernet в соответствии со стандартами IEEE 802.3 af/at. Устройство должно обеспечивать общую мощность PoE не менее 120 Вт и не менее 30 Вт на порт. Коммутатор должен поддерживать VLAN, QoS, STP/RSTP, изоляцию портСетевой свайп должен быть управляемого (управляемого) типа, предназначенный для сетей видеонаблюдения и передачи данных. Устройство должно иметь не менее 8 портов Ethernet RJ-45 со скоростью 10/100/1000 Мбит / С, а также не менее 2 портов восходящей линии связи (RJ-45 или SFP). Коммутатор должен обеспечивать питание PoE через порты Ethernet в соответствии со стандартами IEEE 802.3 af/at. Устройство должно обеспечивать общую мощность PoE не менее 120 Вт и не менее 30 Вт на порт. Коммутатор должен поддерживать VLAN, QoS, STP/RSTP, изоляцию портов., функции защиты от петель и штормофункции защиты от петель и штормового контроля. Arc должен поддерживать интеллектуальные функции видеонаблюдения, включая передачу на большие расстояния (расширенный режим) не менее 250 метров, а также режим видеонаблюдения. Switch должен иметь таблицу MAна столе. | 2 штук |  |  |  |  |  |
|  |  | - Устройство бесперебойного питания, предназначенное для обеспечения стабильной и непрерывной работы видеонаблюдения, сетевого и другого электронного оборудования в случае перебоев в подаче электроэнергии или колебаний напряжения. Устройство должно быть линейно-интерактивного типа со встроенной функцией автоматической стабилизации напряжения (AVR). Общая мощность устройства должна составлять не менее 1500 ва / 900 Вт, входное напряжение должно составлять 220-240 В переменного тока, допустимый диапазон входного напряжения должен составлять 140-290 В переменного тока, а входная частота должна составлять 50/60 Гц. Коэффициент мощности не менее 0,6. Выходное напряжение должно составлять не менее 220/230/240 В переменного тоУстройство бесперебойного питания, предназначенное для обеспечения стабильной и непрерывной работы видеонаблюдения, сетевого и другого электронного оборудования в случае перебоев в подаче электроэнергии или колебаний напряжения. Устройство должно быть линейно-интерактивного типа со встроенной функцией автоматической стабилизации напряжения (AVR). Общая мощность устройства должна составлять не менее 1500 ва / 900 Вт, входное напряжение должно составлять 220-240 В переменного тока, допустимый диапазон входного напряжения должен составлять 140-290 В переменного тока, а входная частота должна составлять 50/60 Гц. Коэффициент мощности не менее 0,6. Выходное напряжение должно составлять не менее 220/230/240 В переменного тока., регулировка напряжения в режиме работы от батареи: не менее ±10%, а выходная частота в режиме работы от батареи составляет не менее 50/60 Гц ±1 Гц. Время перехода от электросети к режиму работы от батареи должно составлять не менее 2-6 миллисекунд, а форма выходной волны должна быть моди | 2 штук |  |  |  |  |  |
|  |  | - Предоставляемый сетевой malx должен быть высококачественным наружным UTP malx типа CAT5e, предназначенным для видеонаблюдения и сетевых устройств, длиной не менее 305 м (1000 футов) на Койт. Датчики дыма должны быть изготовлены из бескислородного металла высокой чистоты (бескислородная медь), обеспечивающего надежную передачу данных и поддержку технологии PoE (Power over Ethernet). Внешний слой дыма должен иметь защитное покрытие типа MDPE или Предоставляемый сетевой malx должен быть высококачественным наружным UTP malx типа CAT5e, предназначенным для видеонаблюдения и сетевых устройств, длиной не менее 305 м (1000 футов) на Койт. Датчики дыма должны быть изготовлены из бескислородного металла высокой чистоты (бескислородная медь), обеспечивающего надежную передачу данных и поддержку технологии PoE (Power over Ethernet). Внешний слой дыма должен иметь защитное покрытие типа MDPE или PE., который обеспечивает водонепроницаемость и достатгнала. | 610 метр |  |  |  |  |  |
|  |  | - Дисплей: не менее 23,8 дюйма, тип IPS, светодиодный, разрешение не менее Full HD 1920×1080 (16:9),частота обновления не менее 100 Гц, Время отклика не более -5 МВ, яркость не менее 250 кд/м2, контрастность: 1000: 1, угол обзора: 178° / 178°, входы: не менее 1 HDMI и VGA каждый, встроенные динамики. работы по установке, монтажу и наладке поставляемых товаров должны выполняться поставщиком. | 2 штук |  |  |  |  |  |