ՀԱՅՏ

ՀԲԿ- ԳՀԱՊՁԲ -  26/0506      Ծածկագրով

,,ՀՐԱԶԴԱՆԻ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ

կարիքների համար

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

ձեռք բերման նպատակով

| N | CPV կոդեր | ԱպրանքիԱնվանում |  |  | Չափ ման միավոր | Միավ գին | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39531600 | Հատակածածկույթներ, վինիլայիան հատակ հոմոգեն | 1Հատակի փոշեզրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով և ադգեզիայիապահովում, 2. Հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով մինչև 5մմ հաստությամբ, որը չորանալուց հետո ապահովում էո չպակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն , 3. Կապակցիչի պարունակություն EN ISO 10581 Դաս – Type I, Ընդհանուր հաստություն EN ISO 24346 ոչ ավել քան 2 մմ, Քաշ EN ISO 23997 ոչ ավել քան 2,8 կգ/մ2, Եվրոպական դասակարգում EN 685 34/43 կարգб Սայթաքման դիմադրություն DIN 51130 EN 13893 R10 DS, Հրդեհակայունություն EN 13501-1 Bfl-s1 դաս, Բակտերիոստատիկ ակտիվություն ISO 22196 ≥ 95%, Մակերեսի մշակում SILVER KNIGHT iGUARD Ջերմային դիմադրություն EN 12524 0.012 մ²K/W, Լույսակայունություն EN 20105 B02 6 աստիճան կամ համարժեք։ 4. Վինիլային հատակի տեղադրման համարնախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ ՝բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ, 5. Վինիլայինհատակիտեսակին, գույնին համապատասխան եռակցման լարեր, ընդորում զոդումը կատարվումէ +600° C ջերմաստիճանի տակ, 6. Հատակիփոշեզրկման, հարթեցման և վինիլայինտեղադրման աշխատանքներ: Աշխատանքները 1քմ-իհամար (ներառյալ ջրադիսպերսիոն նախաներկ, ինքնահարթեցվող հատակի շաղախ, վինիլային հատակ, սոսինձ, լարեր,ներառյալ շիրինշակների իրականացում վինիլային ամբողջ պատերին 10սմ բարձրությամբ)՝ | 1. Покрытие пола вододисперсионной грунтовкой и адгезией; 2. Выравнивание пола самовыравнивающимся раствором до толщиной 5 мм, обеспечивающим после высыхания прочность не менее 29 МПа; 3. Состав связующего EN ISO 10581 Класс – Тип I, общая толщина EN ISO 24346 не более 2 мм, вес EN ISO 23997 не более 2,8 кг/м2, европейская классификация EN 685 34/43, сопротивление скольжению DIN 51130 EN 13893 R10 DS, огнестойкость EN 13501-1 Bfl-s1 класс, бактериостатическая активность ISO 22196 ≥ 95%, обработка поверхности SILVER KNIGHT iGUARD, термостойкость EN 12524 0,012 м²К/Вт, светостойкость EN 20105 B02 6 градусов или эквивалент. 4. Дисперсионный клей, предназначенный для укладки винилового напольного покрытия, с высокими начальными адгезионными свойствами; 5. Сварочная проволока в соответствии с типом и цветом винилового напольного покрытия, глубокая сварка выполняется при температуре +600°C; 6. Удаление пыли с пола, выравнивание и укладка винила. Объем работ на 1 кв.м. (включая вододисперсионную грунтовку, самовыравнивающийся раствор для пола, виниловое напольное покрытие, клей, проволоку, в том числе установку клиньев по всей поверхности виниловых стен высотой 10 см): | քմ | 14000 | 250 |
|  | 44111400 | Կախովի առաստաղ | Արմստրոնգ կախովի առաստաղ 595*595*7մմ, նյութը գիպսե ստվարաթուղթ,սև և սպիտակ պրոֆիլներ, արտաքին ծածկույթը պոլիմերային շերտ , շրջերեսը նրբաթիթեղ, գույնը սպիտակ, ոչ հարթ,ներառյալ տեղադրման աշխատանքները և անհրաժեշտ դետալները | Подвесной потолок Armstrong 595*595*7 мм, материал: гипсокартон, черно-белые профили, внешнее покрытие: полимерный слой, пленочная поверхность, цвет: белый, не гладкий, включая монтажные работы и необходимые детали. | Քառ․մ | 4000 | 250 ՝ |
|  | 44411300 | լվացարան | Լվացարան կիսաոտքով կերամիկայից 60x47 չափսերով | Керамическая мойка с полупьедесталом, размеры 60х47 см | հատ | 33000 | 10 |
|  | 44116300 | ԴՍՊ 366 x183սմ չափերով 198մմ հաստությամբ | ԴՍՊ լամինացված 366 x183սմ չափերով 198մմ հաստությամբ,գույնը մուգ մոխրագույն (անտրացիտ) անփայլ։ | Ламинированный ДСП, 366 x 183 см, толщина 198 мм, темно-серый (антрацитовый) матовый цвет. | հատ | 24000 | 40 |

****Ապրանքի մատակարարումը պետք է  կատարվի  պատվերի սահմաններում,

*****Ապրանքի մատակարարումը ք. Հրազդան, Մ.Բաղրամյան թաղ. Պուրակային 32 հասցեում

****** Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված:

****  Պատվիրատուի կողմից    նմուշի պահանջի դեպքում մասնակցի կողմից  պետք է   այն  պարտադիր  ներկայացվի

***** Տեխնիկական բնութագրերում առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանման, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ արտադրողին  կատարված հղումների հետ միասին հասկանալ «կամ համարժեքը» բառերը:

Պատասխանատուստորաբաժանմանաշխատակիցներ՝

Ավետիսյան Անդրանիկ

Տեր-Ավետիսյան Մասիս