|  | Տեխնիկական բնութագիր/ Техническая характеристика Ապրանքի/товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագի-րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափ-ման միավորը Единица измерения | Ընդ-հա -նուր քանակը Об-щее количество | Միավո-րի գինը Цена единицы | Գումարը Цена | Մատակարարման/ Поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 31682250 | Լրակազմային տրանսֆորմատո-րային ենթակայան Комплектная трансформатор-ная подстанция | Լրակազմային տրանսֆորմատորային ենթակայան՝ ԼՏԵ-ՏԿ 250/10/0,4 կՎ, 250 կՎԱ հզորությամբ; Ենթակայանի կառուցվածքային կատարումը՝ փակուղային։ 0,4 կՎ բաշխիչ սարքի խցիկների քանակը՝ 5 հատ։ Բարձր լարման սնուցման մուտքը՝ մալուխային։ Ցածր լարման կողմից ելքային գծերը՝ մալուխային։ Անվանական բարձր լարումը՝ 10 կՎ։ Անվանական ցածր լարումը՝ 0,4 կՎ։ Մոնտաժված կոմպլեկտային տրանսֆորմատորային ենթակայանի կազմի մեջ մտնում են հետևյալ սարքավորումները՝ ТМГ-250 կՎԱ տեսակի ուժային յուղային տրանսֆորմատոր– 1 հատ։ ОПН-10 կՎ տեսակի գերլարման սահմանափակիչ – 3 հատ։ ОПН-0,38 կՎ տեսակի գերլարման սահմանափակիչ – 3 հատ։ ВНП-10/630 տեսակի բեռնային անջատիչ – 1 հատ։ ВНР-10/630 տեսակի բաժանարար – 1 հատ։ ПКТ-102-10-40 տեսակի ապահովիչ – 3 հատ։ ТОЛ-10 տեսակի հոսանքի տրանսֆորմատոր – 3 հատ։ 400/5 Ա հոսանքի տրանսֆորմատոր – 3 հատ։ 3НОЛП տեսակի լարման տրանսֆորմատոր – 3 հատ։ РЭ19-37-31120 տիպի մուտքային բաժանարար, 400 Ա – 1 հատ։ ВА51-39-340010-400A-4000-690AC-УХЛ3 տեսակի ավտոմատ անջատիչ – 2 հատ։ Ամպերմետր 400/5 Ա – 1 հատ։ Վոլտմետր 0–500 Վ – 1 հատ։ Եռաֆազ էլեկտրաէներգիայի հաշվիչ, 380 Վ, 5 Ա – 1 հատ։ Համաձայն կից ներկայացված ՕՖ-018-7 հարցման թերթիկի և ԿՏՊ-ՏԿ 250/10/0,4 կՎ-ի տեղակայման հաստատված նախագծի ՕՖ-018-6 էլեկտրական միացումների միագծային սխեմայի: Комплектная трансформаторная подстанция типа КТП-ТК 250/10/0,4 кВ, мощностью 250 кВА. Конструктивное исполнение подстанции: Тупиковая. Количество ячеек РУ-0,4кВ: 5шт. Ввод питания высокого напряжения: кабельное. Отходящие линии со стороны низкого напряжения: кабельные. Номинальное высокое напряжение: 10кВ. Номинальное низкое напряжение: 0,4кВ. Смонтированная комплектная трансформаторная подстанция включает в себя следующее оборудование: Силовой масляный трансформатор типа ТМГ-250кВА -1шт. Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10кВ. – 3шт. Ограничитель перенапряжения типа ОПН- 0,38кВ. – 3шт. Выключатель нагрузки типа ВНП-10/630 – 1шт. Разделитель типа ВНР-10/630 – 1шт. Предохранители типа ПКТ-102-10-40. – 3шт. Трансформатор тока типа ТОЛ-10 - 3шт. Трансформатор тока 400/5 А. – 3шт. Трансформатор напряжения типа 3НОЛП. – 3шт. Разъединитель ввода типа РЭ19-37-31120, 400А.– 1шт. Автоматический выключатель типа ВА51-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 – 2шт. Амперметр 400/5. -1шт. Вольтметр 0-500В. -1шт. Счётчик электрической энергии трёхфазный, 380 В, 5 А. -1шт. В соответствии с прилагаемым опросным листом ОФ-018-7 и однолинейной схемой электрических соединений ОФ-018-6 утверждённого проекта установки КТП-ТК 250/10/0,4 кВ․ | հատ штук | 1 | 5 760 000 | 5 760 000 | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր ЗАО «ААЭК», Армавирский марз, г. Мецамор, | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 30 дней с даты заключения договора. |

- Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Տեխնիկական պահանջներ.

1.  Ըստ ԳՄԱ դասակարգման միջանցիկ ծածկագրի՝ տվյալ չափաբաժնի չափման միավորը նշված է հատ, սակայն պահանջվում է մատակարարել  1 լրակազմով։

2. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, կոմլեկտացիան և փաթեթավորումը պետք է լինի գործարանային, բացառի թափանցիկ, պոլիէթիլենային, սպիտակ թաղանթի օգտագործումը, ինչպես նաև քլորիդ պարունակող թաղանթի օգտագործումը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

3. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր։

5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները։

6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման  վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530։

7. Պայմանագրի կառավարիչ՝ Կարինե Համբարձումյան,  հեռ. 010-28-00-35, e-mail: karine.hambardzumyan@anpp.am

Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с предоставлением статуса о присуждении договора, на электронный адрес, указанный в заявке на участие выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не отличаются от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что будут удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в ЗАО «ААЭС».Необходимо подписать и загрузить в систему проект договора, полученный с электронного адреса координатора-секретаря. Также необходимо учесть, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученный по электронной почте․

Технические  условия:

- Согласно сквозному коду классификатора CPV, единицей измерения данного лота указана штука, однако требуется поставить в комплекте (1 комплект.

- Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийых обязательств и гарантийного срока. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара. Комплектация и упаковка должны быть заводскими, с исключением использования прозрачной полиэтиленовой белой пленки, а также пленки, содержащей хлориды. Документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

3. Оплата будет произведена на основании акта приёма-передачи фактически поставленного товара.

4. Срок предоставления Участнику подписанного акта приёма-передачи составляет 30 (тридцать) рабочих дней.

5. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующие на Армянской АЭС.

6. Поставщик обязан уведомить менеджера по контракту о предстоящей поставке не менее чем за один рабочий день до поставки товара. Поставка может осуществляться в течение рабочего дня с 0900 до 1530.

7. Менеджер по контракту Карине Амбарцумян, тел. 010-28-00-35, e-mail: karine.hambardzumyan@anpp.am