| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասա-կարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարում |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցե | Ենթակա քանակ | Ժամկետներ | Երաշխ. Ժամկետ |
|  | 35121100 | Նոր սերնդի միջցանցային էկրան՝ լիցենզիաներով և ծառայություններով | Սարքավորման տեխնիկական պահանջներ՝ 1 հատ Նոր սերնդի միջցանցային էկրան (Next-Generation Firewall, NGFW) ՝ նախատեսված 19″ ստանդարտ սերվերային պահարանում տեղադրման համար, առավելագույնը՝ 1U բարձրությամբ: Ինտերֆեյսներ՝ առնվազն 10 հատ GE RJ45, ներառյալ 1 MGMT, 1 HA և 8 switch պորտ: Առնվազն 8 հատ 5/2.5/1 GE RJ45 բազմագիգաբիթ պորտ: Առնվազն 4 հատ GE SFP սլոտ: Առնվազն 8 հատ 10/1 GE SFP+/SFP սլոտ: Առնվազն 480 GB ներկառուցված SSD կրիչ: Սարքը պետք է ապահովի ցանցային փաթեթների, գաղտնագրված տրաֆիկի և անվտանգության բովանդակության բարձր արտադրողականությամբ մշակում՝ մասնագիտացված ապարատային արագացուցիչների կամ համարժեք տեխնոլոգիական ճարտարապետության կիրառմամբ։ Արտադրողականության նվազագույն ցուցանիշներ՝ Firewall Throughput (IPv4)՝ առնվազն 39 Gbps՝ արտադրողի պաշտոնական չափման մեթոդաբանության համաձայն: IPS Throughput՝ առնվազն 9 Gbps՝ Enterprise Traffic Mix և ակտիվացված logging պայմաններում։ NGFW Throughput՝ առնվազն 7 Gbps՝ Firewall, IPS և Application Control գործառույթներով։ Threat Protection՝ առնվազն 6 Gbps՝ Firewall, IPS, Application Control և Malware Protection գործառույթներով։ IPsec VPN throughput՝ առնվազն 36 Gbps, միաժամանակյա TCP սեսիաներ՝ առնվազն 11,000,000, նոր TCP սեսիաներ՝ առնվազն 400,000 վայրկյանում, Firewall policies՝ առնվազն 10,000: Սարքը պետք է ունենա երկու ներկառուցված փոփոխական հոսանքի սնուցման բլոկ՝ 1+1 ռեզերվավորմամբ, մուտքային լարումը՝ 100–240 V AC, 50/60 Hz, պետք է աջակցվեն Active-Active և Active-Passive բարձր հասանելիության ռեժիմները. Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ առնվազն 0°C-ից մինչև 40°C, 19″ սերվերային պահարանում տեղադրման համար անհրաժեշտ ամրակները պետք է ներառված լինեն մատակարարման կազմում: Լիցենզիաներ և արտադրողի աջակցություն՝ Անվտանգության ծառայությունների համալիր լիցենզիա՝ 3 տարի ժամկետով, ներառյալ՝ Intrusion Prevention System (IPS), Antivirus և Advanced Malware Protection, Cloud Sandbox, Anti-Botnet և C2 Protection, Application Control, URL, DNS և Video Filtering, Inline CASB, Anti-Phishing, Anti-Spam ծառայություն: Արտադրողի Premium մակարդակի տեխնիկական աջակցություն՝ 3 տարի ժամկետով, ներառյալ՝ ծրագրային ապահովման և անվտանգության ստորագրությունների թարմացումները, համապատասխան ամպային ծառայությունների հասանելիությունը, արտադրողի տեխնիկական աջակցության կենտրոն դիմելու հնարավորությունը, ինչպես նաև ստանդարտ RMA և սարքավորման առաջանցիկ փոխարինման (Advanced Hardware Replacement) ծառայությունները՝ արտադրողի պաշտոնական պայմաններին համապատասխան: Log Management և Endpoint VPN/ZTNA: Log Management՝ Կենտրոնացված մատյանների կառավարման և վերլուծության հարթակ՝ վիրտուալ սարքի (Virtual Appliance) ձևաչափ, VMware ESXi և Linux KVM վիրտուալացման հարթակների աջակցություն, լիցենզավորված ընդունման ծավալ՝ առնվազն 6 ԳԲ մատյանային տվյալ օրական, ցանցային անվտանգության սարքերից մատյանների և անվտանգության իրադարձությունների կենտրոնացված հավաքագրում, նորմալացում, ինդեքսավորում, պահպանում, որոնում, հարաբերակցում և վերլուծություն, անվտանգության իրադարձությունների հարաբերակցում, միջադեպերի ձևավորում, ծանուցումներ և հետաքննության գործիքներ, իրական ժամանակում աշխատող կառավարման վահանակներ (Dashboards), ստանդարտ և անհատականացվող հաշվետվություններ, հաշվետվությունների ավտոմատ ձևավորում և սահմանված ժամանակացույցով ուղարկում, դերերի վրա հիմնված հասանելիության կառավարում և ադմինիստրատորների գործողությունների գրանցում, մատյանային տվյալների պահուստավորում, արխիվացում և արտահանում, արտադրողի Premium մակարդակի տեխնիկական աջակցություն՝ 3 տարի ժամկետով, ներառյալ ծրագրային թարմացումները, նոր տարբերակների հասանելիությունը և արտադրողի աջակցության կենտրոն դիմելու հնարավորությունը: VPN / ZTNA՝ Առնվազն 100 վերջնակետի համար նախատեսված VPN/ZTNA բաժանորդագրային լիցենզիա՝ 3 տարի ժամկետով, ներառյալ՝ SSL VPN, IPsec VPN, Zero Trust Network Access (ZTNA), վերջնակետերի անվտանգության վիճակի ստուգում, կենտրոնացված կառավարում, քաղաքականությունների կիրառում, մատյանների հավաքագրում և հաշվետվություններ: EMS կառավարման հարթակը պետք է տեղակայվի Պատվիրատուի ենթակառուցվածքում՝ On-Premise եղանակով։ EMS-ի լիցենզիան, տեղադրումը, սկզբնական կարգաբերումը, ծրագրային թարմացումները և արտադրողի 24×7 տեխնիկական աջակցությունը պետք է ներառված լինեն առաջարկի ընդհանուր արժեքում: Մատակարարի կողմից ներկայացվող փաստաթղթեր: Առաջարկի հետ ներկայացվող փաստաթղթեր՝ արտադրողի կամ արտադրողի կողմից լիազորված ներկայացուցչի կողմից տրամադրված լիազորման նամակ՝ Manufacturer Authorization Form (MAF), առաջարկվող սարքավորումների և ծրագրային լուծումների արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական նկարագրերը (Datasheets), առաջարկվող բոլոր սարքավորումների, լիցենզիաների, բաժանորդագրությունների և տեխնիկական աջակցության ծառայությունների արտադրողի SKU/Part Number-ների ամբողջական ցանկը, փաստաթուղթ կամ հայտարարություն, որը հաստատում է, որ առաջարկվող սարքավորումը նոր է, նախկինում չի օգտագործվել, վերականգնված կամ վերանորոգված չէ և գտնվում է արտադրողի պաշտոնական երաշխիքային ու տեխնիկական աջակցության ներքո: տեխնիկական պահանջներին համապատասխանության աղյուսակ՝ յուրաքանչյուր պահանջի դիմաց նշելով առաջարկվող լուծման համապատասխանությունը և արտադրողի պաշտոնական փաստաթղթի համապատասխան էջը կամ հղումը, արտադրողի պաշտոնական գործընկեր հանդիսանալու կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ կամ համապատասխան վկայական, երաշխիքային և տեխնիկական աջակցության պայմանների մանրամասն նկարագրություն՝ ներառյալ աջակցության մակարդակը, գործողության ժամկետը, արձագանքման պայմանները և RMA/Advanced Replacement ծառայության առկայությունը, մատակարարի համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների առկայությունը հաստատող արտադրողի վկայականներ կամ հավաստագրեր, առաջարկվող լուծման համար անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ բաղադրիչների, մալուխների, մոդուլների, տրանսիվերների, սնուցման պարագաների և ծրագրային բաղադրիչների ամբողջական ցանկը, հայտարարություն, որ առաջարկվող գինը ներառում է տեխնիկական պահանջներով նախատեսված բոլոր սարքավորումները, լիցենզիաները, բաժանորդագրությունները, տեղադրումը, կարգաբերումը, տեխնիկական աջակցությունը և անհրաժեշտ ուղեկցող ծառայությունները: Մատակարարումից և ակտիվացումից հետո ներկայացվող փաստաթղթեր՝ լիցենզիաների և բաժանորդագրությունների ակտիվացման հաստատում արտադրողի պաշտոնական պորտալում՝ Պատվիրատուի անունով կամ Պատվիրատուի հաշվին, սարքավորումների սերիական համարների և ակտիվացված լիցենզիաների համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն, արտադրողի երաշխիքի և տեխնիկական աջակցության գործողության ժամկետների հաստատում, անհրաժեշտության դեպքում՝ արտադրողի պորտալում սարքավորումների և ծառայությունների գրանցման հաստատում: Մատակարարված սարքավորումների, լիցենզիաների և կատարված աշխատանքների վերջնական հանձնման-ընդունման ակտ: Բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն մեկ արտադրողի լուծումներ և կառավարվեն միասնական անվտանգության էկոհամակարգի շրջանակում: Սարքը պետք է համատեղելի լինի Ընկերությունում առկա FortiClient VPN / ZTNA և FortiAnalayzer լիցենզիաների հետ: | հատ |  |  | 1 | ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26 | 1 | Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 60 օրվա ընթացքում | 3 տարի |

| Работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена единицы/драмов РА | Общая цена/драмов РА | Общее количество | Выполнение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Подлежащее поставке количество товара | Срок | Гарантийный срок |
| 1. | 35121100 | Межсетевой экран нового поколения с лицензиями и сервисами | Технические требования к оборудованию՝ 1 шт. Межсетевой экран нового поколения (Next-Generation Firewall, NGFW), предназначенный для установки в стандартный 19″ серверный шкаф, высотой не более 1U. Интерфейсы: не менее 10 шт. GE RJ45, включая 1 MGMT, 1 HA и 8 switch-портов. Не менее 8 шт. мультигигабитных портов 5/2.5/1 GE RJ45. Не менее 4 шт. слотов GE SFP. Не менее 8 шт. слотов 10/1 GE SFP+/SFP. Не менее 480 ГБ встроенного SSD-накопителя. Устройство должно обеспечивать высокопроизводительную обработку сетевых пакетов, зашифрованного трафика и содержимого безопасности с применением специализированных аппаратных ускорителей или эквивалентной технологической архитектуры. Минимальные показатели производительности՝ Firewall Throughput (IPv4) — не менее 39 Gbps согласно официальной методике измерения производителя. IPS Throughput — не менее 9 Gbps в условиях Enterprise Traffic Mix и с активированным логированием. NGFW Throughput — не менее 7 Gbps с функциями Firewall, IPS и Application Control. Threat Protection — не менее 6 Gbps с функциями Firewall, IPS, Application Control и Malware Protection. IPsec VPN throughput — не менее 36 Gbps, одновременные TCP-сессии — не менее 11 000 000, новые TCP-сессии — не менее 400 000 в секунду, Firewall policies — не менее 10 000. Устройство должно иметь два встроенных блока питания переменного тока с резервированием 1+1, входное напряжение 100–240 В AC, 50/60 Гц; должны поддерживаться режимы высокой доступности Active-Active и Active-Passive. Диапазон рабочих температур — не менее чем от 0 °C до 40 °C. Крепления, необходимые для установки в 19″ серверный шкаф, должны быть включены в состав поставки. Лицензии и поддержка производителя՝ Комплексная лицензия сервисов безопасности сроком на 3 года, включая: Intrusion Prevention System (IPS), Antivirus и Advanced Malware Protection, Cloud Sandbox, Anti-Botnet и C2 Protection, Application Control, URL, DNS и Video Filtering, Inline CASB, Anti-Phishing, Anti-Spam. Техническая поддержка производителя уровня Premium сроком на 3 года, включая: обновления программного обеспечения и сигнатур безопасности, доступ к соответствующим облачным сервисам, возможность обращения в центр технической поддержки производителя, а также услуги стандартного RMA и предварительной замены оборудования (Advanced Hardware Replacement) в соответствии с официальными условиями производителя. Log Management и Endpoint VPN/ZTNA: Log Management՝ Централизованная платформа управления и анализа журналов в форм-факторе виртуального устройства (Virtual Appliance), с поддержкой платформ виртуализации VMware ESXi и Linux KVM; лицензированный объём приёма — не менее 6 ГБ журнальных данных в сутки; централизованный сбор, нормализация, индексация, хранение, поиск, корреляция и анализ журналов и событий безопасности с устройств сетевой безопасности; корреляция событий безопасности, формирование инцидентов, уведомления и инструменты расследования; работающие в реальном времени панели управления (Dashboards), стандартные и настраиваемые отчёты, автоматическое формирование отчётов и их отправка по заданному расписанию; управление доступом на основе ролей и журналирование действий администраторов; резервное копирование, архивация и экспорт журнальных данных; техническая поддержка производителя уровня Premium сроком на 3 года, включая обновления ПО, доступ к новым версиям и возможность обращения в центр поддержки производителя. VPN / ZTNA՝ Подписочная лицензия VPN/ZTNA не менее чем на 100 конечных точек сроком на 3 года, включая: SSL VPN, IPsec VPN, Zero Trust Network Access (ZTNA), проверку состояния безопасности конечных точек, централизованное управление, применение политик, сбор журналов и отчётность. Платформа управления EMS должна быть развёрнута в инфраструктуре Заказчика по схеме On-Premise. Лицензия EMS, установка, первичная настройка, обновления ПО и техническая поддержка производителя 24×7 должны быть включены в общую стоимость предложения. Документы, представляемые поставщиком. Документы, представляемые вместе с предложением՝ письмо авторизации, выданное производителем или авторизованным представителем производителя — Manufacturer Authorization Form (MAF); официальные технические описания (Datasheets) производителя предлагаемого оборудования и программных решений; полный перечень SKU/Part Number производителя по всем предлагаемым единицам оборудования, лицензиям, подпискам и услугам технической поддержки; документ или заявление, подтверждающее, что предлагаемое оборудование является новым, ранее не использовалось, не является восстановленным или отремонтированным и находится под официальной гарантией и технической поддержкой производителя; таблица соответствия техническим требованиям — с указанием напротив каждого требования соответствия предлагаемого решения и соответствующей страницы или ссылки на официальный документ производителя; документ или соответствующий сертификат, подтверждающий статус официального партнёра производителя; подробное описание условий гарантии и технической поддержки — включая уровень поддержки, срок действия, условия реагирования и наличие услуги RMA/Advanced Replacement; сертификаты или свидетельства производителя, подтверждающие наличие у поставщика специалистов соответствующей квалификации; полный перечень всех дополнительных компонентов, кабелей, модулей, трансиверов, аксессуаров питания и программных компонентов, необходимых для предлагаемого решения; заявление о том, что предлагаемая цена включает всё оборудование, лицензии, подписки, установку, настройку, техническую поддержку и необходимые сопутствующие услуги, предусмотренные техническими требованиями. Документы, представляемые после поставки и активации՝ подтверждение активации лицензий и подписок на официальном портале производителя — на имя Заказчика или на счёт Заказчика; информация о соответствии серийных номеров оборудования и активированных лицензий; подтверждение сроков действия гарантии и технической поддержки производителя; при необходимости — подтверждение регистрации оборудования и услуг на портале производителя; итоговый акт приёма-передачи поставленного оборудования, лицензий и выполненных работ. Все компоненты должны являться решениями одного производителя и управляться в рамках единой экосистемы безопасности. Устройство должно быть совместимо с лицензиями FortiClient VPN / ZTNA и FortiAnalyzer, доступными в компании. | шт. |  |  | 1 | г. Ереван, ул.Овсепяна 26 | 1 | В течение 60 дней после подписания договора | 3 года |