ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքներ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը** |
|  | Ցլի ալբումին | Բյուրեղական (փոշի), քիմիապես մաքուր, ցլի շիճուկային ալբումին, Կոնի ֆրակցիան V, մինչև 96% մաքրությամբ, 1 հատը հավասար է 50 գրամի: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Դիմեթիլսուլֆօքսիդ DMSO | Մաքրության աստիճանը (Assay, ըստ ԳԱ/GC-ի)՝ Առնվազն 99.5% ( CAS համաշխարհային համարանիշ՝ 67-68-5: Արտաքին տեսք՝ Անգույն, հստակ և թափանցիկ հեղուկ՝ առանց տեսանելի մեխանիկական խառնուրդների և նստվածքի։ Ջրի առավելագույն պարունակություն (ըստ Կառլ Ֆիշերի)՝ Ոչ ավել, քան 0.1 % Խտություն (20°C-ում)՝ 1.100 - 1.104 գ/սմ³։ Հալման ջերմաստիճան՝ ≥18.0°C Որակի ստանդարտներ՝ Ռեակտիվը պետք է համապատասխանի ACS, ISO և Reag. Ph. Eur. (Եվրոպական դեղագիրք) միջազգային չափանիշներին՝ նախատեսված լաբորատոր անալիզների և հետազոտությունների համար։ Փաթեթավորում և տարողություն՝ 1 լիտր (կամ 2.5 լիտր) տարողությամբ, հերմետիկ փակված, լույսից պաշտպանող մուգ ապակյա կամ հատուկ քիմիական պլաստիկե շշերով։ Պիտանելիության ժամկետ՝ Մատակարարման պահին ապրանքի մնացորդային պիտանելիության ժամկետը պետք է կազմի ընդհանուր ժամկետի առնվազն 75%-ը: | լիտր | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Մյուլլեր - Հիլթոն ագարը (MHA) | Չոր վիճակում բեժ գույնի, հոսուն փոշի է, Ջրածնային ցուցիչ (pH)՝ 7.3 ± 0.1 (25 °C ջերմաստիճանում) | կգ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Դիֆենիլ-1-պիկրիլհիդրազիլ/2,2- (DPPH), | Չոր բյուրեղներ | գ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Անջուր ալյումինի քլորիդ | Քիմիական բանաձև՝ AlCl3 Մոլային զանգված՝ 133,34 գ/մոլ Խտությունը՝ 2,48 գ/սմ³ Ջերմաստիճանը: - հալեցում 192-194°C - եռման կետ 182,7°C | կգ | 0,6 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Կոնաձև կոլբա | Ծավալը 250 մլ, D=35 մմ, ապակյա, հրակայուն | հատ | 7 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Կանոձև կոլբա | Ծավալը 500 մլ, D=35 մմ, ապակյա, հրակայուն | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Կոնաձև կոլբա | Ծավալը 1000 մլ, D=35 մմ, ապակյա, հրակայուն | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Պետրիի թասիկ | Ապակյա թասիկներ, D=90 մմ | հատ | 60 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Փորձանոթ Էպենդորֆի | 1,5 մլ, 1 հատը ենթադրում է 1 փաթեթ, որն իր մեջ ներառում է 500 հատ էպենդորֆ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Փորձանոթ Էպենդորֆի | 5 մլ, 1 հատը ենթադրում է 1 փաթեթ, որն իր մեջ ներառում է 300 հատ էպենդորֆ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Թերմոստատ | Աշխատանքային խցիկի ծավալը՝ 65 լ։ Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ սենյակայինից +5°C բարձրից մինչև +70°C (ավտոմատ կարգավորմամբ)։ Ջերմաստիճանի պահպանման ճշգրտությունը՝ ±0.5°C Ջերմակարգավորիչ՝ PID, թայմեր՝ գործարկման հետաձգման ֆունկցիայով (0-9999 րոպե), գերտաքացման ազդանշան։ Խցիկը՝ չժանգոտվող պողպատից, խցիկի չափսերը ՝ 600 \ 580 \ 600 մմ։ Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ/50Հց՝ եվրոխրոցակով։ Արտաքին կորպուսը՝ պողպատ, էլեկտրաստատիկ փոշեներկում։ Մեկուսացումը՝ բարձրորակ փրփրասալիկ (пеноплита)։ Ներքին դուռը՝ պատրաստված բարձրորակ ապակուց։ Դարակների քանակը՝ 2 հատ։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Սպասք լվացող մեքենա | Տեսակը՝ Առանձնացված (Freestanding), նեղ մոդել Արտաքին չափսերը (Բարձրություն x Լայնություն x Խորություն)՝ 85 x 45 x 60 սմ Գույնը՝ Սպիտակ Զամբյուղների քանակ՝ 3 հատ (ինչը թույլ է տալիս առանձին և հարմար դասավորել խոհանոցային պարագաներն ու դանակ-պատառաքաղները) Տարողություն՝ 10 հավաքածու Կառավարման տեսակ՝ Էլեկտրոնային / Սենսորային Էկրան՝ Առկա է (թվային կառավարման վահանակ) | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | ՈՒլտրաձայնային մաքրման սարք (Ultrasonic Cleaner) | Աշխատանքային ծավալ- 2 Լիտր Ուլտրաձայնային հաճախականություն- 40 կՀց (kHz) Ուլտրաձայնային հզորություն- 80 Վտ (W) Տաքացման հզորություն - 100 Վտ (W) Ջերմաստիճանի միջակայք- Սենյակային ջերմաստիճանից մինչև 80°C (Թվային կարգավորմամբ) Թվային կառավարում (Digital Control): LCD էկրանի շնորհիվ հնարավոր է բարձր ճշգրտությամբ սահմանել աշխատանքային ժամանակը և անհրաժեշտ ջերմաստիճանը: Բաքը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից՝ առանց եռակցման կարերի Ջերմաստիճանի ավտոմատ պահպանում: Սարքն ավտոմատ պետք է միացնի կամ անջատի տաքացման համակարգը՝ սահմանված ջերմաստիճանը կայուն պահելու համար։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Չորացնող պահարան | Ջերմաստիճ. Միջակայք՝ 50-2000C Ծավալ՝ 45 լիտր Դարակներ՝ 2 հատ Հոսանքի միացում՝ եվրոպական ստանդարտ։ Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Տաքացվող մագնիսական խառնիչ | Մագնիսի պտտման արագություն՝ 50-1500 պտ/րոպե, խառնման ծավալը՝ 3 լ, պտտման արագության, ջերմաստիճանի և պտտման ժամանակի կառավարում էկրանի հսկողության միջոցով, ջեռուցման ջերմաստիճանի վերին կարգավորվող սահմանը՝ 280ՕC, ջեռուցման մակերեսը՝ 135 մմ տրամագիծ կամ համարժեք, մակերեսը՝ կերամիկական ծածկույթ, ջեռուցման ժամանակի վերին սահմանը՝ 12 ժամ, ջերմաստիճանի վերահսկման քայլը՝ 1ՕC, տաքացվող մակերեսը՝ կերամիկական ծածկով չժանգոտվող պողպատ, հոսանքի միացում՝ եվրոպական ստանդարտ։ Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Սառնարան | - Սառեցման համակար՝։ No Frost - Դռների քանակ՝ 2 - Դարակաշարերը՝ ապակյա - Սառեցման առավ.աստիճան՝ -180C - Ընդհանուր ծավալ՝ 280 լ (±5) - Սառնարանի ծավալ՝ 218 լ (±5) - Սառցախցիկի ծավալ՝ 62 լ (±5) - Սառցախցիկի դիրք՝ վերևում - Գույ՝: Արծաթագույն - Չափսեր՝166(±5) x 55(±5) x 58 (±5) սմ - (ԲxԼxԽ) - Երաշխիք՝ 12 ամիս | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
|  |  |  |  |  | адрес | срок** |
|  | Бычий альбумин | Кристаллический (порошок), химически чистый, бычий сывороточный альбумин, фракция Кона V, с чистотой до 96%. 1 штука равна 50 граммам. | шт | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Диметилсульфоксид DMSO | Степень чистоты (Assay, по ГХ/GC): не менее 99.5%. Международный номер CAS: 67-68-5. Внешний вид: бесцветная, прозрачная жидкость без видимых механических примесей и осадка. Максимальное содержание воды (по Карлу Фишеру): не более 0.1%. Плотность (при 20°C): 1.100 - 1.104 г/см³. Температура плавления: ≥18.0°C. Стандарты качества: реактив должен соответствовать международным стандартам ACS, ISO и Reag. Ph. Eur. (Европейская фармакопея), предназначен для лабораторных анализов и исследований. Упаковка и емкость: емкостью 1 литр (или 2.5 литра) в герметично закрытых, защищающих от света темных стеклянных или специальных химических пластиковых бутылках. Срок годности: на момент поставки остаточный срок годности товара должен составлять не менее 75% от общего срока годности. | литр | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Агар Мюллера — Хинтона (MHA) | В сухом виде — сыпучий порошок бежевого цвета. Водородный показатель (pH): 7.3 ± 0.1 (при температуре 25 °C) | кг | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Дифенил-1-пикрилгидразил/2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), | Сухие кристаллы | г | 10 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Алюминий хлористый безводный | Химическая формула: AlCl₃ Молярная масса: 133,34 г/моль Плотность: 2,48 г/см³ Температура: - плавления 192-194°C - кипения 182,7°C | кг | 0,6 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Коническая колба | Объем: 250 мл, D=35 мм, стеклянная, термостойкая | шт | 7 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Коническая колба | Объем: 500 мл, D=35 мм, стеклянная, термостойкая | шт | 6 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Коническая колба | Объем: 1000 мл, D=35 мм, стеклянная, термостойкая | шт | 6 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Чашка Петри | Стеклянные чашки, D=90 мм | шт | 60 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Пробирка Эппендорфа | 1.5 мл, 1 штука означает 1 упаковку, которая включает в себя 500 штук эппендорфов | шт | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Пробирка Эппендорфа | 5 мл, 1 штука означает 1 упаковку, которая включает в себя 300 штук эппендорфов | шт | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Термостат | Объем рабочей камеры: 65 л. Температурный диапазон: от +5°C выше комнатной до +70°C (с автоматическим регулированием). Точность поддержания температуры: ±0.5°C. Терморегулятор: PID, таймер с функцией отложенного старта (0-9999 минут), сигнализация перегрева. Камера: из нержавеющей стали, размеры камеры: 600 х 580 х 600 мм. Электропитание: 220 В / 50 Гц с евровилкой. Внешний корпус: сталь, электростатическое порошковое покрытие. Изоляция: высококачественная пеноплита. Внутренняя дверь: изготовлена из высококачественного стекла. Количество полок: 2 штуки. | шт | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Посудомоечная машина | Тип: отдельно стоящая (Freestanding), узкая модель. Внешние размеры (Высота х Ширина х Глубина): 85 х 45 х 60 см. Цвет: белый. Количество корзин: 3 штуки (что позволяет отдельно и удобно размещать кухонные принадлежности и столовые приборы). Вместимость: 10 комплектов. Тип управления: электронное / сенсорное. Дисплей: имеется (цифровая панель управления). | шт | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Ультразвуковая чистящая машина (Ultrasonic Cleaner) | Рабочий объем: 2 литра. Ультразвуковая частота: 40 кГц (kHz). Ультразвуковая мощность: 80 Вт (W). Мощность нагрева: 100 Вт (W). Диапазон температур: от комнатной температуры до 80°C (с цифровой регулировкой). Цифровое управление (Digital Control): благодаря LCD-экрану возможно с высокой точностью устанавливать рабочее время и необходимую температуру. Резервуар должен быть изготовлен из высококачественной нержавеющей стали без сварных швов. Автоматическое поддержание температуры: устройство должно автоматически включать или выключать систему нагрева для поддержания стабильной заданной температуры. | шт | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Сушильный шкаф | Темп. Диапазон: 50-2000C Объем: 45 литр Полки: 2 шт. Подключение к электросети: европейский стандарт. Гарантийный срок: 1 год | штук | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Магнитная мешалка с подогревом | Скорость вращения магнита: 50-1500 об/мин, объем смешивания: 3 л, управление скоростью вращения, температурой и временем вращения с помощью экранного управления, верхний предел температуры нагрева: 280°C, поверхность нагрева: диаметр 135 мм или эквивалент, поверхность: керамическое покрытие, верхний предел времени нагрева: 12 часов, шаг регулировки температуры: 1°C, нагреваемая поверхность: нержавеющая сталь с керамическим покрытием, Подключение к электросети: европейский стандарт. Гарантийный срок: 1 год | штук | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Холодильник | Система охлаждения: No Frost Количество дверей: 2 Полки: Стеклянные Температура заморозки: -180°C Общий объем: 280 л (±5) Объем холодильной камеры: 218 л (±5) Объем морозильной камеры: 62 л (±5) Расположение морозильной камеры: Сверху Цвет: Серебристый Размеры: 166 (±5) x 55 (±5) x 58 (±5) см (ШхГхВ) Гарантия: 12 месяцев | штук | 2 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |