ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը* | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետ** |
| 1 | 33141211 | Պուլս օքսիմետր նեոնատալ |  | Նեոնաթալ պուլս օքսիմետր Pulse Oximeter Հիմնական տեխնիկական հնարավորությունները (Features): * Չափվող պարամետրեր: Երկու պարամետր (SpO2 — արյան թթվածնով հագեցվածություն և Pulse Rate — պուլս/զարկերակ) * Էկրան: 2.8 դյույմ գունավոր էկրան (2.8 inch color display) * Մոնիտորինգ: Երկարատև մոնիտորինգի հնարավորություն (Long time monitoring) * Ազդանշանային համակարգ: Ձայնային և տեսողական ահազանգում (Audio and visual alarm), երբ ցուցանիշները գերազանցում են սահմանված նորմաները * Սնուցում/Մարտկոց: Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց (Built-in rechargeable battery) երկարատև աշխատանքի համար * Էներգախնայողություն: Մարտկոցի ծավալի ցուցադրում և էներգախնայողության ֆունկցիա (Battery capacity display / power saving) Ունի տվիչ, որը հնարավորություն է տալիս չափումներն իրականցնել նաև նորածնի ոտքից: | հատ |  |  | 1 | Տավուշի մարզ, ք.Բերդ, Ա. Մանուկյան,25 | 1 | 2026թ-ի ընթացքում՝ յուրաքանչյուր անգամ պատվիրատուից պատվեր ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ գնորդի կողմից պատվիրված քանակին և տեսակին համապատաս խան: Ընդ որում առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, սահմանվում է առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: |

Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, պատրաստված չժանգոտվող պողպատի կամ տիտանի համաձուլվածքից:

Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված,

մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:

* Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ*

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя ** | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | срок*** |
|  | 33141211 | Пульсоксиметр для новорожденных |  | Неонатальный пульсоксиметр Основные технические характеристики: * Измеряемые параметры: два параметра (SpO2 — насыщение крови кислородом и частота пульса) * Дисплей: цветной дисплей с диагональю 2,8 дюйма * Мониторинг: возможность длительного мониторинга * Система оповещения: звуковая и визуальная сигнализация при выходе показателей за установленные пределы * Питание/аккумулятор: встроенный перезаряжаемый аккумулятор для длительной работы * Энергосбережение: индикация уровня заряда аккумулятора и функция энергосбережения Устройство оснащено датчиком, который позволяет проводить измерения также на стопе новорожденного. | штук |  |  | 1 | Тавушский марз,г. Берд, А. Манукян 25 | 1 | В течении 2026г., в соотвествии качеству и количеству заказа, в течении 5 рабочих дней по получению заказа. Срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. |

Драмов РА

• Изделие должно быть новым, неиспользованным, изготовленным из нержавеющей стали или титанового сплава.

• Если в течение срока действия договора Заказчик предъявил заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.

* Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции с срок годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент.

* Срок доставки товара, а в случае поэтапной доставки срок доставки первого этапа, должен быть установлен не менее 20 календарных дней, который исчисляется в день выполнения условия исполнения прав и обязанностей сторон при условии по договору вступает в силу, если выбранный участник не согласен на поставку товара в более короткие сроки. Срок поставки не может превышать 25 декабря данного года.

удовлетворительные вносятся в данное приложение. Если в приглашении не указана информация о товаре, товарном знаке, торговом наименовании, бренде և продукте производителя,

предлагаемом участником, графа «Торговый знак, бренд - наименование производителя» удаляется. В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное

письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

** Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Если приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака, фирменного наименования, модели и производителя товара, то графа " товарный знак, модель и наименование производителя " исключается.