### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

____ наименование участника _______, в качестве участника в рамках процедуре закупки под кодом ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ниже по лотам представляет полное описание предлагаемого им товара.

| N° | Наименование | Технические характеристики и стандарты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определяется приглашением на процедуру | предложенной от _____наименование участника____ |  |
|  |  |  | “Модель”, “Торговая марка”, “Бренд”, “Производитель”, “Страна производитель” продукции | технические характеристики продукции |
| 1 | Компьютер** | Компьютер «все в одном» Операционная система: Windows 11 Educational (Academic). Процессор: как минимум Intel Core Ultra 5/Intel Core 5. 16 ГБ оперативной памяти, гигабитная (10/100/1000) локальная сеть. Беспроводная сеть: 802.11ax/ac/a/b/g/n, SSD 512 ГБ NVMe, Источник питания 120–240 В/50–60 Гц, вилка Schuko. Размер экрана: не менее 23,8 дюймов по диагонали, широкоформатный ЖК-дисплей с антибликовым покрытием и светодиодной подсветкой, разрешение Full HD (1920 x 1080), встроенная графика HD Graphics, USB-клавиатура и оптическая USB-мышь. Аудиокодек, встроенные динамики и микрофон, Камера Full HD Все необходимые кабели включены. HDMI-выход, как минимум 3 порта USB, как минимум один из которых — USB 3.0 и выше, 1 порт USB Type-C; Компьютер, клавиатура и мышь должны быть от одного производителя. От производителя/дистрибьютора Гарантийное письмо (MAF- DAF) - Требуется Компания-производитель должна входить в пятерку лучших в глобальном рейтинге производителей компьютерного оборудования, составленном IDC или Gartner в 2024 году. Гарантия: 3 года |  |  |
| 2 | Компьютер АБ** | Компьютер «все в одном» Операционная система: Windows 11 Educational (Academic). Процессор: как минимум Intel Core Ultra 7. 16 ГБ оперативной памяти, гигабитная (10/100/1000) локальная сеть. Беспроводная сеть: 802.11ax/ac/a/b/g/n, SSD 512 ГБ NVMe, Источник питания 120–240 В/50–60 Гц, вилка Schuko. Размер экрана: не менее 23,8 дюймов по диагонали, широкоформатный ЖК-дисплей с антибликовым покрытием и светодиодной подсветкой, разрешение Full HD (1920 x 1080), встроенная графика HD Graphics, USB-клавиатура и оптическая USB-мышь. Аудиокодек, встроенные динамики и микрофон, Камера Full HD Все необходимые кабели включены. HDMI-выход, как минимум 3 порта USB, как минимум один из которых — USB 3.0 и выше, 1 порт USB Type-C; Компьютер, клавиатура и мышь должны быть от одного производителя. От производителя/дистрибьютора Гарантийное письмо (MAF- DAF) - Требуется Компания-производитель должна входить в пятерку лучших в глобальном рейтинге производителей компьютерного оборудования, составленном IDC или Gartner в 2024 году. Гарантия: 3 года |  |  |
| 3 | Компьютер АБ учитель** | Настольный компьютер/моноблок Операционная система: Windows 11. Процессор: как минимум Intel Core 7 32 ГБ оперативной памяти, гигабитная (10/100/1000) локальная сеть. Беспроводная сеть: 802.11ax/ac/a/b/g/n, SSD 1 ТБ NVMe, видеокарта - NVIDIA GeForce RTX 4060, Питание 220–240 В/50–60 Гц, вилка Schuko, выход HDMI, не менее 3 портов USB, как минимум один из которых USB 3.0 и выше, 1 порт USB Type-C, аудиоразъем Jack, USB-клавиатура и USB-оптическая мышь. Монитор (если это настольная версия) - экран размером не менее 23,8 дюймов по диагонали, широкоформатный ЖК-дисплей с антибликовым покрытием, светодиодной подсветкой, разрешением Full HD (1920 x 1080), встроенными динамиками и микрофоном. Камера Full HD Все необходимые кабели включены. Компьютер, монитор, клавиатура и мышь должны быть от одного производителя. Гарантия: 3 года От производителя/дистрибьютора Гарантийное письмо (MAF- DAF) - Требуется Компания-производитель должна входить в пятерку лучших в глобальном рейтинге производителей компьютерного оборудования, составленном IDC или Gartner в 2024 году. Гарантия: 3 года |  |  |
| 4 | Источник бесперебойного питания | Напряжение автоматический Регулировка (AVR) 1 50 -29 0 В, Исходящий власть не менее 500 ватт, По крайней мере 2 устройства Schuko или универсальный исходящий электричество розетка , Все необходимый кабели , Питание шнур с вилкой Schuko, Гарантийное письмо от производителя/дистрибьютора (MAF-DAF) — обязательно. Гарантия : 1 год |  |  |
| 5 | Проектор | Соотношение сторон: по умолчанию 16:10, 4:3, возможно 16:9. WXGA (1280x800) базовый, Минимальная яркость 3800 люмен. до 1,07 миллиарда цветов, Коэффициент контрастности : >=20000:1, Срок службы лампы: мин. 6000 ч (стандартный режим), 10000 ч (экономичный режим). HDMI-вход, аудиовход и выход, USB 2.0, шнур питания, пульт дистанционного управления и батарейки в комплекте, встроенный динамик. HDMI-кабель 15 м, 220–240 В/50–60 Гц (сетевой шнур с вилкой Schuko), Гарантийное письмо от производителя/дистрибьютора (MAF-DAF) — обязательно. Гарантия: 3 года |  |  |
| 6 | Проектор АБ | проектора : светодиодный лазер Классификация дистанций: Короткий бросок Соотношение сторон: базовое 16:9, возможно 4:3, 16:10. Full HD 1080p (1920×1080), родное разрешение. Минимальная яркость 4000 люмен. Срок службы лампы: мин. 20000 ч (Стандарт), 30000 ч (Эконом), HDMI-вход, VGA-вход, аудиовход Вход и выход, USB 2.0, выход VGA. В комплект входит сетевой шнур. дистанционное управление и батареи, встроенный динамик, Кабель HDMI 2.1 10 м, 220–240 В/50–60 Гц (шнур питания) розетка Schuko), В комплект входит настенный кронштейн для проектора. От производителя/дистрибьютора Гарантийное письмо (MAF- DAF) - Требуется Гарантия: 3 года |  |  |
| 7 | Экран для проектора АБ | Минимальный размер экрана — 120 дюймов по диагонали. Соотношение сторон 16:10 Тип: настенный Ручная тяга вниз Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. Гарантия: 1 год |  |  |
| 8 | Сетевой шнур | Тип – переменная электричество питание проволока разъемы тип Мужской, Schuko CEE 7/7, женский тип - IEC 320 C13 Ларри длина - 10 м Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 9 | Многофункциональное печатающее устройство | Печать Форма : лазер , бумага доставка форма автоматический (ADF), формат A4, Печать скорость не менее 38 страниц формата А4 в минуту , встроенный двусторонний сканирование , копирование и печать возможность , как минимум 512 МБ памяти . ADF Вместимость 50 страниц . Подключения: USB 2.0, Ethernet (10/100/1000) LAN, Краска патрон , Источник питания 220-240 В/50-60 Гц, блок питания шнур с разъемом Schuko , Гарантийное письмо от производителя/дистрибьютора (MAF-DAF) — обязательно. Гарантия : 3 года |  |  |
| 10 | 3D принтер | 3D FDM принтер Печать форма – FDM впечатление Размеры – 220*220*240 мм напечатать максимум скорость – 500 мм / сек печатная продукция диаметр – 1,75 мм обогреватель исходящий диаметр – 0,4 мм обогрев температура – ≤ 260 °C база нагретый платформа температура – ≤ 100 °C база поверхность – PEI податливый базовый платформа Передача файлов - USB-накопитель, LAN Экструдер – модернизированный, с прямой экструзией. Режим выравнивания – автоматическое выравнивание без участия рук. Экран – 4,3 дюйма цветной датчик экран S питание прерывание Вознаграждение – Да Сырье​ конец Датчик – Да Возможные типы сырья: PLA, PETG, ABS, TPU, ASA. Сырье: PLA-пластик 1,75 мм, нить для 3D-принтера /4 кг/ Гарантийное письмо от производителя/дистрибьютора (MAF-DAF) — обязательно. Гарантия: 1 год |  |  |
| 11 | Ноутбук** | Ноутбук Операционная система: Windows 11 Pro Educational (Academic). Процессор: Intel Core 3 (не ранее 2025 года) или эквивалентный. 8 ГБ оперативной памяти DDR4 или DDR5. SSD 512 ГБ, Адаптер питания 120-240 В/50-60 Гц, розетка Schuko. Беспроводная связь: 802.11 ax/ac/a/b/g/n, Bluetooth, Размер экрана: не менее 15,6 дюймов (ЖК-дисплей, 1920*1080). Встроенная графика HD, Полноразмерная клавиатура, цифровая клавиатура Аудиокодек, встроенные динамики и микрофон, веб-камера HD, выход HDMI. Не менее 2 портов USB 3.0 Гарантийное письмо от производителя/дистрибьютора (MAF-DAF) — обязательно. Компания-производитель должна входить в пятерку лучших в глобальном рейтинге производителей компьютерного оборудования, составленном IDC или Gartner в 2024 году. Гарантия: 3 года |  |  |
| 12 | Интерактивная доска | Тип экрана: TFT LCD с прямой светодиодной подсветкой; - Минимальный срок службы панели ≥ 50 000 часов; - Закаленное стекло, твердость 9 по шкале Мооса, антибликовое покрытие; - Диагональ: 86 дюймов; - Разрешение: 4K/Ultra HD (3840 x 2160); - Цветопередача / Количество отображаемых цветов: 1,07 миллиарда; - Яркость / Минимальная яркость: 400 кд/м2; - Угол обзора / Угол обзора: (Г/В) 178˚/178˚; - Контрастность / Коэффициент контрастности: динамический 5000:1; - Время отклика / Время отклика: 6,5 мс; - Тип сенсора / Инфракрасный сенсорный экран; - 50 одновременных точек касания / 50 одновременных точек касания; - Сенсорный ввод: непрозрачные объекты (например, палец, перо и т. д.); - Разрешение сенсорного экрана / Разрешение сенсорного экрана: 32768 x 32768 пикселей; - Точность касания (мм): 1 мм; - Время отклика сенсорного экрана: 2,5 мс; - Перо в комплекте: 2 сенсорных пера; - Перо Держатель: встроенные магнитные держатели для ручек; В комплекте: ИК-пульт дистанционного управления; Операционная система: Android 14.0 EDLA; Процессор: восьмиядерный 4x A76/A73/A72 + 4x A55/A53; Графический процессор: Mali Odin G610 MC4/G52 MC3; Оперативная память: минимум 16 ГБ; Встроенная память: минимум eMMC 256 ГБ; Входы: 3 x HDMI (4K@60); 1 x DisplayPort; 1 x AUDIO; 1 x USB Type C; 1 x устройство чтения карт MicroSD; Выходы: 1 x HDMI (4K@60); 1 x AUDIO; Управление: 1 x RS232, 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 2 x USB Type B Touch; Сеть: 2 x RJ 45, Ethernet (802.11ax); Встроенные динамики / Динамики: 2 динамика по 20 Вт; - Wi-Fi устройство в комплекте / Bluetooth Wi-Fi 6-го поколения в комплекте / Bluetooth: версия 5.3, дальность передачи на открытом пространстве; - Камера: в комплекте / Камера: 50 МП AI, поддерживает интеллектуальное переключение между Android и OPS; - Микрофоны: в комплекте / Микрофон: всенаправленный массив из 8 микрофонов; Питание: однофазный переменный ток 220 В, может работать от сети. В комплекте: кабель питания, соответствующий действующим стандартам на территории Республики Армения, включая настенное крепление. Гарантийное письмо от производителя/дистрибьютора (MAF-DAF) — обязательно. Гарантия : 3 года |  |  |
| 13 | Wi-Fi маршрутизатор | Порт Ethernet 10/100/1000 (1 порт Gigabit WAN , 4 порта Gigabit LAN ), USB- интерфейс ( модем 4G/3G/2G). и файлы с жесткого диска сервер число 2,4 ГГц + 5 ГГц 300 Мбит/с , +867 Мбит/с , 802.11 ac / n/g/b/ a WPA-PSK, WPA-предприятие (WPA/WPA2, TKIP/AES) 120-240 В/50-60 Гц , настенное крепление электричество адаптер (вилка Schuko) для питания Требуется шнур с вилкой Schuko , гарантийное письмо от производителя /дистрибьютора (MAF - DAF). Гарантия: 1 год |  |  |
| 14 | Видеокамера | Веб-камера USB-подключение, разрешение: 4K/30 кадров в секунду: до 4096 x 2160 пикселей, Тип фокусировки: автофокусировка. Встроенный микрофон, Угол обзора (dFoV): 90° / 78° / 65°, совместим с ОС Windows 10, Windows 11, для подключения камеры к компьютеру требуется USB-кабель длиной не менее 3 м. Работает с платформами Zoom, Teams, Google Meet. Комплект для настенного монтажа. От производителя/дистрибьютора Гарантийное письмо (MAF- DAF) - Требуется Гарантия: 1 год |  |  |
| 15 | Портативная колонка (portable speaker) | Акустическая система . Мощность - не менее 30 Вт, Диапазон частот - 100-20000 Гц, Чувствительность - 80 дБ, Встроенный модуль Bluetooth, Тип батареи - Литий-ионный полимерный аккумулятор ( не менее 4800 мАч) , питание от USB, USB Type-C, USB-кабель. Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. Гарантия: 1 год. |  |  |
| 16 | Настенный монтажный комплект для проектора | Проектор на стене подкрепление коллекция Сборка Тип – Потолочный укрепление Движение тип - склон Материал: легированный сталь Высота регулировка: 625-850 мм Удобный 225-315 мм​ склон круг диаметр имея проекторы число Максимальная грузоподъемность: 20 кг / 44 фунта Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 17 | Стартовый комплект RFID | В комплект входит : 1 доска UNO 1 x USB-кабель, 1 x соединительный кабель. 1 макетная плата 5 светодиодных светильников, 1 комплект резисторов 1 x Женская/мужская линия Dupond 1 потенциометр, 1 x Звуковой сигнал 1 x 74HC595, 1 инфракрасный приемник 1 x LM35, 1 датчик пламени 1 шариковый переключатель, 1 фоторезистор 1 кнопка, 1 пульт дистанционного управления 1 x 4-разрядный дисплейный блок 1 модуль с матричной разверткой 8 * 8 точек 1 x 1-разрядный дисплей 1 плата управления шаговым двигателем 1 шаговый двигатель, 1 сервопривод 9g, 1 ЖК-дисплей IIC 1602 1 модуль джойстика XY 1 модуль измерения температуры 1 модуль для проверки качества воды 1 модуль RFID, 1 брелок RFID 1 белая RFID-карта, 1 звуковой модуль 1 модуль реле, 1 модуль часов 1 клавиатура 4*4, 1 модуль RGB с 3 цветами подсветки. 1 батарейка 9 В Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 18 | Набор сенсорных модулей | В комплект входит : 1 модуль для почвы 1 модуль приемника инфракрасного датчика, 1 модуль датчика лазерной головки, 1 модуль датчика температуры и влажности. 1 модуль датчика инфракрасного излучения, 1 модуль реле 5 В, 1 x Гироскопический модуль, 1 модуль для обнаружения сердцебиения пальцем на плате Arduino. 1 модуль датчика чувствительности микрофона. 1 x Металлический сенсорный модуль, 1 модуль датчика пламени, 1 x 3-цветный светодиодный модуль 1 модуль датчика Hunt, 1 линейный магнитный датчик Холла, 1 модуль поворотного энкодера 1 x Активный сигнальный модуль, 1 x Модуль «Волшебная чаша», 1 x Малый пассивный сигнальный модуль, 1 x Цифровой датчик температуры, 1 x Модуль датчика наклона, 1 x Аналоговый магнитный датчик Хольцера, 1 x Ультразвуковой модуль, 1 x Модуль датчика открытия ртути, 1 x Модуль датчика Холла, 1 x Модуль RGB LED SMD, 1 x Мини-герконовый модуль для Arduino, 1 x Двухцветный светодиодный модуль с общим катодом 3 мм, 1 x Инфракрасный датчик-фотоэлектрический переключатель для системы предотвращения столкновений в автомобиле, 1 x Модуль ключевого выключателя, 1 x Модуль фоторезистора, 1 x Модуль питания для макетной платы, 1 x Модуль датчика удара для Arduino, 1 x Модуль датчика температуры, 1 x Модуль датчика вибрации, 1 x Модуль датчика громкости микрофона, 1 x Большой герконовый модуль, 1 x Двухцветный светодиодный модуль, 1 x Модуль оптического вывода, 1 x Модуль датчика температуры 1 понижающий преобразователь MP1584EN, 1 модуль чтения SD-карт, 1 модуль игрового контроллера PS2 для Arduino. 1 модуль с автоматическим миганием светодиода 1 модуль часов DS1302 (без батареи) 1 модуль уровня воды Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 19 | Комплект Smart Robot автомобиль | В комплект входит : 1 плата разработки V4.0 1 x L298P Shield 1 x плата расширения для датчиков V5 1 x Ультразвуковой датчик HC-SR04 1 модуль Bluetooth 4.0 HM-10 1 пульт дистанционного управления 1 светодиодная матричная панель 8x16 1 x HX-2.54 4P Внутренняя резьба Dupont Line 1 сервомотор 9G 1 модуль ИК-приемника 2 фотоэлемента-датчика 1 x Красный светодиодный модуль 1 акриловая доска 1 x Акриловая доска «Танк-робот» 4 металлических держателя, 1 x L-образный кронштейн, 2 x колеса для водителя танка, 2 x колеса для цистерны-транспортера. 2 ленточных двигателя Caterpillar, 2 металлических двигателя 1 пластиковая платформа, 1 USB-кабель (1 м) 5 x 2,54 3-контактный провод Dupont FF (20 см) 10 x проволока Dupont FF (15 см) 2 опорные детали (27*27*16 мм, синие) 1 x 2-слотовый держатель для батареи 18650 2 медные втулки, 4 фланцевых подшипника 10 шестигранных медных втулок (M3*10 мм) 4 шестигранные медные втулки (M3*45 мм) 2 медных соединителя, 3 винта с плоской головкой M3*10 мм 20 винтов с внутренним шестигранником (M3*6 мм) 10 винтов с внутренним шестигранником (M3*8 мм) 4 винта с внутренним шестигранником (M3 * 25 мм) 4 винта с внутренним шестигранником (M4 * 12 мм) 4 винта с внутренним шестигранником (M4*40 мм) 2 винта с внутренним шестигранником (M4 * 50 мм) 14 гаек M3, 2 самоконтрящиеся гайки M4 8 гаек M2, 10 гаек M4 6 винтов с круглой головкой M2 * 10 мм 8 винтов с круглой головкой M3 * 12 мм 2 отвертки с плоским шлицем 2,0*40 мм 1 шестигранный ключ M1.5 с никелированным покрытием. 1 шестигранный ключ M2.5 с никелированным покрытием. 1 шестигранный ключ M3 с никелированным покрытием. 6 нейлоновых кабельных стяжек 1 намоточная трубка 8 мм (12 см) 1 декоративный картон Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 20 | Набор электрических датчиков | В коллекцию входят : 1 модуль светофора 1 модуль RGB LED 1 модуль 4-разрядного светодиодного дисплея 1 модуль активного зуммера 1 пассивный модуль звукового сигнала 1 модуль двигателя, 1 модуль цифровой кнопки. 1 емкостной сенсорный датчик 1 датчик детонации 1 цифровой датчик наклона 1 датчик прерывания света 1 датчик суперконуса 1 датчик Холла 1 датчик вспышки при столкновении 1 датчик слежения за линией 1 датчик предотвращения столкновений 1 фотоэлемент 1 аналоговый датчик температуры 1 аналоговый датчик вращения 1 аналоговый аудиодатчик 1 датчик пламени 1 датчик уровня воды 1 датчик влажности почвы 1 датчик влажности пара 1 керамический датчик вибрации 1 модуль обнаружения напряжения 1 x Цифровой ИК-передатчик 1 x Цифровой ИК-приемник 1 модуль джойстика Модуль реле с 1 каналом (1 x 1 канал) 1 модуль поворотного энкодера 1 датчик мониторинга сердечного ритма 1 линейный датчик температуры 1 модуль измерения влажности и температуры DHT11 1 x ультразвуковой модуль HC-SR04 1 x PIR-датчик движения Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 21 | Кабель UTP | UTP Cat6 LAN кабель 100 м Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 22 | Коннектор UTP | Разъем RJ45 (Cat6) Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 23 | Инструмент для обжима коннекторов | Инструмент для обжима разъемов RJ45 Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 24 | Кабельная стяжка | Кабельная стяжка 10 см Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 25 | Кабель HDMI | Кабель Micro HDMI штекер — HDMI штекер, 19-контактный HDMI тип A(m) Длина 1 м совместимо с 4Kp60 Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 26 | Набор электрических компонентов | набор электрических элементов . 1 модуль питания 1 макетная плата с 830 точками подключения 1 x 65 прыгунков 140 беспаечных перемычек 20 кабелей Dupont «мама-папа» и 2 штыревых разъема (40 контактов). 1 прецизионный потенциометр 2 фоторезистора 1 терморезистор 5 диодных выпрямителей (1N4007) 5 NPN-транзисторов (Pn2222) 1 x IC 4N35 1 x IC 74Hc595 1 активная колонка 1 пассивный динамик 10 маленьких кнопок 10 керамических конденсаторов по 22 пФ 10 керамических конденсаторов по 100 нФ 5 электролитических конденсаторов (10 мкФ 50 В) 5 электролитических конденсаторов (100 мкФ, 50 В) 10 белых светодиодов 10 желтых светодиодов 10 синих светодиодов 10 зеленых светодиодов 10 красных светодиодов 1 x RGB светодиод 10 резисторов (10 Ом) 10 резисторов (100 Ом) 10 резисторов (220 Ом) 10 резисторов (330 Ом) 10 резисторов (1 кОм) 10 резисторов (2 кОм) 10 резисторов (5 кОм) 10 резисторов (10 кОм) 10 резисторов (100 кОм) 10 резисторов (1 м) Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 27 | Самоклеящийся ярлык | Буквы на клавиатуре на армянском языке, прозрачные Удобство использования – одноразовое применение Узор - Буквенный принт Количество единиц - 1 единица Завершенный внешний вид - матовый Тип материала – винил Размер – каждая буква 11 мм x 13 мм (0,43307 дюйма x 0,51181 дюйма) Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 28 | Набор электрических инструментов | Набор электроинструментов, содержащий как минимум следующее: 1 x Цифровой мультиметр () Постоянное напряжение ~ 1000 В, переменное напряжение ~ 750 В, сопротивление ~ 2000 кОм, ток постоянного тока ~ 2000 мкА 1 x 5"-дюймовые диагональные кусачки 1 x 5" Длинногубцы 1 цифровой тестер напряжения 1 паяльник мощностью 30 Вт 1 x Насос для выпаивания 1 x свинец + антиоксидант (флюс) (паяльник) 1 x Инструмент для очистки металлической изоляции (скребок для металла) 0,6-2,6 мм 1 пинцет 1 нож со сменными лезвиями 1 белая ПВХ-лента 2 отвертки 3 дюйма x3D+- 2 отвертки 3 дюйма x5D+- Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |
| 29 | Набор магнитных отвёрток | Набор магнитных отвёрток с рукояткой и 54 битами: 7 шт. внутренних шестигранных головок: M2.5 / M3.0 / M3.5 / M4.0 / M4.5 / M5.0 / M5.5 Количество слотов: 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 Philips: 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 Торкс: Т3/Т4/Т5/Т6/Т7/Т8/Т9/Т10/Т15/Т20 Hex: H1.3 / H1.5 / H2.0 / H2.5 / H3.0 / H3.5 / H4.0 / H4.5 / H5.0 / H6.0 Позиция: Pz0/ Pz1: 2.0/2.3 Три крыла: Y2.0 / Y3.0 Пенталоб (звезда): 0,8 / 1,2 U-образная форма: U2.6 Раунд: 1.0 1 удлинительная штанга H4*120 мм 1 адаптер передачи 1 многофункциональный удлинительный кабель 1 пара пинцетов Гарантийное письмо производителя (MAF) — не требуется. |  |  |

* Прилагается письмо от Microsoft, предлагающее операционную систему Windows 11 по сниженной цене.:

** Наличие лицензированного сервисного центра на территории РАявляется обязательным, а контактные данные сервисного центра указаны на сайте производителя:

*** Поставщик обязан обеспечить все указанные школы продукцией одного типа и модели.

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя)	                                                              подпись

М. П․