ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կարիքների համար 2026թ.-ի ընթացքում մուտքի հսկողության համակարգի ձեռքբերման վերաբերյալ:

Գնման ընթացակարգը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատես-ված չափա-բաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Նախատեսվող միավորի գինը /ՀՀ դրամ/ | Նախատեսվող ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |
| 1 | 42961116/501 | ՄՈՒՏՔԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ | 1. Դեմքի ճանաչման տերմինալ — 13 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա դեմքի ճանաչման տերմինալի նվազագույն տեխնիկական և գործառութային պահանջները։ • Օպերացիոն համակարգ՝ Linux, 4.3 դյույմանոց LCD դիսպլեյ՝ 272×480 լուծաչափով, հպումային (capacitive touch) կառավարմամբ։ • առնվազն 2 մեգապիքսելային լայնանկյուն ոսպնյակով տեսահանգույց, դեմքի ճանաչման հեռավորություն՝ 0.3–1.5 մ, ճանաչման տևողություն ＜ 0.2 վրկ/օգտվող, ճշգրտության աստիճան ≥ 99%, ներառյալ դիմակով դեմքի ճանաչման աջակցություն։ • Պահպանման հզորություն՝ մինչև 1500 դեմք և մինչև 3000 քարտ, իրադարձությունների գրանցման հզորություն՝ մինչև 150 000 իրադարձություն։ • Ներկառուցված M1/Mifare քարտ ընթերցող մոդուլ (13.56 ՄՀց), նույնականացում՝ դեմքի ճանաչման, PIN կոդի և/կամ քարտի հիման վրա։ • Ցանցային միացում՝ 10M/100M Ethernet, ստանդարտ PoE (IEEE802.3at)՝ միաժամանակ ապահովելով դռան կողպեքի սնուցում (12 ՎԴՀ/1Ա)։ • Հավելյալ ինտերֆեյսներ՝ RS-485, Wiegand, կողպեքի ելք, ելքի կոճակ, դռան կոնտակտի մուտք, TAMPER տվիչ, USB։ • Երկկողմանի աուդիո կապ հաճախորդի ծրագրային ապահովման, դռնապահի կայանի և գլխավոր կայանի հետ, ISAPI/ISUP5.0 արձանագրությունների աջակցություն, կազմաձևում՝ վեբ-հաճախորդի միջոցով։ 2. IP տեսախցիկ — 13 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա IP տեսախցիկների տեխնիկական և գործառութային պահանջները։ • Լուծաչափ՝ առնվազն 6 մեգապիքսել, գունավոր պատկերի ապահովում ցածր լուսավորության պայմաններում («Black Light» տեխնոլոգիա)։ • Լուսավորության համակարգ՝ առնվազն 4 տաք գունային LED և 4 ինֆրակարմիր (IR) լուսադիոդ, գիշերային տեսանելիության հեռավորություն՝ առնվազն 30 մ։ • Ոսպնյակ՝ ֆիքսված 4մմ/F1.0, կորպուս՝ մետաղ+պլաստիկ, ներկառուցված 2 խոսափող և 1 բարձրախոս՝ երկկողմանի աուդիո կապի ապահովման համար։ • Սնուցում՝ ներկառուցված PoE (IEEE 802.3af/at), հիշողության քարտի (microSD) աջակցություն՝ մինչև 512 ԳԲ ծավալով։ • Պաշտպանվածության աստիճան՝ առնվազն IP67, հարմար է արտաքին (փողոցային) տեղադրման համար։ 3. Հիշողության քարտ, microSD — 13 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է տեսախցիկների տեղային տեսագրման համար նախատեսված հիշողության քարտի պահանջները։ • Ծավալ՝ 32 ԳԲ, դասային աստիճան՝ ոչ ցածր, քան Class 10 / U3, նախատեսված է անընդհատ (24/7) տեսագրման ռեժիմով աշխատող տեսախցիկների համար։ • Ընթերցման արագություն՝ առնվազն 78 ՄԲ/վրկ, գրառման արագություն՝ առնվազն 43 ՄԲ/վրկ։ • Համատեղելի է առաջարկվող IP տեսախցիկների հետ (microSD/microSDHC սլոթով սարքեր)։ 4. Ցանցային տեսագրիչ՝ NVR, 16 ալիք — 1 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա 16-ալիքանոց ցանցային տեսագրիչի (NVR) տեխնիկական և գործառութային պահանջները։ • Մուտքային ալիքների քանակ՝ 16 IP տեսախցիկ, աջակցվող լուծաչափեր՝ 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/8MP։ • Տեսագրման լուծաչափ՝ մինչև 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P, նախադիտում՝ բազմաալիք ենթահոսքով կամ մեկ ալիք հիմնական հոսքով։ • Միաժամանակյա նվագարկման հնարավորություն՝ 1 ալիք՝ 8MP, 1 ալիք՝ 5.0MP, 1 ալիք՝ 4.0MP, 1 ալիք՝ 3.0MP կամ 2 ալիք՝ 1080P։ • Տեսանյութի ելքեր՝ HDMI (մինչև 3840×2160) և VGA (մինչև 1920×1080)՝ մոնիտորին/պրոյեկտորին ուղղակի միացման համար։ • Հնարավորություն՝ ներքին կոշտ սկավառակի (HDD) տեղադրման՝ տեսանյութերի երկարաժամկետ պահպանման համար։ 5. Կոշտ սկավառակ՝ HDD, 2ԹԲ — 1 հատ) Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է տեսագրիչում տեղադրվող կոշտ սկավառակի (HDD) տեխնիկական պահանջները։ • Ծավալ՝ 2 ԹԲ, ֆորմ-ֆակտոր՝ 3.5 դյույմ, ինտերֆեյս՝ SATA 6.0 Գբ/վրկ, պտտման արագություն՝ 5400 պտ/ր, քեշ-հիշողություն՝ 128 ՄԲ։ • Հատուկ նախատեսված է տեսահսկման համակարգերի 24/7 անընդհատ աշխատանքի համար, աջակցում է միաժամանակ մինչև 32 HD տեսախցիկի հոսքի գրառում։ • Հուսալիության ցուցանիշներ՝ MTBF՝ ոչ պակաս, քան 1 միլիոն ժամ, տարեկան թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն (workload)՝ առնվազն 180 ԹԲ/տարի։ 6. Անլար մուտքի կետ (MikroTik hAP ac lite) — 13 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է անլար ցանցի կազմակերպման համար նախատեսված սարքի տեխնիկական պահանջները։ • Երկժապավեն (dual-concurrent) անլար մուտքի կետ՝ 2.4 ԳՀց և 5 ԳՀց հաճախականությունների միաժամանակյա աշխատանքով։ • Պրոցեսոր՝ 650 ՄՀց, օպերատիվ հիշողություն՝ 64 ՄԲ, 5 x 10/100 Մբիթ/վրկ Ethernet պորտ, որից մեկը՝ passive PoE ելքով։ • 2.4 ԳՀց՝ 802.11b/g/n dual-chain, 5 ԳՀց՝ 802.11a/n/ac single-chain անլար ինտերֆեյս՝ ներկառուցված ալեհավաքներով, USB պորտ 3G/4G մոդեմի աջակցության համար։ • Օպերացիոն համակարգ՝ RouterOS, լիցենզիայի մակարդակ՝ ոչ ցածր, քան L4։ 7. Գլխավոր երթուղիչ / MAIN ROUTER — 1 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է համակարգի գլխավոր երթուղիչի տեխնիկական պահանջները։ • Պրոցեսոր՝ ARM ճարտարապետության, 2 միջուկ, հաճախականություն՝ առնվազն 800 ՄՀց, օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 512 ՄԲ (DDR3L), ներկառուցված պահեստ՝ 128 ՄԲ (NAND)։ • Պորտեր՝ 8 x 1 Գբիթ/վրկ Ethernet, 1 x 2.5 Գբիթ/վրկ SFP պորտ, 1 x USB 3.0 պորտ, PoE-in մուտքային պորտի վրա, PoE-out ելքային պորտի վրա։ • Անջատիչ չիպ (switch chip)՝ ապահովող մինչև 2.5 Գբիթ/վրկ full-duplex կապ ներքին շղթայում, 19 դյույմ ստանդարտ ռեկի մեջ տեղադրման հնարավորությամբ (կոմպակտ, մի քանի սարք մեկ 1U տարածքում)։ • Օպերացիոն համակարգ՝ RouterOS v7, լիցենզիայի մակարդակ՝ ոչ ցածր, քան L5։ 8. Սնուցման բլոկ, բազմաալիք — 13 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է տեսախցիկների սնուցման բլոկի տեխնիկական պահանջները։ • Բազմաալիք անջատող սնուցման բլոկ (SMPS)՝ ընդհանուր հզորություն՝ 48 Վտ, յուրաքանչյուր ալիքով՝ 12 ՎԴՀ/1Ա։ • Մուտքային աշխատանքային լարման լայն միջակայք՝ 150–285 ՎԱՀ (50/60Հց)։ • Ներկառուցված պաշտպանության շղթաներ՝ գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և գերլարումից, լավ էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն (EMC)։ • Կոմպակտ չափսեր, կիրառելի է տեսախցիկների խմբային սնուցման համար։ 9. Կպչուն կաբել-կանալ (Короб), 25×15մմ — 100 մետր • Ինքնասոսնձվող (self-adhesive) պլաստիկ կաբել-կանալ, նախատեսված մալուխների պատային, թաքցված և կոկիկ անցկացման համար։ • Չափսեր՝ 25մմ x 15մմ (լայնություն x խորություն)։ 10. Կպչուն կաբել-կանալ (Короб), 16×16մմ — 100 մետր • Ինքնասոսնձվող (self-adhesive) պլաստիկ կաբել-կանալ, նախատեսված մալուխների պատային, թաքցված և կոկիկ անցկացման համար։ • Չափսեր՝ 16մմ x 16մմ (լայնություն x խորություն)։ 11. Ցանցային մալուխ, արտաքին օգտագործման (CAT5e 24AWG FTP OutDoor) — 600 մետր • Էկրանավորված (F/UTP) ցանցային մալուխ, կատեգորիա՝ CAT5e, հաղորդալար՝ 4 զույգ x 2 x 0.51մմ, հաղորդիչի հաստություն՝ 24 AWG։ • Նախատեսված է արտաքին (փողոցային) օգտագործման համար, խոնավակայուն և ուլտրամանուշակագույն (UV) ճառագայթների նկատմամբ կայուն արտաքին թաղանթով։ 12. Ցանցային մալուխ, ներքին օգտագործման (CAT5e UTP Indoor LAN Cable) — 600 մետր • Չզրահապատված (UTP) ցանցային մալուխ, կատեգորիա՝ CAT5e, 4 զույգ ոլորված հաղորդալար, հաղորդիչի հաստություն՝ 24 AWG, միագիծ (solid) հաղորդիչներով։ • Աջակցում է Gigabit ցանցային փոխանցում, նախատեսված է ներքին (ինդոր) մոնտաժի համար։ Վերջնական քանակը ենթակա է ճշգրտման փաստացի աշխատանքների ընթացքում։ 13. Սնուցման մալուխ (Power cable 2x0.5) — 100 մետր • Երկհաղորդալարանի էլեկտրական մալուխ, հատվածք՝ 0.5մմ², պղնձե հաղորդիչ, PVC մեկուսացվածքով, ցածր լարման (IEC 60227 ստանդարտ) կիրառության համար։ • Կրկնակի մեկուսիչ շերտով, հրակայուն (NH ZR), բարձր որակի (Non-Oxygen) մաքուր պղնձից պատրաստված հաղորդիչներով։ 14. Էլեկտրական վարդակ, 3 տեղ — 13 հատ • Պատային տեղադրման էլեկտրական վարդակ (multi-socket)՝ 3 մուտքով, ստանդարտ Schuko (CEE 7) տիպի, անվանական լարում՝ 220–240Վ, հողանցման կոնտակտով։ 15. Էլեկտրական խրոց — 13 հատ • Ստանդարտ էլեկտրական խրոց (plug), անվանական լարում՝ 220–240Վ, հողանցման կոնտակտով, մալուխի հետ ապահով միացման հնարավորությամբ։ 16. Պլաստիկ պահարան, մեծ չափսի (PLASTIC BOX 300x200x160) — 13 հատ • Պլաստիկ բաշխիչ պահարան՝ 300x200x160մմ չափսերով, պաշտպանվածության բարձր աստիճանով (IP65 կամ ավելի), նախատեսված սարքավորումների և միացումների պաշտպանված տեղակայման համար (այդ թվում՝ արտաքին տեղադրման հնարավորությամբ)։ 17. Սնուցման միակցիչ (Power connector) — 26 հատ • Հոսանքի միակցիչ, նախատեսված սնուցման մալուխների արագ, ապահով և հուսալի (screw-less/screw type) միացման համար։ 18. Պլաստիկ մոնտաժային տուփ, փոքր չափսի (Box – small size, Borsan BR-70×80×40) — 13 հատ • Պլաստիկ մոնտաժային տուփ՝ 70x80x40մմ չափսերով, պատային/կցովի տեղադրման համար, մալուխային մուտքերով, նախատեսված միացումների պաշտպանության և կոկիկ տեղակայման համար։ 19. Այլ դետալներ և նյութեր — 1 հավաքածու • Համակարգի ամբողջական մոնտաժման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ մանր դետալներ և նյութեր՝ մալուխային միակցիչներ, ամրակալման պարագաներ, մալուխակապեր (cable ties), դյուբելներ, պտուտակներ, մեկուսիչ ժապավեններ և այլ սպառվող նյութեր։ 20. Մոնտաժային և տեղադրման աշխատանքներ — 1 ծառայություն • Բոլոր բաղադրիչների առաքում, մոնտաժում և տեղադրում պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, ներառյալ՝ մալուխային տնտեսության կազմակերպում, տեսախցիկների և ցանցային սարքավորումների ամրացում։ 21. Կարգաբերման աշխատանքներ • Համակարգի կարգաբերում՝ տեսախցիկների միացում տեսագրիչին, ցանցային սարքավորումների կոնֆիգուրացիա, դեմքի ճանաչման տերմինալի տվյալների բազայի կազմում, համակարգի փորձարկում և գործարկում, պատասխանատու անձնակազմի ուսուցում։ | լրակազմ |  |  | 1 | ք. Երևան, 0051, Կոմիտասի պող. 49/2, ՀՀ Մարզային կենտրոնների հասցեները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/ Արարատ,Արագածոտն, Արմավիր, Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց Ձոր, Տավուշ/ | 1 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կնքված համաձայնա գիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
| Հրավերով սահմանված պահանջ՝ *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: *Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, ապրանքների մատակարարումը բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարների միջոցներով և նրանց հաշվին: *Անհրաժեշտ է ներկայացնել առաջարկվող ապրանքի անվանումը, ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, ծագման երկիրը, ապրանքի նկարագիրը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Նախատեսվող միավորի գինը /ՀՀ դրամ/ | Նախատեսվող ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |
| 2 | 32231220/501 | Տեսակոնֆերանսային համակարգ | 1. Network Control Host ցանցային կառավարման կենտրոնական հանգույց — 1 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա ցանցային կառավարման կենտրոնական հանգույցի տեխնիկական և գործառութային պահանջները։ • Առնվազն 32-բիթանոց ներկառուցված պրոցեսորով և առնվազն 2 ցանցային կառավարման ինտերֆեյսով, ապահովում է բազմաօգտագործողային հեռակառավարման հնարավորություն և տեղական սպասարկում։ • Ինտեգրվում է ամպային կոնֆերանս-կառավարման համակարգի հետ. սենյակի ամրագրման դեպքում ինքնաշխատ կերպով ակտիվացնում/անջատում է կապակցված սարքերը՝ ըստ սահմանված ժամանակացույցի։ • Ապահովում է առնվազն 2 ծրագրավորման եղանակ՝ գրաֆիկական (drag-and-drop մոդուլային) և հրամանագրային, ինտեգրված սարքերի ավտոմատացված կառավարման համար։ • Աջակցում է կապակցված սարքերի կարգավիճակի մոնիտորինգ և կենտրոնացված սցենարների կառավարում։ • Կառուցվածք՝ առնվազն 19 դույմ ստանդարտ ռեկի մեջ տեղադրման հնարավորությամբ։ Մուտքային լարում՝ 220–240V AC, 50/60Hz կամ ավելի լայն միջակայք։ 2. Full Digital Conference System Controller կոնֆերանսային թվային համակարգի կենտրոնական վահանակ — 1 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա կոնֆերանսային թվային համակարգի կենտրոնական վահանակի տեխնիկական, գործառութային և երաշխիքային պահանջները։ • Աջակցում է առնվազն 4096 լարային և առնվազն 300 անլար կոնֆերանս-միավորի միաժամանակյա միացում և կառավարում։ • Համատեղում է լարային և անլար կոնֆերանս-միավորների աշխատանքը՝ խաչաձև աուդիո համաժամացման տեխնոլոգիայով, ազդանշանի հապաղումը՝ ոչ ավելի քան 5մվ։ • Հետնամասում առնվազն 2 x RS-232, 1 x RS-485 և 4 x RJ45 ինտերֆեյսներ, ինչպես նաև XLR/RCA/Phoenix աուդիո մուտք-ելքեր։ • Ապահովում է առնվազն 16 աուդիո ելքային ալիք՝ ընդլայնվող մինչև 272, յուրաքանչյուրի համար առանձին ձայնի մակարդակի, էկվալայզերի և հապաղման կարգավորմամբ։ • Ունի կրկնակի պահուստավորման հնարավորություն (dual hot-standby), ինչպես նաև օղակաձև կրկնակի կապի և T-type կապի պահուստավորման ֆունկցիաներ։ • Կառավարվում է հաճախորդի ծրագրով, WEB էջով, առջևի վահանակի LCD ցուցադրիչով և բջջային հավելվածով, ներառյալ քվեարկության, գրանցման և ելույթների կառավարման գործառույթներ։ • Կառուցվածք՝ 19 դյույմ ստանդարտ ռեկի մեջ տեղադրման հնարավորությամբ։ Մուտքային լարում՝ 220–240V AC, 50/60Hz կամ ավելի լայն միջակայք։ 3. Chairman MIC Unit նախագահողի սեղանադիր կոնֆերանս-միկրոֆոնային միավոր — 1 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա նախագահողի սեղանադիր կոնֆերանս-միկրոֆոնային միավորի տեխնիկական և գործառութային պահանջները։ • Հիմնական բաղադրիչները հիմնված են թվային փոխանցման ցանցային տեխնոլոգիայի վրա, առնվազն 2 ցանցային պորտով՝ շղթայական (hand-in-hand) միացման համար։ • Ներկառուցված բարձրորակ բարձրախոս և ձայնի ուժգնության կարգավորիչ, ձայնային արձագանքի ինքնաշխատ ճնշման ֆունկցիայով. միկրոֆոնի միացման պահին ներկառուցված բարձրախոսն ինքնաշխատ անջատվում է։ • Նախագահողի միկրոֆոնն ունի առաջնահերթություն՝ ցանկացած պահի կարող է անջատել պատվիրակի ակտիվ միկրոֆոնը։ • Առնվազն 3.5մմ ստերեո ելք՝ ձայնագրման և ականջակալի միացման համար։ • Ունի առանձին WEB կառավարման էջ՝ միկրոֆոնի ID-ի, զգայունության և EQ պարամետրերի կարգավորմամբ, ինչպես նաև WEB firmware թարմացման աջակցությամբ։ • Ներկառուցված թվային ուժեղարար չիպ՝ ավտոմատ գեյն կարգավորման (AGC) և սահմանափակման ֆունկցիաներով, առնվազն 1 x 4Ω 2Վտ բարձրախոսով՝ լոկալ ձայնային ուժեղացման համար։ 4. Table Discussion Representative պատվիրակի սեղանադիր կոնֆերանս-միկրոֆոնային միավորներ — 13 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա պատվիրակի սեղանադիր կոնֆերանս-միկրոֆոնային միավորների տեխնիկական և գործառութային պահանջները։ • Հիմնական բաղադրիչները հիմնված են թվային փոխանցման ցանցային տեխնոլոգիայի վրա, նույն սկզբունքով ինչ նախագահողի միկրոֆոնը, առնվազն 2 ցանցային պորտով՝ շղթայական միացման համար։ • Ներկառուցված բարձրորակ բարձրախոս, ձայնի ուժգնության կարգավորիչ և ձայնային արձագանքի ինքնաշխատ ճնշման ֆունկցիա։ • Ելույթի հայտի (request-to-speak) կոճակ՝ կենտրոնական վահանակի աշխատանքային ռեժիմների աջակցությամբ։ • Առնվազն 3.5մմ ստերեո ելք՝ ձայնագրման և ականջակալի միացման համար։ • Ունի առանձին WEB կառավարման էջ՝ ID-ի, զգայունության և EQ պարամետրերի կարգավորմամբ, WEB firmware թարմացման աջակցությամբ։ • Ներկառուցված թվային ուժեղարար չիպ՝ AGC և սահմանափակման ֆունկցիաներով, առնվազն 1 x 4Ω 2Վտ բարձրախոսով։ 5. High Speed HD Video Conference Camera տեսակոնֆերանսի PTZ տեսախցիկ — 1 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա տեսակոնֆերանսի PTZ տեսախցիկի տեխնիկական և գործառութային պահանջները։ • Օպտիկական մեծացում՝ առնվազն 20x, թվային մեծացում՝ առնվազն 16x, Full HD պատկեր՝ 1080P60/59.94/50, 1080I60/59.94/50, 1080P30/29.97/25, 720P60/59.94/50 ազդանշանային ֆորմատների ինքնաշխատ ճանաչմամբ։ • Ապահովում է դեմքի/կերպարանքի ինքնաշխատ ճանաչում և հետագծում՝ ինքնաշխատ կադրավորման ֆունկցիայով։ • Աջակցում է AAC աուդիո կոդավորում՝ ավելի բարձր ձայնի որակի և ցածր թողունակության ծախսի ապահովման համար։ • Աջակցում է PoE սնուցում։ • Ելքային ինտերֆեյսներ՝ առնվազն 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI, 1 x USB3.0, 1 x 3.5մմ աուդիո մուտք և 1 x 3.5մմ աուդիո ելք։ • Ինտեգրվում է կոնֆերանսի կենտրոնական վահանակի հետ՝ ինքնաշխատ հետագծման կառավարման նպատակով, RS-485/VISCA/PELCO-D արձանագրություններով, Zoom, Microsoft Teams և Cisco Webex հարթակների հետ համատեղելիությամբ։ Ամրացման եղանակ՝ սեղանադիր (desktop), կոմպլեկտի մեջ ներառված կայուն հենարան-պատվանդանով (desktop stand/base), որը թույլ է տալիս տեղադրել տեսախցիկը ուղղակիորեն կոնֆերանս-սեղանին կամ մոտակա մակերեսին, ինտեգրված մալուխային անցքով/կազմակերպմամբ։ • Այլընտրանքային ամրացման հնարավորություն՝ ներառված ունիվերսալ կրոնշտեյնով (bracket) պատին կամ առաստաղին տեղադրման համար, եթե դահլիճի դասավորությունը դա կպահանջի։ Նախադրված դիրքերի (preset positions) հիշողություն և ինքնաշխատ վերադարձ նախադրված ընդհանուր պլան (overview) դիրքին ելույթի ավարտից հետո։ 6. Audio Processor (AFC) հաճախականային շեղման/արձագանքի ինքնաշխատ ճնշման սարք — 1 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա հաճախականային շեղման/արձագանքի ինքնաշխատ ճնշման սարքի տեխնիկական և գործառութային պահանջները։ • Ապահովում է ձայնային արձագանքի (acoustic feedback/howling) ինքնաշխատ հայտնաբերում և ճնշում՝ առնվազն 24 ծրագրավորվող notch կետերով, դինամիկ/ստատիկ նշանակմամբ և ավտոմատ/ձեռքային անցման հնարավորությամբ։ • Կիրառում է հաճախականային շեղման (frequency shifting) և notch զտիչի համակցված մեթոդը՝ howling-ի հայտնաբերման շեմի ինքնաշխատ թարմացմամբ։ • Ունի առնվազն 1 XLR և առնվազն 2 RCA ելքային ինտերֆեյս, առջևի վահանակին՝ AFC հպումային կոճակ և առնվազն 4 կարգավիճակի ցուցիչ։ • Կոնֆերանսային կենտրոնական վահանակի հետ աուդիո ազդանշանը փոխանցվում է ցանցային կապով, ապահովելով ավտոմատ գեյն, ավտոմատ խառնում, AFC արձագանքի ճնշում և EQ կարգավորում (առնվազն 31-գծանի գրաֆիկական էկվալայզեր)։ • Ծրագրային ապահովումն ինտեգրված է կոնֆերանսի կենտրոնական վահանակի կառավարման հարթակի հետ՝ միասնական կոնֆիգուրացիայի հնարավորությամբ։ 7. Mixer աուդիո խառնիչ, 14 ալիք, 4 խմբային ելք — 1 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա աուդիո խառնիչի (միքսերի) տեխնիկական և գործառութային պահանջները։ • Աջակցում է առնվազն 8 միկրոֆոնային մուտք (48Վ ֆանտոմային սնուցմամբ), 6 գծային մուտք և առնվազն 2 ստերեո մուտք, առնվազն 4 RCA մուտք։ • Ունի առնվազն 2 հավաքածու ստերեո գլխավոր ելք, 4 խմբային ելք, 4 լրացուցիչ (aux) ելք, 1 մոնիտորինգի ստերեո ելք, 1 ականջակալի մոնիտորինգի ելք և 1 էֆեկտի ելք։ • Ներկառուցված է առնվազն 24-բիթանոց DSP էֆեկտների բլոկ՝ առնվազն 100 նախադրված էֆեկտով։ • Հագեցած է առնվազն 13 բարձր ճշգրտության ածխածնային ֆեյդերով (60մմ ընթացքով)։ • Ներկառուցված USB ձայնային քարտ՝ համակարգչային միացման և ձայնագրման աջակցությամբ, ինչպես նաև MP3 նվագարկիչ USB-կրիչի աջակցությամբ։ 8. Amplifier հզորության ուժեղարար(ուժեղացուցիչ) — 1 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա հզորության ուժեղարարի տեխնիկական և գործառութային պահանջները։ • Class-D թվային ուժեղարար, 2 ալիք, 100V/4Ω ելքով, ներկառուցված անջատող տիպի սնուցման աղբյուրով, 1U բարձրության առնվազն 19 դյույմ կաբինետային կատարմամբ։ • Առնվազն 2 European-type հավասարակշռված մուտք և 2 European-type ելք, թվային ուժեղարարով 2 ալիք, անվանական ելքային հզորությամբ առնվազն 2 x 120Վտ, 100V կամ 4-16Ω ելքային տերմինալներով։ • Աջակցում է վթարային ելքի ազդանշանում (fault output) և ուժեղարարի աշխատանքային կարգավիճակի հեռակառավարման մոնիտորինգ։ • Ունի կարճ միացումից, գերբեռնվածությունից և գերտաքացումից պաշտպանության շղթաներ։ • Աջակցում է 70V/100V հաստատուն լարման գիծ՝ բազմակետ (distributed) բարձրախոսների միացման համար։ 9. Wall-Mount Speaker պատին ամրացվող բարձրախոս — 6 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա պատին ամրացվող բարձրախոսների տեխնիկական և գործառութային պահանջները։ • Երկուղի (4"+1.5") կոաքսիալ, պատին ամրացվող, ABS կորպուսով և մետաղական ցանցով բարձրախոս՝ ներառված մետաղական ամրացման կրոնշտեյնով, սև գունով։ • Անվանական հզորություն 100V գծով՝ 2.5/5/10/20Վտ, 70V գծով՝ 1.25/2.5/5/10/20Վտ, ինտերֆեյս՝ 70V/100V/8Ω։ • Զգայունություն՝ առնվազն 86 դԲ, հաճախականային տիրույթ՝ 120Հց–18կՀց։ • Պաշտպանվածության դասը՝ IP66։ • Համատեղելի է առաջարկվող հզորության ուժեղարարի հետ (8Ω կամ 70V/100V գծով)։ 11. IP Տեսախցիկ — 2 հատ Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա IP ցանցային տեսախցիկի տեխնիկական և գործառութային պահանջները։ Տեսախցիկի տեսակը՝ IP ցանցային տեսախցիկ, մատրիցա՝ առնվազն 1/3" Progressive Scan CMOS, թույլտվությամբ՝ առնվազն 2560 × 1440 պիքսել (4 ՄՊ)։ Ապահովում է նվազագույն լուսավորության պայմաններում աշխատանք՝ գունային ռեժիմում՝ ոչ ավելի քան 0.005 լյուքս (F1.6, AGC ON), իսկ սև-սպիտակ ռեժիմում՝ 0 լյուքս՝ IR լուսավորության ակտիվացման դեպքում։ Օժտված է Օր/Գիշեր ռեժիմով՝ IR ֆիլտրով։ Ոսպնյակի երկարությունը՝ 2.8 մմ (հորիզոնական դիտման դաշտ՝ առնվազն 92°, վերտիկալ՝ առնվազն 50°, տրամագծային՝ առնվազն 110°) կամ 4 մմ (հորիզոնական՝ առնվազն 75°, վերտիկալ՝ առնվազն 41°, տրամագծային՝ առնվազն 89°)՝ ապերտուրայով ոչ ավելի բարձր քան F1.6 և M12 ոսպնյակի միակցիչով։ DORI չափորոշիչներով հեռավորության գնահատում (առնվազն հետևյալ արժեքներով)՝ 2.8 մմ ոսպնյակի դեպքում՝ Հայտնաբերում՝ առնվազն 56 մ, Դիտարկում՝ առնվազն 22.2 մ, Ճանաչում՝ առնվազն 11.2 մ, Նույնականացում՝ առնվազն 5.6 մ, 4 մմ ոսպնյակի դեպքում՝ Հայտնաբերում՝ առնվազն 79.4 մ, Դիտարկում՝ առնվազն 31.5 մ, Ճանաչում՝ առնվազն 15.9 մ, Նույնականացում՝ առնվազն 7.9 մ։ Ապահովում է ինտեգրված IR լրացուցիչ լուսավորություն՝ առնվազն 10 մ հեռավորության վրա, ալիքի երկարությամբ՝ 850 նմ, Խելացի IR ֆունկցիայով։ Տեսանյութի գլխավոր հոսք՝ 50 Հց հաճախականությամբ՝ առնվազն 25 FPS (առնվազն 2560×1440 թույլտվությամբ), 60 Հց-ով՝ առնվազն 30 FPS; ենթահոսք՝ առնվազն 30 FPS (1280×720 և ցածր)։ Աջակցում է H.264 / H.265 սեղմման ձևաչափեր (Baseline/Main/High և Main համապատասխանաբար)՝ առնվազն 2 Մբիթ/վրկ բիթրեյթով և CBR/VBR հսկողությամբ։ Ներկառուցված միկրոֆոն և բարձրախոս՝ երկկողմանի ձայնային կապի ապահովման համար, G.711 / AAC-LC սեղմմամբ, նմուշառման հաճախականությամբ՝ առնվազն 8 կամ 16 կՀց և բիթրեյթով՝ առնվազն 64 Կբիթ/վրկ։ Ցանցային ինտերֆեյս՝ ապահովում է միաժամանակյա կենդանի դիտում՝ առնվազն 4 ալիքով, աջակցում է TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv4, Bonjour, SSL/TLS արձանագրություններ։ Աջակցում է Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n, WPA/WPA2-PSK)՝ աշխատանքային տիրույթով՝ առնվազն 50 մ և փոխանցման արագությամբ՝ առնվազն 150 Մբիթ/վրկ։ Պատկերի կարգավորումներ՝ թվային WDR, առնվազն 4 պոլիգոնային գաղտնիության դիմակ, կարգավորվող հագեցվածություն, պայծառություն, հակադրություն, սրություն, շահույթ և սպիտակ հավասարակշռում։ Ինտերֆեյսներ՝ ներկառուցված միկրոֆոն և բարձրախոս, microSD/microSDHC/microSDXC քարտի սլոտ (առնվազն 512 ԳԲ աջակցությամբ), վերակայման կոճակ, առնվազն 1 × RJ45 Ethernet պորտ (առնվազն 10/100 Մբիթ/վրկ)։ Սնուցում՝ 12 Վ DC (հզորությամբ ոչ ավելի քան 4.56 Վտ) կամ PoE (802.3af)։ Գործառնական ջերմաստիճանի տիրույթ՝ առնվազն -10°C-ից մինչև +45°C, մարմնի նյութը՝ պլաստիկ, չափերը՝ ոչ ավելի քան 102.9 × 65.2 × 32.9 մմ, քաշը՝ ոչ ավելի քան մոտ 120 գ։ 12. Մալուխներ և Rack — 1 հավաքածու Սույն կետը ներառում է համակարգի ամբողջական միացման համար անհրաժեշտ մալուխային տնտեսությունը և ռեկը (TS-20D, TS-6F, T-G3, T-F3, T-P3, T-97060, TS-02T)։ • 6-փին կոնֆերանսային երկարացնող մալուխ (արական-իգական), երկարությամբ առնվազն 20մ (TS-20D)։ • Մեկ մուտքով-երեք ելքով միացման հանգույց (TS-6F)՝ 100Մ/10Մ ադապտիվ ցանցային փոխանցմամբ, IEEE802.3/802.3u/802.3x արձանագրությունների աջակցությամբ, շղթայական (hand-in-hand) միացման հնարավորությամբ։ • Հավասարակշռված աուդիո մալուխներ՝ XLR (իգական)–XLR (արական) 3մ (T-G3), 6.35մմ–XLR (արական) 3մ (T-F3), կրկնակի 6.35մմ–3.5մմ 3մ (T-P3) տեսակների։ • Աղմուկազերծիչ (isolator) սարք՝ առնվազն 2 մուտքով և 2 ելքով (T-97060), արդյունաբերական տիպի կապակցիչներով՝ բզզոցի և աղմուկի վերացման համար։ • T-տիպի երկարացնող մալուխներ, 2մ (TS-02T)՝ միկրոֆոնային միավորների շղթայական միացման համար։ • Այլ անհրաժեշտ մալուխներ, միակցիչներ, պատչ-պանելներ, 19 դյույմ առնվազն 6U ռեկ-պահարան սնուցման բաշխիչով (PDU) և մոնտաժային պարագաներ՝ ամբողջական և փորձարկված տեղադրման ապահովման համար։ 13. Տեղադրում և կարգավորում Սույն կետը ներառում է համակարգի տեղադրման, կարգավորման և փորձարկման աշխատանքները։ • Բոլոր բաղադրիչների առաքում, մոնտաժում և տեղադրում նշված վայրում։ • Համակարգի կարգավորում՝ միկրոֆոնների նույնականացում (ID), տեսախցիկի ավտոմատ հետագծման (auto-tracking) նախադրված դիրքեր (presets), միքսերի երթուղավորում, ուժեղարարի մակարդակներ։ • Ինտեգրման փորձարկում Zoom, Microsoft Teams և Cisco Webex հարթակների հետ՝ աուդիո/վիդեո փոխանցման և ավտոմատ հետագծման ստուգմամբ։ • Առնվազն 2 պատասխանատու աշխատակցի տեղում ուսուցում համակարգի ամենօրյա շահագործման վերաբերյալ։ • Համակարգի փաստաթղթավորման (մալուխային սխեմա, սարքավորումների ցանկ, կարգավորումների նկարագրություն) տրամադրում։ | լրակազմ |  |  | 1 | ք. Երևան, 0051, Կոմիտասի պող. 49/2, ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի վարչական շենքի պահեստ | 1 | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կնքված համաձայնա գիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
| 3 | 30191200/501 | Կռունկաձև պրոյեկտորներ | Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա պատին և առաստաղին ամրացվող էլեկտրական պրոեկտորի էկրանի տեխնիկական պահանջները։• Տեսակ՝ պատին/առաստաղին ամրացվող (wall/ceiling mount), էլեկտրական հաղորդակով (motorized):• Անկյունագիծ՝ մոտավորապես 134 դյույմ, էկրանի ձևաչափ՝ 1:1 (ունիվերսալ, հարմարեցվող 4:3 և 16:9 ձևաչափերին)։• Էկրանի (սպիտակ դիտման հատվածի) չափեր՝ 240 x 240 սմ (լայնություն x բարձրություն)։• Արդյունավետ դիտման անկյուն՝ առնվազն 160°:• Կտավի տեսակ՝ Matt White (մատային սպիտակ), բազմաշերտ, հետևի կողմը՝ սև (լույսի թափանցումը կանխելու համար)։• Կառավարում՝ հեռակառավարման վահանակ (RF/IR հեռակառավարում) և պատին ամրացվող լարային անջատիչ։• Իրան (կորպուս)՝ մետաղական, ամուր կոնստրուկցիա, գույնը՝ սպիտակ։• Քաշը՝ առավելագույնը 20 կգ (փաթեթավորմամբ՝ մոտավորապես 25 կգ)։• Ամրացում՝ ներառված են պատին և առաստաղին մոնտաժման համար նախատեսված անհրաժեշտ պարագաները։ | հատ |  |  | 1 | ք. Երևան, 0051, Կոմիտասի պող. 49/2, ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի վարչական շենքի պահեստ | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 45 օրացուցային օրվա ընթացքում: |
| Հրավերով սահմանված պահանջ՝ *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: *Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են պատվիրատուի կողմից նշված վայրում, ապրանքների մատակարարումը բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին, ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարների միջոցներով և նրանց հաշվին: *Անհրաժեշտ է ներկայացնել առաջարկվող ապրանքի անվանումը, ապրանքային նշանը, արտադրողի անվանումը, ծագման երկիրը, ապրանքի նկարագիրը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Относительно приобретения система контроля доступа, необходимой для нужд Инспекционного органа безопасности пищевых продуктов РА в течение 2026 года.

Процедура закупки организуется в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА «О закупках».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ЗАКУПКИ*

Драм РА

| Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лота, предусмотренного приглашением | Сквозной код по плану закупок согласно классификации CPV | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Планируемая цена за единицу /драм РА/ | Планируемая общая цена /драм РА/ | Общее количество | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Подлежащее количество | Срок*** |
| 1 | 42961116/501 | СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА | 1. Терминал распознавания лиц — 13 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает минимальные технические и функциональные требования к поставляемому терминалу распознавания лиц. • Операционная система: Linux, 4,3-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 272×480, сенсорное управление (capacitive touch). • Видеомодуль с широкоугольным объективом не менее 2 Мп, расстояние распознавания лица: 0,3–1,5 м, время распознавания: ＜ 0,2 сек./пользователь, точность распознавания ≥ 99%, включая поддержку распознавания лиц в маске. • Объём памяти: до 1500 лиц и до 3000 карт, ёмкость журнала событий: до 150 000 событий. • Встроенный модуль считывания карт M1/Mifare (13,56 МГц), идентификация по лицу, PIN-коду и/или карте. • Сетевое подключение: Ethernet 10M/100M, стандарт PoE (IEEE 802.3at) с одновременным обеспечением питания дверного замка (12 В DC / 1 А). • Дополнительные интерфейсы: RS-485, Wiegand, выход для подключения замка, кнопка выхода, вход дверного контакта, датчик TAMPER, USB. • Двусторонняя аудиосвязь с клиентским программным обеспечением, постом охраны и главным постом, поддержка протоколов ISAPI/ISUP5.0, конфигурирование через веб-клие 2. IP-камера — 13 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические и функциональные требования к поставляемым IP-камерам. • Разрешение: не менее 6 Мп, обеспечение цветного изображения в условиях низкой освещённости (технология «Black Light»). • Система подсветки: не менее 4 тёплых светодиодов и 4 инфракрасных (IR) светодиодов, дальность ночной видимости — не менее 30 м. • Объектив: фиксированный 4 мм/F1.0, корпус: металл + пластик, встроенные 2 микрофона и 1 динамик для обеспечения двусторонней аудиосвязи. • Питание: встроенный PoE (IEEE 802.3af/at), поддержка карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ. • Степень защиты: не менее IP67, подходит для наружной (уличной) установки. 3. Карта памяти microSD — 13 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает требования к карте памяти, предназначенной для локальной записи видео с камер. • Объём: 32 ГБ, класс скорости: не ниже Class 10 / U3, предназначена для камер, работающих в режиме непрерывной (24/7) видеозаписи. • Скорость чтения: не менее 78 МБ/с, скорость записи: не менее 43 МБ/с. • Совместима с предлагаемыми IP-камерами (устройствами со слотом microSD/microSDHC). 4. Сетевой видеорегистратор NVR, 16 каналов — 1 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические и функциональные требования к поставляемому 16-канальному сетевому видеорегистратору (NVR). • Количество входных каналов: 16 IP-камер, поддерживаемые разрешения: 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP/8MP. • Разрешение записи: до 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P, предварительный просмотр: многоканальный в дополнительном потоке или одноканальный в основном потоке. • Возможность одновременного воспроизведения: 1 канал — 8MP, 1 канал — 5,0MP, 1 канал — 4,0MP, 1 канал — 3,0MP или 2 канала — 1080P. • Видеовыходы: HDMI (до 3840×2160) и VGA (до 1920×1080) для прямого подключения монитора/проектора. • Возможность установки внутреннего жёсткого диска (HDD) для долгосрочного хранения видеозаписей. 5. Жёсткий диск HDD, 2 ТБ — 1 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические требования к жёсткому диску (HDD), устанавливаемому в видеорегистратор. • Объём: 2 ТБ, форм-фактор: 3,5 дюйма, интерфейс: SATA 6,0 Гбит/с, скорость вращения: 5400 об/мин, кэш-память: 128 МБ. • Специально предназначен для круглосуточной (24/7) непрерывной работы в системах видеонаблюдения, поддерживает одновременную запись потоков до 32 HD-камер. • Показатели надёжности: MTBF — не менее 1 миллиона часов, допустимая годовая нагрузка (workload) — не менее 180 ТБ/год. 6. Беспроводная точка доступа (MikroTik hAP ac lite) — 13 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические требования к устройству, предназначенному для организации беспроводной сети. • Двухдиапазонная (dual-concurrent) беспроводная точка доступа с одновременной работой в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. • Процессор: 650 МГц, оперативная память: 64 МБ, 5 × 10/100 Мбит/с Ethernet-портов, один из которых — с выходом passive PoE. • 2,4 ГГц: 802.11b/g/n dual-chain; 5 ГГц: 802.11a/n/ac single-chain, беспроводные интерфейсы со встроенными антеннами; USB-порт с поддержкой 3G/4G-модема. • Операционная система: RouterOS, уровень лицензии: не ниже L4. 7. Главный маршрутизатор / MAIN ROUTER — 1 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические требования к главному маршрутизатору системы. • Процессор: архитектура ARM, 2 ядра, тактовая частота: не менее 800 МГц, оперативная память: не менее 512 МБ (DDR3L), встроенное хранилище: 128 МБ (NAND). • Порты: 8 × 1 Гбит/с Ethernet, 1 × 2,5 Гбит/с SFP-порт, 1 × USB 3.0, вход PoE-in, выход PoE-out. • Коммутаторный чип (switch chip), обеспечивающий до 2,5 Гбит/с полнодуплексного соединения во внутренней коммутационной шине, возможность установки в стандартную 19-дюймовую стойку (компактное исполнение, размещение нескольких устройств в пространстве 1U). • Операционная система: RouterOS v7, уровень лицензии: не ниже L5. 8. Многоканальный блок питания — 13 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические требования к блоку питания камер. • Многоканальный импульсный блок питания (SMPS), общая мощность: 48 Вт, на каждый канал: 12 В DC / 1 А. • Широкий диапазон входного рабочего напряжения: 150–285 В AC (50/60 Гц). • Встроенные схемы защиты от перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения, хорошая электромагнитная совместимость (EMC). • Компактные размеры, предназначен для группового питания камер. 9. Самоклеящийся кабель-канал (короб), 25×15 мм — 100 метров • Самоклеящийся пластиковый кабель-канал, предназначенный для настенной, скрытой и аккуратной прокладки кабелей. • Размеры: 25 мм × 15 мм (ширина × глубина). 10. Самоклеящийся кабель-канал (короб), 16×16 мм — 100 метров • Самоклеящийся пластиковый кабель-канал, предназначенный для настенной, скрытой и аккуратной прокладки кабелей. • Размеры: 16 мм × 16 мм (ширина × глубина). 11. Сетевой кабель для наружного применения (CAT5e 24AWG FTP Outdoor) — 600 метров • Экранированный (F/UTP) сетевой кабель категории CAT5e, 4 пары × 2 × 0,51 мм, толщина проводника: 24 AWG. • Предназначен для наружного (уличного) применения, с влагостойкой и устойчивой к ультрафиолетовому (UV) излучению внешней оболочкой. 12. Сетевой кабель для внутреннего применения (CAT5e UTP Indoor LAN Cable) — 600 метров • Неэкранированный (UTP) сетевой кабель категории CAT5e, 4 пары витых проводников, толщина проводника: 24 AWG, с одножильными (solid) проводниками. • Поддерживает передачу данных по сети Gigabit Ethernet, предназначен для внутреннего (indoor) монтажа. Окончательное количество подлежит уточнению в ходе фактического выполнения работ. 13. Кабель питания (Power cable 2×0,5) — 100 метров • Двухжильный электрический кабель, сечение: 0,5 мм², медный проводник, изоляция из ПВХ, предназначенный для низковольтных применений (стандарт IEC 60227). • С двойным слоем изоляции, огнестойкий (NH ZR), с проводниками из высококачественной бескислородной (Non-Oxygen) чистой меди. 14. Электрическая розетка, 3 гнезда — 13 шт. • Электрическая розетка для настенного монтажа (multi-socket) с 3 гнездами, стандарт типа Schuko (CEE 7), номинальное напряжение: 220–240 В, с заземляющим контактом. 15. Электрическая вилка — 13 шт. • Стандартная электрическая вилка (plug), номинальное напряжение: 220–240 В, с заземляющим контактом, с возможностью надёжного подключения кабеля. 16. Пластиковый шкаф, большой размер (PLASTIC BOX 300×200×160) — 13 шт. • Пластиковый распределительный шкаф размером 300×200×160 мм, со степенью защиты IP65 или выше, предназначенный для защищённого размещения оборудования и соединений, в том числе с возможностью наружной установки. 17. Соединитель питания (Power connector) — 26 шт. • Соединитель питания, предназначенный для быстрого, безопасного и надёжного (screw-less/screw type) соединения кабелей питания. 18. Пластиковая монтажная коробка, малый размер (Box – small size, Borsan BR-70×80×40) — 13 шт. • Пластиковая монтажная коробка размером 70×80×40 мм, предназначенная для настенного/накладного монтажа, с кабельными вводами, для защиты соединений и их аккуратного размещения. 19. Прочие детали и материалы — 1 комплект • Дополнительные мелкие детали и материалы, необходимые для полного монтажа системы: кабельные соединители, крепёжные элементы, кабельные стяжки (cable ties), дюбели, винты, изоляционная лента и другие расходные материалы. 20. Монтажные и установочные работы — 1 услуга • Доставка, монтаж и установка всех компонентов в месте, указанном заказчиком, включая организацию кабельного хозяйства, крепление камер и сетевого оборудования. 21. Пусконаладочные работы • Настройка системы: подключение камер к видеорегистратору, конфигурация сетевого оборудования, формирование базы данных терминала распознавания лиц, тестирование и ввод системы в эксплуатацию, обучение ответственного персонала. | персонал |  |  | 1 | Ереван, 0051, проспект Комитаса, 49/2, РА Адреса региональных центров согласовываются с Заказчиком/ Арарат, Арагацотн, Армавир, Гегаркуник, Лори, Котайк, Ширак, Сюник, Вайоц Дзор, Тавуш/ | 1 | Если финансовые ресурсы будут предоставлены, то в течение 30 календарных дней после вступления подписанного соглашения в силу. |
| Требования, изложенные в приглашении: *Вся продукция должна быть новой, неиспользованной. *Вся продукция будет доставлена ​​по адресу, указанному заказчиком. Доставка и разгрузка продукции будут осуществляться в рабочие дни с 09:30 до 17:00 силами поставщиков и за их счет. *Необходимо указать наименование предлагаемой продукции, товарный знак, наименование производителя, страну происхождения, описание продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лота, предус мотренного пригла шением | Сквозной код по плану закупок согласно классификации CPV | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Планируемая цена за единицу /драм РА/ | Планируемая общая цена /драм РА/ | Общее количество | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Подлежащее количество | Срок*** |
| 2 | 32231220/501 | Система видеоконфе ренцсвязи | 1. Network Control Host — центральный узел сетевого управления — 1 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические и функциональные требования к поставляемому центральному узлу сетевого управления. • Оснащён встроенным процессором разрядностью не менее 32 бит и не менее чем 2 сетевыми интерфейсами управления, обеспечивает многопользовательское удалённое управление и локальное обслуживание. • Интегрируется с облачной системой управления конференциями: при бронировании помещения автоматически активирует/отключает подключённые устройства в соответствии с установленным расписанием. • Обеспечивает не менее 2 способов программирования: графический (модульный drag-and-drop) и командный, для автоматизированного управления интегрированными устройствами. • Поддерживает мониторинг состояния подключённых устройств и централизованное управление сценариями. • Конструкция: возможность установки в стандартную 19-дюймовую стойку. Входное напряжение: 220–240 В AC, 50/60 Гц или более широкий диапазон. 2. Full Digital Conference System Controller — центральный блок цифровой конференц-системы — 1 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические, функциональные и гарантийные требования к поставляемому центральному блоку цифровой конференц-системы. • Поддерживает одновременное подключение и управление не менее 4096 проводными и не менее 300 беспроводными конференц-устройствами. • Обеспечивает совместную работу проводных и беспроводных конференц-устройств с использованием технологии перекрёстной аудиосинхронизации, задержка сигнала — не более 5 мс. • На задней панели предусмотрено не менее 2 × RS-232, 1 × RS-485 и 4 × RJ45 интерфейсов, а также аудиовходы/выходы XLR/RCA/Phoenix. • Обеспечивает не менее 16 выходных аудиоканалов с возможностью расширения до 272, с отдельной регулировкой уровня громкости, эквалайзера и задержки для каждого канала. • Имеет возможность двойного резервирования (dual hot-standby), а также функции резервирования кольцевого двойного соединения и T-type соединения. • Управляется с помощью клиентского программного обеспечения, WEB-интерфейса, LCD-дисплея на передней панели и мобильного приложения, включая функции голосования, регистрации и управления выступлениями. • Конструкция: возможность установки в стандартную 19-дюймовую стойку. Входное напряжение: 220–240 В AC, 50/60 Гц или более широкий диапазон. 3. Chairman MIC Unit — настольный конференц-микрофонный блок председателя — 1 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические и функциональные требования к поставляемому настольному конференц-микрофонному блоку председателя. • Основные компоненты основаны на технологии цифровой сетевой передачи данных, предусмотрено не менее 2 сетевых портов для последовательного (hand-in-hand) подключения. • Встроенный высококачественный динамик и регулятор громкости, функция автоматического подавления акустической обратной связи; при включении микрофона встроенный динамик автоматически отключается. • Микрофон председателя имеет приоритет и в любой момент может отключить активный микрофон делегата. • Не менее 1 × 3,5 мм стереовыход для записи и подключения наушников. • Имеет отдельную WEB-страницу управления с настройкой ID микрофона, чувствительности и параметров EQ, а также поддержкой обновления прошивки через WEB. • Встроенный цифровой усилительный чип с функциями автоматической регулировки усиления (AGC) и ограничения сигнала, не менее 1 × 4 Ω / 2 Вт динамика для локального усиления звука. 4. Table Discussion Representative — настольные конференц-микрофонные блоки делегатов — 13 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические и функциональные требования к поставляемым настольным конференц-микрофонным блокам делегатов. • Основные компоненты основаны на технологии цифровой сетевой передачи данных, по тому же принципу, что и микрофон председателя, предусмотрено не менее 2 сетевых портов для последовательного подключения. • Встроенный высококачественный динамик, регулятор громкости и функция автоматического подавления акустической обратной связи. • Кнопка запроса на выступление (request-to-speak) с поддержкой рабочих режимов центрального блока. • Не менее 1 × 3,5 мм стереовыход для записи и подключения наушников. • Имеет отдельную WEB-страницу управления с настройкой ID, чувствительности и параметров EQ, а также поддержкой обновления прошивки через WEB. • Встроенный цифровой усилительный чип с функциями AGC и ограничения сигнала, не менее 1 × 4 Ω / 2 Вт динамика. 5. High Speed HD Video Conference Camera — PTZ-камера для видеоконференций — 1 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические и функциональные требования к поставляемой PTZ-камере для видеоконференций. • Оптическое увеличение: не менее 20×, цифровое увеличение: не менее 16×, Full HD изображение с автоматическим распознаванием форматов сигнала 1080P60/59,94/50, 1080I60/59,94/50, 1080P30/29,97/25, 720P60/59,94/50. • Обеспечивает автоматическое распознавание и отслеживание лица/объекта с функцией автоматического кадрирования. • Поддерживает аудиокодирование AAC для обеспечения более высокого качества звука и снижения требований к пропускной способности. • Поддерживает питание PoE. • Выходные интерфейсы: не менее 1 × HDMI, 1 × 3G-SDI, 1 × USB 3.0, 1 × 3,5 мм аудиовход и 1 × 3,5 мм аудиовыход. • Интегрируется с центральным блоком конференц-системы для управления автоматическим отслеживанием, поддерживает протоколы RS-485/VISCA/PELCO-D, совместима с платформами Zoom, Microsoft Teams и Cisco Webex. • Способ установки: настольный (desktop), с устойчивой подставкой/основанием (desktop stand/base), входящим в комплект, позволяющим устанавливать камеру непосредственно на конференц-столе или другой близлежащей поверхности, со встроенным кабельным каналом/системой организации кабелей. • Предусмотрена возможность альтернативного монтажа с использованием универсального кронштейна (bracket), входящего в комплект, для установки на стену или потолок в зависимости от планировки зала. • Память предустановленных положений (preset positions) и автоматический возврат в предустановленное положение общего плана (overview) после завершения выступления. 6. Audio Processor (AFC) — устройство автоматического подавления акустической обратной связи/частотного сдвига — 1 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические и функциональные требования к поставляемому устройству автоматического подавления акустической обратной связи/частотного сдвига. • Обеспечивает автоматическое обнаружение и подавление акустической обратной связи (acoustic feedback/howling) с использованием не менее 24 программируемых notch-фильтров, с динамическим/статическим назначением и возможностью автоматического/ручного переключения. • Использует комбинированный метод частотного сдвига (frequency shifting) и notch-фильтрации с автоматическим обновлением порога обнаружения howling. • Имеет не менее 1 × XLR и не менее 2 × RCA выходных интерфейсов; на передней панели предусмотрена сенсорная кнопка AFC и не менее 4 индикаторов состояния. • Передача аудиосигнала с центральным блоком конференц-системы осуществляется по сетевому соединению, обеспечивая автоматическую регулировку усиления, автоматическое микширование, подавление обратной связи AFC и настройку EQ (не менее 31-полосного графического эквалайзера). • Программное обеспечение интегрировано с платформой управления центральным блоком конференц-системы с возможностью единой конфигурации. 7. Mixer — аудиомикшер, 14 каналов, 4 групповых выхода — 1 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические и функциональные требования к поставляемому аудиомикшеру. • Поддерживает не менее 8 микрофонных входов (с фантомным питанием 48 В), 6 линейных входов, не менее 2 стереовходов и не менее 4 RCA-входов. • Имеет не менее 2 комплектов стерео главных выходов, 4 групповых выхода, 4 дополнительных (Aux) выхода, 1 стереовыход для мониторинга, 1 выход для мониторинга через наушники и 1 выход эффектов. • Встроенный 24-битный DSP-блок эффектов с не менее чем 100 предустановленными эффектами. • Оснащён не менее чем 13 высокоточных углеродными фейдерами с ходом 60 мм. • Встроенная USB-звуковая карта с поддержкой подключения к компьютеру и записи, а также MP3-плеер с поддержкой USB-накопителя. 8. Amplifier — усилитель мощности — 1 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические и функциональные требования к поставляемому усилителю мощности. • Цифровой усилитель класса D, 2 канала, выход 100 В/4 Ω, со встроенным импульсным источником питания, в корпусе для установки в 19-дюймовую стойку высотой 1U. • Не менее 2 балансных входов European-type и 2 выходов European-type, двухканальный цифровой усилитель с номинальной выходной мощностью не менее 2 × 120 Вт, выходными терминалами 100 В или 4–16 Ω. • Поддерживает аварийный выходной сигнал (fault output) и удалённый мониторинг рабочего состояния усилителя. • Имеет схемы защиты от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. • Поддерживает линии постоянного напряжения 70 В/100 В для подключения распределённых громкоговорителей. 9. Wall-Mount Speaker — настенный громкоговоритель — 6 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические и функциональные требования к поставляемым настенным громкоговорителям. • Двухполосный (4" + 1,5") коаксиальный настенный громкоговоритель с корпусом из ABS-пластика и металлической защитной решёткой, с металлическим монтажным кронштейном в комплекте, чёрного цвета. • Номинальная мощность по линии 100 В: 2,5/5/10/20 Вт; по линии 70 В: 1,25/2,5/5/10/20 Вт; интерфейс: 70 В/100 В/8 Ω. • Чувствительность: не менее 86 дБ; частотный диапазон: 120 Гц–18 кГц. • Степень защиты: IP66. • Совместим с предлагаемым усилителем мощности (8 Ω или линия 70 В/100 В). 11. IP-камера — 2 шт. Настоящая техническая спецификация устанавливает технические и функциональные требования к поставляемой IP-сетевой камере. Тип камеры: IP-сетевая камера, матрица — не менее 1/3" Progressive Scan CMOS, разрешение — не менее 2560 × 1440 пикселей (4 Мп). Обеспечивает работу в условиях низкой освещённости: в цветном режиме — не более 0,005 лк (F1.6, AGC ON), в чёрно-белом режиме — 0 лк при включённой IR-подсветке. Оснащена режимом «День/Ночь» с IR-фильтром. Фокусное расстояние объектива: 2,8 мм (горизонтальный угол обзора — не менее 92°, вертикальный — не менее 50°, диагональный — не менее 110°) или 4 мм (горизонтальный — не менее 75°, вертикальный — не менее 41°, диагональный — не менее 89°), диафрагма — не более F1.6, крепление объектива — M12. Оценка дальности по стандарту DORI (не менее указанных значений): Для объектива 2,8 мм: • Обнаружение — не менее 56 м; • Наблюдение — не менее 22,2 м; • Распознавание — не менее 11,2 м; • Идентификация — не менее 5,6 м. Для объектива 4 мм: • Обнаружение — не менее 79,4 м; • Наблюдение — не менее 31,5 м; • Распознавание — не менее 15,9 м; • Идентификация — не менее 7,9 м. Обеспечивает встроенную дополнительную IR-подсветку на расстояние не менее 10 м, длина волны — 850 нм, с функцией Smart IR. Основной видеопоток: при частоте 50 Гц — не менее 25 FPS (при разрешении не менее 2560×1440), при 60 Гц — не менее 30 FPS; дополнительный поток — не менее 30 FPS (1280×720 и ниже). Поддерживает форматы сжатия H.264/H.265 (Baseline/Main/High и Main соответственно), битрейт — не менее 2 Мбит/с, с управлением CBR/VBR. Встроенные микрофон и громкоговоритель для обеспечения двусторонней аудиосвязи, с поддержкой сжатия G.711/AAC-LC, частотой дискретизации не менее 8 или 16 кГц и битрейтом не менее 64 Кбит/с. Сетевой интерфейс обеспечивает одновременный просмотр в режиме реального времени не менее чем по 4 каналам; поддерживает протоколы TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv4, Bonjour, SSL/TLS. Поддерживает Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n, WPA/WPA2-PSK) с рабочим диапазоном не менее 50 м и скоростью передачи данных не менее 150 Мбит/с. Настройки изображения: цифровой WDR, не менее 4 полигональных масок приватности, регулировка насыщенности, яркости, контрастности, резкости, усиления и баланса белого. Интерфейсы: встроенные микрофон и громкоговоритель, слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC с поддержкой объёма не менее 512 ГБ, кнопка сброса, не менее 1 × RJ45 Ethernet-порт (не менее 10/100 Мбит/с). Питание: 12 В DC (потребляемая мощность не более 4,56 Вт) или PoE (802.3af). Диапазон рабочих температур: не менее от −10 °C до +45 °C. Материал корпуса — пластик. Размеры — не более 102,9 × 65,2 × 32,9 мм; вес — не более примерно 120 г. 12. Кабели и Rack — 1 комплект Настоящий пункт включает кабельную инфраструктуру и стойку (Rack), необходимые для полного подключения системы (TS-20D, TS-6F, T-G3, T-F3, T-P3, T-97060, TS-02T). • 6-контактный конференционный удлинительный кабель (штекер–гнездо), длиной не менее 20 м (TS-20D). • Соединительный узел с одним входом и тремя выходами (TS-6F), с адаптивной сетевой передачей 100M/10M, поддержкой протоколов IEEE 802.3/802.3u/802.3x и возможностью последовательного (hand-in-hand) подключения. • Балансные аудиокабели следующих типов: XLR (гнездо)–XLR (штекер), 3 м (T-G3); 6,35 мм–XLR (штекер), 3 м (T-F3); двойной 6,35 мм–3,5 мм, 3 м (T-P3). • Устройство изоляции/подавления шумов (isolator) с не менее чем 2 входами и 2 выходами (T-97060), с промышленными разъёмами для устранения гула и шумов. • T-образные удлинительные кабели длиной 2 м (TS-02T) для последовательного подключения микрофонных блоков. • Другие необходимые кабели, разъёмы, патч-панели, 19-дюймовый шкаф Rack высотой не менее 6U с распределителем питания (PDU) и монтажными принадлежностями для обеспечения полного и проверенного монтажа системы. 13. Монтаж и настройка Настоящий пункт включает работы по монтажу, настройке и тестированию системы. • Доставка, монтаж и установка всех компонентов в указанном месте. • Настройка системы: идентификация микрофонов (ID), настройка предустановленных положений (presets) автоматического отслеживания камеры (auto-tracking), маршрутизация микшера, настройка уровней усилителя. • Проведение интеграционного тестирования с платформами Zoom, Microsoft Teams и Cisco Webex с проверкой передачи аудио/видео и функции автоматического отслеживания. • Обучение на месте не менее 2 ответственных сотрудников ежедневной эксплуатации системы. • Предоставление документации по системе (кабельная схема, перечень оборудования, описание настроек). | персонал |  |  | 1 | г. Ереван, 0051, просп. Комитаса 49/2, склад административного здания Инспекционного органа безопасности пищевых продуктов РА | 1 | Если финансовые ресурсы будут предоставлены, то в течение 30 календарных дней после вступления подписанного соглашения в силу. |
| 3 | 30191200/501 | Проекторы для кранов | Настоящая техническая спецификация устанавливает технические требования к поставляемому электрическому проекционному экрану для настенного и потолочного монтажа. • Тип: настенный/потолочный монтаж (wall/ceiling mount), с электрическим приводом (motorized). • Диагональ: приблизительно 134 дюйма, формат экрана: 1:1 (универсальный, пригодный для форматов 4:3 и 16:9). • Размеры экрана (белой области просмотра): 240 × 240 см (ширина × высота). • Эффективный угол обзора: не менее 160°. • Тип полотна: Matt White (матовое белое), многослойное, задняя сторона — чёрная (для предотвращения проникновения света). • Управление: пульт дистанционного управления (RF/IR) и настенный проводной выключатель. • Корпус: металлический, прочная конструкция, цвет — белый. • Вес: не более 20 кг (с упаковкой — приблизительно 25 кг). • Крепление: в комплект входят необходимые принадлежности для настенного и потолочного монтажа. | Шт․ |  |  | 1 | г. Ереван, 0051, просп. Комитаса 49/2, склад административного здания Инспекционного органа безопасности пищевых продуктов РА | 1 | Если финансовые ресурсы будут предоставлены, то в течение 30 календарных дней после вступления подписанного соглашения в силу. |
| Требования, изложенные в приглашении: *Вся продукция должна быть новой, неиспользованной. *Вся продукция будет доставлена ​​по адресу, указанному заказчиком. Доставка и разгрузка продукции будут осуществляться в рабочие дни с 09:30 до 17:00 силами поставщиков и за их счет. *Необходимо указать наименование предлагаемой продукции, товарный знак, наименование производителя, страну происхождения, описание продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |