# Տեխնիկական բնութագիր

| N | Անվանում | Չափման միավոր | քանակ | Բնութագիր |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Համակարգիչ՝ լրակազմ | հատ | 35 | Գործարանային արտադրության, միջազգային ճանաչում ունեցող արտադրողի համակարգիչ և մոնիտոր Գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիր Պրոցեսոր • Առնվազն 14 միջուկ • Առնվազն 20 հոսք (Threads) • Turbo հաճախականությունը՝ ոչ պակաս, քան 5.0 ԳՀց • Cache հիշողությունը՝ ոչ պակաս, քան 24 ՄԲ • TDP՝ ոչ պակաս, քան 65 Վտ Օպերատիվ հիշողություն • Ոչ պակաս, քան 16 ԳԲ DDR5 • 4800 ՄՀց • Առնվազն 2 հատ UDIMM բնիկ Կուտակիչ • 1 հատ SSD • Տարողությունը՝ ոչ պակաս, քան 512 ԳԲ • M.2, ոչ պակաս, քան PCIe Gen3x4 NVMe Գրաֆիկական ենթահամակարգ • Ներկառուցված գրաֆիկական ադապտեր (Integrated Graphics) Անլար ցանց • Ոչ պակաս, քան Wi‑Fi 6 (IEEE 802.11ax) • Ոչ պակաս, քան Bluetooth 5.4 Միացումներ, պորտեր և ընդլայնման բնիկներ Առջևի հատվածում՝ առնվազն • 2 × USB 2.0 (480 Մբիթ/վրկ) • 1 × USB 3.2 Gen 1 (5 Գբիթ/վրկ) • 1 × USB 3.2 Gen 1 Type‑C (5 Գբիթ/վրկ) • 1 × համակցված ականջակալի և խոսափողի միակցիչ Հետևի հատվածում՝ առնվազն • 2 × USB 2.0 (480 Մբիթ/վրկ) Smart Power On ֆունկցիայով • 2 × USB 3.2 Gen 1 (5 Գբիթ/վրկ) • 1 × RJ‑45 100/1000 Մբիթ/վրկ • 1 × DisplayPort 1.4a (HBR2) • 1 × HDMI 2.1 (TDMS) Ընդլայնման և ներքին բնիկներ՝ առնվազն • 1 × Half-height PCIe x16 • 2 × Half-height PCIe x1 • 1 × SATA 3.0 • 1 × M.2 2230՝ Wi‑Fi և Bluetooth համակցված քարտի համար • 1 × M.2 2230/2280՝ SSD-ի համար Օպերացիոն համակարգ • Ubuntu՝ նախապես տեղադրված Կորպուս և սնուցում • Ներքին սնուցման բլոկ՝ ոչ պակաս, քան 180 Վտ • Արդյունավետություն՝ ոչ պակաս, քան 85% Առնվազն 80 PLUS Bronze • Պարտադիր՝ կորպուսի բացման (Chassis Intrusion) սենսորի առկայություն Չափեր • Ոչ ավելի, քան՝ 303,5 × 95 × 293 մմ Քաշ • Ոչ ավելի, քան 4,75 կգ Կորպուս • Slim տիպի կորպուս Աքսեսուարներ • USB մկնիկ • USB ստեղնաշար • Մկնիկն ու ստեղնաշարը պետք է լինեն նույն արտադրողի, ինչ համակարգիչը և ներառված տուփում Գործարանային արտադրության, միջազգային ճանաչում ունեցող արտադրողի մոնիտոր Էկրանի բնութագրեր • Էկրանի անկյունագիծ՝ 23.8 դյույմ • IPS մատրիցա • 16:9 ձևաչափ • Լուծաչափ՝ 1920 × 1080 (Full HD) • Թարմացման հաճախականություն՝ մինչև 144 Հց • LED Edgelight System • Հակափայլ (Anti-glare) ծածկույթ՝ 3H կարծրությամբ • Արձագանքման ժամանակ՝ 1 մվ (GTG/MPRT) • Պայծառություն՝ ոչ պակաս, քան 300 cd/m² • Կոնտրաստ՝ 1000:1 • Դիտման անկյուններ՝ 178° հորիզոնական և 178° ուղղահայաց • Պիքսելների խտություն՝ ոչ պակաս, քան 93 ppi Գունային ծածկույթ • 72% (CIE1931) Էկոլոգիական և առողջապահական պահանջներ՝ առնվազն • Չպետք է պարունակի սնդիկ • Ապակին մկնդեղ չպետք է պարունակի • Պետք է լինի Anti-ռեֆլեկտիվ ծածկույթով • Պետք է ուենա մալուխի ամրացման անցք • Չպետք է պարունակի պարունակի BFR • Չպետք է պարունակի պարունակի PVC • Պետք է ուենա տեխնոլոգիա, որն ապահովում է աչքերի հարմարավետություն Միացումներ՝ առնվազն • 2 × HDMI (HDCP 1.4) • FHD 1920 × 1080 144 Hz աջակցությամբ HDMI 1.4 ստանդարտով Լրացուցիչ պահանջներ • Թեքման անկյուն՝ -5° մինչև +21° • VESA ամրացման ստանդարտ՝ 100 × 100 մմ Համապատասխանության ստանդարտներ՝ առնվազն • TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (առնվազն 3 աստղանոց գնահատական գործարանային կարգավորումներով) • ENERGY STAR 8.0 Երաշխիքային սպասարկամն պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնների պաշտոնական տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված գործարանային փաթեթավորմամբ |

| Ապրանքի մատակարարման ժամկետը |  |
| --- | --- |
| Սկիզբը | ավարտը |
| Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո կնքած համաձայնագրի հաշվառվելուց հետո 20 օրացուցային օր հետո | Մատակարարումը փուլային, ըստ պատվիրատուի պահանջի մինչև 15.12.2027թ. |
| Փաթեթավորումը | Գործարանային |
| Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին: *Պարտադիր պայման` ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված, ինչպես նաև մատակարարը պարտավոր է ապրանքը մատակարարել Ք. Երևանում պատվիրատուի նշած հասցեներում **Ապրանքի տեղափոխումը մինչև պահեստ կատարվում է մատակարարի կողմից ***Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում /բնութագրում նշվում է սպասարկման պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն: |  |

| N | Название | Ед Изм | количество | Техническое задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер: комплект | шт | 35 | Заводское производство, всемирно известный производитель ПК и мониторов Технические характеристики предмета покупки Процессор • Не менее 14 ядер • Не менее 20 потоков (потоков) • Частота Turbo: не менее 5,0 ГГц • Кэш-память: не менее 24 Мб • TDP: не менее 65 Вт Оперативная память • Не менее 16 ГБ DDR5 • 4800 МГц • Не менее 2 слотов UDIMM Аккумулятор • 1 твердотельный накопитель • Емкость: не менее 512 ГБ • М.2, не менее PCIe Gen3x4 NVMe Графическая подсистема • Встроенный графический адаптер (Integrated Graphics) Беспроводная сеть • Не менее Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax) • Не менее Bluetooth 5.4 Подключения, порты и слоты расширения В передней части, по крайней мере • 2 × USB 2.0 (480 Мбит / с) • 1 × USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит / с) • 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Гбит / с) • 1 × комбинированный разъем для наушников и микрофона В задней части, по крайней мере • 2 × USB 2.0 (480 Мбит / с) с функцией интеллектуального включения питания • 2 × USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит / с) • 1 × RJ-45 100/1000 Мбит / с • 1 × DisplayPort 1.4 a (HBR2) • 1 × HDMI 2.1 (TDMS) Слоты расширения и внутренние, по крайней мере • 1 × PCIe x16 половинной высоты • 2 × PCIe x1 половинной высоты • 1 × SATA 3.0 • 1 × M.2 2230 для комбинированной карты Wi-Fi и Bluetooth • 1 × M.2 2230/2280 для SSD Операционная система • Предустановленная Ubuntu Корпус и питание • Внутренний блок питания: не менее 180 Вт • Эффективность: не менее 85% Не менее 80 плюс бронза • Обязательно: наличие датчика открытия корпуса (проникновения в корпус) Размеры • Не более: 303,5 × 95 × 293 мм Вес • Не более 4,75 кг Корпус • Корпус тонкого типа Аксессуары • USB-мышь • USB-клавиатура • Мышь и клавиатура должны быть того же производителя, что и компьютер, и входить в комплект поставки. Монитор заводского производства, всемирно известного производителя Характеристики экрана • Диагональ экрана: 23,8 дюйма • Матрица IPS • Формат 16:9 • Разрешение: 1920 × 1080 (Full HD) • Частота обновления: до 144 Гц • Светодиодная система Edgelight • Антибликовое (антибликовое) покрытие с твердостью 3H • Время отклика: 1 мс (GTG/MPRT) • Яркость: не менее 300 кд/м2 • Контраст: 1000:1 • Углы обзора: 178° по горизонтали и 178° по вертикали. • Плотность пикселей: не менее 93 пикселей на дюйм Цветовое покрытие • 72% (CIE1931) Экологические и медицинские требования, по крайней мере • Не должен содержать ртути • Стекло не должно содержать мышьяка • Должен быть с антибликовым покрытием • Должно быть отверстие для крепления кабеля uena • Не должен содержать BFR • Не должен содержать ПВХ • Необходимо иметь технологию, обеспечивающую комфорт для глаз Соединения: по крайней мере • 2 × HDMI (HDCP 1.4) • FHD 1920 × 1080 с поддержкой 144 Гц и стандартом HDMI 1.4 Дополнительные требования • Угол наклона: от -5° до +21° • Стандарт крепления VESA: 100 × 100 мм Стандарты соответствия, по крайней мере • TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (оценка не менее 3 звезд при заводских настройках) • ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА 8.0 Условия гарантийного обслуживания • Гарантийное обслуживание в течение одного года (гарантийное обслуживание должно быть предоставлено в официальном сервисном центре производителя (при представлении технических характеристик предлагаемого товара, предусмотренных приглашением, также предоставляются официальные данные сервисных центров) и справка от производителя о том, что товар предназначен для потребления и обслуживания в регионе, охватывающем Республику Армения. (MAF или DAF) • Обязательное условие: продукт должен быть новым, неиспользованным, не отремонтированным в заводской упаковке. |

| Срок поставки продукта |  |
| --- | --- |
| Начало | Завершение |
| 20 календарных дней после учета соглашения, заключенного после предоставления финансовых средств | Поставка поэтапно, по требованию заказчика до 15.12.2027. |
| Упаковка | Заводская |
| Погрузка, доставка, транспортировка (по запрошенному адресу) и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет средств поставщика: * Обязательное условие: товар не должен быть подержанным, а также поставщик обязан поставить товар В ... По адресам, указанным заказчиком в Ереване **Транспортировка товара на склад осуществляется поставщиком ***Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре того же производителя в РА /в спецификации указан адрес официального сервисного центра обслуживания: |  |