Տեխնիկական բնութագիր

Մետաղական քառանկյուն խողովակներով, չափսերը ` 50×30×1.5մմ,նստարանի երկարությունը՝ 450մմ, հենարանի բարձրությունը` 850մմ, նստարանի բարձրությունը` 450մմ, լայնությունը` 450մմ, ,խողովակների բաց մասերը փակված լինեն պլաստմասե փականներով, տախտակի չափսերը՝ 40×60մմ, բոլոր կողմերից հղկված և հարթեցված, բոլոր կողմերից երկշերտ լաքապատված՝ անգույն լաքով,տախտակների հեռավորությունը միմյանցից`10մմ,մետաղական և փայտային դետալները ամրացված լինեն միմյանց՝ ամուր հեղույսներով՝գլխիկները փակված փայտե շիբերով և հարթեցված(արտաքինից տեսանելի չլինի), մետաղական զոդման կարերը տաշված, հարթ, մետաղական տարրերը ներկված կրկնակի շերտով՝(գույնը համաձայնեցնել պատվիրատույի հետ), տեղափոխումը և բեռնաթափումը պետք է կատարի մատակարարը, տեսքը և մետաղական խողովակներն համաձայն կից նկարի: