| Չ/Բ | CPV | Անվանում/Name | Բնութագիր | Характеристика: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32241100/7 | հեռուստախցիկների մասեր և պարագաներ | Տեխնիկական պահանջներ ստուդիական լույսի հավաքածուի ձեռքբերման: Ապրանքի անվանումը: Երկու ճկուն խոնավապաշտպան լուսադիոդային վահանակներից կազմված մշտական ստուդիական լույսի հավաքածո։ - Քանակ: 1 լրակազմ (ներառում է 2 լիարժեք սարք և աքսեսուարներ): Տեխնիկական պարամետրեր ՏԱ-ի համար: - Օպտիկական համակարգ և Հզորություն: Ճկուն լուսադիոդային SMD մատրիցա՝ յուրաքանչյուր սարքը ոչ պակաս, քան 130 Վտ անվանական հզորությամբ (լրակազմի ընդհանուր հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 260 Վտ): Բարձր վերանորոգելիության համար փոխարինվող երկկողմանի լուսադիոդային ժապավենների (Double-Beaded) օգտագործում: Լուսադիոդների ընդհանուր քանակը մեկ մատի վրա՝ ոչ պակաս, քան 640 հատ: - Խոնավապաշտպանություն: Ճկուն լուսադիոդային полотно-ի պաշտպանության դասը՝ պաշտոնական սերտիֆիկացված ոչ ցածր, քան IPX8 (լիարժեք ջրակայունություն, պաշտպանություն ուժեղ անձրևից և ցայտերից): - Լույսի որակը: Կարգավորվող գունային ջերմաստիճան՝ 3000K–5600K միջակայքում՝ առավելագույնը 100K քայլով: Գունահաղորդման ինդեքսներ՝ CRI ≥ 95, TLCI ≥ 97 (մաշկի երանգների ճշգրիտ արտացոլման համար): Լուսավորվածությունը 1 մ հեռավորության վրա՝ ոչ պակաս, քան 4500 Լյուքս: Պայծառության սահուն կարգավորում (դիմմերավորում) 0%-ից մինչև 100%՝ առանց թարթման (Flicker-free): - Կոնստրուկցիա և Մոնտաժ: Ուլտրապատյան ճկուն полотно (հաստությունը մինչև 10 մմ)՝ ներկառուցված մագնիսական անկյունային բռնակներով՝ մետաղական մակերևույթների վրա արագ ֆիքսելու համար: Համալրվում է շտատիվի համար շարժական ծալվող X-աձև կոնստրուկցիայով (X-Bracket)՝ ստանդարտ 5/8" ադապտերով: - Կառավարում և Ինտերֆեյսներ: LCD էկրանով արտաքին մետաղական կոնտրոլերի բլոկ՝ շտատիվի վրա ամրացնելու սեղմակով: Bluetooth-ով (շարժական հավելվածի միջոցով iOS/Android) հեռակառավարման և անլար DMX-ի ներկառուցված մոդուլի աջակցում: Լարային կառավարման համար ֆիզիկական DMX512 (5-pin XLR) պորտերի առկայություն՝ ռեժիսորական վահանակին միանալու համար: Ներկառուցված հատուկ էֆեկտներ (ոչ պակաս, քան 9 ռեժիմ, ներառյալ կայծակի, հեռուստացույցի էկրանի և մոմի սիմուլյացիան): - Սնուցման համակարգ: Կրկնակի — փոփոխական հոսանքի ցանցից (100–240V, 50/60Hz) ադապտերի միջոցով կամ ինքնավար՝ V-Mount տիպի մարտկոցներից (14.8V): - Լրակազմ: Լուսադիոդային մատ IPX8 (2 հատ), կոնտրոլերի/կառավարման բլոկ V-mount հարթակով (2 հատ), X-աձև կոնստրուկցիա (2 հատ), ցանցային սնուցման ադապտեր (2 հատ), արագ հավաքվող սոֆթբոքս (2 հատ), կտորից դիֆուզոր (2 հատ), մեղրախորիսխային ցանց (2 հատ), սեղմակ-կրաբ շտատիվի համար (2 հատ), ամուր կապի մալուխ (2 հատ), տեղափոխման և պահպանման համար ներքին լոժեմենտներով ընդհանուր խիտ քեյս/պայուսակ (1 հատ): Ընդհանուր պահանջներ - Երաշխիքային ժամկետ՝ Ոչ պակաս, քան 12 ամիս՝ երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման օրվանից։ - Ապրանքի վիճակը՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ։ | Технические требования на закупку комплекта студийного света. Наименование товара: Комплект постоянного студийного света из двух гибких влагозащищенных светодиодных панелей․ - Количество: 1 комплект (включает 2 полноценных прибора и аксессуары). Технические параметры для ТЗ: - Оптическая система и Мощность: Гибкая светодиодная SMD-матрица номинальной мощностью не менее 130 Вт на один прибор (суммарно не менее 260 Вт на весь комплект). Использование заменяемых светодиодных лент с двойными диодами (Double-Beaded) для высокой ремонтопригодности. Общее количество светодиодов на одном мате — не менее 640 шт. - Влагозащита мата: Официальный сертифицированный класс защиты гибкого светодиодного полотна — не ниже IPX8 (полная водонепроницаемость, защита от сильного дождя и брызг). - Качество света: Регулируемая цветовая температура в диапазоне 3000К–5600К с шагом регулировки не более 100К. Индексы цветопередачи: CRI ≥ 95, TLCI ≥ 97 (для точного отображения оттенков кожи). Освещенность на расстоянии 1 метра — не менее 4500 Люкс. Плавное диммирование от 0% до 100% без мерцания (Flicker-free). - Конструкция и Монтаж: Ультратонкое гибкое полотно (толщина до 10 мм) со встроенными магнитными угловыми держателями для быстрой фиксации на металлических поверхностях. Комплектуется съемным складным X-образным каркасом (X-Bracket) с адаптером 5/8" под стандартную стойку. - Управление и Интерфейсы: Выносной металлический блок контроллера с ЖК-дисплеем и зажимом для крепления на стойку. Поддержка беспроводного управления по Bluetooth через мобильное приложение (iOS/Android) и встроенный модуль беспроводного DMX. Наличие физических проводных портов DMX512 (5-pin XLR) для подключения к режиссерскому пульту. Встроенные спецэффекты (не менее 9 режимов, включая симуляцию молнии, экрана ТВ и свечи). - Система питания: Двойная — от сети переменного тока (100–240V, 50/60Hz) через адаптер или автономно от аккумуляторных батарей типа V-Mount (14.8V). - Комплектация набора: Светодиодный мат IPX8 (2 шт.), блок управления/контроллер с V-mount площадкой (2 шт.), X-образный каркас (2 шт.), сетевой адаптер питания (2 шт.), быстросборный софтбокс (2 шт.), тканевый диффузор (2 шт.), сотовая решетка (2 шт.), зажим-краб на стойку (2 шт.), прочный кабель связи (2 шт.), плотный общий транспортировочный кейс с внутренними ложементами (1 шт.). Общие требования - Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня подписания двустороннего акта приемки-сдачи. - Состояние товара: Товар должен быть новым, не использованным, не восстановленным, в оригинальной заводской упаковке. |
| 2 | 32241100/8 | հեռուստախցիկների մասեր և պարագաներ | Տեխնիկական պահանջներ LED լուսավորության սարքավորման Ապրանքի անվանումը: Ստուդիական, բայոնետով պրոֆեսիոնալ մշտական լուսադիոդային լուսավորման սարք (Bi-Color) - Տեխնիկական պարամետրեր ՏԱ-ի համար: - Աղբյուրի տեսակը և հզորությունը: Մշտական լուսադիոդային (LED) լույսի մոնոբլոկ։ Անվանական սպառվող հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 75 Վտ: - Լույսի որակը և ինտենսիվությունը: Լուսավորվածությունը 1 մետր հեռավորության վրա՝ ստանդարտ ռեֆլեկտորի օգտագործմամբ՝ ոչ պակաս, քան 25,000 Լյուքս։ Պայծառության սահուն կարգավորում (դիմմերավորում) 0%-ից մինչև 100%՝ առանց թարթման (Flicker-free): - Գունային ջերմաստիճան: Կարգավորվող՝ 2800K-ից մինչև 6500K միջակայքում (ցանկացած նկարահանման պայմաններին ճշգրիտ հարմարվելու համար): - Գունահաղորդման ինդեքսներ: Գույների հաղորդման բարձր ճշգրտություն․ CRI ≥ 96, TLCI ≥ 97 (մաշկի բնական երանգների երաշխիք՝ առանց կողմնակի գունային աղավաղումների): - Բայոնետ և նասադկաների ամրացում: Ունիվերսալ ստուդիական Bowens բայոնետի առկայություն (տարբեր բրենդների սոֆթբոքսեր, պորտրետային տափակներ և այլ լուսային նասադկաներ տեղադրելու հնարավորության համար): Ստուդիական անձրևանոցի ֆիքսման համար ներկառուցված անցքի առկայություն: - Ինտերֆեյս և կառավարում: Ետևի վահանակի վրա պայծառ OLED/LCD էկրանի առկայություն՝ պարամետրերը վերահսկելու համար: Ներկառուցված Bluetooth մոդուլ՝ սմարթֆոնից/պլանշետից շարժական հավելվածի միջոցով (Godox Light տիպի կամ համարժեք) սարքերի խումբը հեռակառավարելու համար, ինչպես նաև 2.4 ԳՀց ռադիոկառավարման աջակցում: - Լուսային հատուկ էֆեկտներ: Ներկառուցված թվային էֆեկտների (FX) առկայություն․ ոչ պակաս, քան 11 ռեժիմ (ներառյալ կոտրված լամպի, պապարացիների թարթումների, կայծակի, հեռուստացույցի էկրանի, փոթորկի, հրավառության, մոմի և հրդեհի սիմուլյացիան): - Հովացում և էրգոնոմիկա: Ցածր աղմուկով ակտիվ հովացման համակարգ (օդափոխիչ՝ բացարձակ լռության մեջ ձայնագրելու համար այն հարկադիր անջատելու հնարավորությամբ): Ամրակման կրոնշտեյնը պետք է ապահովի սարքի սահուն թեքումը բոլոր առանցքներով՝ բռնակով հուսալի ֆիքսմամբ: - Սարքի լրակազմ: Լուսադիոդային լուսավորման սարք, լամպի պաշտպանիչ պլաստիկ կափարիչ, ստանդարտ ռեֆլեկտոր (Bowens), սնուցման մալուխ: Ընդհանուր պահանջներ - Երաշխիքային ժամկետ՝ Ոչ պակաս, քան 12 ամիս՝ երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման օրվանից։ - Ապրանքի վիճակը՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ։ | Технические требования на закупку светодиодного осветительного оборудования Наименование товара: Профессиональный светодиодный осветитель постоянного света (Bi-Color) со студийным байонетом крепления насадок. - Технические параметры для ТЗ: - Тип источника и мощность: Моноблок постоянного светодиодного (LED) света. Номинальная потребляемая мощность — не менее 75 Вт. - Качество и интенсивность света: Освещенность на расстоянии 1 метра с использованием стандартного рефлектора — не менее 25 000 Люкс. Плавная регулировка яркости (диммирование) от 0% до 100% без мерцания (Flicker-free). - Цветовая температура: Регулируемая в диапазоне от 2800К до 6500К (для точной настройки под любые условия съемки). - Индексы цветопередачи: Высокий класс точности передачи цвета: индекс CRI ≥ 96, индекс TLCI ≥ 97 (гарантия естественных оттенков кожи без паразитных цветовых искажений). - Байонет и крепление насадок: Наличие универсального студийного байонета Bowens (для возможности установки софтбоксов, портретных тарелок и других светоформирующих насадок различных брендов). Наличие встроенного отверстия для фиксации студийного зонта. - Интерфейс и управление: Встроенный яркий OLED/ЖК-дисплей на задней панели для контроля параметров. Наличие встроенного модуля Bluetooth для дистанционного управления группой приборов со смартфона/планшета через мобильное приложение (типа Godox Light или эквивалент), а также поддержка радиоуправления 2.4 ГГц. - Световые спецэффекты: Наличие встроенных цифровых эффектов (FX): не менее 11 режимов (включая симуляцию разбитой лампочки, вспышек папарацци, молнии, экрана ТВ, шторма, фейерверка, свечи и пожара). - Охлаждение и эргономика: Малошумная активная система охлаждения (вентилятор с возможностью принудительного отключения для записи звука в абсолютной тишине). Кронштейн крепления должен обеспечивать плавный наклон прибора во всех осях с надежной фиксацией рукояткой. - Комплектация прибора: Светодиодный осветитель, защитная пластиковая крышка лампы, стандартный рефлектор (Bowens), сетевой кабель питания. Общие требования - Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня подписания двустороннего акта приемки-сдачи. - Состояние товара: Товар должен быть новым, не использованным, не восстановленным, в оригинальной заводской упаковке. |
| 3 | 32241100/10 | հեռուստախցիկների մասեր և պարագաներ | Տեխնիկական պահանջներ Ապրանքի անվանումը: Ստուդիական լուսավորման սարքերի համար պրոֆեսիոնալ կոմպակտ ռեվերսիվ (հակադարձ ծալվող) շտատիվ-կանգնակ - Տեխնիկական պարամետրեր ՏԱ-ի համար: - Կոնստրուկցիան և ծալման տեսակը: Ստուդիական կանգնակ՝ ոտքերի ռեվերսիվ (հակադարձ) կոնստրուկցիայով (ոտքերը ծալվում են ուղղահայաց դեպի վեր՝ 180 աստիճանով՝ կենտրոնական սյան շուրջ): Այս կոնստրուկցիան պարտադիր է արտագնա նկարահանումների ժամանակ նվազագույն չափսեր ապահովելու համար: - Բարձրությունը ծալված վիճակում: Գերկոմպակտ, տեղափոխման համար ծալված վիճակում երկարությունը՝ ոչ ավել, քան 52 սմ: - Առավելագույն աշխատանքային բարձրություն: Ամբողջությամբ բացված վիճակում կանգնակը պետք է ապահովի ոչ պակաս, քան 218 սմ բարձրություն: - Նվազագույն աշխատանքային բարձրություն: Սարքի տեղադրման նվազագույն աշխատանքային մակարդակը՝ ոչ ավել, քան 49 սմ: - Պատրաստման նյութը: Ալյումինի համաձուլվածքից պատրաստված ամուր և թեթև կոնստրուկցիա՝ սև գույնի հակացոլքային անփայլ ծածկույթով: - Սեկցիաների քանակը: Կենտրոնական սյան ոչ պակաս, քան 5 սեկցիա։ Սեկցիաների ֆիքսումը պետք է իրականացվի էրգոնոմիկ ձև ունեցող հուսալի պտուտակային սեղմակների միջոցով: - Բեռնատարողություն: Առավելագույն թույլատրելի ուղղահայաց ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս, քան 2.0 կգ (Godox SL60IIBi մակարդակի սարքերը կամ նասադկաներով накамерный լույսերը հուսալիորեն պահելու համար): - Սարքավորումների ամրացում (Նստատեղ): Կենտրոնական սյան գագաթը ստանդարտ 5/8 դյույմ (Baby Pin) տրամագծով ստուդիական մատով և ծայրին 1/4"-20 ամրակման պարուրակի (резьба) առկայությամբ՝ աքսեսուարների ուղիղ տեղադրման համար: - Կայունության առանձնահատկությունները: Ոտքերը հարթ դիրքով (հատակին զուգահեռ) տեղադրելու հնարավորություն՝ հարթ մակերևույթների վրա կոնստրուկցիայի առավելագույն կայունության և ծանրության ցածր կենտրոն ապահովելու համար: - Քաշը: Կանգնակի մաքուր քաշը՝ ոչ ավել, քան 1.2 կգ: Ընդհանուր պահանջներ - Երաշխիքային ժամկետ՝ Ոչ պակաս, քան 12 ամիս՝ երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման օրվանից։ - Ապրանքի վիճակը՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ։ | Технические требования Наименование товара: Профессиональная компактная реверсивная стойка-штатив для студийного освещения - Технические параметры для ТЗ: - Конструкция и тип складывания: Студийная стойка с реверсивной конструкцией ног (ножки складываются вертикально вверх на 180 градусов вокруг центральной колонны). Данная конструкция обязательна для обеспечения минимальных габаритов при выездных съемках. - Высота в сложенном состоянии: Сверхкомпактная, длина в сложенном виде для транспортировки — не более 52 см. - Максимальная рабочая высота: Полностью разложенная стойка должна обеспечивать высоту не менее 218 см. - Минимальная рабочая высота: Минимальный рабочий уровень установки прибора — не более 49 см. - Материал изготовления: Прочная и легкая конструкция из алюминиевого сплава с антибликовым матовым покрытием черного цвета. - Количество секций: Не менее 5 секций центральной колонны. Фиксация секций должна осуществляться надежными винтовыми зажимами эргономичной формы. - Грузоподъемность: Максимально допустимая вертикальная нагрузка — не менее 2.0 кг (для стабильного удержания приборов уровня Godox SL60IIBi или накамерного света с насадками). - Крепление оборудования (Посадочное место): Навершие центральной колонны со стандартным студийным пальцем диаметром 5/8 дюйма (Baby Pin) и наличием крепежной резьбы 1/4"-20 на торце для прямой установки аксессуаров. - Особенности устойчивости: Возможность установки ног в плоское положение (параллельно полу) для максимальной стабильности конструкции на ровных поверхностях в интерьере и низкого центра тяжести. - Масса: Чистый вес стойки — не более 1.2 кг. Общие требования - Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня подписания двустороннего акта приемки-сдачи. - Состояние товара: Товар должен быть новым, не использованным, не восстановленным, в оригинальной заводской упаковке. |
| 4 | 32324920/2 | հեռուստացույց, LED 50՚՚ | Տեխնիկական պահանջներ Ապրանքի անվանումը: 50" 4K Smart TV հեղուկբյուրեղային հեռուստացույց / LCD տեսավերահսկման վահանակ - Տեխնիկական պարամետրեր ՏԱ-ի համար: - Էկրան և մատրիցա: Էկրանի անկյունագիծը՝ ոչ պակաս, քան 50 դյույմ (126-127 սմ)։ Թույլատրելիությունը՝ 3840х2160 (4K Ultra HD)։ Լուսավորման տեսակը՝ Direct LED։ Դիտման անկյունները՝ հորիզոնական և ուղղահայաց ոչ պակաս, քան 178 աստիճան։ - Պատկերի որակը և գույնը: Մատրիցայի գունային խորությունը՝ 10 bit (8 bit + FRC)՝ ավելի քան 1 միլիարդ երանգներ արտացոլելու համար։ Ընդլայնված դինամիկ միջակայքի՝ HDR10 և HLG աջակցում։ Պատկերի մշակման ներկառուցված պրոցեսոր՝ ԱԻ (AI) ալգորիթմներով՝ կոնտենտը մինչև 4K մասշտաբավորելու համար (4K Upscaling): - Դինամիկա և սահունություն: Շարժումների սահունության (MEMC) և ցածր ուշացման ավտոմատ ռեժիմի (ALLM) տեխնոլոգիաների առկայություն՝ AV միկշերներից ուղիղ եթերի և դինամիկ տեսանյութերի առանց ուշացումների ու ռասինխրոնիզացիայի արտածման համար։ - Աուդիոհամակարգ: Ներկառուցված ստերեո բարձրախոսներ՝ ընդհանուր ոչ պակաս, քան 19-20 Վտ հզորությամբ։ Խոսքի հստակ վերարտադրման համար Dolby Audio և DTS Virtual:X ձայնի դեկոդավորման պարտադիր աջակցում։ - Սմարթ-պլատֆորմ և ցանց: Smart TV ներկառուցված օպերացիոն համակարգ (Google TV / Android TV հիմքով կամ համարժեք)։ Ներկառուցված ցանցային մոդուլներ․ Wi-Fi (2.4/5 ԳՀց) և լարային Ethernet (RJ-45) պորտ։ Սմարթֆոններից և նոութբուքերից էկրանի անլար հեռարձակման աջակցում (Chromecast / Miracast): - Ֆիզիկական ինտերֆեյսներ (Միակցիչներ): - 2.1 տարբերակի HDMI մուտք — ոչ պակաս, քան 3 հատ (առնվազն մեկը՝ eARC/ARC աջակցմամբ)։ - USB պորտ (USB 2.0 / USB 3.0) — ոչ պակաս, քան 1 հատ՝ մեդիաֆայլերի վերարտադրման համար։ - Թվային օպտիկական աուդիոելք (Optical Out) — 1 հատ։ - CI+ հասանելիության քարտերի բնիկ և անտենային մուտք։ - Կոնստրուկցիա և մոնտաժ: Էկրանի անշրջանակ (безрамочный) դիզայն (երեք կողմից)։ Պատին կամ շարժական կանգնակին մոնտաժելու համար VESA ստանդարտ ամրակի առկայություն (200х200 մմ կամ 300х300 մմ չափսերով)։ Ընդհանուր պահանջներ - Երաշխիքային ժամկետ՝ Ոչ պակաս, քան 12 ամիս՝ երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման օրվանից։ - Ապրանքի վիճակը՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ։ | Технические требования Наименование товара: Жидкокристаллический телевизор / ЖК-панель видеоконтроля 50" 4K Smart TV - Технические параметры для ТЗ: - Экран и матрица: Диагональ экрана — не менее 50 дюймов (126-127 см). Разрешение панели — 3840х2160 (4K Ultra HD). Тип подсветки — Direct LED. Углы обзора — не менее 178 градусов по горизонтали и вертикали. - Качество изображения и цвет: Глубина цвета матрицы — 10 бит (8 бит + FRC) для отображения более 1 миллиарда оттенков. Поддержка расширенного динамического диапазона HDR10 и HLG. Встроенный процессор обработки изображений с ИИ-алгоритмами масштабирования контента до 4K (4K Upscaling). - Динамика и плавность: Наличие технологий сглаживания движений (MEMC) и автоматического режима низкой задержки (ALLM) для плавного вывода динамичного видео и прямого эфира с AV-микшеров без рассинхронизации. - Аудиосистема: Встроенные стереодинамики общей мощностью не менее 19-20 Вт. Обязательная поддержка декодирования звука Dolby Audio и DTS Virtual:X для четкого воспроизведения речи. - Смарт-платформа и сеть: Встроенная операционная система Smart TV (на базе Google TV / Android TV или эквивалент). Встроенные сетевые модули: Wi-Fi (2.4/5 ГГц) и проводной порт Ethernet (RJ-45). Поддержка беспроводной трансляции экрана со смартфонов и ноутбуков (Chromecast / Miracast). - Физические интерфейсы (Разъемы): - Вход HDMI версии не ниже 2.1 — не менее 3 шт. (как минимум один с поддержкой eARC/ARC). - Порт USB (USB 2.0 / USB 3.0) — не менее 1 шт. для воспроизведения медиафайлов. - Цифровой оптический аудиовыход (Optical Out) — 1 шт. - Слот для карт доступа CI+ и антенный вход. - Конструкция и монтаж: Безрамочный дизайн экрана (с трех сторон). Наличие стандартного крепления VESA (размером 200х200 мм или 300х300 мм) для настенного монтажа или установки на мобильную стойку. Общие требования - Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня подписания двустороннего акта приемки-сдачи. - Состояние товара: Товар должен быть новым, не использованным, не восстановленным, в оригинальной заводской упаковке. |
| 5 | 32331400/2 | ձայնի վերարտադրման սարքավորումներ | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Գնման առարկա՝ Անալոգային ձայնային հարթակ (միքշերային վահանակ) ներկառուցված USB ինտերֆեյսով։ 1. Տեխնիկական բնութագրեր - Սարքի տեսակը՝ Անալոգային միքշերային վահանակ։ - Կապուղիներ (Մուտքեր)՝ Ընդհանուր կապուղիների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 24։ - Միկրոֆոնային մուտքեր՝ Ոչ պակաս, քան 10 մոնո կապուղիներ՝ բալանսային XLR միակցիչներով և միկրոֆոնային նախաուժեղացուցիչներով։ - Ֆանտոմային սնուցում՝ +48 Վ ընդհանուր անջատիչի առկայություն՝ կոնդենսատորային միկրոֆոնների հետ աշխատելու համար։ - Ներկառուցված դինամիկ մշակում՝ Ներկառուցված կոմպրեսորների առկայություն (մեկ բռնակով կառավարվող) ոչ պակաս, քան 8 մոնո կապուղիների վրա։ - Էկվալայզերներ (EQ)՝ - Մոնո կապուղիների վրա՝ ոչ պակաս, քան 3-շերտանի՝ միջին հաճախականությունների պարամետրիկ (կիսապարամետրիկ) կարգավորմամբ։ - Ստերեո կապուղիների վրա՝ ոչ պակաս, քան 4-շերտանի ֆիքսված։ - AUX ելքեր (Aux Sends)՝ Ոչ պակաս, քան 4 ելք յուրաքանչյուր կապուղու վրա (առնվազն 2-ը՝ pre/post fader փոխարկման հնարավորությամբ)։ - Ինսերտներ (Inserts)՝ Insert միակցիչների առկայություն բոլոր մոնո կապուղիների վրա (ոչ պակաս, քան 8 հատ) և գլխավոր ելքի վրա (Main Mix)։ - Ենթախմբեր (Subgroups)՝ Ոչ պակաս, քան 4 անկախ ենթախմբեր՝ առանձին ֆիզիկական ելքերով։ - Էֆեկտների պրոցեսոր (FX)՝ Ներկառուցված թվային 24-բիթանոց ստերեոպրոցեսոր՝ առնվազն 16 նախակարգավորումներով (ռևերբերացիա, դիլեյ, խորուս, մոդուլյացիա)։ - Համակարգչին միացման ինտերֆեյս՝ Ներկառուցված USB/ձայնային ինտերֆեյս (ստերեո, 16-բիթ/48 կՀց կամ ավելի լավ) երկկողմանի ձայնային փոխանցման համար։ - Մակարդակի կարգավորիչներ (Ֆեյդերներ)՝ Մաշվածակայուն լոգարիթմական ֆեյդերներ՝ առնվազն 60 մմ քայլով (երկարությամբ)։ - Մոնտաժ՝ Վահանակի կոնստրուկցիան պետք է նախատեսի ստանդարտ 19-դյույմանոց ռեկային պահարանում մոնտաժման հնարավորություն։ Ռեկային ամրակները («ականջները») պետք է ներառված լինեն մատակարարման լրակազմում։ 2. Լրակազմ և սնուցում - Սնուցում՝ Ներկառուցված (ոչ արտաքին) սնուցման բլոկ՝ հարմարեցված Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրական ցանցին (220-240 Վ, 50 Հց)։ - Մատակարարման լրակազմ՝ Միքշերային վահանակ, սնուցման մալուխ (Schuko/Europlug տիպի), USB մալուխ համակարգչի համար, ռեկային ամրակների հավաքածու, շահագործման հրահանգ։ 3. Ընդհանուր պահանջներ Երաշխիքային ժամկետ՝ Ոչ պակաս, քան 12 ամիս՝ երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման օրվանից։ - Ապրանքի վիճակը՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ։ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Предмет закупки: Аналоговый микшерный пульт со встроенным USB-интерфейсом. 1. Технические характеристики - Тип устройства: Аналоговый микшерный пульт. - Каналы (Входы): Общее количество каналов — не менее 24. - Микрофонные входы: Не менее 10 монофонических каналов с балансными XLR-разъемами и микрофонными предусилителями. - Фантомное питание: Наличие общего переключателя +48 В для работы с конденсаторными микрофонами. - Встроенная динамическая обработка: Наличие встроенных компрессоров (управление одной ручкой) не менее чем на 8 моноканалах. - Эквалайзеры (EQ): - На моноканалах: не менее 3-х полос с параметрической (полупараметрической) регулировкой средних частот. - На стереоканалах: не менее 4-х фиксированных полос. - Посылы AUX (Aux Sends): Не менее 4 посылов на каждом канале (минимум 2 с возможностью переключения pre/post fader). - Инсерты (Inserts): Наличие разъемов Insert на всех моноканалах (не менее 8 шт.) и на главном выходе (Main Mix). - Подгруппы (Subgroups): Не менее 4 независимых подгрупп с отдельными физическими выходами. - Процессор эффектов (FX): Встроенный цифровой 24-битный стереопроцессор, содержащий не менее 16 пресетов (реверберация, задержка, хорус, модуляция). - Интерфейс для подключения к ПК: Встроенный USB/аудиоинтерфейс (стерео, 16-бит/48 кГц или лучше) для двусторонней передачи звука. - Регуляторы уровня (Фейдеры): Износостойкие логарифмические фейдеры с длиной хода не менее 60 мм. - Монтаж: Конструкция пульта должна предусматривать возможность монтажа в стандартную 19-дюймовую рэковую стойку. Рэковые крепления («уши») должны быть включены в комплект поставки. 2. Комплектация и электропитание - Питание: Встроенный (не внешний) блок питания, адаптированный под электросеть Республики Армения (220–240 В, 50 Гц). - Комплект поставки: Микшерный пульт, кабель питания (типа Schuko/Europlug), USB-кабель для ПК, комплект рэковых креплений, инструкция по эксплуатации. 3. Общие требования - Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев со дня подписания двустороннего акта приемки-сдачи. - Состояние товара: Товар должен быть новым, не использованным, не восстановленным, в оригинальной заводской упаковке. |