Արևային ջրատաքացուցիչների տեխնիկական բնութագիր

| Ջրատաքացուցիչի տարողությունը | 250 լ |
| --- | --- |
| Ներքին բաքի նյութը | Չժանգոտվող պողպատ SUS 304-2B |
| Արտաքին բաքի նյութը | Ներկված գալվանացված պողպատ 0,4մմ հաստությամբ |
| Բաքի ջերմամեկուսացում | Պոլիուրետանային փրփուր |
| Հենարանը (կոնստրուկցիա) | Գալվանացված պողպատ 1,5 մմ հաստությամբ |
| Կրող կոնստրուկցիան | Կոնստրուկցիաները պետք է լինեն ցինկապատ մետաղից կամ երկաթյա՝ մշակված 1 շերտ կոռոզիակայուն նյութով և 2 շերտ կոռոզիակայուն ներկով: |
| Վակուումի մակարդակը | P ≤ 5 х 10-3 Պա |
| Ջերմության պահպանումը | 72 ժամ |
| Ջերմության կլանման մակարդակը | > 92 % |
| Ջերմության կորուստի մակարդակը | < 8%: 0,04 ~ 0,06 (80 °С±1,5 °С) |
| Կարկուտին դիմացկունություն | 25 մմ |
| Աշխատանքնային ջերմաստիճան | ≥- 35°С |
| Ջրի ջերմաստիճանը | 45 ÷ +90 °С |
| Աշխատանքային ճնշումը | 0,6 ՄՊա |
| Ծառայության ժամկետը | 20 տարի |
| Ջրատաքացուցիչի ամբողջ համակարգի երաշխիք | 1 տարի |
| Ջրատաքացուցիչի բաքի և ապակե խողովակների երաշխիք | 5 տարի |

Ջրատաքացուցիչը համալրված է՝

- էլեկտրական տաքացուցիչ, ջրի ջերմաստիճանի ավտոմատ բարձրացման հնարավորությամբ;

- խառնիչ՝ +30 ÷ +50 °С կարգավորման հնարավորությամբ;

- տաք ջրի պոմպ;

- Հսկիչ կառավարման համակարգ, ջրի ջերմաստիճանի արտապատկերմամբ, ինքնավար ջրի լիցքավորման հնարավորությամբ, էլ․տաքացուցիչի միացման հնարավորությամբ

- գերտաքացման պաշտպանություն;

- Էլեկտրական փական 12V

(Տեղադրումը և միացումները կատարվում են PRP խողովակներով և կցամասերով, ջերմամեկուսացումը՝ հակասառեցման լարով):

Տեղադրումը և միացումները կատարվում են մատակարարի կողմից՝ իր հաշվին:

Технические характеристики солнечных водонагревателей

| Емкость водонагревателя | 250 л |
| --- | --- |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь SUS 304-2B |
| Материал внешнего бака | Окрашенная оцинкованная сталь толщиной 0,4 мм |
| Теплоизоляция бака | Пенополиуретан |
| Опора (конструкция) | Оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм |
| Несущая конструкция | Конструкции должны быть из оцинкованного металла или железа, обработанного 1 слоем антикоррозийного материала и 2 слоями антикоррозийной краски. |
| Уровень вакуума | P ≤ 5 х 10-3 Па |
| Сохранение тепла | 72 часа |
| Коэффициент поглощения тепла | > 92 % |
| Коэффициент теплопотерь | < 8%: 0,04 ~ 0,06 (80 °С±1,5 °С) |
| Устойчивость к граду | 25 мм |
| Рабочая температура | ≥- 35°С |
| Температура воды | 45 ÷ +90 °С |
| Рабочее давление | 0,6 МПа |
| Срок службы | 20 лет |
| Гарантия на всю систему водонагревателя | 1 год |
| Гарантия на бак и стеклянные трубки водонагревателя | 5 лет |

Водонагреватель укомплектован:

- Электрическим нагревателем (ТЭН) с возможностью автоматического повышения температуры воды;

- Смесителем с возможностью регулировки +30 ÷ +50 °С;

- Насосом для горячей воды;

- Контроллером (системой управления) с отображением температуры воды, возможностью автономного заполнения водой и возможностью включения электронагревателя;

- Защитой от перегрева;

- Электромагнитным клапаном 12V.

(Примечание: Монтаж и подключения выполняются трубами и фитингами PPR, теплоизоляция — с антиобледенительным/греющим кабелем).

Установка и подключение осуществляются поставщиком за его счет.