ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | մատուցման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | Օպտիկական բյուրեղի կտրում և փայլեցում | Գալիումի արսենիդի առկա բյուրեղը (չափերը՝ 5,2 մմ x 6,31 մմ x 30 մմ) անհրաժեշտ է կտրել ստորև պատկերված նկարում նշված 1, 2 և 3 հարթություններով այնպես, որ արդյունքում ստացվի xz հատույթով ուղղանկյուն սեղանի տեսքի` A և xz հատույթով քառակուսու տեսքի` B կտորները, անհրաժեշտ է նաև անվնաս պահպանել բյուրեղի մնացորդը՝ C մասը։ Հարթություն 1-ը պետք է yz հարթության հետ կազմի 22°+/-0,3° աստիճան անկյուն և ուղղահայաց լինի xz հարթությանը; կտրվածքը պետք է լինի այնպես, որ նյութի կորուստները լինեն նվազագույնը։ Հարթություններ 2 և 3- ը պետք է զուգահեռ լինեն yz հարթությանը և ուղղահայաց լինեն xz հարթությանը։ a չափը պետք է հավասար լինի 15,62 մմ+/-0,05 մմ։ b չափը պետք է հավասար լինի 6,31 մմ +/-0,05 մմ ։ A կտորի երկու կտրված մասերը և B կտորի երկու կտրված մասերը պետք է փայլեցվեն 10 նմ կամ ավելի փոքր մակերևույթային անհարթությունների չափով, փայլեցված մակերևույթների որակը՝ scratch-dig պարամետրը պետք է լինի 40-20 կամ ավելի լավը, իսկ մակերևույթների հարթության աստիճանը պետք է լինի 632,8 նմ կամ ավելի լավ։ Բյուրեղը գտնվում է Երևանի պետական համալսարանում, հասցեն՝ Երևան, Ալեք Մանուկյան 1։ Բյուրեղի տեղափոխումը գտնվելու վայրից և պատրաստի ապրանքի հանձնումը գտնվելու վայր իրականացվում է մատակարարի կողմից։ | Ալեք Մանուկյան 1 | պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 oրվա ընթացքում |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| номер предусмотренного приглашением лота | Название | техническая характеристика | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | адрес | срок |
| 1 | Резка и полировка оптических кристаллов. | Имеющийся кристалл арсенида галлия (размеры: 5,2 мм х 6,31 мм х 30 мм) необходимо разрезать вдоль плоскостей 1, 2 и 3, указанных на рисунке ниже, так чтобы в результате получились прямоугольная трапеция с поперечным сечением xz, A, и квадрат с поперечным сечением xz, B. Также необходимо сохранить целостность оставшейся части кристалла, части C. Плоскость 1 должна быть расположена под углом 22° +/- 0,3° к плоскости yz и перпендикулярна плоскости xz; срез должен быть выполнен таким образом, чтобы потери материала были минимальными. Плоскости 2 и 3 должны быть параллельны плоскости yz и перпендикулярны плоскости xz. Размер a должен быть равен 15,62 мм +/- 0,05 мм. Размер b должен быть равен 6,31 мм +/- 0,05 мм. Две вырезанные части детали A и две вырезанные части детали B должны быть отполированы до шероховатости поверхности 10 нм или менее, качество полированных поверхностей — параметр царапины-выемки — должно быть 40-20 или лучше, а степень плоскостности поверхностей должна быть 632,8 нм или лучше. Кристалл находится в Ереванском государственном университете, адрес: Ереван, Алек Манукян 1. Транспортировка кристалла с места нахождения и доставка готовой продукции на место нахождения осуществляются поставщиком. | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | после подписания контракта 20-60 дней |