Տեխնիկական բնութագիր

Արտաքին տեղադրման DVB-T2 հաղորդակների ձեռքբերման

- Ընդհանուր դրույթներ

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհեռարձակման ցանց» ՓԲԸ-ն (ՀՀՌՑ) նախատեսում է աստիճանաբար արդիականացնել Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականությունը հանդիսացող ​​թվային հեռարձակման ցանցի հաղորդակները։

ՀՀՌՑ-ն նախատեսում է ձեռք բերել թվով 20 (քսան) 50 Վտ հզորությամբ արտաքին տեղադրման հաղորդակ, որի համար հայտարարում է մրցույթ։

Մատակարարը պարտավոր է ապահովել

- DVB-T2 արտաքին տեղադրման հաղորդակ (ամբողջությամբ ինտեգրված)

- Ներկառուցված արբանյակային ընդունիչ (ըստ նշվածի)

- Տեղադրման հավաքածուներ (մետաղական խողովակի և պատի վրա ամրացման համար)

- Փաստաթղթեր (տեխնիկական ձեռնարկներ, տեղադրման ուղեցույցներ)

- Գործարանային փորձարկման հաշվետվություններ

Ապրանքը պետք է համապատասխանի հետևյալ ստանդարտների վերջին տարբերակներին.

- ETSI EN 302 755 – DVB-T2

- ETSI TS 102 773 – T2-MI

- ETSI EN 300 468 – ծառայողական տեղեկատվություն

- ETSI TS 101 191 – DVB տրանսպորտային հոսքեր

- ETSI TR 101 290 – Չափման ուղեցույցներ

- EN 50083-9 – ASI ինտերֆեյս

- Տեխնիկական պահանջներ

| N | Պարամետրերը | նկարագրություն |
| --- | --- | --- |
| Հիմնական |  |  |
| 2․1 | Հեռարձակման ստանդարտ Стандарт вещания | DVB-T2 |
| 2․2 | Աշխատանքային հաճախականության տիրույթ Рабочий диапазон частот | - ՄՀց |
| 2․3 | Հաճախաշերտը Ширина частотной полосы | 8 ՄՀց |
| 2․4 | RF զտիչ Высокочастотный фильтр | Ներկառուցված Встроенный |
| 2․5 | RF զտիչի հաճախականություններ, ՄՀց | 490 ՄՀց՝ 2 հատ 498 ՄՀց՝ 4 հատ 506 ՄՀց՝ 1 հատ 514 ՄՀց՝ 1 հատ 530 ՄՀց՝ 1 հատ 538 ՄՀց՝ 4 հատ 546 ՄՀց՝ 3 հատ 570 ՄՀց՝ 1 հատ 610 ՄՀց՝ 1 հատ 674 ՄՀց՝ 2 հատ |
| 2․6 | Ելքային հզորությունը զտիչից հետո Выходная мощность после фильтра | >50 Վտ |
| 2․7 | RF ելքային միակցիչ Выходной высокочастотный интерфейс | 50 Օհմ, N-տիպի |
| 2․8 | Տեղադրման տեսակը Тип установки | Արտաքին / Outdoor / Наружный |
| 2․9 | MER | >35 դԲ |
| 2․10 | Շահագործման ռեժիմ Режим эксплуатации | MFN |
| 2․11 | Ստանդարտ Стандарт | EN302304, EN302755, TS101191, TS102773 (T2-MI), TS102034 |
| 2․12 | Մուտքեր Входы | - 1 x ASI input interface (connector 1x BNC 75 ohms), MPEG-TS or T2-MI (DVB-T2), Electrical interface: ASI byte and burst mode (EN 50083-9) - 1 x IP input interfaces (so, 1 x Connector RJ-45), Input format: MPEG-TS or T2-MI (DVB-T2) , IP/UDP, Electrical interface GBit Ethernet 1000Base-T |
| 2․13 | FFT | 1K (DVB-T2), 2K, 4K, 8K, 8K 8K ext. (DVB-T2), 16K և 16K 8K ext. (DVB-T2), 32K և 32K 8K ext. (DVB-T2) |
| 2․14 | Կոդավորման արագությունը Кодовая скорость | Հնարավոր բոլոր տարբերակները ստանդարտին համապատասխան՝ Կարճ կամ նորմալ բլոկ (DVB-T2) DVB-T: Reed-Solomon (204, 188) DVB-T2: BCH, LDPC Все возможные вариатны соотвтствующие стандарту: Короткий или нормальный блок (DVB-T2) DVB-T: Reed-Solomon (204, 188) DVB-T2: BCH, LDPC |
| 2․15 | Պաշտպանական միջակայք Защитный интервал | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 19/256 (DVB-T2), 19/128 (DVB-T2), 1/128 (DVB-T2) |
| 2․16 | Համաստեղություն Созвездие | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM (DVB-T2): Պտտվող և չպտտվող (DVB-T2) Повернутое и неповернутое (DVB-T2) |
| 2․17 | Ազդանշանի սպեկտրային կողային բաղկացուցիչների թուլացումը Ослабление боковых составляющих спектра сигнала | ≥ 35 դԲ |
| 2․18 | Սպեկտրային դիմակ Спектральная маска | Լիովին համատեղելի DVB-T2 դիմակի հետ Полностью соответствующее маске DVB-T2 |
| 2․19 | Նախնական շտկում Прекоррекция | Ադապտիվ նախնական շտկում (թվային նախնական շտկում) Адаптивная прекоррекция (цифровая прекоррекция) |
| 3․ Արբանյակային ընդունիչ |  |  |
| 3․1 | Աշխատանքային հաճախականության միջակայք Рабочий диапазон частот | 950 – 2150 ՄՀց |
| 3․2 | Սիմվոլային արագությունը Символьная скорость | 1-40 Մսիմբ/վրկ - Мсимвол/ |
| 3․3 | Roll off գործակից Roll off коэффицент | 0.2; 0.25; 0.35 |
| 3․4 | FEC | DVB-S2 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
| 3․5 | LNB կառավարման լարումը Управляющее напряжение LNB | 0V, 13V, 18V, 0/22 կՀց |
| 3․6 | Մուտքային միակցիչ Входнойи нтерфейс | F, 75 Օհմ |
| 3․7 | ASI ելք ASI выход | Standard ASI-C MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 |
| 3․8 | Վերծանում Декодирование | BISS 1 /Ամբողջական տրանսպորտային հոսք /с BISS 1 /Общий транспортный поток / |
| 4․ Կառավարում և վերահսկողություն Управление и контроль |  |  |
| 4․1 | Հեռակա կառավարում Удаленное управление | HTTP (վեբ ինտերֆեյս) Веб интерфейс |
| 4․2 | Հեռակառավարման ինտերֆեյս Инефейс удаленного управления | RJ45 100/100/1000 Base-T; LTE մոդեմ LTE модем |
| 4․3 | Ստանդարտներ Стандарты | SNMP v2c / SNMP v3 support |
| 5․ Շրջապատող միջավայրի պահանջներ Окружающая среда |  |  |
| 5․1 | Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք Диапазон рабочей температуры | -20°-ից մինչև 45°C |
| 5․2 | Առավելագույն հարաբերական խոնավությունը Максимальная относительная влажность | 0% - 90% |
| 6․ Էլեկտրասնուցում Питание |  |  |
| 6․1 | Էլեկտրասնուցում Питание | 48Վ DC |
| 7․ Մեխանիկական պահանջներ Механически требования |  |  |
| 7․1 | Պատյան Корпус | Արտաքին տեղադրման չժանգոտվող պատյան Коррозионностойкий корпус для наружной установки |
| 7․2 | Պատյանի պաշտպանություն Степень защиты корпуса | IP65 կամ ավելի բարձր IP65 или выше |
| 7․3 | Տեղադրման լրակազմ Комплект установки | Ներառված՝ Մետաղական խողովակի վրա տեղադրման լրակազմ, պատի վրա տեադրման լրակազմ Включая Комплект для установки на столб Комплект для установки на стену |
| 7․4 | Մալուխային մուտք Кабельный вход | IP68 կարգի մալուխային մուտքերի միջոցով Кабельныйх вход IP68 |

ԵՐԱՇԽԻՔ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

• 	2 տարի

• 	Տեխնիկական աջակցության առկայություն

• 	Պահեստամասերի առկայություն ≥ 8 տարի

• 	Հաղորդակների արագ երաշխիքային վերանորոգում ապահովելու համար՝ անհրաժեշտ է մատակարարման մեջ լրացուցիչ ներառել Ապրանքի մեջ ներառված յուրաքանչյուր տպասալիկի և հանգույցի 2-ական օրինակ (բացառությամբ պատյանի):

- Մասնակիցը պետք է ներկայացնի ապրանքի մասով ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ,

- Սպասարկման գործարանային հաշվառում (manufacturing authorization form/MAF);

- Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ գործարանային փաթեթավորմամբ

- Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 24 ամիս

- Участник должен предоставить товарный знак, торговое наименование, торговую марку производителя продукта, а на стадии подписания контракта - гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя,

- Форма разрешения на производство (MAF);

- Товар должен быть неиспользованным, новым, в соответствующей упаковке.

- Гарантийный срок  24 месяца