| Ապրանք | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | 1 հատի արժեքը | Կոդ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Էլեկտրոնային գրատախտակ և պատվանդան | Ապրանքի անվանումը՝ Ինտերակտիվ սենսորային պանել (էկրան) և շարժական: 1. Էկրանի և մատրիցայի պարամետրեր - Էկրանի անկյունագիծ՝ Առնվազն 75" դյույմ: - Լուսավորության տեսակ՝ Direct LED (DLED): - Էկրանի կետայնություն՝ 4K Ultra HD (3840 × 2160): - Ապակու պաշտպանություն՝ Կոփված անվտանգ ապակի՝ հակացոլացնող (Anti-Glare) և մատնահետքից պաշտպանող պատվածքով, առնվազն 9H կարծրության մակարդակ: 2. Սենսորային համակարգ - Սենսորի տեսակ՝ High-Precision Infrared (Բարձր ճշգրտության ինֆրակարմիր): - Հպման կետեր՝ Միաժամանակ առնվազն 40 հպման կետ (Multi-touch) Android և Windows միջավայրերում: - Գրելու ճշգրտություն՝ Zero Bonding Gen 2 տեխնոլոգիա (ապակու և մատրիցայի միջև 0 մմ օդային շերտ) ՝ առավելագույնս բնական գրելու էֆեկտ ապահովելու համար: 3. Օպերացիոն Համակարգ 1 — Android (Ներկառուցված) - Օպերացիոն համակարգ՝ Առնվազն Android 14.0 : - Հասանելիություն՝ Լիարժեք և անմիջական հասանելիություն Google Play Store, Google Drive և այլ կրթական/աշխատանքային հավելվածներին: - Պրոցեսոր (CPU)՝ 8-միջուկանի (Octa-core): - Արհեստական բանականության պրոցեսոր (NPU)՝ Առնվազն 6 TOPS արտադրողականությամբ հատուկ նեյրոնային պրոցեսոր՝ AI տվյալների տեղային անխափան մշակման համար - Հիշողություն՝ Օպերատիվ (RAM)՝ առնվազն 8 GB, Մշտական (ROM)՝ առնվազն 128 GB: 4. Օպերացիոն Համակարգ 2 — Windows (Ներդրվող OPS Մոդուլ) - Միացման տեսակ՝ Սլոտային ներդրվող համակարգիչ (Slot-in OPS PC Module) ` առանց արտաքին կաբելների: - Պրոցեսոր (CPU)՝ Առնվազն Intel Core i5 (ոչ պակաս, քան 12-րդ սերնդի): - Օպերատիվ հիշողություն՝ Առնվազն 8 GB DDR4: - Կոշտ սկավառակ՝ Առնվազն 256 GB SSD: - Օպերացիոն համակարգ՝ Լիցենզավորված Windows 11: 5. Աուդիո համակարգ՝ Ներկառուցված ստերեո բարձրախոսներ առնվազն 2 × 16W (միայն ձայնի վերարտադրման համար): 6. Ինտերֆեյսեր և անլար կապ - Մուտքեր/Ելքեր՝ Առնվազն 3x HDMI, 1x VGA, LAN (RJ45 Gigabit), USB Type-A (առնվազն 4 հատ USB 3.0), Audio Out (ականջակալների կամ արտաքին բարձրախոսների համար): - Type-C Պորտ՝ Առնվազն 1-2 հատ Type-C պորտ՝ մինչև 65W սնուցմամբ (Power Delivery) և տվյալների փոխանցմամբ: - Անլար կապ՝ Ներկառուցված Wi-Fi (Dual-Band 2.4/5GHz) և Bluetooth: - Անվտանգություն՝ NFC սենսոր (ID քարտերով արագ և անվտանգ մուտք գործելու համար): Տեսախցիկ 4K կետայնությամբ, ներկառուցված միկրոֆոնով օժտված աղմուկի խլացման գործառույթով: 7. Լրակազմ և Պատվանդան - Պատվանդան (Stand)՝ Լրակազմում ներառված է համատեղելի շարժական մետաղական պատվանդան՝ անիվներով և արգելակման համակարգով, նախատեսված 75" չափսի պանելի համար: - Աքսեսուարներ՝ Հեռակառավարման վահանակ, առնվազն 2 հատ սթայլուս (գրիչ)՝ առանց մարտկոցի աշխատող, անհրաժեշտ հոսանքի կաբելներ, պատից ամրացման էկրանի կախիչ, NFC քարտ առնվազն 4 հատ: - Մատակարարման, որակի և երաշխիքի պայմաններ - Տեղափոխում՝ Էլեկտրոնային գրատախտակների (պանելների) և պատվանդանների, բեռնաթափումը,տեղադրումը, փորձարկումը և հասցեով առաքումը կատարվում են ամբողջությամբ մատակարարի կողմից և միջոցներով։ - Ապրանքի վիճակը՝ Բոլոր առաջարկվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ։ Հաղթող ընկերությունը բոլոր ապրանքատեսակների մասով ներկայացնում է ապրանքներն արտադրողից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF): - Երաշխիքային ժամկետը առնվազն երկու տարի: | 14 | 1200000 | 30195200 |